Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

| Lp. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | Wypełnia oferent opisując zastosowane rozwiązania/ markę/typ lub podając parametry techniczne lub * zaznaczając właściwą odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 rok, nadwozie typu „pick-up” z zabudową wysoką skrzyni ładunkowej. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. | Należy podać markę, typ i model pojazdu: ………………………………………. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do użytkowania pojazdu jako uprzywilejowanego. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późn. zm. Oznakowanie nadwozia pojazdu atestowaną folią odblaskową min. typ II (plaster miodu): pas w kolorze czerwonym, napis „STRAŻ” i numer operacyjny w kolorze białym. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): L (lekka), kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. Maksymalna masa rzeczywista samochodu nie może przekroczyć 3000 kg. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu podana w świadectwie homologacji nie może przekroczyć 3500 kg. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Typ nadwozia 4-drzwiowy, kabina 5 osobowa, jednomodułowa z układem miejsc 1+1+3, pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, bezwładnościowe, z napinaczami oraz zagłówki przy wszystkich miejscach, fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Fotele przednie podgrzewane. Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i anty-poślizgowym. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi danej części kabiny z możliwością włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Kolor nadwozia: srebrny. Zgodny z zarządzeniem nr.1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz.Urz.KG PSP poz.3, z późn. zm. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Wymiary: - długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5200 mm; - szerokość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 1800 mm; - rozstaw osi nie mniejszy niż 3000 mm. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Parametry terenowe: - prześwit nie mniejszy niż 240 mm; - kąt natarcia min. 30 stopni; - kąt zejścia min. 24 stopni. - głębokość brodzenia minimum 800 mm | spełnia/nie spełnia* |
|  | Silnik wysokoprężny o mocy minimum 120 kW | Należy podać moc silnika: ………………………………… |
|  | Skrzynia 6-stopniowa automatyczna. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Poduszki pneumatyczne zainstalowane na tylnym zawieszeniu. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Napęd 4x4 z możliwością dołączania i odłączania napędu na jedną z osi, reduktor momentu obrotowego lub rozwiązanie równoważne, blokada tylnego mechanizmu różnicowego. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Koła ze stopów lekkich z obręczami o rozmiarze min. 18”. Opony fabrycznie nowe – letnie + zimowe. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. | spełnia/nie spełnia* |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS lub równoważny. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Elektroniczny system podziału siły hamowania. | spełnia/nie spełnia* |
|  | System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszenia ASR lub równoważny. | spełnia/nie spełnia* |
|  | System stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny. | spełnia/nie spełnia* |
|  | System wspomagania podczas ruszania na wzniesieniach. | spełnia/nie spełnia* |
|  | System wspomagający zjazd ze wzniesienia. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Tempomat | spełnia/nie spełnia* |
|  | Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera | spełnia/nie spełnia* |
|  | Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser) | spełnia/nie spełnia* |
|  | Centralny zamek. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Komplet dywaników gumowych | spełnia/nie spełnia* |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach przednich i tylnych | spełnia/nie spełnia* |
|  | Osłona silnika metalowe | spełnia/nie spełnia* |
|  | Klimatyzacja. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Dwa gniazda elektryczne typu zapalniczka 12V wyposażone w adaptery do gniazd USB-A i C w kabinie dostępne dla kierowcy i pasażera. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Radioodtwarzacz z funkcją Bluetooth ekran LCD min 8” | spełnia/nie spełnia* |
|  | Pojazd wyposażony uchwyt na telefon oraz dwie lampki dla kierowcy i pasażera używane podczas wypełniania dokumentów. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Hak holowniczy z możliwością ciągnięcia przyczepy z/bez hamulca min. 3000 kg / 750 kg oraz gniazdo elektryczne 13-pinowe do podłączenia zasilania przyczepy. Przejściówka złącza elektrycznego z 13/7 pin | spełnia/nie spełnia* |
|  | Minimum tylne czujniki parkowania. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Kamera cofania | spełnia/nie spełnia* |
|  | Pojazd wyposażony jeden rejestrator video, zamontowany za przednią szybą, o następujących parametrach: - rozdzielczość minimum Full HD. - prędkość klatkowa minimum 60 fps. - kąt widzenia minimum 120°. - możliwość nagrywania obrazu w nocy i przy słabym oświetleniu. - możliwość gromadzenia i przegrywania obrazu, czujnik przeciążenia, GPS. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Pojazd wyposażony uchwyt na telefon montowany na stałe do deski | spełnia/nie spełnia* |
|  | Pojazd wyposażony w dodatkowe orurowanie przednie koloru czarnego oraz stopnie boczne. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Pojazd wyposażony w dodatkowy dźwięk akustyczny włączany automatycznie podczas manewru cofania | spełnia/nie spełnia* |
|  | Pojazd wyposażony w lampę dalekosiężną oświetlenia zamontowane w fabrycznym grillu. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Przestrzeń ładunkowa z zabudową wysoką typu „hard-top” aluminium. Dostęp do przestrzeni ładunkowej od tyłu poprzez klapę i otwieraną burtę oraz klapy boczne wspomagane siłownikami. Wymiary otworów bocznych wys. min. 475 mm, długość. min 1240 mm. Wymiar klapy tylnej: wys. min. 500mm, długość min. 1030 mm. Zamykanie skrytek zamkiem na klucz (jednym dla wszystkich). Wewnętrzne oświetlenie w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu dowolnej klapy. Dwie listwy LED zamontowane w górnej części zabudowy, po lewej i prawej stronie, o długości min. 70% długości zabudowy. Wykładzina podłogi i boków przestrzeni ładunkowej, wykonana powłoka natryskowa. Minimum cztery punkty zaczepowe. Wewnątrz po obu stronach zamontowane półki odizolowane od wnętrza – dostęp jedynie przez klapy boczne, w środku zainstalowane ładowarki do latarek i radiostacji. Na zabudowie zainstalowane oświetlenia robocze po trzech stronach. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Wymiary przestrzeni ładunkowej: - długość (na wysokości podłogi) nie mniej niż 1490 mm - szerokość pomiędzy burtami nie mniej niż 1500 mm | spełnia/nie spełnia* |
|  | Przestrzeń ładunkowa wyposażona w 2 gniazda typu zapalniczka 12 V zamontowane po prawej stronie skrzyni ładunkowej oraz przetwornice napięcia min 1500W | spełnia/nie spełnia* |
|  | Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego: wykonane w technologii LED, belka niskoprofilowa typu LED w obudowie z poliwęglanu o wysokości max. 60 mm. Belka wraz z mocowaniem do dachu nie może przekraczać 100 mm wysokości. Belka emitujaca światło niebieskie i czerwone wykorzystywane do jazdy w kolumnie. W belce minimum 84 LED (w modułach). Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Konstrukcja belki i mocowań oraz sposób i miejsce jej montażu, nie może generować nadmiernych hałasów podczas jazdy a także umożliwiać jej mycie na myjni automatycznej. Z przodu pojazdu (w atrapie lub zderzaku) zamontowane dwie lampy LED niebieskie kierunkowe. Lampy wyposażone w przezroczyste klosze, min 6 LED każda. W przednich błotnikach pojazdu zamontowane po jednej lampie LED niebieskiej kierunkowej. Lampy wyposażone w przezroczyste klosze, min 6 LED każda. Na hardtopie po obu bokach zamontowane po jednej lampie LED niebieskiej kierunkowej. Lampy wyposażone w przezroczyste klosze, min 6 LED każda. Lampa typu LED o wysokości 65 mm, zamontowana z tyłu pojazdu po lewej stronie z możliwością emitowania zamiennie światła barwy niebieskiej lub czerwonej z możliwością wyłączania w przypadku jazdy w kolumnie. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania ECE R65 class 2. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem) wyposażone w funkcję megafonu. Urządzenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane manipulatorem zmontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikatów przez megafon. | Należy podać producenta i model zastosowanych urządzeń: …………………………………… |
|  | Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, wyciągarka wyposażona w: linę syntetyczną o długości użytkowej minimum 20 m zakończoną kauszą i hakiem, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny, zestaw szekli, taśm i zblocze, sterowana przewodowo. W przypadku zamontowania wciągarki wystającej poza obrys pojazdu należy ją zabezpieczyć orurowaniem oraz wyposażyć w pokrowiec. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Przy wciągarce wykonać punkt mocowania szekli, umożliwiający wyciąganie pojazdu układem ruchomego bloczka. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Samochód wyposażony w inteligentny układ prostowniczy do ładowania/podtrzymania akumulatora 12V o natężeniu min. 5A z zewnętrznego źródła o napięciu 230V, ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora. Umiejscowienie złącza z zachowaniem łatwego dostępu zostanie uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Samochód wyposażony w 1 szt. radiotelefonu przewoźnego spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. W standardzie algorytm szyfrujący ARC4 40bit. Dopuszcza się wyróżnienie przycisku alarmowego kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu. Radiotelefon wyposażony w możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofono-głośnika w technologii bluetooth. Zespoły nadawczo-odbiorcze zamontowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Manipulator radiotelefonu zamontowany za pomocą zestawu separacyjnego w kabinie, dostępny do obsługi przez kierowcę i pasażera. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Dokumentacja dodatkowa: - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | Należy podać producenta i model anteny i radiotelefonu: ……………………………………….. |
|  | W pojeździe zamontowane 5 radiotelefony przenośne. Radiotelefony wyposażone w mikrofonogłośniki. Radiotelefony tego samego producenta, co radiotelefon przewoźny, spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. W standardzie algorytm szyfrujący ARC4 40bit. Akumulator Li-Ion o pojemności min. 2000 mAh. Zaczep (klips) do pasa. Ładowarki samochodowe jednopozycyjne zainstalowane w pojeździe o napięciu zasilana zgodnym z napięciem instalacji elektrycznej pojazdu; zapewniające: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu – 5 kpl. Ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230 V – 1 kpl. Wszystkie podzespoły zestawu fabrycznie nowe, jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  |  | spełnia/nie spełnia* |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - łom wielofunkcyjny, min. długość 90 cm, rękojeść wykonana z materiału zapewniającego ochronę przed porażeniem prądem - przenośny akumulatorowy system oświetleniowy, zapewniający oświetlenie 360°, regulowana wysokość do 1,8 m, obrotowa głowica, temperatura koloru 6500 K, minimalna moc światła 8500 lm - zestaw 8 sekwencyjnych dysków ostrzegawczych LED w walizce ładującej z możliwością montażu na pachołkach ostrzegawczych/drogowych, posiadające uchwyty magnetyczne, Klasa IPX5, akumulator min. 2200 mAh, moc światła 1 dysku min. 15 W - latarka akumulatorowa w wykonaniu Ex, IIC, T4 wraz z ładowarkami zamontowanymi w pojeździe – 5 kpl.; - profesjonalne zabezpieczenie antykorozyjne podwozia Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Wyłącznik zasilania zainstalowanych dodatkowo urządzeń po wyłączeniu zapłonu pojazdu – zakres do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | spełnia/nie spełnia* |
|  | Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła i klucz do kół. | spełnia/nie spełnia* |