Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Dane wyjściowe do projektowania:

- Zadanie nr 1

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Osinki, gm. Suwałki o dł. ok. 1,45 km”.

- Stan istniejący:

W chwili obecne droga częściowo jest wyjeżdżona po gruntach prywatnych.

- Stan projektowany:

- Budowa drogi wymaga poszerzenia pasa drogowego i pozyskania części terenu działek, po których biegnie oraz przyległych do istniejącego pasa drogowego.

- Klasa drogi: D;

- Kategoria drogi: droga wewnętrzna. po realizacji inwestycji droga zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych publicznych;

- Droga jedno - jezdniowa dwukierunkowa 1/1;

- Szerokość podstawowa jezdni: 4,5 m z możliwością lokalnych przewężeń;

- Obustronne pobocza szerokości 0,75 cm;

- Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów przydrożnych;

- Konstrukcja drogi dla obciążenia ruchem KR1:

WARIANT I (Nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa), WARIANT II (Nawierzchnia betonowa jednowarstwowa);

- Budowa i przebudowa zjazdów;

- Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z przebudową drogi;

- Budowa i przebudowa przepustów pod jezdnią oraz pod zjazdami (w niezbędnym zakresie);

- Budowa kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

- Oznakowanie poziome i pionowe odcinka budowanej drogi.

- Zadanie nr 2

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 102009B w msc. Leszczewek, gm. Suwałki o dł. ok. 0,980 km”.

- Stan istniejący:

Istniejąca droga gminna przebiega przez wieś Leszczewek i jest drogą o szerokości ok. 3,5 m. Długość odcinka to ok. 0,980 km, nawierzchnia asfaltowa. Droga przebiega w terenie zwartej zabudowy zagrodowej, przez tereny rolnicze. Odcinek posiada zjazdy gospodarcze do obsługi komunikacyjnej zabudowy i pól uprawnych. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo. W obrębie inwestycji występuje uzbrojenie techniczne.

- Stan projektowany:

- Budowa drogi wymaga poszerzenia pasa drogowego i pozyskania części terenu działek przyległych do istniejącego pasa drogowego.

- Klasa drogi: Z, dopuszcza się klasę L;

- Kategoria drogi: publiczna droga gminna;

- Droga jedno - jezdniowa dwukierunkowa 1/1;

- Szerokość podstawowa jezdni: 5,0 m;

- Obustronne pobocza szerokości 0,75 cm;

- Oświetlenie - doświetlenie skrzyżowania lampą hybrydową - z drogą gminną nr 102010B Leszczewek-Cimochowizna;

- Budowa chodnika dla pieszych;

- Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów przydrożnych;

- Konstrukcja drogi dla obciążenia ruchem KR1/2 :

WARIANT I (Nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa), WARIANT II (Nawierzchnia betonowa jednowarstwowa)

- Budowa i przebudowa zjazdów;

- Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z przebudową drogi;

- Budowa i przebudowa przepustów pod jezdnią oraz pod zjazdami (w niezbędnym zakresie)

- Budowa kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

- Oznakowanie poziome i pionowe odcinka budowanej drogi.