Załącznik nr 3a do SWZ

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. | Ilość | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe i przygotowawcze | km | 3,555 |  |  |
| 2 | D.04.08.01 | Wyrównanie ubytków i zaniżeń masą min. asf. AC11W grub.śr. 3cm | Mg | 74,60 |  |  |
| 3 | D.04.08.01 | Wyk. warstwy wyrównawczej z masy mineralno asfaltowej AC11W grub. śr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją ton (5,70 X3490+532)x0,04x2,5=2042,5 | Mg | 2042,50 |  |  |
| 4 | D.05.03.06 | Wykonanie warstwy ścieralnej z oczyszczeniem i skropieniem emulsją z masy min. asfalt. AC11S grub. 4 cm 5,5x3490+532=19727,00 | m2 | 19727,0 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 | Utwardzenie poboczy kruszywem 0/31,5 grub. 8cm szer. 1,0m (1+1)x(3490-634)=5712,00 | m2 | 5712,00 |  |  |
| 6 | D.05.04.02 | Wykonanie zjazdów z kruszywa 0/31,5 grub. 20cm 1091,5+1064,3=2155,8 | m2 | 2155,80 |  |  |
| 7 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta na zjazdach gruntowych | m2 | 1064,30 |  |  |
| 8 | D.04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 20cm | m2 | 1064,30 |  |  |
| 9 | D.05.03.23 | Przebrukowanie zjazdów z kostki brukowej i płyt | m2 | 246,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
|  |  |  |  |  | Vat-23% |  |
|  |  |  |  |  | Brutto |  |

Remont drogi powiatowej nr 2731L Zakrzówek-Majdan Grabina -Studzianki-Stawce

od  km 10+560 do km 14+115