OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SLKw o napędzie 4x4

| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Wypełnia Wykonawca | Uwagi wykonawcy |
|  | Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym – ważna homologacja na pojazd bazowy | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2026 z napędem 4x4 | Podać markę, model, wersję, rok produkcji |  |
|  | Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2024 poz. 502 z późn. zm.). | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Wymiary i masa pojazdu: - Długość: nie więcej niż 5990 mm, - Szerokość z lusterkami nie więcej niż 2430mm - Wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu): nie więcej niż 2360mm - Rozstaw osi: nie więcej niż 3665mm - Dopuszczana masa całkowita gotowego pojazdu nie przekracza 3500kg | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Drzwi: - Dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń – drzwi przesuwne po prawej stronie pojazdu - Z tyłu pojazdu drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na boki, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł ze zwiększonym kątem otwarcia - oświetlenie otoczenia w obszarze tylnej klapy. | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Przestrzeń pasażerska: - wyposażona w fotele dla 9 ratowników: w systemie 3+3+3. Rejestracja pojazdu -9 osób. - w pierwszym rzędzie siedzenia w układzie 1+2, podgrzewane, fotel kierowcy amortyzowany; - fotele w drugim rzędzie dla 3 osób, nachylenie oparć można ustawiać indywidualnie; - fotele w trzecim rzędzie dla 3 osób, nachylenie oparć można ustawiać indywidualnie; - tapicerka koloru ciemnego, skórzana lub skóropodobna, łatwa w utrzymaniu czystości, trudno chłonąca wilgoć; - system prowadnic do montażu foteli i stolika z mechanizmem szybkiego montażu i regulacji; - Możliwość odwrócenia 2 rzędu siedzeń i montażu stolika pomiędzy 2 a 3 rzędem siedzeń tworząc przestrzeń do pracy sztabu. - Zamontowana przesuwna ściana grodziowa z możliwością całkowitego jej demontażu. | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Silnik: - z zapłonem samoczynnym; - pojemność skokowa nie mniejsza niż 1950 cm3; - moc nie mniejsza niż 130 kW – WARTOŚĆ PUNKTOWANA - norma emisji spalin EURO 6 z możliwością stacjonarnej regeneracji filtra cząstek stałych; - moment obrotowy min 410 Nm; | Wykonawca podaje moc silnika: ………………kW Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Skrzynia biegów: automatyczna min. 8 biegowa | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem, -kierownica skórzana wielofunkcyjna, podgrzewana z możliwością zmiany biegów, po lewej stronie pojazdu. | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Układ hamulcowy co najmniej z systemami: - zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania; - stabilizacji toru jazdy; - hamulce tarczowe wentylowane; - asystent unikania kolizji i asystent hamowania; - system wspomagania ruszaniu na wzniesieniu; - funkcja HOLD; | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: - czerwony RAL 3000 (lub zbliżony), powłoka lakiernicza fabryczna, dopuszcza się zderzaki bez powłoki lakierniczej - Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Oznakowanie nadwozia pojazdu pas w kolorze czerwonym, napis „STRAŻ” i numer operacyjny w kolorze białym. | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Wyposażenie samochodu: - centralny zamek zdalnie sterowany; - klimatyzacja automatyczna strefowa- sterowana z pozycji kierowcy - tempomat; - System zmiany pasa ruchu, asystent skrętu, czujniki martwego pola z dwóch stron pojazdu, asystent świateł drogowych, czujnik światła i deszczu; - lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane; - szyby boczne w pierwszym rzędzie sterowane elektrycznie oraz atermiczne; - szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione w 2 i 3 rzędzie; - przednia szyba klejona ze szkła atermicznego, podgrzewana; - fabryczne radio samochodowe z instalacją głośnikową. Wielkość wyświetlacza nie mniej niż 10 cali z możliwością bezprzewodowego podłączenia z urządzeniem typu smartphone - system Park Assist czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, kamera cofania; - przewodowa i bezprzewodowa obsługa Android Auto i Apple CarPlay; - lampy tylne oraz obrysowe w technologii LED; - automatyczne światła do jazdy dziennej LED; - reflektory w technologii LED - lewarek dostosowany do masy pojazdu, pełnowymiarowy klucz do kół, koło zapasowe pełnowymiarowe, trójkąt ostrzegawczy, dwie gaśnice proszkowe z uchwytami 4kg; - oświetlenie LED przestrzeni bagażowej i przestrzeni pasażerskiej pierwszego i drugiego rzędu; - dźwięk ostrzegawczy włączonego biegu wstecznego, z możliwością wyłączenia; - blokada mechanizmu różnicowego; - oś przednia wzmocniona; - drugi wymiennik ciepła i drugi parownik; - układ paliwowy i separator wody z czujnikiem; - 2 kliny podkładowe; - izolacja akustyczna na całej długości pojazdu - część tylna pojazdu tapicerowana, przystosowana lub możliwa do zaadaptowania na potrzeby przewozu pasażerów, wyposażona w dodatkowe głośniki oraz minimum cztery gniazda USB-C do ładowania urządzeń; - apteczka samochodowa; - obręcze kół stalowe 6,5J x 16, opony wielosezonowe z czujnikami informującymi o spadku ciśnienia; - zbiornik paliwa min 70 l.; - Samochód wyposażony w homologowany hak holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu (określonej w świadectwie homologacji), wraz ze złączem elektrycznym (gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter (przejściówka) 13/7 pin) - oświetlenie i sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: - lampy błyskowe barwy niebieskiej LED, - dwie lampy koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem, dwie lampy niebieskie w klapie tylnej, lampy w zderzakach po bokach pojazdu przód i tył, lewa i prawa strona, - wszystkie lampy w technologii LED. - generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu (miejsce montażu modulatora do uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji) - na zewnątrz, w tylnej części pojazdu oświetlenie składające się z minimum trzech lamp bocznych LED do oświetlania dalszego pola pracy; - na zewnątrz po stronie otwieranych drzwi przedziału pasażerskiego na wysokości krawędzi dachu zamontowana markiza umożliwiająca zwiększenie zadaszonej powierzchni z boku pojazdu - system podtrzymania/ładowania akumulatora pojazdu z wyprowadzonym złączem 230v w przedniej lewej części pojazdu; - instalacja elektryczna z głównym wyłącznikiem prądu - Radiotelefon przewoźny zainstalowany w kabinie kierowcy, przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP posiadający kolorowy wyświetlacz LCD, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z normą ETSI TS 102361 1,2,3), mikrofon zewnętrzny. Radiotelefon podłączony do zasilania pojazdu po stacyjce. Samochód wyposażony w zestrojoną, kompletną i wykonaną zgodnie z zasadami radiotechniki (połączenia, użyte materiały) instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 5/8 lambda (długości fali) z podstawą ze sprężyną umożliwiająca swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych. Antena dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Radiotelefon z minimum 250 programowalnych kanałów. Klasa odporności min. IP 54. Temperatura pracy – zakres nie mniejszy niż: -30°C - +60°C. Na komplet składać się ma: - radiotelefon przewoźny, - mikrofon zewnętrzny, - antena VHF ¼ długości fali na pasmo PSP. Dane do zaprogramowania radiostacji zostaną przesłane w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie elementy kompletu zainstalować w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM - W kabinie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon przewoźny, pracujący w systemie TETRA, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), a także: Parametry techniczne ogólne: - Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. - Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. - Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1. - Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2). - Klasa odbiornika: A i B. Wymagania ogólne - Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). - Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. - Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). - Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. - Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). - Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. - Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. - Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. - Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. - Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. - Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. - Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. - Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. - Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. - Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. - Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. - Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. - Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. - Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO - Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. - Nadawanie i odbiór danych pakietowych. - Identyfikacja strony wywołującej. - Identyfikacja rozmówcy. - Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). - Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. - Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp.. - Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). - Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. - Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. - Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). - Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control) - Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO - Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. - Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość programowego czasu nadawania. - Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. - Praca w trybie DMO z kluczami SCK. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway - Grupowe połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. - Indywidualne połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. - Połączenia alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do DMO. - Wywłaszczanie trwającego połączenia (w obu kierunkach). - Przesyłanie SDS (w obu kierunkach). - Przesyłanie statusów (w obu kierunkach). Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater - Retransmisja połączeń głosowych. - Wywołanie alarmowe. - Retransmisja SDS. - Retransmisja statusów. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa - Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. - Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). - Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, DCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). - Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. - Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). - Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). - Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. - Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. - Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). - Gotowość do pracy z szyfrowaniem E2E. (end to end). Radiotelefon musi być przystosowany do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnego ze standardem ETSI TETRA o długości klucza 256 bitów (AES256) przez doposażenie w przyszłości w dodatkowy, wewnętrzny moduł i/lub upgrade oprogramowania i/lub zakup licencji. - Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. - Radiotelefon w wersji rozłącznej zespół nadawczo – odbiorczego oraz panel. Montaż uchwytu mikrofonu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Montaż radiotelefonu z zestawem rozdzielczym zalecanym przez producenta radiotelefonu. W takim przypadku, cześć nadawczo odbiorczą zamontować należy w miejscu niewidocznym (np. pod fotelem, w skrytce, bagażniku), ale w sposób taki, który umożliwi swobodny dostęp do złącz akcesoriów i złącza antenowego urządzenia, a panel sterujący radiotelefonu (główka) ma być zamontowana w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla obsługi radiotelefonu. Należy stosować dedykowane rozwiązania montażowe dla panelu sterującego radiotelefonu. Miejsce oraz sposób montażu radiotelefonów i anten do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji (montaż po stronie Wykonawcy). - Należy zamontować dedykowany przycisk PTT dla radiotelefonu. Dodatkowy głośnik. Moduł GPS. - Antena samochodowa na zakres częstotliwości pracy 380-420 MHz z przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu zakończona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu, polaryzacja pionowa, dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej, ¼ fali oraz dedykowanej anteny GPS. Dopuszcza się zastosowanie anteny zewnętrznej zintegrowanej GPS. Wymagany WFS dla f=390 MHz mniejszy lub równy 1,3. Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=390 MHz. - Montaż urządzeń realizowany przez Wykonawcę po uzgodnieniu i ustaleniu miejsca montażu przez Odbiorcę podczas realizacji zamówienia (na etapie inspekcji produkcyjnej). - Urządzenia muszą być objęte co najmniej 24-miesięczną gwarancją. - W przypadku manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników przewody radiostacji i pilota nie mogą zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy. - Dopuszcza się użycia przycisków PPT (push to talk) dla radiotelefonu. Montaż przycisku należy ustalić z Zamawiającym. - W przestrzeni pasażerskiej instalacja co najmniej 2x230V gniazd z każdej strony pojazdu zasilane z przetwornicy 12v/230v o mocy minimalnej 2500W z możliwością zasilania ich z zewnętrznego źródła zasilania. dołączony przewód zasilający o długości min. 5 m Uwaga: Montaż urządzeń realizowany przez Wykonawcę po uzgodnieniu i ustaleniu miejsca montażu przez Odbiorcę podczas realizacji zamówienia (na etapie inspekcji produkcyjnej). - System kontroli prędkości obrotowej kół podczas zjazdu ze wzniesienia; - Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. - Wszystkie elementy dołożone do bazowej konstrukcji pojazdu zamontowanie z zachowaniem szczelności karoserii przed opadami atmosferycznymi oraz zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwwilgociowe wykonywanych otworów - Pojazd w pełni zatankowany paliwem i wszelkimi płynami eksploatacyjnymi w chwili odbioru pojazdu - Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych dla I rzędu siedzeń (kierowca i pasażer). Podłoga wielowarstwowa typu Monolit na całej długości pojazdu, pokryta wykładziną anty poślizgową zmywalną | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Wraz z pojazdem należy dostarczyć: - wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy; - pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP, dopuszcza się rejestracje dwuetapową; - dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako samochód uprzywilejowany w ruchu; - dodatkowe badanie na hak holowniczy-koszty po stronie wykonawcy - instrukcja obsługi, książka gwarancyjna sporządzona w języku polskim na pojazd oraz urządzenia zamontowane na stałe; - wykaz punktów serwisowych; - wykaz ilościowo wartościowy sprzętu i wyposażenia dostarczonego wraz z pojazdem; - Przewód do zasilania systemu prostowników zamontowanych w pojeździe min 3 metry długości Pisemną gwarancje fabryczna Jednorazowy Serwis olejowy wraz z wymianą kompletu filtrów do przebiegu 10 000 km- w okresie trwania gwarancji | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot umowy – WARTOŚĆ PUNKTOWANA | Wykonawca podaje okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ……………. |  |