Załącznik 1.13

Zakup urządzenia typu writeblocker

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętowego urządzenia typu WriteBlocker przeznaczonego do bezpiecznego podłączania nośników danych w celu ich analizy, odczytu lub wykonywania kopii binarnych bez możliwości modyfikacji danych źródłowych. |
| 2 | Typ urządzenia | Sprzętowy write blocker przeznaczony do zastosowań informatyki śledczej, analizy incydentów bezpieczeństwa lub odzyskiwania danych. |
| 3 | Mechanizm blokowania zapisu | Urządzenie musi zapewniać sprzętowe blokowanie operacji zapisu na podłączonym nośniku danych, uniemożliwiające modyfikację danych źródłowych podczas analizy lub wykonywania kopii. |
| 4 | Obsługiwane typy nośników | Urządzenie musi umożliwiać pracę z co najmniej jednym z poniższych typów nośników danych: • dyski SATA 2.5” lub 3.5”, w tym dyski SSD SATA, • nośniki USB typu Mass Storage (np. pendrive, dysk zewnętrzny USB). |
| 5 | Obsługa interfejsów | Urządzenie musi umożliwiać podłączenie do komputera hosta za pomocą interfejsu USB (np. USB 3.x) o przepustowości co najmniej 5 Gbps. |
| 6 | Obsługa portów urządzeń źródłowych | Urządzenie musi obsługiwać co najmniej jeden z poniższych typów interfejsów nośników danych: SATA, IDE/PATA lub USB Mass Storage. |
| 7 | Tryb pracy | Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie blokowania zapisu (write-blocked mode), w którym operacje zapisu na nośniku źródłowym są blokowane sprzętowo. Dopuszcza się, aby urządzenie oferowało wyłącznie tryb blokowania zapisu albo dodatkowo także tryb odczytu/zapisu, pod warunkiem że tryb blokowania zapisu jest jednoznacznie dostępny i możliwy do identyfikacji przez użytkownika. |
| 8 | Obsługa sektorów dysków | W przypadku urządzeń obsługujących dyski SATA lub inne dyski blokowe, urządzenie musi obsługiwać dyski z sektorami co najmniej 512 bajtów lub 512e. |
| 9 | Wsparcie dla informacji diagnostycznych | W przypadku urządzeń obsługujących dyski SATA lub inne dyski blokowe urządzenie musi umożliwiać odczyt informacji diagnostycznych dysku. |
| 10 | Interfejs użytkownika | Urządzenie musi być wyposażone w mechanizm informacyjny umożliwiający użytkownikowi identyfikację co najmniej stanu zasilania, gotowości do pracy oraz aktywnego trybu blokowania zapisu, np. poprzez diody LED, wyświetlacz tekstowy lub równoważny mechanizm. |
| 11 | Sygnalizacja pracy | Sygnalizacja pracy urządzenia musi być czytelna i umożliwiać jednoznaczne rozpoznanie, czy urządzenie działa w trybie blokowania zapisu oraz czy jest gotowe do pracy z nośnikiem źródłowym. |
| 12 | Kompatybilność systemowa | Urządzenie musi współpracować co najmniej z systemami operacyjnymi Windows 10 lub nowszymi, w zakresie umożliwiającym realizację funkcji blokowania zapisu i odczytu danych. |
| 13 | Zasilanie | Urządzenie musi być zasilane z magistrali USB lub zewnętrznego zasilacza albo umożliwiać oba sposoby zasilania. Jeżeli prawidłowa praca urządzenia wymaga zastosowania zewnętrznego zasilacza, zasilacz taki musi zostać dostarczony w komplecie z urządzeniem. |
| 14 | Zestaw kabli i akcesoriów | Urządzenie musi być dostarczone z kompletem przewodów, adapterów oraz innych akcesoriów wymaganych do podłączenia urządzenia do komputera hosta oraz do obsługiwanych przez oferowany model typów nośników danych, zgodnie z deklarowaną funkcjonalnością. |
| 15 | Gwarancja | Urządzenie musi być objęte gwarancją na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru. Gwarancja musi obejmować co najmniej usuwanie wad urządzenia oraz wymianę urządzenia lub jego elementów w przypadku stwierdzenia awarii uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. |
| 16 | Dokumentacja | Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczona dokumentacja użytkownika lub instrukcja obsługi w formie elektronicznej, w tym dostępnej na stronie internetowej producenta lub dostawcy, albo w formie papierowej. Zamawiający dopuszcza dokumentację w języku polskim lub angielskim. |