Załącznik 1.14

Acces Pointy Wi Fi spełniające standard WPA3 Enterprise (3 szt.)

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Bezprzewodowy punkt dostępowy Wi-Fi przeznaczony do pracy wewnątrz budynku, przystosowany do montażu sufitowego lub ściennego. |
| 2 | Standard sieci bezprzewodowej | Urządzenie musi obsługiwać co najmniej standard IEEE 802.11ax, z zachowaniem kompatybilności wstecznej z IEEE 802.11a/b/g/n/ac. |
| 3 | Klasa wydajności Wi-Fi | Minimalna łączna nominalna przepustowość radiowa: co najmniej 3000 Mb/s. |
| 4 | Obsługiwane pasma | Jednoczesna praca w dwóch pasmach: 2,4 GHz oraz 5 GHz. |
| 5 | Przepustowość w paśmie 2,4 GHz | Co najmniej 574 Mb/s. |
| 6 | Przepustowość w paśmie 5 GHz | Co najmniej 2402 Mb/s. |
| 7 | Liczba SSID | Możliwość utworzenia co najmniej 16 identyfikatorów SSID łącznie, w tym co najmniej 8 SSID dla każdego pasma. |
| 8 | Interfejs sieciowy LAN | Co najmniej 1 port Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb/s. |
| 9 | Zasilanie | Zasilanie przez PoE zgodne co najmniej ze standardem IEEE 802.3at. Dopuszcza się dodatkowe tryby zasilania. |
| 10 | Anteny | Anteny wbudowane, dookólne lub rozwiązanie równoważne. |
| 11 | Bezpieczeństwo uwierzytelniania | Obsługa IEEE 802.1X. |
| 12 | Szyfrowanie sieci bezprzewodowej | Obsługa co najmniej WPA2-Enterprise oraz WPA3-Enterprise. Dopuszcza się obsługę dodatkowych trybów, w tym WPA/WPA2/WPA3 Personal. |
| 13 | Integracja z serwerem uwierzytelniania | Możliwość pracy z zewnętrznym serwerem uwierzytelniania, w szczególności RADIUS, dla sieci zabezpieczonych 802.1X/WPA-Enterprise. |
| 14 | VLAN | Obsługa mapowania SSID do VLAN oraz obsługa zarządzania VLAN. |
| 15 | Izolacja klientów | Możliwość izolacji klientów połączonych z siecią bezprzewodową. |
| 16 | Kontrola dostępu | Obsługa kontroli dostępu, w tym filtrowania adresów MAC. |
| 17 | Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych | Urządzenie musi umożliwiać wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych lub posiadać równoważną funkcję wspierającą identyfikację obcych AP w środowisku radiowym. |
| 18 | QoS | Obsługa mechanizmów QoS dla transmisji bezprzewodowej, co najmniej WMM. |
| 19 | Ograniczanie przepustowości | Możliwość ograniczania prędkości transmisji dla klientów, SSID lub grup użytkowników. |
| 20 | Harmonogram pracy sieci Wi-Fi | Możliwość definiowania harmonogramu działania sieci bezprzewodowej. |
| 21 | Zarządzanie lokalne | Możliwość zarządzania urządzeniem przez interfejs WWW z użyciem HTTP/HTTPS. |
| 22 | Zarządzanie zdalne | Obsługa SSH. |
| 23 | SNMP | Obsługa SNMP co najmniej w wersjach v1, v2c oraz v3. |
| 24 | Dzienniki systemowe | Obsługa dziennika systemowego lokalnego oraz zdalnego, w tym możliwość wysyłania logów do zewnętrznego serwera syslog. |
| 25 | Zarządzanie centralne | Możliwość centralnego zarządzania wieloma punktami dostępowymi z poziomu kontrolera sprzętowego, programowego lub chmurowego. Nie dopuszcza się wymagania korzystania wyłącznie z jednego konkretnego, nazwowego systemu producenta. |
| 26 | Zarządzanie L3 | Obsługa zarządzania urządzeniem w warstwie L3. |
| 27 | Zarządzanie wieloma lokalizacjami | Możliwość zarządzania urządzeniami w wielu lokalizacjach lub funkcja równoważna. |
| 28 | Montaż | W komplecie musi znajdować się zestaw montażowy umożliwiający montaż ścienny lub sufitowy. |
| 29 | Warunki pracy | Zakres temperatury pracy co najmniej od 0°C do 40°C. |
| 30 | Certyfikaty i zgodność | Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymagania RoHS lub równoważne wymagania dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych. |
| 31 | Dokumentacja | Wykonawca wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego przedłoży kartę katalogową, specyfikację techniczną producenta lub inny równoważny dokument potwierdzający spełnienie wymagań minimalnych. |
| 32 | Oprogramowanie układowe | Urządzenie musi umożliwiać aktualizację oprogramowania układowego/firmware. |
| 33 | Gwarancja | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od dnia odbioru urządzenia przez Zamawiającego. |