Załącznik 1.18

Przełączniki sieciowe do poszczególnych lokalizacji systemów automatyki OT (1 sztuka)

| L.p. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ przełącznika | Przełącznik sieciowy typu Ethernet przeznaczony do pracy w sieciach lokalnych, zarządzalny, wyposażony w porty Gigabit Ethernet oraz porty uplink umożliwiające podłączenie do infrastruktury sieciowej wyższego poziomu. Urządzenie musi być przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających stabilnej i ciągłej komunikacji sieciowej, w tym w sieciach wykorzystywanych do obsługi systemów automatyki oraz infrastruktury informatycznej. |
| 2 | Warstwa przełączania | Przełącznik musi realizować funkcje przełączania w warstwie drugiej modelu OSI (Layer 2), umożliwiające zarządzanie ruchem sieciowym na podstawie adresów MAC oraz obsługę mechanizmów segmentacji i kontroli ruchu niezbędnych do pracy w sieciach lokalnych, w tym w środowiskach współpracujących z urządzeniami automatyki oraz systemami informatycznymi. |
| 3 | Liczba portów Ethernet 10/100/1000 | Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej 8 portów Ethernet RJ-45, obsługujących transmisję z prędkością 10/100/1000 Mb/s, przeznaczonych do podłączania urządzeń końcowych, elementów infrastruktury sieciowej oraz urządzeń automatyki wymagających stabilnej komunikacji w sieci lokalnej. Wszystkie wymagane porty muszą być dostępne do jednoczesnego wykorzystania. |
| 4 | Liczba portów uplink / combo RJ-45/SFP | Przełącznik musi być wyposażony w porty uplink umożliwiające realizację połączeń z innymi przełącznikami, urządzeniami dystrybucyjnymi lub elementami infrastruktury nadrzędnej. Dopuszcza się zastosowanie portów typu combo RJ-45/SFP, zapewniających elastyczność doboru medium transmisyjnego w zależności od potrzeb środowiska sieciowego, w tym także w sieciach współpracujących z systemami automatyki. |
| 5 | Obsługa VLAN | Przełącznik musi obsługiwać mechanizmy tworzenia i zarządzania logicznymi sieciami wirtualnymi VLAN, umożliwiające segmentację ruchu sieciowego, wydzielanie odrębnych stref komunikacyjnych oraz separację urządzeń i usług. Przełącznik musi umożliwiać taką konfigurację sieci VLAN oraz portów trunk/access, aby możliwe było wydzielenie segmentów komunikacyjnych OT oraz przekazanie kopii ruchu z wybranych VLAN do sond monitorowania OT, zgodnie z architekturą wdrożenia systemu bezpieczeństwa OT. |
| 6 | Obsługa IEEE 802.1Q | Przełącznik musi obsługiwać standard IEEE 802.1Q w zakresie znakowania ramek Ethernet dla sieci VLAN, umożliwiający logiczną segmentację ruchu oraz prawidłowe przenoszenie informacji o przynależności do sieci wirtualnych pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Funkcjonalność ta musi zapewniać współpracę z innymi elementami infrastruktury oraz wspierać bezpieczną i uporządkowaną organizację komunikacji, w tym w środowiskach wykorzystujących urządzenia automatyki i systemy informatyczne. |
| 7 | Obsługa IEEE 802.1X | Przełącznik musi obsługiwać standard IEEE 802.1X w zakresie kontroli dostępu do sieci, umożliwiający uwierzytelnianie urządzeń lub użytkowników przed uzyskaniem dostępu do zasobów sieciowych. |
| 8 | Lista kontroli dostępu ACL | Przełącznik musi obsługiwać listy kontroli dostępu ACL, umożliwiające definiowanie i stosowanie reguł filtrowania ruchu sieciowego na podstawie wybranych kryteriów komunikacyjnych. Funkcjonalność ta musi wspierać ograniczanie nieautoryzowanego ruchu, separację komunikacji pomiędzy wybranymi segmentami sieci oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury, w tym w środowiskach współpracujących z urządzeniami automatyki i systemami informatycznymi. |
| 9 | Obsługa MACsec | Przełącznik musi obsługiwać mechanizmy szyfrowania ruchu warstwy drugiej zgodne ze standardem IEEE 802.1AE (MACsec). Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować sposób użycia MACsec w taki sposób, aby ruch wymagający analizy przez sondy był dostępny dla mechanizmów monitorowania w postaci umożliwiającej identyfikację urządzeń, protokołów, relacji komunikacyjnych, anomalii oraz zdarzeń bezpieczeństwa. Jeżeli zastosowanie MACsec na określonym łączu uniemożliwiałoby analizę ruchu przez sondę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać to w projekcie technicznym oraz zaproponować sposób zapewnienia wymaganej widoczności ruchu. |
| 10 | Obsługa multicast / IGMP Snooping | Przełącznik musi obsługiwać ruch multicast oraz mechanizmy IGMP Snooping, umożliwiające kontrolowane przekazywanie transmisji grupowej wyłącznie do portów, dla których jest ona wymagana. |
| 11 | Obsługa protokołu STP | Przełącznik musi obsługiwać protokół STP (Spanning Tree Protocol) lub mechanizm równoważny, umożliwiający wykrywanie i eliminowanie pętli w topologii sieci Ethernet. |
| 12 | Zarządzanie przez interfejs WWW | Przełącznik musi umożliwiać zarządzanie i konfigurację za pośrednictwem graficznego interfejsu WWW, dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej. |
| 13 | Zarządzanie z wiersza poleceń (CLI) | Przełącznik musi umożliwiać zarządzanie i konfigurację z poziomu interfejsu wiersza poleceń (CLI), pozwalającego na wykonywanie czynności administracyjnych, diagnostycznych i konfiguracyjnych. |
| 14 | Obsługa bezpiecznego zarządzania (SSH / HTTPS / SSL/TLS) | Przełącznik musi obsługiwać mechanizmy bezpiecznego zarządzania z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów komunikacyjnych, takich jak SSH, HTTPS oraz SSL/TLS, zapewniających ochronę poufności i integralności danych przesyłanych podczas administracji urządzeniem. |
| 15 | Współpraca z sondami monitorowania OT | Przełącznik musi umożliwiać konfigurację portów przeznaczonych do podłączenia sond monitorowania OT, w szczególności poprzez przekazywanie do nich kopii ruchu z wybranych portów, segmentów lub VLAN, bez wpływu na ciągłość komunikacji produkcyjnej. Przełącznik musi umożliwiać wydzielenie portów produkcyjnych, portów uplink, portów zarządzających oraz portów monitorujących, zgodnie z projektem technicznym wdrożenia systemu bezpieczeństwa OT. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby konfiguracja przełączników była spójna z konfiguracją sond sprzętowych oraz centralnego systemu bezpieczeństwa OT dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia. |
| 16 | Możliwość montażu w szafie rack | Przełącznik musi być przystosowany do montażu w standardowej szafie teleinformatycznej typu rack lub dostarczany z rozwiązaniem umożliwiającym taki montaż. |
| 17 | Gwarancja | Przełącznik musi być objęty gwarancją na okres co najmniej 36 miesięcy. |