Załącznik 1.6

Przełącznik zarządzalny dostępowy: 1szt.

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porty 10/100/1000BASE-T | Minimum 48 portów 10/100/1000BASE-T RJ-45 umieszczonych z przodu obudowy. Porty dostępowe muszą umożliwiać pracę z prędkością 10/100/1000 Mb/s oraz automatyczne negocjowanie parametrów połączenia. |
| 2 | Porty SFP | Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej 4 porty uplink SFP lub SFP+, obsługujące transmisję co najmniej 1 Gb/s. Zamawiający dopuszcza porty uplink 1 Gb/s lub 10 Gb/s, zgodnie z architekturą oferowanego modelu. Jeżeli do uruchomienia połączeń objętych dostawą wymagane są wkładki, przewody, patchcordy światłowodowe, przewody DAC lub inne elementy pasywne, muszą one zostać dostarczone w ramach zamówienia. W przypadku braku wymogu zestawienia połączenia światłowodowego na etapie dostawy Zamawiający dopuszcza dostawę przełącznika bez wkładek SFP/SFP+. |
| 3 | Przepustowość | Minimum 104 Gb/s. |
| 4 | Wydajność | Minimum 77 Mpps |
| 5 | Port konsoli | Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej jeden port konsolowy umożliwiający lokalny dostęp administracyjny, w postaci RJ-45 lub USB. Jeżeli do korzystania z portu konsolowego wymagany jest adapter lub przewód specjalny, musi on zostać dostarczony w komplecie z urządzeniem. |
| 6 | Tablica MAC | Minimum 8 000 pozycji |
| 7 | Jumbo Frames | Obsługa ramek Jumbo |
| 8 | VLAN IEEE 802.1Q | Przełącznik musi obsługiwać wirtualne sieci lokalne VLAN zgodnie z IEEE 802.1Q, w tym identyfikatory VLAN. |
| 9 | MVRP | Przełącznik musi obsługiwać statyczną konfigurację VLAN zgodnie z IEEE 802.1Q. Zamawiający dopuszcza obsługę protokołu MVRP, GVRP albo równoważnych mechanizmów dynamicznej rejestracji lub dystrybucji informacji o VLAN, jeżeli mechanizmy te są przewidziane przez producenta oferowanego modelu. |
| 10 | Dostęp do zarządzania | Konsola szeregowa, HTTPS, SSHv2, SNMPv3 |
| 11 | Spanning Tree | Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) oraz Multiple Spanning Tree (802.1s) |
| 12 | Współpraca z NAC | Przełącznik musi umożliwiać współpracę z systemami kontroli dostępu do sieci (NAC) poprzez standardowe mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do sieci, w szczególności: IEEE 802.1X, uwierzytelnianie z wykorzystaniem serwera RADIUS oraz przypisywanie uprawnień dostępu do sieci po uwierzytelnieniu użytkownika lub urządzenia. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej jeden z następujących mechanizmów: dynamiczne przypisywanie VLAN po uwierzytelnieniu, uwierzytelnianie na podstawie adresu MAC/MAB, VLAN gościnny, listy ACL lub polityki dostępu stosowane po autoryzacji użytkownika albo urządzenia. |
| 13 | Gwarancja | Przełącznik musi być objęty gwarancją przez okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru. W okresie gwarancji Zamawiający musi mieć zapewniony dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa publikowanych dla oferowanego modelu. |