# KOSZTORYS	OFERTOWY

| NAZWA ZADANIA: | Remont dojazdu pożarowego nr 10 w leśnictwie Czarna (nr inw. 220/550/0) |
| --- | --- |
| ADRES / LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | Nadleśnictwo Przytok – leśnictwo Czarna |
| Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (kody i nazwy) | 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przytok z s. w Zielonej Górze ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Góra |

| Stawka Roboczogodziny: | ……………… zł / rb |
| --- | --- |
| POZIOM CEN: | ....................... kwartał 2026 r. |

NARZUTY

| Koszty pośrednie [Kp] | ...................................% R+S |
| --- | --- |
| Zysk [Z] | ..........................................................% R+S+Kp(R+S) |
| VAT [V] | ..........................................................% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (ZŁ NETTO) |  | zł |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT | …..% | zł |
| Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT (ZŁ BRUTTO) |  | zł |
| Słownie zł brutto (cena oferty): …………….. |  |  |

| WYKONAWCA: | INWESTOR: |  |
| --- | --- | --- |

Data i podpis	Data i podpis zatwierdzenia

Spis treści

Strona tytułowa1

Spis treści2

Obmiar3

Kosztorys ofertowy5

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBMIAR: Remont dojazdu pożarowego nr 10 w leśnictwie Czarna ( nr inw. 220/550/0) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty drogowe : wjazd km 0+000 do 0+034 ( 34m) (od strony drogi powiatowej relacji Droszków - Czarna) |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR AT-03 0101-02 analogia | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm ; odcięcie , wyrównanie na styku nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej | m |  |  |
|  |  | 17,5 | m | 17,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,500 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 1004-01 analogia | Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej z części drewnianych , błota ; różnych odpadów organicznych itp | m2 |  |  |
|  |  | 1 / 2 * 17,50 * 6,7 + 30,6 * 4,5 | m2 | 196,325 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 196,325 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 1401-06 analogia | Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie równiarką | m2 |  |  |
|  |  | 196,3 | m2 | 196,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 196,300 |
| 4 d.1 | KNR AT-03 0102-04 analogia | Frezowanie ( zruszenie ) istniejącej nawierzchni żwirowo - tłuczniowej o gr. do 10 cm z pozostawieniem materiału do dalszych czynności technologicznych | m2 |  |  |
|  |  | 196,3 | m2 | 196,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 196,300 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0107-02 analogia | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ; ułożenie układarką | m3 |  |  |
|  |  | 196,3 * 0,15 | m3 | 29,445 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,445 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 1401-06 analogia | Mechanicznie profilowanie powierzchni , z nadaniem spadków do odwodnienia | m2 |  |  |
|  |  | 196,3 | m2 | 196,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 196,300 |
| 7 d.1 | KNNR 6 1002-02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 196,3 | m2 | 196,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 196,300 |
| 8 d.1 | KNNR 6 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 196,3 | m2 | 196,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 196,300 |
| 9 d.1 | KNR 2-31 0202-01 analogia | Utwardzenie poboczy mieszanką z pospółki z zagęszczeniem o szerokości 0,50cm - grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1 / 2 * (33 + 41) | m2 | 37,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37,000 |
| 10 d.1 | KNR 2-31 0202-02 analogia | Nawierzchnia jak wyżej - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 |  |  |
|  |  | 37 | m2 | 37,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37,000 |
| 2 |  | Roboty drogowe odcinek km 0+034 do km 2+684 ( 2650m) |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-31 1004-01 analogia | Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej z części drewnianych , błota ; różnych odpadów organicznych itp - odcinki po poborze drewna km 0+970- km 1+060 ; 1+920-2+050 | m2 |  |  |
|  |  | 220 * 4 | m2 | 880,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 880,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 d.2 | KNR 2-31 1401-06 analogia | Mechanicznie profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do szerokości 4m | m2 |  |  |
|  |  | 2650 * 4 | m2 | 10 600,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 600,000 |
| 13 d.2 | KNR AT-03 0102-03 analogia | Frezowanie ( zruszenie ) i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirowo - tłuczniowej o gr. do 7 cm z pozostawieniem materiału do dalszych czynności technologicznych | m2 |  |  |
|  |  | 2650 * 3 | m2 | 7 950,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 950,000 |
| 14 d.2 | KNR 2-31 1401-06 analogia | Profilowanie podbudowy drogi do zakładanych spadków poprzecznych 2% i profili , z wyrównaniem dołów kruszywem i ścięciem nadrostów | m2 |  |  |
|  |  | 7950 | m2 | 7 950,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 950,000 |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0107-01 analogia | Wykonanie układarką warstwy podbudowy szerokości 3,0m ( 3,1 z obustronnym odboiem)- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm , z zagęszczeniem mechanicznym- średnia gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm | t |  |  |
|  |  | 2650 * 3,1 * 0,08 * 1,8 | t | 1 182,960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 182,960 |
| 16 d.2 | KNR 2-31 1408-03 | Mechaniczne miałowanie nawierzchni - doziarnienie nawierzchni z kruszywa łamanego | m2 |  |  |
|  |  | 2650 * 3 | m2 | 7 950,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 950,000 |
| 17 d.2 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm , z pozostawieniem materiału do miejscowego rozplantowania | m2 |  |  |
|  |  | 2650 * 2 * 0,5 | m2 | 2 650,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 650,000 |
| 18 d.2 | KNR 2-31 1402-02 | Ręczne plantowanie strefy poboczy i poszerzeń na łukach | m2 |  |  |
|  |  | 850 * 0,4 | m2 | 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 340,000 |

Kosztorys ofertowy

Nazwa Zadania: Remont dojazdu pożarowego nr 10 w leśnictwie Czarna (nr inw. 220/550/0)

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Stawka jedn. zł netto | Wartość zł netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty drogowe : Wjazd km 0+000 do 0+034 ( 34m) (od strony drogi powiatowej relacji Droszków - Czarna) |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR AT-03 0101-02 analogia | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm ; odcięcie , wyrównanie na styku nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej | m | 17,500 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-31 1004-01 analogia | Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej z części drewnianych , błota ; różnych odpadów organicznych itp. 1 / 2 * 17,50 * 6,7 + 30,6 * 4,5 = 196,325 | m2 | 196,325 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-31 1401-06 analogia | Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie równiarką | m2 | 196,300 |  |  |
| 4 d.1 | KNR AT-03 0102-04 analogia | Frezowanie ( zruszenie ) istniejącej nawierzchni żwirowo - tłuczniowej o gr. do 10 cm z pozostawieniem materiału do dalszych czynności technologicznych | m2 | 196,300 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0107-02 analogia | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ; ułożenie układarką 196,3 * 0,15 = 29,445 | m3 | 29,445 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-31 1401-06 analogia | Mechanicznie profilowanie powierzchni , z nadaniem spadków do odwodnienia | m2 | 196,300 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 6 1002-02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 | m2 | 196,300 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 6 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 | m2 | 196,300 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 2-31 0202-01 analogia | Utwardzenie poboczy mieszanką z pospółki z zagęszczeniem o szerokości 0,50cm - grubość po zagęszczeniu 10 cm 1 / 2 * (33+ 41) = 37,000 | m2 | 37,000 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 2-31 0202-02 analogia | Nawierzchnia jak wyżej - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 | 37,000 |  |  |
| Razem dział 1: Roboty drogowe: Wjazd km 0+000 do 0+034 (34m) |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Stawka jedn. zł netto | Wartość zł netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Roboty drogowe odcinek km 0+034 do km 2+684 (2650m) |  |  |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-31 1004-01 analogia | Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej z części drewnianych , błota ; różnych odpadów organicznych itp - odcinki po poborze drewna km 0+970- km 1+060 ; 1+920-2+050 220 * 4 = 880,000 | m2 | 880,00 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-31 1401-06 analogia | Mechanicznie profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do szerokości 4m 2650 * 4 = 10 600,000 | m2 | 10 600,000 |  |  |
| 13 d.2 | KNR AT-03 0102-03 analogia | Frezowanie ( zruszenie ) i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirowo - tłuczniowej o gr. do 7 cm z pozostawieniem materiału do dalszych czynności technologicznych 2650 * 3 = 7 950,000 | m2 | 7 950,000 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-31 1401-06 analogia | Profilowanie podbudowy drogi do zakładanych spadków poprzecznych 2% i profili , z wyrównaniem dołów kruszywem i ścięciem nadrostów | m2 | 7 950,000 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0107-01 analogia | Wykonanie układarką warstwy podbudowy szerokości 3,0m ( 3,1 z obustronnym odboiem)- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm , z zagęszczeniem mechanicznym- średnia gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm 2650 * 3,1 * 0,08 * 1,8 = 1 182,960 | t | 1 182,960 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-31 1408-03 | Mechaniczne miałowanie nawierzchni - doziarnienie nawierzchni z kruszywa łamanego 2650 * 3 = 7 950,000 | m2 | 7 950,000 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm , z pozostawieniem materiału do miejscowego rozplantowania 2650 * 2 * 0,5 = 2 650,000 | m2 | 2 650,000 |  |  |
| 18 d.2 | KNR 2-31 1402-02 | Ręczne plantowanie strefy poboczy i poszerzeń na łukach 850 * 0,4 = 340,000 | m2 | 340,000 |  |  |  |
| Razem dział 2: Roboty drogowe odcinek km 0+034 do km 2+684 (2650m) |  |  |  |  |  |  |  |

| PODSUMOWANIE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADANIA ZŁ NETTO |  |  |  |
| PODATEK VAT |  | ….% |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZŁ BRUTTO |  |  |  |
| ZŁ BRUTTO SŁOWNIE: |  |  |  |