Załącznik nr 1 do Umowy nr……… z dnia ……….

„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Przemyśl w m. Nehrybka, Rożubowice, Hermanowice, Stanisławczyk, Witoszyńce”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1. Przebudowa dróg w miejscowości Nehrybka i Rożubowice.

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 150/5 w m. Nehrybka

Opis zamierzeń projektowych:

Długość drogi: 165 m

Szerokość jezdni: 3,0 m

Szerokość poboczy: 0,5 m

- wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa wiążąca gr. 6 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa ścieralna gr. 4 cm,

- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 30 cm utrwalonych powierzchniowo emulsją asfaltową i grysem kamiennym wraz z wykonaniem półki ziemnej z obsianiem trawą

- wykonanie zjazdów drogowych bitumicznych

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych i dla włazów kanałowych

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 282 w m. Rożubowice.

Opis zamierzeń projektowych:

Długość drogi: 43 m

Szerokość jezdni: 3,0 m

Szerokość poboczy: 0,5 m

- wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa wiążąca gr. 4 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa ścieralna gr. 4 cm,

- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 8 cm utrwalonych powierzchniowo emulsją asfaltową i grysem kamiennym wraz z wykonaniem półki ziemnej

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 119 w m. Rożubowice.

Opis zamierzeń projektowych:

Długość drogi: 60 m

Szerokość jezdni: 2,5 m

Szerokość poboczy: 0,5 m

- wykonanie robót pomiarowych, przygotowawczych i rozbiórkowych,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

- wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa wiążąca gr. 4 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa ścieralna gr. 4 cm,

- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 8 cm dwukrotnie utrwalonych powierzchniowo emulsją asfaltową i grysem kamiennym wraz z wykonaniem półki ziemnej

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

CZĘŚĆ 2. Przebudowa dróg w miejscowości Hermanowice i Stanisławczyk

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 188 i 198 w m. Hermanowice

Opis zamierzeń projektowych:

Długość drogi: 100 m

Szerokość jezdni: 3,0 m

Szerokość poboczy: 0,25 m

- wykonanie robót pomiarowych, przygotowawczych i rozbiórkowych

- wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm

- wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego gr. 8 cm

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa wiążąca gr. 4 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa ścieralna gr. 4 cm,

- wykonanie zjazdów drogowych bitumicznych

- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 8 cm dwukrotnie utrwalonych powierzchniowo emulsją asfaltową i grysem kamiennym wraz z wykonaniem półki ziemnej z obsianiem trawą

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

- wykonanie przepustu pod koroną drogi

- montaż barier ochronnych N2W4A

- pogłębienie rowów

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 220 i 246 w m. Hermanowice.

Opis zamierzeń projektowych:

Długość drogi: 150 m

Szerokość jezdni: 3,0 m

Szerokość poboczy: 0,5 m

- wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym gr. 10 cm

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa wiążąca gr. 4 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa ścieralna gr. 4 cm,

- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 8 cm dwukrotnie utrwalonych powierzchniowo emulsją asfaltową i grysem kamiennym wraz z wykonaniem półki ziemnej

- wykonanie zjazdów drogowych bitumicznych

- montaż barier ochronnych N2W4A

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 277/1 w m. Stanisławczyk

Opis zamierzeń projektowych:

Długość drogi: 180 m

Szerokość jezdni: 3,0 m

Szerokość poboczy: 0,5 m

- wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych

- wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą kruszywa łamanego gr. 10 cm

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa wiążąca gr. 4 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa ścieralna gr. 4 cm,

- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 8 cm dwukrotnie utrwalonych powierzchniowo emulsją asfaltową i grysem kamiennym wraz z wykonaniem półki ziemnej

- wykonanie zjazdów drogowych bitumicznych wraz z podbudową górną i dolną

CZĘŚĆ 3. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 321/1 oraz 21/3 w m. Witoszyńce

Opis zamierzeń projektowych:

Długość drogi: 425 m

Szerokość jezdni: 2,5 m

Szerokość poboczy: 0,5 m

- wykonanie robót pomiarowych, przygotowawczych i rozbiórkowych

- wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm

- wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego o gr. 8 cm

- wykonanie warstwy podbudowy stabilizowanej cementem gr. 30 cm

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa wiążąca gr. 4 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, w-wa ścieralna gr. 4 cm,

- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 8 cm dwukrotnie utrwalonych powierzchniowo emulsją asfaltową i grysem kamiennym oraz wykonaniem półki ziemnej

- wykonanie zjazdów drogowych bitumicznych wraz z przepustami

- pogłębienie rowów

- wykonanie przepustów pod koroną drogi