Załącznik nr 2.1 do SWZ

Kosztorys ofertowy_pozmianie1

zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry

Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry

od km 0+000 do km 0+300

Roboty budowlane

| L.p. |  | STWiORB | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. w PLN | Wartość w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
|  | 1.1 | BCD D- 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym | km | 0,300 |  |  |
|  | 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
|  | 2.1 | BCD D- 02.03.01.12.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 15,000 |  |  |
|  | 3 |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
|  | 3.1 | BCD D- 04.04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 25 m [25*6,5](2) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m [5*(6,5+5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 5 m i długości 270,00m [270,00*5] | m2 | 1 541,250 |  |  |
|  | 3.2 | BCD D- 04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna wykonywana układarką, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 25 m [25*6,5](2) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m [5*(6,5+5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 5 m i długości 270,00 m [270,00*5] | m2 | 1 541,250 |  |  |
|  | 4 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
|  | 4.1 | BCD D- 05.03.05.11.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralnoasfaltowej AC 11 W z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 270,00 m [270,00*3,5] | m2 | 1 091,250 |  |  |
| 4.2 |  | BCD D- 04.03.01.12.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 270,00 m [270,00*3,5] | m2 | 1 091,250 |  |  |
| 4.3 |  | BCD D- 05.03.05.21.04 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralnoasfaltowej AC 8 S z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1 091,250 |  |  |
| 4.4 |  | BCD D- 05.02.01.21.01 | Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m Wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 450,000 |  |  |
| 5 |  |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 5.1 |  | BCD D- 07.02.01.41.02 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 2,000 |  |  |
| 5.2 |  | BCD D- 07.02.01.44.38 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji | szt. | 2,000 |  |  |
| 5.3 |  | BCD D- 07.02.01.46.17 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji | m2 | 0,225 |  |  |
| Całkowita wartość oferty netto w PLN |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie netto w PLN:

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy