Załącznik nr 2.1 do SWZ

Kosztorys ofertowy_pozmianie1

zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry

Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry – etap II

Roboty budowlane

| Lp | Kod | Opis | J.m. | Ilość robót | Cena jedn. w PLN | Wartość netto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |  | 7 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1 | BCD D01.01.01. 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym | km | 0,670 |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1 | BCD D02.03.01. 12.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 34,000 |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 3.1 | BCD D04.04.02. 11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Opis wyliczenia (4) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m liczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(6,5+5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 50 m [50*6,5](6) Odcinek o szerokości 5 m i długości 258,5 m [258,5*5] | m2 | 3 457,500 |  |  |
| 3.2 | BCD D04.04.02. 23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna wykonywana układarką, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Opis wyliczenia: 4) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m liczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(6,5+5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 50 m [50*6,5](6) Odcinek o szerokości 5 m i długości 258,5 m [258,5*5] | m2 | 3 457,500 |  |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 4.1 | BCD D05.03.05. 11.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Opis wyliczenia 4) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m liczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(5+3,5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 5 m i długości 50 m [50*5](6) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 258,5 m [258,5*3,5] | m2 | 2 445,000 |  |  |
| 4.2 4.3 | BCD D04.03.01. 12.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem Opis wyliczenia(4) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m liczony | m2 m2 | 2 445,000 2 445,000 |  |  |
|  | BCD D05.03.05. 21.04 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Opis wyliczenia: (4) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m liczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(5+3,5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 5 m i długości 50 m [50*5](6) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 258,5 m [258,5*3,5] |  |  |  |  |
| 4.4 | BCD D05.02.01. 21.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 1 005,000 |  |  |
| Całkowita wartość oferty netto w PLN |  |  |  |  |  |  |

Słownie netto w PLN:

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy