Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): 	Roboty drogowe

Inwestycja 	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry od km 0+000 do km 0+300

Działka ewidencyjna nr 268  z obrębu Pawłowo

Adres:

Pawłowo

Kody CPV: 	45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: 	Gmina Czernice Borowe

Dolna 2

06-415 Czernice Borowe

Wykonawca:

Sporządził: 	mgr inż. Robert Kucharek

Sprawdził:

Data opracowania: 	Czerwiec 2026

Inwestor 	  	Wykonawca

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1.1 | BCD D-01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym | km |  | 0,300 |
|  |  | 0.3 | km | 0,300 |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE 0 |  |  |  |
| 2.1 | BCD D-02.03.01.12.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 |  | 15,000 |
|  |  | 15 | m3 | 15,000 |  |
| 3 |  | PODBUDOWY |  |  |  |
| 3.1 | BCD D-04.04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 25 m [25*6,5](2) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m [5*(6,5+5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 5 m i długości 270,00 m [270,00*5] | m2 |  | 1 541,250 |
|  |  |  | m2 | 1 541,250 |  |
| 3.2 | BCD D-04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna wykonywana układarką, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 25 m [25*6,5](2) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m [5*(6,5+5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 5 m i długości 270,00 m [270,00*5] | m2 |  | 1 541,250 |
|  |  |  | m2 | 1 541,250 |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |
| 4.1 | BCD D-05.03.05.11.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 270,00 m [270,00*3,5] | m2 |  | 1 091,250 |
|  |  |  | m2 | 1 091,250 |  |
| 4.2 | BCD D-04.03.01.12.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 270,00 m [270,00*3,5] | m2 |  | 1 091,250 |
|  |  |  | m2 | 1 091,250 |  |
| 4.3 | BCD D-05.03.05.21.04 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 270,00 m [270,00*3,5] | m2 |  | 1 091,250 |
|  |  |  | m2 | 1 091,250 |  |
| 4.4 | BCD D-05.02.01.21.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 450,000 |
|  |  | 300*2*0,75 | m2 | 450,000 |  |
| 5 |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |
| 5.1 | BCD D-07.02.01.41.02 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2 | BCD D-07.02.01.44.38 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 5.3 | BCD D-07.02.01.46.17 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji | m2 |  | 0,225 |
|  |  | 0,25*0,9 | m2 | 0,225 |  |