Zakres prac i adresy balkonów, tarasów rok 2026:

- Ul. Sienkiewicza 5 od ul. Obrońców Pokoju  –  Pruszków

m. 6 – 263 x 100

m. 7 – 263 x 100

m. 8 – 263 x 100

m. 10 – 263 x 100

m. 11 – 263 x 100

m. 12 – 263 x 100

m. 14 – 263 x 100

m. 15 – 263 x 100

m. 16 – 263 x 100

m. 17 – 263 x 100 – 2 sztuki

m. 20 – 263 x 100 – 2 sztuki

m. 24 – 263 x 100 – 2 sztuki

m. 28 – 263 x 100 – 2 sztuki

Razem –  17 sztuk.

- Ul. Sienkiewicza 5 od ul. Sienkiewicza – Pruszków

m. 44 – 250 x 100 – 2 sztuki

m. 45 – 300 x 75

m. 46 – 250 x 100 – 2 sztuki

Nr GDS Green Delta  – 250 x 100 – 2 sztuki

Nr PINB – 250 x 100 – 2 sztuki

Razem –  9 sztuk.

- Ul. Studzienna – Pruszków

nr 10 m. 21 – 138 x 730

nr 39 m. 14 – 120 x 405

nr 39 m. 30 – 120 x 400

nr 39 m. 51 – 120 x 400

nr 39 m. 21 – 720 x 120

Razem –  5 sztuk.

- Ul. Promyka 2 – Pruszków

m. 10 – 15,9m2 – taras/poddasze

Razem –  1 sztuka.

- Ul. Tuwima – Pruszków

nr 18 m. 5 – 200 x 222 – loggia

nr 18 m. 6 – 100 x 508

nr 18 m. 9 – 120 x 520

nr 18 m. 10 – 200 x 222 – loggia

nr 18 m. 12 – 150 x 222 – loggia

nr 18 m. 15 – 200 x 222 – taras

nr 20 m. 5 – 200 x 222

nr 20 m. 6 – 100 x 508

nr 22 m. 3 – 120 x 500

nr 22 m. 6 – 120 x 500 – obr. blacharskie balustrady

nr 22 m. 8  – 120 x 500

nr 24 m. 15  – 395 x 690

Razem –  12 sztuk.

- Ul. Ceramiczna 27 –  Pruszków

m. 58 – 150 x 350

m. 4 – 260 x 385

Razem –  2 sztuki.

- Ul. Targowa 2 – Pruszków

m. 22 – 150 x 350

Razem –  1 sztuka.

- Ul. Kościelna 2 – Pruszków

m. 17 – 130 x 290

m. 18 – 130 x 290

m. 30 – 130 x 290

m. 31 – 130 x 290

m. 43 – 130 x 290

m. 44 – 130 x 290

m. 55 – 130 x 290

Razem –  7 sztuk.

Razem – 54 sztuki

Zakres prac dla ww. balkonów/tarasów:

- rozebranie płytek z gresu,

- rozbiórka istniejącej szlichty,

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- rozbiórka izolacji z papy ,i styropianu

- przygotowanie podłoża,

- wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

- zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą cementową,

- ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

- ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

- ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

- wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

W cenie przyjąć naprawę tynków cienkowarstwowych na spodach lub bokach balkonów a także malowanie balustrad.