ZP-WA.271.25.2026	Załącznik nr 2 do SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy minikoparko-ładowarki wraz z przyczepą dwuosiową do jej transportu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Obszar 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw

Zestawienia paramentów technicznych oferowanego sprzętu

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Mini koparko-ładowarka |  | Marka ……………………………………..…..………………** Producent ……………………………………………………** Model/ symbol ………..………………….……….……….** Rok produkcji ………………………………………………..** |
| 1. | Silnik |  |
|  | wysokoprężny diesel chłodzony wody | tak/ nie* |
|  | nazwa producenta silnika | ……………………………………………………………………..** |
|  | pojemność silnika | ………………………………………………………………………** |
|  | liczba cylindrów: 3 | ………………………………………………………………………** |
|  | moc min. 15,7 kM | moc min. ………………………………………………………………………** |
|  | norma emisji spalin – minimum Stage V | tak/ nie* |
| Właściwości użytkowe |  |  |
| 2. | Wymiary |  |
|  | waga robocza min. 1740 kg | tak/ nie* |
|  | szerokość całkowita min. 900 mm – max. 1300 mm | szerokość całkowita ………………………………………………………………………..** |
|  | wysokość całkowita z kabiną max. 2350 mm | wysokość całkowita z kabiną …………………………………………………………………………** |
|  | rozmiar lemiesza (szerokość x wysokość) min. 1300 mm x 230 mm | rozmiar lemiesza ……………………………………………………………………………** |
|  | szerokość gumowe gąsienicy: min 230 mm | szerokość gumowe gąsienicy ……………………………………………………………………………** |
|  | minimalny kat obrotu z przodu z wychyleniem wysięgnika (w lewo/ w prawo): min. 76/60o | minimalny kat obrotu z przodu z wychyleniem wysięgnika (w lewo/ w prawo) ………………………………………………………………………….** |
| 3. | Układ hydrauliczny |  |
|  | pompa o zmiennym wydatku: min 2 szt. | pompa o zmiennym wydatku …………………………………………………………………………..** |
|  | pompa zębata: min 1 szt | pompa zębata …………………………………………………………………………..** |
|  | przepływ hydrauliczny całkowity (3 pompy): min. 27 L/min | przepływ hydrauliczny całkowity (3 pompy) …………………………………………………………………………..** |
|  | ciśnienie hydrauliczne pompa o zmiennym wydatku: min 21,6 MPa | ciśnienie hydrauliczne pompa o zmiennym wydatku …………………………………………………………………………..** |
|  | Ciśnienie hydrauliczne pompa zębata: min 20,6 MPa | ciśnienie hydrauliczne pompa zębata …………………………………………………………………………..** |
|  | Siła kopania, ramię: min. 7,8kN | Maksymalna siła kopania, ramię …………………………………………………………………………..** |
|  | Siła kopania, łyżka: min. 15,9 kN | Maksymalna siła kopania, łyżka …………………………………………………………………………..** |
|  | Dwie linie hydrauliczne na ramieniu sterowane proporcjonalnie za pomocą przesuwek w joystickach | tak/ nie* |
|  | Instalacja hydrauliczna (dwukierunkowa) schowana w ramieniu | tak/ nie* |
|  | Prędkość obrotu: min. 9,1 obr./min. | Prędkość obrotu …………………………………………………………………………..** |
| 4. | Pozostałe dane techniczne |  |
|  | Prędkość jazdy (niska/wysoka): min. 2,2/4 km/h | Prędkość jazdy (niska/wysoka) …………………………………………………………………………..** |
|  | Automatyczna zmiana biegów | tak/ nie* |
|  | Pojemność zbiornika paliwa: min. 21 l | Pojemność zbiornika paliwa …………………………………………………………………………..** |
|  | Pojemność zbiornika hydraulicznego min. 28 l | Pojemność zbiornika hydraulicznego …………………………………………………………………………..** |
|  | Głębokość kopania: min. 2580mm | Głębokość kopania …………………………………………………………………………..** |
|  | Ramię robocze: min 1190 mm | Ramię robocze …………………………………………………………………………..** |
|  | Podwójne rolki gąsienic | tak/ nie* |
|  | Światło ostrzegawcze | tak/ nie* |
|  | Światło robocze LED: min. 2x na kabinie, 1 x na wysięgniku | tak/ nie* |
|  | Szybkozłącze hydrauliczne | tak/ nie* |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa | tak/ nie* |
|  | Cyfrowy panel kontrolny w kabinie | tak/ nie* |
|  | System antykradzieżowy (Immobilizer) | tak/ nie* |
| 5. | Kabina |  |
|  | Zamykana- ogrzewana- wentylowana | tak/ nie* |
|  | Fotel z pełną amortyzacją i regulacją ciężaru | tak/ nie* |
|  | Hydrauliczne dźwignie sterujące z podpórkami pod nadgarstki | tak/ nie* |
|  | Zestaw Radio, Antena, Głośniki | tak/ nie* |
|  | Przednia szyba wspomagana amortyzatorem gazowym | tak/ nie* |
|  | Źródło zasilania 12V | tak/ nie* |
| 6. | Osprzęt |  |
|  | Łyżka podsiębierna kopiąca z zębami 300mm (mocowanie MS01) | tak/ nie* |
|  | Łyżka podsiębierna kopiąca z zębami 500mm (mocowanie MS01) | tak/ nie* |
|  | Łyżka skarpowa uchylna (hydrauliczna) 1000mm (mocowanie MS01) | tak/ nie* |
|  | Młot hydrauliczny średnica grota min. 40mm, energia uderzenia min. 200J, ilość uderzeń min. 1100 bpm | Młot hydrauliczny średnica grota………………..….**, energia uderzenia …………………………………..…….**, ilość uderzeń min. …………………………………….…..** |
|  | Szybkozłącze hydrauliczne | tak/ nie* |
|  | Złącze uchylne | tak/ nie* |
| Przyczepa do transportu minikoparko-ładowarki |  | Marka ……………………………………..…..………………** Producent ……………………………………………………** Model/ symbol ………..………………….……….……….** Rok produkcji ………………………………………………..** |
| 1. | Typ przyczepy – do przewozu sprzętu budowlanego | tak/ nie* |
|  | Dwuosiowa z bocznymi bortami ihamulcem najazdowym | tak/ nie* |
|  | Wyposażona w podporę pod łyżkę koparki | tak/ nie* |
|  | Rama stalowa o wzmocnionej konstrukcji z powłoką antykorozyjną – ocynk ogniowy | tak/ nie* |
|  | Pasy transportowe z napinaczem (dwuczęściowym) do odciągu o zdolności mocowania LC min. 2000 daN, posiadające certyfikat zgodności PN-EN 12195-2 – min. 4 szt. | tak/nie* |
|  | DMC 1600-2700 kg | DMC………………………………………………………….** |
|  | Wymiary przestrzeni ładunkowej min. 2920/1420/200mm | Wymiary przestrzeni ładunkowej ………………………………………………………………….** |
|  | Koła 14” + koła podporowe i podpory stabilizujące oraz kliny najazdowe | tak/ nie* |
|  | Załadunek przyczepy: trap lub podjazdy aluminiowe | Załadunek przyczepy ……………………………………………………………………** |

* niepotrzebne skreślić

** pola wymagają uzupełnienia