AVUnit

Spis treści

Dokumentacja API dostarczanego przez moduł AVUnit	2

Indeks grup	3

Indeks struktur danych	4

Indeks plików	5

Dokumentacja grup	6

Wartości globalne	6

Typy	6

Funkcje inicjalizacyjne	14

Funkcje wpływające na podgląd zdalny	21

Funkcje modułu audio	22

Funkcje modułu wideo	29

Funkcje modułu kodującego	44

Funkcje modułu dekodującego	53

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych	57

Funkcje ekstrakcji	64

Funkcje do przekonwertowania nagrania	66

Obsługa urządzeń zewnętrznych	70

Sterowanie kamerami poprzez interfejs PTZ	72

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku	74

Informacja o statusie zasilania kamer	81

Komunikacja ze wzmacniaczem	84

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS	89

Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego	94

Obsługa odczytywania tekstu	98

Obsługa kamer IP	100

Dostępne miejsce na dysku	101

Zarządzanie uruchamianiem/wyłączaniem urządzeń	104

Obsługa błędów krytycznych	107

Dokumentacja struktur danych	110

AVUnitCrop	110

AVUnitParameterInteger	111

AVUnitParameterList	112

AVUnitRect	113

Dokumentacja plików	114

AVUnit.h	114

Indeks	142

# Dokumentacja API dostarczanego przez moduł AVUnit

Moduł AVUnit obsługuje sprzęt dostarczony na potrzeby rejestracji, zarządza nim oraz umożliwia rejestrację do pliku. Dodatkowo, moduł posiada możliwość strumieniowania na żywo podglądu rejestrowanego materiału, dzięki współpracy z modułem RemoteView.

Moduł posiada także obsługę dedykowanego sprzętu, takiego jak karty akwizycji audio, wzmacniacz audio czy odtwarzacz monitora wielkoformatowego.

Biblioteka jest wymagana przez projekt MediaServer. Wymaga on następujących plików:

na systemie Windows wymagany jest 64 bitowy plik DLL o nazwie AVUnit.dll

na systemie Linux wymagany jest 64 bitowy plik SO o nazwie libAVUnit.so

# Indeks grup

## Moduły

Tutaj znajduje się lista wszystkich grup:

Wartości globalne	6

Typy	6

Funkcje inicjalizacyjne	14

Funkcje wpływające na podgląd zdalny	21

Funkcje modułu audio	22

Funkcje modułu wideo	29

Funkcje modułu kodującego	44

Funkcje modułu dekodującego	53

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych	57

Funkcje ekstrakcji	64

Funkcje do przekonwertowania nagrania	66

Obsługa urządzeń zewnętrznych	70

Sterowanie kamerami poprzez interfejs PTZ	72

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku	74

Informacja o statusie zasilania kamer	81

Komunikacja ze wzmacniaczem	84

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS	89

Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego	94

Obsługa odczytywania tekstu	98

Obsługa kamer IP	100

Dostępne miejsce na dysku	101

Zarządzanie uruchamianiem/wyłączaniem urządzeń	104

Obsługa błędów krytycznych	107

# Indeks struktur danych

## Struktury danych

Tutaj znajdują się struktury danych wraz z ich krótkimi opisami:

AVUnitCrop (Struktura, która pozwala na ustawienie kadrowania klatki źródłowej w mikserze wideo ) 	pagenum

AVUnitParameterInteger (Struktura, która opisuje parametr typu liczbowego ) 	pagenum

AVUnitParameterList (Struktura, która opisuje parametr typu lista ) 	pagenum

AVUnitRect (Struktura, która pozwala na ustawienie położenia oraz rozmiaru klatek wideo w mikserze ) 	pagenum

# Indeks plików

## Lista plików

Tutaj znajduje się lista wszystkich udokumentowanych plików z ich krótkimi opisami:

AVUnit.h (Plik zawierający publiczne API dla modułu AVUnit ) 	pagenum

# Dokumentacja grup

## Wartości globalne

Wartości globalne wykorzystywane w module.

### Definicje

#define RE_API

Makro eksportujące funkcje API w bibliotece *.dll / *.so.

#define AVUNIT_API_VERSION  23

Zmienna określająca wersję API.

### Opis szczegółowy

Wartości globalne wykorzystywane w module.

### Dokumentacja definicji

#### #define AVUNIT_API_VERSION  23

Zmienna określająca wersję API.

Wersję tę należy porównać z wartością zwracaną przez funkcję avunit_api_version(). Jeśli wartości te różnią się, nie należy używać tego modułu.

##### Zobacz również:

avunit_api_version

Definicja w linii 248 pliku AVUnit.h.

## Typy

Typy wykorzystywane w module.

### Struktury danych

struct AVUnitRect

Struktura, która pozwala na ustawienie położenia oraz rozmiaru klatek wideo w mikserze. struct AVUnitCrop

Struktura, która pozwala na ustawienie kadrowania klatki źródłowej w mikserze wideo. struct AVUnitParameterList

Struktura, która opisuje parametr typu lista. struct AVUnitParameterInteger

### Struktura, która opisuje parametr typu liczbowego. Definicje typów

typedef struct _AVUnitHandle * AVUnitHandle

Uchwyt do głównego obiektu AVUnit.

typedef struct _AVUnitEncoderControlHandle * AVUnitEncoderControlHandle

Uchwyt do kontroli procesu enkodowania.

typedef struct _AVUnitDecoderControlHandle * AVUnitDecoderControlHandle

Uchwyt do kontroli procesu dekodowania.

typedef struct _AVUnitMediaProcessingControlHandle * AVUnitMediaProcessingControlHandle

Uchwyt do obiektu umozliwiającego przetwarzanie plików nagrań

typedef struct _AVUnitAudioDriverControlHandle * AVUnitAudioDriverControlHandle

Uchwyt do kontroli oraz odczytu stanu przetwarzania danych audio.

typedef struct _AVUnitVideoDriverControlHandle * AVUnitVideoDriverControlHandle

Uchwyt do kontroli oraz odczytu stanu przetwarzania danych wideo.

typedef struct _AVUnitFreeSpaceControlHandle * AVUnitFreeSpaceControlHandle

Uchwyt do modułu umożliwiającego uzyskanie informacji o dostępnym miejscu na dysku.

typedef struct _AVUnitTVControlHandle * AVUnitTVControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie zewnętrznym odtwarzaczem.

typedef struct _AVUnitSpeechSynthesisControlHandle * AVUnitSpeechSynthesisControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie syntezą mowy.

typedef struct _AVUnitIPCameraControlHandle * AVUnitIPCameraControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie kamerami IP.

typedef struct _AVUnitPowerControlHandle * AVUnitPowerControlHandle

Uchwyt umożliwiający zarządzaniem uruchamianiem/wyłączaniem urządzeń.

typedef struct _AVUnitExternalDevicesControlHandle * AVUnitExternalDevicesControlHandle

Uchwyt umożliwiający pobranie obiektów do sterowania urządzeniami zewnętrznymi.

typedef struct _AVUnitPTZControlHandle * AVUnitPTZControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie kamerami poprzez interfejs PTZ.

typedef struct _AVUnitCarecMicControlHandle * AVUnitCarecMicControlHandle

Uchwyt umożliwiający pobranie dodatkowych informacji z karty akwizycji danych audio.

typedef struct _AVUnitCameraPowerStateControlHandle * AVUnitCameraPowerStateControlHandle

Uchwyt umożliwiający pobranie informacji o stanie zasilania kamer.

typedef struct _AVUnitAmplifierControlHandle * AVUnitAmplifierControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie wzmacniaczem dźwięku.

typedef struct _AVUnitUPSControlHandle * AVUnitUPSControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie zasilaczem awaryjnym UPS.

typedef void(* AVUnitStateChangedCallback) (int32_t state)

Callback, który jest wołany podczas każdej zmiany stanu.

typedef void(* AVUnitProgressCallback) (float progress)

Callback, który jest wykorzystywany do informowania o postępie procesu długotrwałego.

typedef void(* AVUnitCameraPowerStateChanged) (const char *code, int32_t state)

Callback, który jest wołany podczas każdej zmiany stanu zasilania kamery.

typedef void(* AVUnitCarecMicrophoneStateChanged) (const char *code, int32_t connected)

Callback, który jest wołany przy zmianie stanu mikrofonu podłączonego do karty akwizycji dźwięku.

typedef void(* AVUnitVideoSourceStateChanged) (const char *code, int32_t connected)

Callback, który jest wołany przy zmianie stanu źródła wideo.

typedef void(* AVUnitDeviceConnectedChanged) (int32_t connected)

Callback, który jest wołany przy zmianie stanu podłączenia do wzmacniacza dźwięku lub do zasilacza awaryjnego.

### Wyliczenia

enum AVUnitStatus { AVUNIT_SUCCESS = 0, AVUNIT_ERROR_INITIALIZATION_FAILED = -1, AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED = -2, AVUNIT_ERROR_INTERNAL = -3, AVUNIT_ERROR_OUT_OF_MEMORY = -4, AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER = -5, AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE = -6, AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE = -7, AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED = -8, AVUNIT_ERROR_INVALID_TYPE = -9, AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN = -100, AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_INDEX = -200, AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE = -201, AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_INDEX = -202, AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_CODE = -203, AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_INDEX = -300, AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE = -301, AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_INDEX = -302, AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE = -303, AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN_FILE = -400, AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CODEC = -401, AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_CODEC = -402, AVUNIT_ERROR_SERIALIZATION_FAILED = -403, AVUNIT_ERROR_DESERIALIZATION_FAILED = -404, AVUNIT_ERROR_INVALID_CONTAINER = -405, AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX = -600, AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_TYPE = -601, AVUNIT_ERROR_PROCESSING_CANCELED = -602, AVUNIT_ERROR_INVALID_LICENSE = -1000, AVUNIT_WARNING_NO_SUCH_CONTROL = -10000 }Enumeracja możliwych wartości zwracanych z funkcji API.

enum AVUnitPTZCommand { AVUNIT_PTZ_ZOOM_IN_START = 0, AVUNIT_PTZ_ZOOM_OUT_START = 1, AVUNIT_PTZ_FOCUS_NEAR_START = 2, AVUNIT_PTZ_FOCUS_FAR_START = 3, AVUNIT_PTZ_STOP = 4, AVUNIT_PTZ_ZOOM_IN_STEP = 5, AVUNIT_PTZ_ZOOM_OUT_STEP = 6, AVUNIT_PTZ_FOCUS_NEAR_STEP = 7, AVUNIT_PTZ_FOCUS_FAR_STEP = 8 }Wartość dla komendy wysyłanej przez interfejs PTZ.

enum AVUnitStreamingIcons { AVUNIT_STREAMING_ICON_LIVE_STREAMING = (1u << 0) }Wartości dla ikon wyświetlanych w podglądzie zdalnym.

enum AVUnitAmplifierSource { AVUNIT_AMPLIFIER_SOURCE_COMMON = 0, AVUNIT_AMPLIFIER_SOURCE_DEDICATED = 1 }Wartości dla źródła dźwięku we wzmacniaczu audio.

enum AVUnitCameraPowerSourceState { AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_UNKNOWN = 0, AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_NO_VOLTAGE = 1, AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_NOT_POWERED = 2, AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_POWERED = 3, AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_OVERLOAD = 4, AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_SHORT_CIRCUIT = 5 }Wartości dla stanu zasilania kamer.

enum AVUnitUPSPowerSource { AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_MAINS = 0, AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_BATTERY = 1, AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_BATTERY_LOW = 2 }Wartości dla źródła zasilania w zasilaczu awaryjnym UPS.

enum AVUnitParameterType { AVUNIT_PARAMETER_TYPE_BOOL = 0, AVUNIT_PARAMETER_TYPE_INTEGER = 1, AVUNIT_PARAMETER_TYPE_LIST = 2 }Wartości dla typu parametrów obsługiwanych przez urządzenia.

enum AVUnitEncoderState { AVUNIT_ENCODER_STATE_CLOSED = 0, AVUNIT_ENCODER_STATE_OPENED = 1, AVUNIT_ENCODER_STATE_RECORDING = 2, AVUNIT_ENCODER_STATE_PAUSED = 3 }Stan enkodera.

enum AVUnitDecoderState { AVUNIT_DECODER_STATE_CLOSED = 0, AVUNIT_DECODER_STATE_PLAYING = 1, AVUNIT_DECODER_STATE_RECORDING = 2, AVUNIT_DECODER_STATE_PAUSED = 3 }Stan dekodera.

### Opis szczegółowy

Typy wykorzystywane w module.

### Dokumentacja definicji typów

#### typedef struct _AVUnitTVControlHandle* AVUnitTVControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie zewnętrznym odtwarzaczem.

Odtwarzacz jest podłączony do monitora wielkoformatowego i umożliwia wyświetlanie na żywo podglądu rejestrowanego obrazu i dźwięku.

Definicja w linii 697 pliku AVUnit.h.

#### typedef void(* AVUnitStateChangedCallback) (int32_t state)

Callback, który jest wołany podczas każdej zmiany stanu.

Callback jest wykorzystywany między innymi przez proces enkodera oraz dekodera.

##### Parametry:

| state | aktualny stan |
| --- | --- |

Definicja w linii 750 pliku AVUnit.h.

#### typedef void(* AVUnitProgressCallback) (float progress)

Callback, który jest wykorzystywany do informowania o postępie procesu długotrwałego.

##### Parametry:

| progress | aktualny postęp, wyrażony jako liczba z przedziału [0.0, 1.0] |
| --- | --- |

Definicja w linii 756 pliku AVUnit.h.

#### typedef void(* AVUnitCameraPowerStateChanged) (const char *code, int32_t state)

Callback, który jest wołany podczas każdej zmiany stanu zasilania kamery.

##### Parametry:

| code | kod źródła wideo, dla którego stan zasilania kamery zmienił stan |
| --- | --- |
| state | aktualny stan, który jest identyczny z wartością enumeracji AVUnitCameraPowerSourceState |

##### Zobacz również:

AVUnitCameraPowerSourceState

Definicja w linii 765 pliku AVUnit.h.

#### typedef void(* AVUnitCarecMicrophoneStateChanged) (const char *code, int32_t connected)

Callback, który jest wołany przy zmianie stanu mikrofonu podłączonego do karty akwizycji dźwięku.

##### Parametry:

| code | kod kanału audio, którego mikrofon zmienił stan |
| --- | --- |
| connected | wartość logiczna (true = 1, false = 0) informująca, czy mikrofon jest podłączony |

Definicja w linii 772 pliku AVUnit.h.

#### typedef void(* AVUnitVideoSourceStateChanged) (const char *code, int32_t connected)

Callback, który jest wołany przy zmianie stanu źródła wideo.

##### Parametry:

| code | kod klatki wideo, dla której stan podłączenia źródła został zmieniony |
| --- | --- |
| connected | wartość logiczna (true = 1, false = 0) informująca, czy źródło jest podłączone |

Definicja w linii 779 pliku AVUnit.h.

#### typedef void(* AVUnitDeviceConnectedChanged) (int32_t connected)

Callback, który jest wołany przy zmianie stanu podłączenia do wzmacniacza dźwięku lub do zasilacza awaryjnego.

##### Parametry:

| connected | wartość logiczna (true = 1, false = 0) informująca, czy nawiązano lub utracono połączenie z urządzeniem |
| --- | --- |

Definicja w linii 786 pliku AVUnit.h.

### Dokumentacja typów wyliczanych

#### enum AVUnitStatus

Enumeracja możliwych wartości zwracanych z funkcji API.

Wartości błędów zawsze są mniejsze od 0, dzięki czemu możliwe jest odróżnienie wystąpienia błędu od poprawej wartości. W opisie każdej z funkcji jest dostępna lista błędów możliwych do wystąpienia.

Wartości wyliczeń

AVUNIT_SUCCESS  Funkcja zakończyła się poprawnie.

Wartość zwracana jest, jeśli funkcja nie zwraca innej wartości dodatniej

AVUNIT_ERROR_INITIALIZATION_FAILED  Inicjalizacja biblioteki nie powiodła się

AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED  Próbowano użyć funkcji bez inicjalizacji biblioteki.

AVUNIT_ERROR_INTERNAL  Wewnętrzny błąd biblioteki.

AVUNIT_ERROR_OUT_OF_MEMORY  Nie można zaalokować wystarczającej ilości pamięci, aby wykonać operację

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER  Przekazany parametr jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE  Przekazany uchwyt do obiektu AVUnit jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE  Obiekt znajduje się w stanie uniemożliwiającym wykonanie akcji.

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED  Żądana operaja zakończyła się niepowodzeniem.

AVUNIT_ERROR_INVALID_TYPE  Wykonana akcja jest niepoprawna dla tego typu danych.

AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN  Otwarcie obiektu AVUnit nie powiodło się

W celu ustalenia przyczyny awarii, należy przeanalizować logi. Prawdopodobną przyczyną niepowodzenia jest zła konfiguracja lub awaria jednego z urządzeń.

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_INDEX  Przekazany indeks kanału audio jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE  Przekazany kod kanału audio jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_INDEX  Przekazany indeks miksera audio jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_CODE  Przekazany kod miksera audio jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_INDEX  Przakazany indeks klatki video jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE  Przekazany kod klatki wideo jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_INDEX  Przekazany indeks miksera wideo jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE  Przekazany kod miksera wideo jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN_FILE  Otwarcie pliku nie powiodło się.

Przyczyną błędu jest brak pliku o podanej ścieżce lub niewystarczające uprawnienia do jego otwarcia.

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CODEC  Przekazany kodek audio jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_CODEC  Przekazany kodek wideo jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_SERIALIZATION_FAILED  Proces serializacji stanu enkodera zakończył się niepowodzeniem.

AVUNIT_ERROR_DESERIALIZATION_FAILED  Proces deserializacji stanu enkodera zakończył się niepowodzeniem.

AVUNIT_ERROR_INVALID_CONTAINER  Przekazany kontener jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX  Przekazany indeks strumienia jest niepoprawny.

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_TYPE  Wykonana akcja jest niepoprawna dla tego typu strumienia.

Wartość ta zwracana jest wtedy, gdy zostanie wykonana akcja dla strumienia wideo na strumieniu audio (i odwrotnie).

AVUNIT_ERROR_PROCESSING_CANCELED  Operacja przetwarzania została przerwana.

AVUNIT_ERROR_INVALID_LICENSE  Brak ważnej licencji na produkt.

Aplikacja nie może kontynuować.

AVUNIT_WARNING_NO_SUCH_CONTROL  Aplikacja nie udostępnia w tej chwili wymaganej kontrolki.

Brak kontrolki jest spowodowany brakiem konfiguracji i/lub sprzętu dla danego elementu.

Definicja w linii 425 pliku AVUnit.h.

#### enum AVUnitPTZCommand

Wartość dla komendy wysyłanej przez interfejs PTZ.

Wartości wyliczeń

AVUNIT_PTZ_ZOOM_IN_START  Rozpoczęcie operacji przybliżania obrazu.

AVUNIT_PTZ_ZOOM_OUT_START  Rozpoczęcie operacji oddalania obrazu.

AVUNIT_PTZ_FOCUS_NEAR_START  Rozpoczęcie operacji zmiany ostrości obrazu na obiekt bliżej kamery.

AVUNIT_PTZ_FOCUS_FAR_START  Rozpoczęcie operacji zmiany ostrości obrazu na obiekt dalej od kamery.

AVUNIT_PTZ_STOP  Zatrzymanie zmian ostrości oraz przybliżania.

AVUNIT_PTZ_ZOOM_IN_STEP  Przybliżenie obrazu o jeden krok.

AVUNIT_PTZ_ZOOM_OUT_STEP  Oddalenie obrazu o jeden krok.

AVUNIT_PTZ_FOCUS_NEAR_STEP  Zmiana ostrości obrazu na obiekt bliżej kamery o jeden krok.

AVUNIT_PTZ_FOCUS_FAR_STEP  Zmiana ostrości obrazu na obiekt dalej od kamery o jeden krok.

Definicja w linii 498 pliku AVUnit.h.

#### enum AVUnitStreamingIcons

Wartości dla ikon wyświetlanych w podglądzie zdalnym.

Wartości wyliczeń

AVUNIT_STREAMING_ICON_LIVE_STREAMING  Wyświetlenie ikony informującej o streamingu na żywo.

Definicja w linii 517 pliku AVUnit.h.

#### enum AVUnitAmplifierSource

Wartości dla źródła dźwięku we wzmacniaczu audio.

Wartości wyliczeń

AVUNIT_AMPLIFIER_SOURCE_COMMON  Źródło wspólne wzmacniacza.

Wzmacniacz odtwarza na tym kanale dźwięk ze wspólnego wejścia audio.

AVUNIT_AMPLIFIER_SOURCE_DEDICATED  Źródło dedykowane wzmacniacza.

Wzmacniacz odtwarza na tym kanale dźwięk z dedykowanego dla tego kanału wejścia audio.

Definicja w linii 535 pliku AVUnit.h.

#### enum AVUnitCameraPowerSourceState

Wartości dla stanu zasilania kamer.

Wartości wyliczeń

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_UNKNOWN  Stan zasilania kamery jest nieznany.

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_NO_VOLTAGE  Brak napięcia wejściowego.

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_NOT_POWERED  Wystąpił błąd zasilania kamery.

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_POWERED  Kamera zasilona poprawnie.

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_OVERLOAD  Kamera pobiera za dużo prądu.

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_SHORT_CIRCUIT  Wykryto zwarcie w układzie zasilania kamery.

Definicja w linii 562 pliku AVUnit.h.

#### enum AVUnitUPSPowerSource

Wartości dla źródła zasilania w zasilaczu awaryjnym UPS.

Wartości wyliczeń

AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_MAINS  Zasilacz korzysta z zasilania sieciowego.

AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_BATTERY  Zasilacz korzysta z zasilania akumulatorowego.

AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_BATTERY_LOW  Zasilacz korzysta z zasilania akumulatorowego; bateria jest na wyczerpaniu.

Definicja w linii 585 pliku AVUnit.h.

#### enum AVUnitParameterType

Wartości dla typu parametrów obsługiwanych przez urządzenia.

Wartości wyliczeń

AVUNIT_PARAMETER_TYPE_BOOL  Parametr jest typu logicznego i przyjmuje wartości 0 (fałsz) lub 1 (prawda)

AVUNIT_PARAMETER_TYPE_INTEGER  Parametr jest typu liczbowego i przyjmuje wartość z podanego przedziału.

AVUNIT_PARAMETER_TYPE_LIST  Parametr jest listą wyboru i przyjmuje indeks wybranej opcji.

Definicja w linii 604 pliku AVUnit.h.

#### enum AVUnitEncoderState

Stan enkodera.

Wartości wyliczeń

AVUNIT_ENCODER_STATE_CLOSED  Proces zapisu do pliku jest zamknięty.

AVUNIT_ENCODER_STATE_OPENED  Plik został otwarty do zapisu.

AVUNIT_ENCODER_STATE_RECORDING  Zapis do pliku jest aktywny.

AVUNIT_ENCODER_STATE_PAUSED  Zapis do pliku jest wstrzymany.

Definicja w linii 626 pliku AVUnit.h.

#### enum AVUnitDecoderState

Stan dekodera.

Wartości wyliczeń

AVUNIT_DECODER_STATE_CLOSED  Nie jest odtwarzany żaden plik.

AVUNIT_DECODER_STATE_PLAYING  Plik jest odtwarzany.

AVUNIT_DECODER_STATE_RECORDING  Odtwarzany plik jest jednocześnie rejestrowany.

AVUNIT_DECODER_STATE_PAUSED  Odtwarzanie pliku jest zatrzymane.

Definicja w linii 649 pliku AVUnit.h.

## Funkcje inicjalizacyjne

Podstawowe funcje służące do inicjalizacji modułu oraz obiektu AVUnit.

### Funkcje

RE_API void avunit_version (uint32_t *major, uint32_t *minor, uint32_t *patch, uint32_t *build)

Zwrócenie wersji AVUnit.

RE_API uint32_t avunit_api_version (void)

Zwrócenie aktualnej wersji API, używanej przez moduł.

RE_API int32_t avunit_module_initialize (const char *data_dir)

Zainicjalizowanie biblioteki.

RE_API int32_t avunit_module_shutdown (void)

Zamknięcie modułu AVUnit.

RE_API int32_t avunit_create (AVUnitHandle *handle)

Utworzenie głównego obiektu AVUnit.

RE_API int32_t avunit_destroy (AVUnitHandle handle)

Zniszczenie obiektu utworzonego przez funkcję avunit_create().

RE_API int32_t avunit_open (AVUnitHandle handle)

Otwarcie oraz inicjalizacja obiektu AVUnit.

RE_API int32_t avunit_close (AVUnitHandle handle)

Zamknięcie obiektu AVUnit.

RE_API int32_t avunit_get_encoder_control (AVUnitHandle handle, AVUnitEncoderControlHandle *encoder_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli procesu enkodowania.

RE_API int32_t avunit_get_decoder_control (AVUnitHandle handle, AVUnitDecoderControlHandle *decoder_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli procesu dekodowania.

RE_API int32_t avunit_get_audio_driver_control (AVUnitHandle handle, AVUnitAudioDriverControlHandle *audio_driver_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli przetwarzania danych audio.

RE_API int32_t avunit_get_video_driver_control (AVUnitHandle handle, AVUnitVideoDriverControlHandle *video_driver_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli przetwarzania danych wideo.

RE_API int32_t avunit_get_free_space_control (AVUnitHandle handle, AVUnitFreeSpaceControlHandle *free_space_handle)

Pobranie uchwytu do pobierania informacji o dostępnośći miejsca na dysku.

RE_API int32_t avunit_get_tv_control (AVUnitHandle handle, AVUnitTVControlHandle *tv_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli odtwarzacza znajdującego się przy monitorze wielkoformatowym.

RE_API int32_t avunit_get_speech_synthesis_control (AVUnitHandle handle, AVUnitSpeechSynthesisControlHandle *speech_synthesis_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli syntezy mowy.

RE_API int32_t avunit_get_ip_camera_control (AVUnitHandle handle, AVUnitIPCameraControlHandle *ip_camera_handle)

Pobranie uchwytu do sterowania kamerami IP.

RE_API int32_t avunit_get_external_devices_control (AVUnitHandle handle, AVUnitExternalDevicesControlHandle *external_devices_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli urządzeń zewnętrznych.

### Opis szczegółowy

Podstawowe funcje służące do inicjalizacji modułu oraz obiektu AVUnit.

Funkcje te umożliwiają także pobranie uchwytów do kontroli całego procesu rejestracji oraz sprzętu zewnętrznego. Funkcje inicjalizujące i alokujące obiekty mają w grupie odpowiadające im funkcjonalności odpowiedzialne za zamykanie biblioteki i sprzątanie pamięci.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API void avunit_version (uint32_t *  major, uint32_t *  minor, uint32_t *  patch, uint32_t *  build)

Zwrócenie wersji AVUnit.

##### Parametry:

| out | major | Główny numer wersji |
| --- | --- | --- |
| out | minor | Mniejszy numer wersj |
| out | patch | Numer poprawkowy |
| out | build | Numer kompilacji |

##### Zwraca:

#### RE_API uint32_t avunit_api_version (void )

Zwrócenie aktualnej wersji API, używanej przez moduł.

Funkcja pozwala na wczesne wykrycie zmian w API i odmowę działania, jeśli aplikacja obsługuje API w wersji innej niż moduł.

##### Zwraca:

Aktualna wartość stałej AVUNIT_API_VERSION (w chwili kompilacji)

##### Zobacz również:

AVUNIT_API_VERSION

#### RE_API int32_t avunit_module_initialize (const char *  data_dir)

Zainicjalizowanie biblioteki.

##### Parametry:

| in | data_dir | Pełna ścieżka do katalogu, w którym zostaną zapisane dane aplikacji. Do danych aplikacji należą między innymi logi oraz ewentualne zrzuty pamięci. Przekazanie wartości NULL spowoduje wykorzystanie domyślnej ścieżki. |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - inicjalizacja przebiegła pomyślnie

AVUNIT_ERROR_INITIALIZATION_FAILED - inicjalizacja nie powiodła się

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana ścieżka jest niepoprawna

AVUNIT_ERROR_INVALID_LICENSE - brak ważnej licencji na produkt

##### Spostrzeżenia:

Funkcja musi być wywołana przed wywołaniem dowolnej innej funkcji. Po zawołaniu avunit_module_shutdown() funkcja musi być wywołana ponownie. Funkcja może być wywołana więcej niż raz. Aby poprawnie zakończyć pracę należy wywołać funkcję avunit_module_shutdown() dokładnie tyle samo razy.

##### Zobacz również:

avunit_module_shutdown

#### RE_API int32_t avunit_module_shutdown (void )

Zamknięcie modułu AVUnit.

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - zamknięcie przebiegło pomyślnie

AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED - moduł nie został zainicjalizowany

##### Spostrzeżenia:

Funkcja musi być wywołana jeden raz dla każdego poprawnego wywołania funkcji avunit_module_initialize(), Przed wywołaniem funkcji należy zniszczyć wszystkie utworzone obiekty.

##### Zobacz również:

avunit_module_initialize

#### RE_API int32_t avunit_create (AVUnitHandle *  handle)

Utworzenie głównego obiektu AVUnit.

Funkcja ta jedynie alokuje obiekt. Aby przeprowadzić inicjalizację należy wywołać funkcję avunit_open().

##### Parametry:

| out | handle | Wskaźnik na uchwyt do obiektu AVUnit |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie utworzono nowy obiekt AVUnit

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED - moduł nie został zainicjalizowany

AVUNIT_ERROR_OUT_OF_MEMORY - brak wolnej pamięci aby wykonać tę operację

##### Spostrzeżenia:

W przypadku pomyślnego wywołania tej funkcji obiekt należy zniszczyć za pomocą funkcji avunit_destroy().

##### Zobacz również:

avunit_open, avunit_destroy

#### RE_API int32_t avunit_destroy (AVUnitHandle  handle)

Zniszczenie obiektu utworzonego przez funkcję avunit_create().

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit, który zostanie zniszczony. |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zniszczono obiekt AVUnit

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED - moduł nie został zainicjalizowany

##### Zobacz również:

avunit_create

#### RE_API int32_t avunit_open (AVUnitHandle  handle)

Otwarcie oraz inicjalizacja obiektu AVUnit.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit, który ma zostać zainicjalizowany |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zainicjalizowano obiekt

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN - inicjalizacja nie powiodła się

#### RE_API int32_t avunit_close (AVUnitHandle  handle)

Zamknięcie obiektu AVUnit.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit, który zostanie zamknięty. |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zamknięto obiekt

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Po pomyślnym wykonaniu tej funkcji obiekt może zostać ponownie otwarty za pomocą funkcji avunit_open().

##### Zobacz również:

avunit_open

#### RE_API int32_t avunit_get_encoder_control (AVUnitHandle  handle, AVUnitEncoderControlHandle *  encoder_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli procesu enkodowania.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit |
| --- | --- | --- |
| out | encoder_handle | Wskaźnik na uchwyt do kontroli enkodera |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zwrócono uchwyt

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt do obiektu AVUnit jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Uchwyt można pobrać juz po zawołaniu funkcji avunit_create() i jest on ważny do momentu zawołania funkcji avunit_destroy(). Używanie uchwytu przed zawołaniem funkcji avunit_open() jest zachowaniem niezdefiniowanym.

#### RE_API int32_t avunit_get_decoder_control (AVUnitHandle  handle, AVUnitDecoderControlHandle *  decoder_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli procesu dekodowania.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit |
| --- | --- | --- |
| out | decoder_handle | Wskaźnik na uchwyt do kontroli dekodowania |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zwrócono uchwyt

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt do obiektu AVUnit jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Uchwyt można pobrać juz po zawołaniu funkcji avunit_create() i jest on ważny do momentu zawołania funkcji avunit_destroy(). Używanie uchwytu przed zawołaniem funkcji avunit_open() jest zachowaniem niezdefiniowanym.

#### RE_API int32_t avunit_get_audio_driver_control (AVUnitHandle  handle, AVUnitAudioDriverControlHandle *  audio_driver_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli przetwarzania danych audio.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit |
| --- | --- | --- |
| out | audio_driver_handle | Wskaźnik na uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zwrócono uchwyt

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt do obiektu AVUnit jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Uchwyt można pobrać juz po zawołaniu funkcji avunit_create() i jest on ważny do momentu zawołania funkcji avunit_destroy(). Używanie uchwytu przed zawołaniem funkcji avunit_open() jest zachowaniem niezdefiniowanym.

#### RE_API int32_t avunit_get_video_driver_control (AVUnitHandle  handle, AVUnitVideoDriverControlHandle *  video_driver_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli przetwarzania danych wideo.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit |
| --- | --- | --- |
| out | video_driver_handle | Wskaźnik na uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zwrócono uchwyt

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt do obiektu AVUnit jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Uchwyt można pobrać juz po zawołaniu funkcji avunit_create() i jest on ważny do momentu zawołania funkcji avunit_destroy(). Używanie uchwytu przed zawołaniem funkcji avunit_open() jest zachowaniem niezdefiniowanym.

#### RE_API int32_t avunit_get_free_space_control (AVUnitHandle  handle, AVUnitFreeSpaceControlHandle *  free_space_handle)

Pobranie uchwytu do pobierania informacji o dostępnośći miejsca na dysku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit |
| --- | --- | --- |
| out | free_space_handle | Wskaźnik na uchwyt do kontroli miejsca na dysku |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zwrócono uchwyt

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt do obiektu AVUnit jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Uchwyt można pobrać juz po zawołaniu funkcji avunit_create() i jest on ważny do momentu zawołania funkcji avunit_destroy(). Używanie uchwytu przed zawołaniem funkcji avunit_open() jest zachowaniem niezdefiniowanym.

#### RE_API int32_t avunit_get_tv_control (AVUnitHandle  handle, AVUnitTVControlHandle *  tv_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli odtwarzacza znajdującego się przy monitorze wielkoformatowym.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit |
| --- | --- | --- |
| out | tv_handle | Wskaźnik na uchwyt do kontroli odtwarzacza monitora wielkoformatowego |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zwrócono uchwyt

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt do obiektu AVUnit jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Uchwyt można pobrać juz po zawołaniu funkcji avunit_create() i jest on ważny do momentu zawołania funkcji avunit_destroy(). Używanie uchwytu przed zawołaniem funkcji avunit_open() jest zachowaniem niezdefiniowanym.

#### RE_API int32_t avunit_get_speech_synthesis_control (AVUnitHandle  handle, AVUnitSpeechSynthesisControlHandle *  speech_synthesis_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli syntezy mowy.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit |
| --- | --- | --- |
| out | speech_synthesis_handle | Wskaźnik na uchwyt do kontroli syntezy mowy |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zwrócono uchwyt

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt do obiektu AVUnit jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_WARNING_NO_SUCH_CONTROL - synteza mowy nie jest obsługiwana

##### Spostrzeżenia:

Uchwyt można pobrać dopiero po zawołaniu funkcji avunit_open() i jest on ważny do momentu zawołania funkcji avunit_close(). Próba pobrania uchwytu przed wywołaniem funkcji avunit_open() zawsze zwróci wartość AVUNIT_WARNING_NO_SUCH_CONTROL.

#### RE_API int32_t avunit_get_ip_camera_control (AVUnitHandle  handle, AVUnitIPCameraControlHandle *  ip_camera_handle)

Pobranie uchwytu do sterowania kamerami IP.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit |
| --- | --- | --- |
| out | ip_camera_handle | Wskaźnik na uchwyt do storowania kamerami IP |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zwrócono uchwyt

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt do obiektu AVUnit jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Uchwyt można pobrać juz po zawołaniu funkcji avunit_create() i jest on ważny do momentu zawołania funkcji avunit_destroy(). Używanie uchwytu przed zawołaniem funkcji avunit_open() jest zachowaniem niezdefiniowanym.

#### RE_API int32_t avunit_get_external_devices_control (AVUnitHandle  handle, AVUnitExternalDevicesControlHandle *  external_devices_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli urządzeń zewnętrznych.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit |
| --- | --- | --- |
| out | external_devices_handle | Wskaźnik na uchwyt do kontroli urządzeń zewnętrznych |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zwrócono uchwyt

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt do obiektu AVUnit jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Uchwyt można pobrać juz po zawołaniu funkcji avunit_create() i jest on ważny do momentu zawołania funkcji avunit_destroy(). Używanie uchwytu przed zawołaniem funkcji avunit_open() jest zachowaniem niezdefiniowanym.

## Funkcje wpływające na podgląd zdalny

Funkcje służące do zmiany zachowania podłączonych urządzeń, które wyświetlają zdalny podgląd.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_streaming_set_icons_enabled (AVUnitHandle handle, uint64_t icons_enabled)

Ustawienie ikon do wyświetlenia na podglądzie zdalnym do wszystkich podłączonych urządzeń, a także do urządzeń, które podłączą się w przyszłości.

RE_API int32_t avunit_streaming_send_text_message (AVUnitHandle handle, const char *text_message)

Wysłanie komunikatu do wyświetlenia na podglądzie zdalnym do wszystkich podłączonych urządzeń.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do zmiany zachowania podłączonych urządzeń, które wyświetlają zdalny podgląd.

Moduł podglądu zdalnego umożliwia wysyłanie obrazu i dźwięku poprzez interfejs sieciowy do podłączonych urządzeń. Funkcje dostępne w tym module pozwalają na zmianę zachowania i wysłanie dodatkowych informacji do podłączonych urządzeń.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_streaming_set_icons_enabled (AVUnitHandle  handle, uint64_t  icons_enabled)

Ustawienie ikon do wyświetlenia na podglądzie zdalnym do wszystkich podłączonych urządzeń, a także do urządzeń, które podłączą się w przyszłości.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit |
| --- | --- | --- |
| in | icons_enabled | Maska bitowa będąca sumą bitową flag zdefiniowanych w wyliczeniu AVUnitStreamingIcons |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zmieniono wyświetlane ikony

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt do obiektu AVUnit jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - zmiana wyświetlanych ikon nie powiodła się

#### RE_API int32_t avunit_streaming_send_text_message (AVUnitHandle  handle, const char *  text_message)

Wysłanie komunikatu do wyświetlenia na podglądzie zdalnym do wszystkich podłączonych urządzeń.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu AVUnit |
| --- | --- | --- |
| in | text_message | Wiadomość tekstowa w formacie UTF-8, która zostanie wysłana do wszystkich podłączonych urządzeń |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie wysłano tekst do podłączonych urządzeń

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt do obiektu AVUnit jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - wysłanie tekstu do podłączonych urządzeń nie powiodło się

## Funkcje modułu audio

Funkcje służące do pobierania informacji o konfiguracji modułu audio oraz umożliwiające sterowanie parametrami rejestracji audio.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_count (AVUnitAudioDriverControlHandle handle)

Pobranie ilości wszystkich obsługiwanych kanałów audio.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_mixer_count (AVUnitAudioDriverControlHandle handle)

Pobranie ilości wszystkich obsługiwanych mikserów audio.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_index (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char *channel_code)

Pobranie indeksu kanału audio na podstawie jego kodu.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_code (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, uint32_t channel_index, const char **channel_code)

Pobranie kodu kanału audio na podstawie jego indeksu.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_mixer_code (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, uint32_t mixer_index, const char **mixer_code)

Pobranie kodu miksera audio na podstawie jego indeksu.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_name_by_code (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char *channel_code, const char **channel_name)

Pobranie opisowej nazwy kanału audio na podstawie jego kodu.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_name_by_index (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, uint32_t channel_index, const char **channel_name)

Pobranie opisowej nazwy kanału audio na podstawie jego indeksu.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_mixer_channel_count (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char *mixer_code)

Pobranie ilości kanałów audio miksowanych w danym mikserze.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_does_mixer_contain_channel (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, uint32_t channel_index)

Sprawdzenie, czy dany kanał audio jest miksowany w danym mikserze.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_master_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, float *volume)

Pobranie wartości głośności dźwięku.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char *channel_code, float *volume)

Pobranie wartości głośności dźwięku dla danego kanału audio.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_set_master_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, float volume)

Ustawienie wartości głośności dźwięku.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_set_channel_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char *channel_code, float volume)

Ustawienie wartości głośności dźwięku dla danego kanału audio.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_set_channels_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, float *volume, uint32_t volume_count)

Ustawienie wartości głośności dźwięku dla wszystkich kanałów audio jednocześnie.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do pobierania informacji o konfiguracji modułu audio oraz umożliwiające sterowanie parametrami rejestracji audio.

Moduł audio odpowiada za obsługę rejestracji dźwięku z dostępnych źródeł, wstępne przetwarzanie oraz miksowanie kanałów audio. Funkcje dostępne w tym module pozwalają na dostęp do informacji o kanałach audio, ich kodach i głośności oraz konfiguracji mikserów.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_count (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle)

Pobranie ilości wszystkich obsługiwanych kanałów audio.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to jest to ilość skonfigurowanych kanałów audio. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_mixer_count (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle)

Pobranie ilości wszystkich obsługiwanych mikserów audio.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to jest to ilość skonfigurowanych mikserów audio. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_index (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle, const char *  channel_code)

Pobranie indeksu kanału audio na podstawie jego kodu.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |
| in | channel_code | Kod kanału audio, dla którego chcemy pobrać indeks |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to jest to indeks kanału audio. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod kanału audio ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE - przekazany kod kanału audio nie istnieje

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_code (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle, uint32_t  channel_index, const char **  channel_code)

Pobranie kodu kanału audio na podstawie jego indeksu.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |
| in | channel_index | Indeks kanału audio, dla którego chcemy pobrać kod |
| out | channel_code | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany kod kanału audio |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano kod kanału audio

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na kod kanału ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_INDEX - przekazany indeks kanału audio nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Indeksy kanałów są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_audio_driver_control_get_channel_count() - 1.

Pamięć, w której zapisana jest wartość kodu kanału audio jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

##### Zobacz również:

avunit_audio_driver_control_get_channel_count

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_mixer_code (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle, uint32_t  mixer_index, const char **  mixer_code)

Pobranie kodu miksera audio na podstawie jego indeksu.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_index | Indeks miksera audio, dla którego chcemy pobrać kod |
| out | mixer_code | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany kod miksera audio |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano kod miksera audio

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_INDEX - przekazany indeks miksera audio nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Indeksy mikserów są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_audio_driver_control_get_mixer_count() - 1.

Pamięć, w której zapisana jest wartość kodu miksera audio jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

##### Zobacz również:

avunit_audio_driver_control_get_mixer_count

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_name_by_code (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle, const char *  channel_code, const char **  channel_name)

Pobranie opisowej nazwy kanału audio na podstawie jego kodu.

Nazwa ta zostaje wyświetlona użytkownikowi w celu identyfikacji źródła dźwięku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |
| in | channel_code | Kod kanału audio, dla którego chcemy pobrać nazwę |
| out | channel_name | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana nazwą kanału audio |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano nazwę kanału audio

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod kanału ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na nazwę kanału ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE - kanał audio o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Pamięć, w której zapisana jest wartość nazwy kanału audio jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_name_by_index (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle, uint32_t  channel_index, const char **  channel_name)

Pobranie opisowej nazwy kanału audio na podstawie jego indeksu.

Nazwa ta zostaje wyświetlona użytkownikowi w celu identyfikacji źródła dźwięku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |
| in | channel_index | Indeks kanału audio, dla którego chcemy pobrać nazwę |
| out | channel_name | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana nazwa kanału audio |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano nazwę kanału audio

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na nazwę kanału ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_INDEX - kanał audio o przekazanym indeksie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Indeksy kanałów są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_audio_driver_control_get_channel_count() - 1.

Pamięć, w której zapisana jest wartość kodu kanału audio jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

##### Zobacz również:

avunit_audio_driver_control_get_channel_count

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_mixer_channel_count (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code)

Pobranie ilości kanałów audio miksowanych w danym mikserze.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera audio, dla którego chcemy pobrać ilość miksowanych przez niego kanałów |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to jest to ilość kanałów audio miksowanych w danym mikserze. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_CODE - mikser audio o przekazanym kodzie nie istnieje

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_does_mixer_contain_channel (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, uint32_t  channel_index)

Sprawdzenie, czy dany kanał audio jest miksowany w danym mikserze.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera audio, dla którego chcemy sprawdzić, czy dany kanał do niego należy |
| in | channel_index | Indeks kanału audio |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że kanał należy do miksera.

Wartość 0 oznacza, że kanał nie należy do miksera.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_INDEX - kanał audio o przekazanym indeksie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_CODE - mikser audio o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Indeksy kanałów są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_audio_driver_control_get_channel_count() - 1.

##### Zobacz również:

avunit_audio_driver_control_get_channel_count

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_master_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle, float *  volume)

Pobranie wartości głośności dźwięku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |
| out | volume | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana wartość głośności dźwięku |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano wartość głośności audio

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Poziom głośności jest wartością z przedziału [0.0, 1.0]

##### Zobacz również:

avunit_audio_driver_control_set_master_volume

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle, const char *  channel_code, float *  volume)

Pobranie wartości głośności dźwięku dla danego kanału audio.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |
| in | channel_code | Kod kanału audio, dla którego chcemy pobrać głośność dźwięku |
| out | volume | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana wartość głośności dźwięku |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano wartość głośności audio

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod kanału audio ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE - kanał audio o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Poziom głośności jest wartością z przedziału [0.0, 1.0]

##### Zobacz również:

avunit_audio_driver_control_set_channel_volume

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_set_master_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle, float  volume)

Ustawienie wartości głośności dźwięku.

Główna głośność audio jest przemnażana przez głośności poszczególnych kanałów, przez co umożliwia jednoczesne przyciszenie wszystkich rejestrowanych dźwięków.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |
| in | volume | Nowa wartość dla głównej głośności dźwięku |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano wartość głośności audio

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Poziom głośności jest wartością z przedziału [0.0, 1.0]

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_set_channel_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle, const char *  channel_code, float  volume)

Ustawienie wartości głośności dźwięku dla danego kanału audio.

Głośność kanału audio pozwala na obniżenie poziomu dźwięku rejestrowanego na jednym kanale audio.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |
| in | channel_code | Kod kanału audio, dla którego chcemy zmienić głośność dźwięku |
| in | volume | Nowa wartość głośności dźwięku dla kanału |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano wartość głośności audio

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod kanału audio ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE - kanał audio o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Poziom głośności jest wartością z przedziału [0.0, 1.0]

#### RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_set_channels_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle  handle, float *  volume, uint32_t  volume_count)

Ustawienie wartości głośności dźwięku dla wszystkich kanałów audio jednocześnie.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych audio |
| --- | --- | --- |
| in | volume | Tablica wartości głośności dźwięku dla wszystkich kanałów audio |
| in | volume_count | Ilość przekazanych argumentów w tablicy volume |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano wartość głośności audio

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana tablica z głośnością kanałów ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - ilość kanałów audio nie zgadza się z ilością zwróconą przez avunit_audio_driver_control_get_channel_count()

##### Spostrzeżenia:

Poziom głośności jest wartością z przedziału [0.0, 1.0]

##### Zobacz również:

avunit_audio_driver_control_get_channel_count

## Funkcje modułu wideo

Funkcje służące do pobierania informacji o konfiguracji modułu wideo oraz umożliwiające sterowanie parametrami rejestracji wideo.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_state_changed_callback (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, AVUnitVideoSourceStateChanged callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu źródła wideo.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_remove_state_changed_callback (AVUnitVideoDriverControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_video_driver_control_set_state_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_count (AVUnitVideoDriverControlHandle handle)

Pobranie ilości wszystkich obsługiwanych klatek wideo.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_count (AVUnitVideoDriverControlHandle handle)

Pobranie ilości wszystkich obsługiwanych mikserów wideo.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_index (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *frame_code)

Pobranie indeksu klatki wideo na podstawie jej kodu.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_code (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, uint32_t frame_index, const char **frame_code)

Pobranie kodu klatki wideo na podstawie jej indeksu.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_name_by_code (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *frame_code, const char **frame_name)

Pobranie opisowej nazwy klatki wideo na podstawie jej kodu.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_name_by_index (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, uint32_t frame_index, const char **frame_name)

Pobranie opisowej nazwy klatki wideo na podstawie jej indeksu.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_state (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *frame_code)

Pobranie stanu podłączenia źródła wideo.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_code (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, uint32_t mixer_index, const char **mixer_code)

Pobranie kodu miksera wideo na podstawie jego indeksu.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_count (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code)

Pobranie ilości klatek wideo miksowanych w danym mikserze.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_supported_size (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, uint32_t *min_width, uint32_t *min_height, uint32_t *max_width, uint32_t *max_height)

Pobranie zakresu rozdzielczości wyjściowych obsługiwanych przez mikser wideo.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_output_size (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, uint32_t *width, uint32_t *height)

Pobranie rozmiaru klatki wideo produkowanej przez dany mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_output_size (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, uint32_t width, uint32_t height)

Ustawienie rozmiaru klatki wideo produkowanej przez dany mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, uint32_t frame_index, uint32_t *internal_index)

Sprawdzenie, czy dana klatka wideo jest miksowana w danym mikserze.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_order (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, uint32_t *order, uint32_t order_count)

Ustawienie kolejności klatek (z-indeks) w mikserze.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_order (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, uint32_t *order, uint32_t order_count)

Pobranie kolejności klatek (z-indeks) w mikserze.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_frame_enabled_in_mixer (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const char *frame_code, int32_t enabled)

Włączenie lub wyłączenie przetwarzania klatki w mikserze.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_enable_frames_in_mixer (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const int8_t *enabled, uint32_t enabled_count)

Włączenie lub wyłączenie przetwarzania dla wszystkich klatek w mikserze.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_area (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const char *frame_code, AVUnitRect *area)

Ustawienie obszaru klatki w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_areas (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, AVUnitRect *areas, uint32_t areas_count)

Ustawienie obszarów wszystkich klatek w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_area (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const char *frame_code, AVUnitRect *area)

Pobranie obszaru klatki w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_areas (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, AVUnitRect *areas, uint32_t areas_count)

Pobranie obszarów wszystkich klatek w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crop (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const char *frame_code, const AVUnitCrop *crop)

Ustawienie parametrów kadrowania klatki w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crops (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const AVUnitCrop *crops, uint32_t crop_count)

Ustawienie parametrów kadrowania wszystkich klatek w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crop (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const char *frame_code, AVUnitCrop *crop)

Pobranie parametrów kadrowania klatki w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crops (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, AVUnitCrop *crops, uint32_t crop_count)

Pobranie parametrów kadrowania wszystkich klatek w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do pobierania informacji o konfiguracji modułu wideo oraz umożliwiające sterowanie parametrami rejestracji wideo.

Moduł obsługi wideo odpowiada za akwizycję danych wideo z dostępnych źródeł oraz za miksowanie klatek z różnych źródeł zgodnie z konfiguracją mikserów wideo. Dostępne funkcje pozwalają na pobranie informacji dotyczących klatek: ich liczby, kodu, nazwy opisowej, a także informacji dotyczących mikserów i miksowanych przez dany mikser klatek. Sterowanie parametrami rejestracji pozwala na włączanie i wyłączanie poszczególnych klatek w mikserze a także daje możliwość ustawiania położenia klatek źródłowych w obrazie wynikowym miksera.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_state_changed_callback (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, AVUnitVideoSourceStateChanged  callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu źródła wideo.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | callback | Poprawny callback, który zostanie zawołany w momencie zmiany stanu |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany callback ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Callback zostanie wywołany zawsze wtedy, gdy stan ulegnie zmianie. Zmiana stanu może nastąpić na skutek wywołania odpowiedniej funkcji przez użytkownika lub przez wewnętrzne procesy AVUnit. Funkcja obsługująca callback musi być przygotowana na jej wywołanie w dowolnym momencie. Wątek na którym zostaje wywołany callback nie może zostać blokowany przez funkcję obsługującą callback.

Funkcja może zostać zawołana przed wywołaniem funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_remove_state_changed_callback (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_video_driver_control_set_state_changed_callback.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie usunięto callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Funkcja musi zostać zawołana przed wywołaniem funkcji avunit_close().

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_set_state_changed_callback

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_count (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle)

Pobranie ilości wszystkich obsługiwanych klatek wideo.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to jest to ilość skonfigurowanych klatek wideo. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_count (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle)

Pobranie ilości wszystkich obsługiwanych mikserów wideo.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to jest to ilość skonfigurowanych mikserów wideo. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_index (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  frame_code)

Pobranie indeksu klatki wideo na podstawie jej kodu.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | frame_code | Kod klatki wideo, dla której chcemy pobrać indeks |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to jest to indeks klatki wideo. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod klatki wideo ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE - przekazany kod klatki wideo nie istnieje

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_code (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, uint32_t  frame_index, const char **  frame_code)

Pobranie kodu klatki wideo na podstawie jej indeksu.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | frame_index | Indeks klatki wideo, dla której chcemy pobrać kod |
| out | frame_code | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany kod klatki wideo |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano kod klatki wideo

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na kod klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_INDEX - przekazany indeks klatki wideo nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Indeksy klatek są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_video_driver_control_get_frame_count() - 1.

Pamięć, w której zapisana jest wartość kodu klatki wideo jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_get_frame_count

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_name_by_code (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  frame_code, const char **  frame_name)

Pobranie opisowej nazwy klatki wideo na podstawie jej kodu.

Nazwa ta zostaje wyświetlona użytkownikowi w celu identyfikacji źródła obrazu.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | frame_code | Kod klatki wideo, dla której chcemy pobrać nazwę |
| out | frame_name | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana nazwa klatki wideo |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano nazwę klatki wideo

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na nazwę klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE - klatka wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Pamięć, w której zapisana jest wartość nazwy klatki wideo jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_name_by_index (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, uint32_t  frame_index, const char **  frame_name)

Pobranie opisowej nazwy klatki wideo na podstawie jej indeksu.

Nazwa ta zostaje wyświetlona użytkownikowi w celu identyfikacji źródła obrazu.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | frame_index | Indeks klatki wideo, dla której chcemy pobrać nazwę |
| out | frame_name | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana nazwa klatki wideo |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano nazwę klatki wideo

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na nazwę klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_INDEX - klatka wideo o przekazanym indeksie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Indeksy klatek są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_video_driver_control_get_frame_count() - 1.

Pamięć, w której zapisana jest wartość nazwy klatki wideo jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_state (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  frame_code)

Pobranie stanu podłączenia źródła wideo.

Funkcja pozwala na pobranie aktualnej informacji, czy źródło wideo produkujące obraz dla podanej klatki jest podłączone.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | frame_code | Kod klatki wideo, dla której chcemy pobrać stan |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że źródło produkujące dane dla podanej klatki wideo jest podłączone.

Wartość 0 oznacza, że źródło produkujące dane dla podanej klatki wideo jest odłączone.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE - klatka wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_code (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, uint32_t  mixer_index, const char **  mixer_code)

Pobranie kodu miksera wideo na podstawie jego indeksu.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_index | Indeks miksera wideo, dla którego chcemy pobrać kod |
| out | mixer_code | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany kod miksera wideo |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano kod miksera wideo

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_INDEX - przekazany indeks miksera wideo nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Indeksy mikserów są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_video_driver_control_get_mixer_count() - 1.

Pamięć, w której zapisana jest wartość kodu miksera wideo jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_get_mixer_count

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_count (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code)

Pobranie ilości klatek wideo miksowanych w danym mikserze.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy pobrać ilość miksowanych przez niego klatek |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to jest to ilość klatek wideo miksowanych w danym mikserze. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_supported_size (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, uint32_t *  min_width, uint32_t *  min_height, uint32_t *  max_width, uint32_t *  max_height)

Pobranie zakresu rozdzielczości wyjściowych obsługiwanych przez mikser wideo.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| out | min_width | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana minimalna szerokość klatki |
| out | min_height | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana minimalna wysokość klatki |
| out | max_width | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana maksymalna szerokość klatki |
| out | max_height | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana maksymalna wysokość klatki |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano wielkość wynikowej klatki wideo

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na minimalną szerokość klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na minimalną wysokość klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na maksymalną szerokość klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na maksymalną wysokość klatki ma wartość NULL

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_output_size (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, uint32_t *  width, uint32_t *  height)

Pobranie rozmiaru klatki wideo produkowanej przez dany mikser.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy pobrać wielkość wynikowej klatki |
| out | width | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana szerokość klatki |
| out | height | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana wysokość klatki |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano wielkość wynikowej klatki wideo

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na szerokość klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na wysokość klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_output_size (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, uint32_t  width, uint32_t  height)

Ustawienie rozmiaru klatki wideo produkowanej przez dany mikser.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy pobrać wielkość wynikowej klatki |
| in | width | Nowa szerokość klatki; musi być wielokrotnością 16 |
| in | height | Nowa wysokość klatki; musi być wielokrotnością 8 |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano wielkość wynikowej klatki wideo

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana szerokość jest spoza obsługiwanego zakresu

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana wysokość jest spoza obsługiwanego zakresu

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana szerokość nie jest wielokrotnością 16

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana wysokość nie jest wielokrotnością 8

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Przekazany rozmiar wyjścia musi zawierać się w przedziale zwróconym przez funkcję avunit_video_driver_control_get_mixer_supported_size().

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, uint32_t  frame_index, uint32_t *  internal_index)

Sprawdzenie, czy dana klatka wideo jest miksowana w danym mikserze.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy sprawdzić, czy dana klatka do niego należy |
| in | frame_index | Indeks klatki wideo |
| out | internal_index | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany wewnętrzny indeks danej klatki w mikserze. Wartość jest uzupełniana tylko wtedy, gdy klatka należy do miksera. |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że klatka należy do miksera.

Wartość 0 oznacza, że klatka nie należy do miksera.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na wewnętrzny indeks ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_INDEX - klatka wideo o przekazanym indeksie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Indeksy klatek są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_video_driver_control_get_frame_count() - 1.

Wewnętrzny indeks klatki w mikserze jest ważny przy określaniu kolejności klatek w mikserze (użycie funkcji avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_order()) a także przy ustawianiu obszaru wszystkich klatek w mikserze (funkcja avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_areas()). Indeks ten jest numerowany od 0 do wartości zwróconej przez avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_count() - 1. Parametry dla poszczególnych klatek do powyższych funkcji należy podawać według kolejności wskazywanej przez ten parametr.

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_get_frame_count, avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_order, avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_areas, avunit_video_driver_control_enable_frames_in_mixer

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_order (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, uint32_t *  order, uint32_t  order_count)

Ustawienie kolejności klatek (z-indeks) w mikserze.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy ustawić kolejność |
| in | order | Tablica, zawierająca wartość indeksu kolejności (w zakresie od 0 do avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_count() - 1). Wartość 0 oznacza, że klatka będzie się znajdować na samym spodzie i zostanie zasłonięta przez dowolną inną klatkę z wyższym indeksem. Indeksy muszą być unikalne. |
| in | order_count | Ilość elementów w tablicy order |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono kolejność klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana tablica wartości indeksu ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - ilość przekazanych wartości nie zgadza się z ilością klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - indeksy są nieprawidłowe

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Wartości dla poszczególnych klatek należy przekazywać według kolejności wskazywanej przez parametr internal_index otrzymany w funkcji avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame.

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_order (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, uint32_t *  order, uint32_t  order_count)

Pobranie kolejności klatek (z-indeks) w mikserze.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy ustawić kolejność |
| out | order | Tablica, w której zostaną zapisane aktualne wartości indeksu kolejności |
| in | order_count | Ilość elementów w tablicy order |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie odczytano kolejność klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana tablica wartości indeksu ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - ilość przekazanych wartości nie zgadza się z ilością klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Wartości dla poszczególnych klatek przekazywane są według kolejności wskazywanej przez parametr internal_index otrzymany w funkcji avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame.

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_order, avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_frame_enabled_in_mixer (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, const char *  frame_code, int32_t  enabled)

Włączenie lub wyłączenie przetwarzania klatki w mikserze.

Funkcja umożliwia włączenie lub wyłączenie przetwarzania klatki należącej do miksera. Umożliwia to ukrycie nieaktywnych źródeł oraz włączenie ich, gdy będą potrzebne na obrazie wynikowym.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy ustawić włączyć/wyłączyć ramkę |
| in | frame_code | Kod klatki wideo, którą chcemy włączyć/wyłączyć w mikserze |
| in | enabled | Wartość logiczna określająca, czy daną klatkę chcemy włączyć (1) czy też wyłączyć (0) |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie włączono/wyłączono klatkę

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE - mikser nie posiada klatki o przekazanym kodzie

##### Spostrzeżenia:

Klatka musi należeć do danego miksera, aby móc nią sterować - nie ma możliwości dodania do miksera klatek, których on nie posiada. Domyślnie wszystkie klatki są włączone.

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_enable_frames_in_mixer (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, const int8_t *  enabled, uint32_t  enabled_count)

Włączenie lub wyłączenie przetwarzania dla wszystkich klatek w mikserze.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy ustawić włączyć/wyłączyć ramkę |
| in | enabled | Tablica wartości logicznych, czy daną klatkę chcemy włączyć (1) czy też wyłączyć (0) |
| in | enabled_count | Ilość elementów tablicy |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie włączono/wyłączono klatki w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana tablica ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - ilość elementów w tablicy jest różna od ilości klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Wartości dla poszczególnych klatek przekazywane są według kolejności wskazywanej przez parametr internal_index otrzymany w funkcji avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame.

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_set_frame_enabled_in_mixer

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_area (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, const char *  frame_code, AVUnitRect *  area)

Ustawienie obszaru klatki w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy zmienić ustawienia klatki |
| in | frame_code | Kod klatki wideo, dla której chcemy zmienić obszar |
| in,out | area | Na wejściu jest to obszar klatki, który chcemy ustawić; na wyjściu znajduje się tu obszar klatki, który został ustawiony |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono obszar klatki w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany obszar klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE - mikser nie posiada klatki o przekazanym kodzie

##### Spostrzeżenia:

Klatka musi należeć do danego miksera, aby móc nią sterować - nie ma możliwości dodania do miksera klatek, których on nie posiada.

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_areas (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, AVUnitRect *  areas, uint32_t  areas_count)

Ustawienie obszarów wszystkich klatek w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy zmienić ustawienia klatek |
| in,out | areas | Tablica, w której na wejściu znajdują się obszary klatek, które chcemy ustawić; na wyjściu zostaną w niej zapisane ustawione obszary klatek |
| in | areas_count | Ilość elementów w tablicy |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zmieniono obszary klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana tablica ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - ilość elementów w tablicy jest różna od ilości klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Wartości dla poszczególnych klatek przekazywane są według kolejności wskazywanej przez parametr internal_index otrzymany w funkcji avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame.

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_area

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_area (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, const char *  frame_code, AVUnitRect *  area)

Pobranie obszaru klatki w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy pobrać ustawienia klatki |
| in | frame_code | Kod klatki wideo, dla której chcemy pobrać obszar |
| out | area | Aktualnie ustawiony obszar klatki |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano obszar klatki w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany obszar klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE - mikser nie posiada klatki o przekazanym kodzie

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_area

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_areas (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, AVUnitRect *  areas, uint32_t  areas_count)

Pobranie obszarów wszystkich klatek w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy pobrać ustawienia klatek |
| out | areas | Tablica, do której zostaną zapisane obszary wszystkich klatek w mikserze |
| in | areas_count | Ilość elementów w tablicy |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano obszary klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana tablica ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - ilość elementów w tablicy jest różna od ilości klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Wartości dla poszczególnych klatek przekazywane są według kolejności wskazywanej przez parametr internal_index otrzymany w funkcji avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame.

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_area

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crop (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, const char *  frame_code, const AVUnitCrop *  crop)

Ustawienie parametrów kadrowania klatki w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy ustawić parametry kadrowania klatki |
| in | frame_code | Kod klatki wideo, dla której chcemy ustawić parametry kadrowania klatki |
| out | crop | Parametry kadrowania klatki, które chcemy ustawić |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono parametry kadrowania klatki w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany parametr kadrowania ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - wartości w przekazanym parametrze kadrowania są spoza dopuszczalnego zakresu

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE - mikser nie posiada klatki o przekazanym kodzie

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crop

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crops (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, const AVUnitCrop *  crops, uint32_t  crop_count)

Ustawienie parametrów kadrowania wszystkich klatek w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy ustawić parametry kadrowania klatek |
| out | crops | Tablica zawierająca parametry kadrowania wszystkich klatek w mikserze, które chcemy ustawić |
| in | crop_count | Ilość elementów w tablicy |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono parametry kadrowania klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana tablica ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - ilość elementów w tablicy jest różna od ilości klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - wartości w przekazanych parametrach kadrowania są spoza dopuszczalnego zakresu

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Wartości dla poszczególnych klatek przekazywane są według kolejności wskazywanej przez parametr internal_index otrzymany w funkcji avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame.

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crop

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crop (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, const char *  frame_code, AVUnitCrop *  crop)

Pobranie parametrów kadrowania klatki w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy pobrać parametry kadrowania klatki |
| in | frame_code | Kod klatki wideo, dla której chcemy pobrać parametry kadrowania klatki |
| out | crop | Aktualnie ustawione parametry kadrowania klatki |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano parametry kadrowania klatki w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod klatki ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany parametr kadrowania ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE - mikser nie posiada klatki o przekazanym kodzie

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crop

#### RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crops (AVUnitVideoDriverControlHandle  handle, const char *  mixer_code, AVUnitCrop *  crops, uint32_t  crop_count)

Pobranie parametrów kadrowania wszystkich klatek w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania danych wideo |
| --- | --- | --- |
| in | mixer_code | Kod miksera wideo, dla którego chcemy pobrać parametry kadrowania klatek |
| out | crops | Tablica, do której zostaną zapisane parametry kadrowania wszystkich klatek w mikserze |
| in | crop_count | Ilość elementów w tablicy |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano parametry kadrowania klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod miksera ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana tablica ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - ilość elementów w tablicy jest różna od ilości klatek w mikserze

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE - mikser wideo o przekazanym kodzie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Wartości dla poszczególnych klatek przekazywane są według kolejności wskazywanej przez parametr internal_index otrzymany w funkcji avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame.

##### Zobacz również:

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crop

## Funkcje modułu kodującego

Funkcje służące do zarządzania procesem zapisu nagrania do pliku.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_encoder_control_set_state_changed_callback (AVUnitEncoderControlHandle handle, AVUnitStateChangedCallback callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu nagrywania.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_remove_state_changed_callback (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_encoder_control_set_state_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_open (AVUnitEncoderControlHandle handle, const char *file_name, const char *audio_codec, const char *video_codec, float audio_quality, float video_quality, int32_t video_enabled)

Otwarcie procesu nagrywania z podanymi parametrami.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_finalize_and_close (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Finalizacja pliku, zamknięcie procesu nagrywania oraz zwolnienie zasobów.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_close (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Zamknięcie procesu nagrywania oraz zwolnienie zasobów.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_count (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Pobranie ilości plików do których zostaje zapisane nagranie.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_tag (AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t file_index, const char **tag)

Pobranie dodatkowego taga przypisanego do pliku, umożliwiającego indektyfikację jego przeznaczenia.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_enabled (AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t file_index)

Pobranie informacji czy zapis do danego pliku jest aktualnie aktywny.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_set_enabled (AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t file_index, int32_t enabled)

Włączenie/wyłączenie zapisu do danego pliku.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_is_empty (AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t file_index)

Sprawdzenie, czy do danego pliku zostały zapisane jakieś dane (rozpoczęto rejestrację).

RE_API int32_t avunit_encoder_audio_channel_enabled (AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t channel_index)

Pobranie informacji, czy dany kanał audio jest przetwarzany przez moduł nagrywający.

RE_API int32_t avunit_encoder_video_frame_enabled (AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t frame_index)

Pobranie informacji, czy dana klatka wideo jest przetwarzana przez moduł nagrywający.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_deserialize_state (AVUnitEncoderControlHandle handle, const char *file_name)

Otwarcie procesu nagrywania wykorzystując do tego zapisany wcześniej stan serializacji.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_serialize_state (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Zapis stanu nagrywania, umożliwiający późniejsze wznowienie nagrywania z tymi samymi parametrami oraz stanem.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_serialization_supported (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Sprawdzenie, czy serializacja jest obsługiwana dla parametrów podanych przy otwarciu pliku do nagrywania.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_start (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Wystartowanie procesu nagrywania ze stanu otwartego pliku lub pauzy.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_pause (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Tymczasowe zatrzymanie procesu nagrywania.

RE_API int64_t avunit_encoder_control_recording_time (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Pobranie aktualnego czasu nagrywania w milisekundach.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do zarządzania procesem zapisu nagrania do pliku.

Moduł ten odpowiada za zakodowanie i zapis do pliku zarejestrowanego dźwięku i obrazu z wykorzystaniem dostępnych kodeków. Obsługuje także mechanizm przerywania i wznowienia nagrywania. Dostępne funkcje pozwalają monitorować stan nagrywania, uzyskać informacje o tym czy dany kanał audio lub dana klatka wideo są przetwarzane przez moduł, a także pobrać czas nagrania.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_set_state_changed_callback (AVUnitEncoderControlHandle  handle, AVUnitStateChangedCallback  callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu nagrywania.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |
| in | callback | Poprawny callback, który zostanie zawołany w momencie zmiany stanu |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany callback ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Wartością przekazaną do funkcji jest wartość wyliczenia AVUnitEncoderState.

Callback zostanie wywołany zawsze wtedy, gdy stan ulegnie zmianie. Zmiana stanu może nastąpić na skutek wywołania odpowiedniej funkcji przez użytkownika lub przez wewnętrzne procesy AVUnit. Funkcja obsługująca callback musi być przygotowana na jej wywołanie w dowolnym momencie. Wątek na którym zostaje wywołany callback nie może zostać blokowany przez funkcję obsługującą callback.

Funkcja może zostać zawołana przed wywołaniem funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_remove_state_changed_callback (AVUnitEncoderControlHandle  handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_encoder_control_set_state_changed_callback.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Zobacz również:

avunit_encoder_control_set_state_changed_callback

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_open (AVUnitEncoderControlHandle  handle, const char *  file_name, const char *  audio_codec, const char *  video_codec, float  audio_quality, float  video_quality, int32_t  video_enabled)

Otwarcie procesu nagrywania z podanymi parametrami.

Funkcja ta jedynie otwiera plik oraz inicjalizuje cały proces nagrywający, lecz nie startuje go. Aby wystartować proces nagrywający wymagane jest zawołanie funkcji avunit_encoder_control_start.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |
| in | file_name | Pełna ścieżka do pliku, do którego zostaną zapisane dane audio/video |
| in | audio_codec | Nazwa kodeka, który zostanie użyty do zapisu dźwięku. Dostępne wartości: |

"speex"

"vorbis"

"opus"

| in | video_codec | Nazwa kodeka, który zostanie użyty do zapisu obrazu. Dostępne wartości: |
| --- | --- | --- |

"theora"

"dirac"

| in | audio_quality | Jakość zapisywanego dźwięku jako wartość z przedziału [0.0, 1.0] |
| --- | --- | --- |
| in | video_quality | Jakość zapisywanego obrazu jako wartość z przedziału [0.0, 1.0] |
| in | video_enabled | Wartość logiczna określająca, czy zapisywać do pliku obraz i dźwięk (wartość 1) czy tylko sam dźwięk (wartość 0). |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie otwarto plik do zapisu

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana ścieżka do pliku ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kodek audio ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kodek wideo ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - enkoder nie znajduje się w stanie umożliwiającym otwarcie nagrywania

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CODEC - przekazany kodek audio jest nieobsługiwany

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_CODEC - przekazany kodek wideo jest nieobsługiwany

AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN_FILE - otwarcie podanego pliku do zapisu nie powiodło się

##### Zobacz również:

avunit_encoder_control_deserialize_state

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_finalize_and_close (AVUnitEncoderControlHandle  handle)

Finalizacja pliku, zamknięcie procesu nagrywania oraz zwolnienie zasobów.

Funkcja ta kończy proces nagrywania, oraz zamyka plik, zapisując jednocześnie wszystkie potrzebne struktury, które są wymagane przez kontener multimedialny. Funkcja ta powoduje także zapis wszystkich danych, które zostały zbuforowane i które nie zostały wcześniej zapisane.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zamknięto otwarty plik

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - enkoder został już wcześniej zamknięty

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - proces finalizacji pliku nie powiódł się; encoder zostaje jednak zamknięty

##### Spostrzeżenia:

Po użyciu tej funkcji kontynuacja nagrywania do tego samego pliku nie jest już możliwa. W celu zamknięcia nagrania z umożliwieniem późniejszej kontynuacji (po wcześniejszym zapisie stanu nagrywania) należy użyć funkcji avunit_encoder_control_close().

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_close (AVUnitEncoderControlHandle  handle)

Zamknięcie procesu nagrywania oraz zwolnienie zasobów.

Funkcja ta w przeciwieństwie do funckji avunit_encoder_control_finalize_and_close() nie finalizuje pliku, a jedynie zamyka proces rejestracji. Funkcjonalność taka jest przydatna, jeśli wcześniej zapisaliśmy stan nagrywania za pomocą funkcji avunit_encoder_control_serialize_state(). Samo zamknięcie procesu nagrywania nie modyfikuje pliku, dzięki czemu możliwe jest wznowienie nagrywania od momentu serializacji.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zamknięto otwarty plik

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - enkoder został już wcześniej zamknięty

##### Spostrzeżenia:

W celu zakończenia procesu nagrywania, w którym chcemy uzyskać finalny plik, należy użyć funkcji avunit_encoder_control_finalize_and_close().

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_count (AVUnitEncoderControlHandle  handle)

Pobranie ilości plików do których zostaje zapisane nagranie.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to jest to ilość skonfigurowanych kanałów audio. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_tag (AVUnitEncoderControlHandle  handle, uint32_t  file_index, const char **  tag)

Pobranie dodatkowego taga przypisanego do pliku, umożliwiającego indektyfikację jego przeznaczenia.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |
| in | file_index | Indeks pliku |
| out | tag | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany tag |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano tag

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks pliku jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na tag ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Indeksy plików są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_encoder_control_file_count() - 1.

Pamięć, w której zapisana jest wartość taga jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_enabled (AVUnitEncoderControlHandle  handle, uint32_t  file_index)

Pobranie informacji czy zapis do danego pliku jest aktualnie aktywny.

Zapis do głównego pliku (indeks 0) jest zawsze aktywny.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |
| in | file_index | Indeks pliku |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że zapis do danego pliku jest aktualnie aktywny.

Wartość 0 oznacza, że zapis do danego pliku jest aktualnie wyłączony.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks pliku jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - nagrywanie nie jest aktualnie aktywne

##### Spostrzeżenia:

Indeksy plików są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_encoder_control_file_count() - 1.

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_set_enabled (AVUnitEncoderControlHandle  handle, uint32_t  file_index, int32_t  enabled)

Włączenie/wyłączenie zapisu do danego pliku.

Zapis do głównego pliku (indeks 0) jest zawsze aktywny i nie można go wyłączyć.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |
| in | file_index | Indeks pliku |
| in | enabled | Wartość oznaczająca czy zapis do danego pliku jest aktywny (=1) lub wyłączony (=0) |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie włączono/wyłączono zapis do pliku

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks pliku jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - próbowano wyłączyć plik główny (indeks 0)

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - nagrywanie nie jest aktualnie aktywne

##### Spostrzeżenia:

Indeksy plików są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_encoder_control_file_count() - 1.

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_is_empty (AVUnitEncoderControlHandle  handle, uint32_t  file_index)

Sprawdzenie, czy do danego pliku zostały zapisane jakieś dane (rozpoczęto rejestrację).

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |
| in | file_index | Indeks pliku |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że do danego pliku nie zostały zapisane żadne dane multimedialne.

Wartość 0 oznacza, że do danego pliku zostały zapisane dane multimedialne.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks pliku jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - nagrywanie nie jest w stanie otwartym lub zapauzowanym

##### Spostrzeżenia:

Indeksy plików są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_encoder_control_file_count() - 1.

#### RE_API int32_t avunit_encoder_audio_channel_enabled (AVUnitEncoderControlHandle  handle, uint32_t  channel_index)

Pobranie informacji, czy dany kanał audio jest przetwarzany przez moduł nagrywający.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |
| in | channel_index | Poprawny indeks kanału audio |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że dany kanał audio jest przetwarzany przez moduł kodujący.

Wartość 0 oznacza, że dany kanał audio nie jest przetwarzany przez moduł kodujący.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_INDEX - przekazany indeks kanału audio jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_encoder_video_frame_enabled (AVUnitEncoderControlHandle  handle, uint32_t  frame_index)

Pobranie informacji, czy dana klatka wideo jest przetwarzana przez moduł nagrywający.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |
| in | frame_index | Poprawny indeks klatki wideo |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że dana klatka wideo jest przetwarzana przez moduł kodujący.

Wartość 0 oznacza, że dana klatka wideo nie jest przetwarzana przez moduł kodujący.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_INDEX - przekazany indeks klatki wideo jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_deserialize_state (AVUnitEncoderControlHandle  handle, const char *  file_name)

Otwarcie procesu nagrywania wykorzystując do tego zapisany wcześniej stan serializacji.

Funkcja ta umożliwia wznowienie nagrywania z wykorzystaniem takich samych parametrów, jak ustawione wcześniej. W trakcie nagrywania (podczas pauzy) można wywołać funkcję avunit_encoder_control_serialize_state, która zapisze aktualny stan całego procesu nagrywania w plikach na dysku. Zapis stanu nagrywania odbywa się również automatycznie w określonych przedziałach czasowych, co umożliwia szybkie wznowienie nagrywania po awarii sprzętu lub aplikacji.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |
| in | file_name | Pełna ścieżka do pliku, do którego zostaną zapisane dane audio/wideo. Plik powinien już istnieć oraz powinny być do niego zapisane dane z wcześniejszej sesji nagrywania. Aplikacja powinna znaleźć dane umożliwiające wczytanie stanu nagrywania dla przekazanego pliku. |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie otwarto plik do zapisu

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - enkoder nie znajduje się w stanie umożliwiającym otwarcie nagrywania

AVUNIT_ERROR_DESERIALIZATION_FAILED - proces wznowienia nagrywania dla określonego pliku nie powiódł się

##### Zobacz również:

avunit_encoder_control_serialize_state

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_serialize_state (AVUnitEncoderControlHandle  handle)

Zapis stanu nagrywania, umożliwiający późniejsze wznowienie nagrywania z tymi samymi parametrami oraz stanem.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano aktualny stan nagrywania

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - enkoder nie znajduje się w stanie pauzy

AVUNIT_ERROR_SERIALIZATION_FAILED - proces zapisu stanu nagrywania nie powiódł się

##### Spostrzeżenia:

Proces nagrywający musi znajdować się w stanie pauzy, aby móc użyć tej funkcji.

##### Zobacz również:

avunit_encoder_control_deserialize_state

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_serialization_supported (AVUnitEncoderControlHandle  handle)

Sprawdzenie, czy serializacja jest obsługiwana dla parametrów podanych przy otwarciu pliku do nagrywania.

Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy otwarty jest plik do nagrywania (włączając w to stan nagrywania i pauzy). Jeśli dana kombinacja kodeków nie obsługuje serializacji, funkcja zwróci stosowną informację.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że serializacja jest obsługiwana.

Wartość 0 oznacza, że serializacja nie jest obsługiwana.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - enkoder nie posiada otwartego pliku

##### Zobacz również:

avunit_encoder_control_deserialize_state

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_start (AVUnitEncoderControlHandle  handle)

Wystartowanie procesu nagrywania ze stanu otwartego pliku lub pauzy.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie wystartowano nagrywanie

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - enkoder nie znajduje się w stanie umożliwiającym wystartowanie nagrywania

#### RE_API int32_t avunit_encoder_control_pause (AVUnitEncoderControlHandle  handle)

Tymczasowe zatrzymanie procesu nagrywania.

Po pomyślnym zatrzymaniu procesu nagrywania można go ponownie wystartować używając do tego celu funkcji avunit_encoder_control_start.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli encodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zatrzymano nagrywanie

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - encoder nie znajduje się w stanie umożliwiającym zatrzymanie nagrywania

#### RE_API int64_t avunit_encoder_control_recording_time (AVUnitEncoderControlHandle  handle)

Pobranie aktualnego czasu nagrywania w milisekundach.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli enkodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest czasem nagrania w milisekundach. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

## Funkcje modułu dekodującego

Funkcje służące do zarządzania procesem odczytu nagrań z plików.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_decoder_control_set_state_changed_callback (AVUnitDecoderControlHandle handle, AVUnitStateChangedCallback callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu odtwarzania.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_remove_state_changed_callback (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_decoder_control_set_state_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_open (AVUnitDecoderControlHandle handle, const char *file_name)

Otwarcie pliku do odtwarzania.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_close (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Zamknięcie odtwarzanego pliku.

RE_API int64_t avunit_decoder_control_beginning (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Pobranie początkowej pozycji nagrania wyrażonej w milisekundach.

RE_API int64_t avunit_decoder_control_duration (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Pobranie końcowej pozycji nagrania wyrażonej w milisekundach.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_start (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Rozpoczęcie odtwarzania wcześniej otwartego pliku lub wznowienie odtwarzania po jego zatrzymaniu.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_pause (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Zatrzymanie odtwarzania wcześniej otwartego pliku.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_seek (AVUnitDecoderControlHandle handle, uint64_t position)

Przeskok do wybranej pozycji we wcześniej otwartym pliku.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_start_recording (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Rozpoczęcie rejestracji odtwarzanego nagrania w nagrywanym pliku.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_stop_recording (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Zakończenie rejestracji odtwarzanego nagrania w nagrywanym pliku.

RE_API int64_t avunit_decoder_control_position (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Pobranie aktualnej pozycji w odtwarzanym pliku wyrażonej w milisekundach.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do zarządzania procesem odczytu nagrań z plików.

Ten moduł odpowiada za odczyt nagrania z pliku, jego dekodowanie i odtwarzanie. Pozwala również na pobranie informacji dotyczących czasu nagrania oraz na kontrolę odtwarzania, w tym kontrolę nagrywania odczytywanego pliku do wynikowego nagrania.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_decoder_control_set_state_changed_callback (AVUnitDecoderControlHandle  handle, AVUnitStateChangedCallback  callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu odtwarzania.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli dekodera |
| --- | --- | --- |
| in | callback | Poprawny callback, który zostanie zawołany w momencie zmiany stanu |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany callback ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Wartością przekazaną do funkcji jest wartość wyliczenia AVUnitDecoderState.

Callback zostanie wywołany zawsze wtedy, gdy stan ulegnie zmianie. Zmiana stanu może nastąpić na skutek wywołania odpowiedniej funkcji przez użytkownika lub przez wewnętrzne procesy AVUnit. Funkcja obsługująca callback musi być przygotowana na jej wywołanie w dowolnym momencie. Wątek na którym zostaje wywołany callback nie może zostać blokowany przez funkcję obsługującą callback.

Funkcja może zostać zawołana przed wywołaniem funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_decoder_control_remove_state_changed_callback (AVUnitDecoderControlHandle  handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_decoder_control_set_state_changed_callback.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli dekodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Zobacz również:

avunit_decoder_control_set_state_changed_callback

#### RE_API int32_t avunit_decoder_control_open (AVUnitDecoderControlHandle  handle, const char *  file_name)

Otwarcie pliku do odtwarzania.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli dekodera |
| --- | --- | --- |
| in | file_name | Pełna ścieżka do pliku, który zostanie otwarty |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie otwarto plik

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana ścieżka do pliku ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN_FILE - nie udało się otworzyć pliku do odtwarzania

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - dekoder znajduje się w stanie, który nie umożliwia otwarcia pliku

#### RE_API int32_t avunit_decoder_control_close (AVUnitDecoderControlHandle  handle)

Zamknięcie odtwarzanego pliku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli dekodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie otwarto plik

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int64_t avunit_decoder_control_beginning (AVUnitDecoderControlHandle  handle)

Pobranie początkowej pozycji nagrania wyrażonej w milisekundach.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli dekodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie otwarto plik

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak otwartego pliku

##### Spostrzeżenia:

Jeśli otwierane nagranie jest fragmentem, wartość ta będzie większa od 0.

#### RE_API int64_t avunit_decoder_control_duration (AVUnitDecoderControlHandle  handle)

Pobranie końcowej pozycji nagrania wyrażonej w milisekundach.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli dekodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie otwarto plik

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak otwartego pliku

##### Spostrzeżenia:

Jeśli otwierane nagranie jest fragmentem, wartość ta będzie odzwierciedlać długość oryginalnego nagrania (nie fragmentu).

#### RE_API int32_t avunit_decoder_control_start (AVUnitDecoderControlHandle  handle)

Rozpoczęcie odtwarzania wcześniej otwartego pliku lub wznowienie odtwarzania po jego zatrzymaniu.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli dekodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie otwarto plik

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak otwartego pliku

#### RE_API int32_t avunit_decoder_control_pause (AVUnitDecoderControlHandle  handle)

Zatrzymanie odtwarzania wcześniej otwartego pliku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli dekodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie otwarto plik

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak otwartego pliku

#### RE_API int32_t avunit_decoder_control_seek (AVUnitDecoderControlHandle  handle, uint64_t  position)

Przeskok do wybranej pozycji we wcześniej otwartym pliku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli dekodera |
| --- | --- | --- |
| in | position | Pozycja w milisekundach, do której chcemy przeskoczyć |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie otwarto plik

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana pozycja znajduje się za końcem nagrania

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak otwartego pliku

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - przeskok do wybranej pozycji nie powiódł się

#### RE_API int32_t avunit_decoder_control_start_recording (AVUnitDecoderControlHandle  handle)

Rozpoczęcie rejestracji odtwarzanego nagrania w nagrywanym pliku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli dekodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie rozpoczęto rejestrację

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak otwartego pliku

##### Spostrzeżenia:

Funkcja włącza rejestrację odtwarzanego materiału w wynikowym obrazie oraz w wynikowym pliku dźwiękowym. Do momentu zawołania tej funkcji ani obraz ani dźwięk z dekodera nie są rejestrowane w wynikowym pliku.

#### RE_API int32_t avunit_decoder_control_stop_recording (AVUnitDecoderControlHandle  handle)

Zakończenie rejestracji odtwarzanego nagrania w nagrywanym pliku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli dekodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zakończono rejestrację

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak otwartego pliku

##### Zobacz również:

avunit_decoder_control_start_recording

#### RE_API int64_t avunit_decoder_control_position (AVUnitDecoderControlHandle  handle)

Pobranie aktualnej pozycji w odtwarzanym pliku wyrażonej w milisekundach.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli dekodera |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest pozycją w odtwarzanym pliku w milisekundach. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

## Funcje do przetwarzania plików multimedialnych

Funcje służące do obsługi wszystkich procesów przetwarzania plików multimedialnych.

### Moduły

Funkcje ekstrakcji

Funkcje służące do ekstrakcji strumieni z plików nagrań. Funkcje do przekonwertowania nagrania

### Funkcje służące do przekonwertowania nagrania na inny format. Funkcje

RE_API int32_t avunit_media_processing_open (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char *file_name)

Otwarcie pliku źródłowego w obiekcie przetwarzania multimediów.

RE_API int32_t avunit_media_processing_close (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle)

Zamknięcie pliku źródłowego w obiekcie przetwarzania multimediów strumieni oraz zwolnienie wszystkich związanych z nim zasobów.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_count (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle)

Pobranie ilości strumieni w pliku źródłowym.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_codec (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index, const char **codec)

Pobranie kodeka użytego do zakodowania ścieżki o podanym indeksie.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_internal_index (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie wewnętrznego indeksu strumienia dla ścieżki o podanym indeksie.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_is_audio (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie typu strumienia.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_audio_sampling_rate (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie częstotliwości próbkowania strumienia audio.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_audio_num_channels (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie ilości kanałów w strumieniu audio.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_width (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie szerokości klatki w ścieżce wideo.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_height (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie wysokości klatki w ścieżce wideo.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_frame_rate_numerator (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie licznika ułamka określającego ilość klatek na sekundę.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_frame_rate_denominator (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie mianownika ułamka określającego ilość klatek na sekundę.

RE_API int32_t avunit_media_processing_enable_stream (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Włączenie wypakowania strumienia do wyjściowego pliku.

RE_API int32_t avunit_media_processing_disable_stream (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Wyłączenie wypakowania strumienia do wyjściowego pliku.

### Opis szczegółowy

Funcje służące do obsługi wszystkich procesów przetwarzania plików multimedialnych.

Zadaniem modułu przetwarzania plików multimedialnych jest obsługa pobierania informacji dotyczących strumieni audio i wideo z plików z nagraniami oraz dokonanie wyboru konkretnych strumieni w celu ich przetworzenia. Informacje udostępniane dotyczą ilości i typu strumieni a także ich parametrów.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_open (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, const char *  file_name)

Otwarcie pliku źródłowego w obiekcie przetwarzania multimediów.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |
| in | file_name | Pełna ścieżka do źródłowego pliku, który ma zostać otwarty |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie otwarto plik

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana ścieżka do pliku ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN_FILE - nie udało się otworzyć pliku w ekstraktorze. -

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_close (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle)

Zamknięcie pliku źródłowego w obiekcie przetwarzania multimediów strumieni oraz zwolnienie wszystkich związanych z nim zasobów.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie zamknięto plik

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_count (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle)

Pobranie ilości strumieni w pliku źródłowym.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest ilością strumieni w pliku źródłowym. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_codec (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, uint32_t  stream_index, const char **  codec)

Pobranie kodeka użytego do zakodowania ścieżki o podanym indeksie.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |
| in | stream_index | Indeks, dla którego chcemy pobrać informację |
| out | codec | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany kodek |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie odczytano kodek strumienia

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na kodek ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX - ścieżka o podanym indeksie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Pamięć, w której zapisany jest kod kodeka jest zarządzana przez obiekt i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_media_processing_close.

Indeksy strumieni są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_media_processing_stream_count() - 1.

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_internal_index (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, uint32_t  stream_index)

Pobranie wewnętrznego indeksu strumienia dla ścieżki o podanym indeksie.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |
| in | stream_index | Indeks, dla którego chcemy pobrać informację |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest wewnętrznym indeksem strumienia. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX - ścieżka o podanym indeksie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Indeksy strumieni są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_media_processing_stream_count() - 1.

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_is_audio (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, uint32_t  stream_index)

Pobranie typu strumienia.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |
| in | stream_index | Indeks, dla którego chcemy pobrać informację |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że strumień zawiera ścieżkę dźwiękową.

Wartość 0 oznacza, że strumień zawiera obraz.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX - ścieżka o podanym indeksie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Indeksy strumieni są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_media_processing_stream_count() - 1.

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_audio_sampling_rate (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, uint32_t  stream_index)

Pobranie częstotliwości próbkowania strumienia audio.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |
| in | stream_index | Indeks, dla którego chcemy pobrać informację |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest częstotliwością próbkowania ścieżki audio. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX - ścieżka o podanym indeksie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_TYPE - ścieżka nie zawiera danych audio

##### Spostrzeżenia:

Indeksy strumieni są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_media_processing_stream_count() - 1.

Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy strumień zawiera ścieżkę dźwiękową.

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_audio_num_channels (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, uint32_t  stream_index)

Pobranie ilości kanałów w strumieniu audio.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |
| in | stream_index | Indeks, dla którego chcemy pobrać informację |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest ilością kanałów w ścieżce audio. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX - ścieżka o podanym indeksie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_TYPE - ścieżka nie zawiera danych audio

##### Spostrzeżenia:

Indeksy strumieni są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_media_processing_stream_count() - 1.

Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy strumień zawiera ścieżkę dźwiękową.

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_width (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, uint32_t  stream_index)

Pobranie szerokości klatki w ścieżce wideo.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |
| in | stream_index | Indeks, dla którego chcemy pobrać informację |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest szerokością klatki ścieżki wideo. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX - ścieżka o podanym indeksie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_TYPE - ścieżka nie zawiera danych wideo

##### Spostrzeżenia:

Indeksy strumieni są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_media_processing_stream_count() - 1.

Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy strumień zawiera obraz.

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_height (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, uint32_t  stream_index)

Pobranie wysokości klatki w ścieżce wideo.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |
| in | stream_index | Indeks, dla którego chcemy pobrać informację |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest wysokością klatki ścieżki wideo. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX - ścieżka o podanym indeksie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_TYPE - ścieżka nie zawiera danych wideo

##### Spostrzeżenia:

Indeksy strumieni są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_media_processing_stream_count() - 1.

Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy strumień zawiera obraz.

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_frame_rate_numerator (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, uint32_t  stream_index)

Pobranie licznika ułamka określającego ilość klatek na sekundę.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |
| in | stream_index | Indeks, dla którego chcemy pobrać informację |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest licznikiem ułamka określającego ilość klatek na sekundę. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX - ścieżka o podanym indeksie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_TYPE - ścieżka nie zawiera danych wideo

##### Spostrzeżenia:

Indeksy strumieni są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_media_processing_stream_count() - 1.

Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy strumień zawiera obraz.

Ilość klatek na sekundę w strumieniu określona jest wzorem (numerator/denominator).

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_frame_rate_denominator (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, uint32_t  stream_index)

Pobranie mianownika ułamka określającego ilość klatek na sekundę.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |
| in | stream_index | Indeks, dla którego chcemy pobrać informację |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest mianownikiem ułamka określającego ilość klatek na sekundę. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX - ścieżka o podanym indeksie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_TYPE - ścieżka nie zawiera danych wideo

##### Spostrzeżenia:

Indeksy strumieni są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_media_processing_stream_count() - 1.

Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy strumień zawiera obraz.

Ilość klatek na sekundę w strumieniu określona jest wzorem (numerator/denominator).

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_enable_stream (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, uint32_t  stream_index)

Włączenie wypakowania strumienia do wyjściowego pliku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |
| in | stream_index | Indeks strumienia, który chcemy wypakować |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - włączono strumień do wypakowania

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX - ścieżka o podanym indeksie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Indeksy strumieni są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_media_processing_stream_count() - 1.

#### RE_API int32_t avunit_media_processing_disable_stream (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, uint32_t  stream_index)

Wyłączenie wypakowania strumienia do wyjściowego pliku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przetwarzania multimediów |
| --- | --- | --- |
| in | stream_index | Indeks strumienia, którego nie chcemy wypakować |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - wyłączono strumień do wypakowania

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX - ścieżka o podanym indeksie nie istnieje

##### Spostrzeżenia:

Indeksy strumieni są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_media_processing_stream_count() - 1.

## Funkcje ekstrakcji

Funkcje służące do ekstrakcji strumieni z plików nagrań.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_extractor_create (AVUnitMediaProcessingControlHandle *handle)

Utworzenie obiektu ekstraktora strumieni.

RE_API int32_t avunit_extractor_destroy (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle)

Zniszczenie obiektu ekstraktora strumieni stworzonego za pomocą funkcji avunit_extractor_create.

RE_API int32_t avunit_extractor_extract_to (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char *output_file, AVUnitProgressCallback progress_callback)

Wypakowanie wybranych strumieni do pliku wyjściowego.

RE_API int32_t avunit_extractor_extract_cancel (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle)

Przerwanie procesu ekstrakcji wykonywanego w innym wątku.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do ekstrakcji strumieni z plików nagrań.

Zadaniem modułu ekstrakcji jest możliwość wyboru strumieni z pliku źródłowego oraz zgrania ich do nowego pliku.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_extractor_create (AVUnitMediaProcessingControlHandle *  handle)

Utworzenie obiektu ekstraktora strumieni.

##### Parametry:

| out | handle | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany uchwyt do ekstraktora |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - utworzono nowy obiekt ekstraktora

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED - moduł nie został zainicjalizowany

AVUNIT_ERROR_OUT_OF_MEMORY - brak wolnej pamięci aby wykonać tę operację

##### Spostrzeżenia:

W przypadku pomyślnego wykonania tej funkcji obiekt ekstraktora należy zniszczyć za pomocą funkcji avunit_extractor_destroy.

Uchwyt utworzony za pomocą tej funkcji można używać w funcjach z grup Funkcje ekstrakcji oraz Funcje do przetwarzania plików multimedialnych

#### RE_API int32_t avunit_extractor_destroy (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle)

Zniszczenie obiektu ekstraktora strumieni stworzonego za pomocą funkcji avunit_extractor_create.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli ekstrakcji |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - zwolniono obiekt ekstraktora

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_extractor_extract_to (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, const char *  output_file, AVUnitProgressCallback  progress_callback)

Wypakowanie wybranych strumieni do pliku wyjściowego.

Ekstraktor utworzy nowy plik o podanej nazwie, który będzie posiadał identyczny format, jak plik źródłowy. Plik będzie zawierał wybrane strumienie, które zostały włączone do ekstrakcji. W trakcie procesu wykonywana jest kopia danych strumienia - nie następuje przekodowanie jego danych od nowa. Dzięki takiemu zachowaniu jakość danych nie ulega zmianie.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli ekstrakcji |
| --- | --- | --- |
| in | output_file | Pełna ścieżka do pliku, do którego zostaną zapisane wyekstraktowane ścieżki |
| in | progress_callback | Jeśli wartość nie jest NULL, to jest to poprawny callback, który będzie wywoływany w trakcie ekstrakcji, informując o postępnie prac |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie wypakowano wybrane strumienie do pliku wyjściowego

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - operacja nie powiodła się

AVUNIT_ERROR_PROCESSING_CANCELED - operacja została przerwana przez funkcję avunit_extractor_extract_cancel()

##### Spostrzeżenia:

Aby móc wywołać tę funkcję, należy wcześniej włączyć przynajmniej jeden strumień za pomocą funkcji avunit_media_processing_enable_stream().

#### RE_API int32_t avunit_extractor_extract_cancel (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle)

Przerwanie procesu ekstrakcji wykonywanego w innym wątku.

Funkcja ta umożliwia przerwanie długotrwałeg procesu ekstrakcji strumieni, wykonywanego w innym wątku. Po wywołaniu tej funkcji zadanie ekstrakcji zostanie przerwane z kodem błędu AVUNIT_ERROR_PROCESSING_CANCELED.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli ekstrakcji |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zlecono przerwanie procesu ektrakcji

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

##### Spostrzeżenia:

Funkcja ta nie będzie miała żadnego efektu, jeśli aktualnie proces ekstrakcji nie jest aktywny.

## Funkcje do przekonwertowania nagrania

Funkcje służące do przekonwertowania nagrania na inny format.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_reencoder_create (AVUnitMediaProcessingControlHandle *handle)

Utworzenie obiektu ekstraktora strumieni.

RE_API int32_t avunit_reencoder_destroy (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle)

Zniszczenie obiektu ekstraktora strumieni stworzonego za pomocą funkcji avunit_extractor_create.

RE_API int32_t avunit_reencoder_set_output_audio_parameters (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char *codec, float quality)

Ustawienie wybranych parametrów dla ścieżek audio.

RE_API int32_t avunit_reencoder_set_output_video_parameters (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char *codec, float quality)

Ustawienie wybranych parametrów dla ścieżek wideo.

RE_API int32_t avunit_reencoder_set_output_container (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char *container)

Ustawienie kontenera dla wyjściowego pliku.

RE_API int32_t avunit_reencoder_reencode_to (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char *output_file, AVUnitProgressCallback progress_callback)

Przekodowanie wybranych strumieni do pliku wyjściowego.

RE_API int32_t avunit_reencoder_reencode_cancel (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle)

Przerwanie procesu przekodowania wykonywanego w innym wątku.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do przekonwertowania nagrania na inny format.

Zadaniem modułu przekonwertowania nagrania jest możliwość wyboru strmieni źródłowych oraz przekodowanie ich do nowego kontenera multimedialnego.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_reencoder_create (AVUnitMediaProcessingControlHandle *  handle)

Utworzenie obiektu ekstraktora strumieni.

##### Parametry:

| out | handle | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany uchwyt do kontroli przekodowywania |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - utworzono nowy obiekt przekodowywania

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED - moduł nie został zainicjalizowany

AVUNIT_ERROR_OUT_OF_MEMORY - brak wolnej pamięci aby wykonać tę operację

##### Spostrzeżenia:

W przypadku pomyślnego wykonania tej funkcji obiekt przekodowywania należy zniszczyć za pomocą funkcji avunit_reencoder_destroy.

Uchwyt utworzony za pomocą tej funkcji można używać w funcjach z grup Funkcje do przekonwertowania nagrania oraz Funcje do przetwarzania plików multimedialnych

#### RE_API int32_t avunit_reencoder_destroy (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle)

Zniszczenie obiektu ekstraktora strumieni stworzonego za pomocą funkcji avunit_extractor_create.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przekodowywania |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - zwolniono obiekt przekodowywania

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_reencoder_set_output_audio_parameters (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, const char *  codec, float  quality)

Ustawienie wybranych parametrów dla ścieżek audio.

Funkcja pozwala wybrać kodek oraz jakość dla wszystkich wyjściowych ścieżek audio. Jeśli funkcja ta nie zostanie zawołana, to zostanie użyty taki sam kodek jak w pliku źródłowym, a jakość zostanie ustawiona na 0.8.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przekodowywania |
| --- | --- | --- |
| in | codec | Nazwa kodeka, który zostanie użyty do zapisu dźwięku. Dostępne wartości: |

"speex"

"vorbis"

"opus"

| in | quality | Jakość zapisywanego dźwięku jako wartość z przedziału [0.0, 1.0] |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono wybrane parametry audio

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kodek ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CODEC - przekazany kodek audio jest nieobsługiwany

#### RE_API int32_t avunit_reencoder_set_output_video_parameters (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, const char *  codec, float  quality)

Ustawienie wybranych parametrów dla ścieżek wideo.

Funkcja pozwala wybrać kodek oraz jakość dla wszystkich wyjściowych ścieżek wideo. Jeśli funkcja ta nie zostanie zawołana, to zostanie użyty taki sam kodek jak w pliku źródłowym, a jakość zostanie ustawiona na 0.4.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przekodowywania |
| --- | --- | --- |
| in | codec | Nazwa kodeka, który zostanie użyty do zapisu obrazu. Dostępne wartości: |

"theora"

"dirac"

"vp8"

| in | quality | Jakość zapisywanego obrazu jako wartość z przedziału [0.0, 1.0] |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono wybrane parametry wideo

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kodek ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_CODEC - przekazany kodek wideo jest nieobsługiwany

#### RE_API int32_t avunit_reencoder_set_output_container (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, const char *  container)

Ustawienie kontenera dla wyjściowego pliku.

Funkcja ta pozwala wybrać kontener, w jakim zostaną zapisane przekodowane ścieżki. Jeśli funkcja ta nie zostanie zawołana, to zostanie użyty taki sam kontener jak w pliku źródłowym.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przekodowywania |
| --- | --- | --- |
| in | container | Nazwa kontenera, w którym zostaną zapisane przekodowane ścieżki. Dostępne wartości: |

"ogg"

"webm"

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono wybrany kontener

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kontener ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_CONTAINER - przekazany kontener jest nieobsługiwany

#### RE_API int32_t avunit_reencoder_reencode_to (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle, const char *  output_file, AVUnitProgressCallback  progress_callback)

Przekodowanie wybranych strumieni do pliku wyjściowego.

Reencoder utworzy nowy plik o podanej nazwie, który będzie posiadał format przekazany wcześniej. Jeśli parametry formatu nie zostaną przekazane, zostaną użyte takie same wartości (kontener, kodeki) jak w pliku źródłowym. Plik będzie zawierał wybrane strumienie, które zostały włączone do procesu przetwarzania.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przekodowywania |
| --- | --- | --- |
| in | output_file | Pełna ścieżka do pliku wyjściowego |
| in | progress_callback | Jeśli wartość nie jest NULL, to jest to poprawny callback, który będzie wywoływany w trakcie ekstrakcji, informując o postępnie prac |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie przekodowano wybrane strumienie do pliku wyjściowego

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - operacja nie powiodła się

AVUNIT_ERROR_PROCESSING_CANCELED - operacja została przerwana przez funkcję avunit_reencoder_reencode_cancel()

##### Spostrzeżenia:

Aby móc wywołać tę funkcję, należy wcześniej włączyć przynajmniej jeden strumień za pomocą funkcji avunit_media_processing_enable_stream().

#### RE_API int32_t avunit_reencoder_reencode_cancel (AVUnitMediaProcessingControlHandle  handle)

Przerwanie procesu przekodowania wykonywanego w innym wątku.

Funkcja ta umożliwia przerwanie długotrwałeg procesu przekodowania nagrania, wykonywanego w innym wątku. Po wywołaniu tej funkcji zadanie przekodowanie zostanie przerwane z kodem błędu AVUNIT_ERROR_PROCESSING_CANCELED.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do kontroli przekodowywania |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zlecono przerwanie procesu przekodowania

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - plik źródłowy nie jest otwarty

##### Spostrzeżenia:

Funkcja ta nie będzie miała żadnego efektu, jeśli aktualnie proces przekodowania nie jest aktywny.

## Obsługa urządzeń zewnętrznych

Funkcje służące do obsługi zewnętrznych urzadzeń, asystujących w procesie rejestracji.

### Moduły

Sterowanie kamerami poprzez interfejs PTZ

Funkcje służące do sterowania kamerami poprzez interfejs PTZ. Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku

Funkcje służące do komunikacji z kartami akwizycji dźwięku. Informacja o statusie zasilania kamer

Funkcje służące do odczytu stanu zasilania kamer. Komunikacja ze wzmacniaczem

Funkcje służące do komunikacji ze wzmacniaczem mocy dźwięku. Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS

### Funkcje służące do komunikacji z zasilaczem awaryjnym UPS. Funkcje

RE_API int32_t avunit_external_devices_get_ptz_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitPTZControlHandle *ptz_handle)

Pobranie uchwytu do sterowania ustawieniami kamer poprzez interfejs PTZ.

RE_API int32_t avunit_external_devices_get_camera_power_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitCameraPowerStateControlHandle *camera_handle)

Pobranie uchwytu do pobierania informacji o stanie zasilania kamer.

RE_API int32_t avunit_external_devices_get_carec_mic_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitCarecMicControlHandle *carec_handle)

Pobranie uchwytu do pobierania informacji z karty akwizycji danych audio.

RE_API int32_t avunit_external_devices_get_amplifier_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitAmplifierControlHandle *amplifier_handle)

Pobranie uchwytu do sterowania wzmacniaczem dźwięku.

RE_API int32_t avunit_external_devices_get_ups_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitUPSControlHandle *ups_handle)

Pobranie uchwytu do sterowania zasilaczem awaryjnym UPS.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do obsługi zewnętrznych urzadzeń, asystujących w procesie rejestracji.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_external_devices_get_ptz_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle  handle, AVUnitPTZControlHandle *  ptz_handle)

Pobranie uchwytu do sterowania ustawieniami kamer poprzez interfejs PTZ.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt umożliwiający pobranie obiektów do sterowania urządzeniami zewnętrznymi |
| --- | --- | --- |
| out | ptz_handle | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany uchwyt do sterowania ustawieniami kamer |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano uchwyt do sterowania ustawieniami kamer

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt ma wartość NULL

AVUNIT_WARNING_NO_SUCH_CONTROL - kontrola sterowania kamerami poprzez interfejs PTZ jest niedostępna

##### Spostrzeżenia:

Niedostępność kontrolki jest spowodowana brakiem konfiguracji i/lub sprzętu dla danego elementu.

Funkcja może zostać zawołana po wywołaniu funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_external_devices_get_camera_power_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle  handle, AVUnitCameraPowerStateControlHandle *  camera_handle)

Pobranie uchwytu do pobierania informacji o stanie zasilania kamer.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt umożliwiający pobranie obiektów do sterowania urządzeniami zewnętrznymi |
| --- | --- | --- |
| out | camera_handle | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany uchwyt do pobierania informacji o stanie zasilania kamer |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano uchwyt do pobierania informacji o stanie zasilania kamer

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Funkcja może zostać zawołana tylko po wywołaniu funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_external_devices_get_carec_mic_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle  handle, AVUnitCarecMicControlHandle *  carec_handle)

Pobranie uchwytu do pobierania informacji z karty akwizycji danych audio.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt umożliwiający pobranie obiektów do sterowania urządzeniami zewnętrznymi |
| --- | --- | --- |
| out | carec_handle | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany uchwyt do komunikacji z kartami audio |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano uchwyt do komunikacji z kartami akwizycji dźwięku

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt ma wartość NULL

AVUNIT_WARNING_NO_SUCH_CONTROL - komunikacja z kartami audio jest niedostępna

##### Spostrzeżenia:

Niedostępność kontrolki jest spowodowana brakiem konfiguracji i/lub sprzętu dla danego elementu.

Funkcja może zostać zawołana tylko po wywołaniu funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_external_devices_get_amplifier_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle  handle, AVUnitAmplifierControlHandle *  amplifier_handle)

Pobranie uchwytu do sterowania wzmacniaczem dźwięku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt umożliwiający pobranie obiektów do sterowania urządzeniami zewnętrznymi |
| --- | --- | --- |
| out | amplifier_handle | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany uchwyt do sterowania wzmacniaczem. |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano uchwyt do sterowania wzmacniaczem dźwięku

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt ma wartość NULL

AVUNIT_WARNING_NO_SUCH_CONTROL - sterowanie wzmacniaczem jest niedostępne

##### Spostrzeżenia:

Niedostępność kontrolki jest spowodowana brakiem konfiguracji i/lub sprzętu dla danego elementu.

Funkcja może zostać zawołana tylko po wywołaniu funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_external_devices_get_ups_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle  handle, AVUnitUPSControlHandle *  ups_handle)

Pobranie uchwytu do sterowania zasilaczem awaryjnym UPS.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt umożliwiający pobranie obiektów do sterowania urządzeniami zewnętrznymi |
| --- | --- | --- |
| out | ups_handle | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany uchwyt do sterowania zasilaczem awaryjnym. |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano uchwyt do sterowania zasilaczem awaryjnym

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt ma wartość NULL

AVUNIT_WARNING_NO_SUCH_CONTROL - sterowanie zasilaczem awaryjnym jest niedostępne

##### Spostrzeżenia:

Niedostępność kontrolki jest spowodowana brakiem konfiguracji i/lub sprzętu dla danego elementu.

Funkcja może zostać zawołana tylko po wywołaniu funkcji avunit_open().

## Sterowanie kamerami poprzez interfejs PTZ

Funkcje służące do sterowania kamerami poprzez interfejs PTZ.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_ptz_control_count (AVUnitPTZControlHandle handle)

Pobranie ilości kamer skonfigurowanych do obsługi poprzez interfejs PTZ.

RE_API int32_t avunit_ptz_control_frame_code (AVUnitPTZControlHandle handle, uint32_t id, const char **frame_code)

Pobranie kodu kamery skonfigurowanej do obsługi poprzez interfejs PTZ.

RE_API int32_t avunit_ptz_control_is_command_supported (AVUnitPTZControlHandle handle, uint32_t command)

Pobranie informacji, czy dana komenda PTZ jest obsługiwana przez podłączone kamery.

RE_API int32_t avunit_ptz_control_send_command (AVUnitPTZControlHandle handle, uint32_t id, uint32_t command)

Wysłanie komendy do kamery skonfigurowanej do obsługi poprzez interfejs PTZ.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do sterowania kamerami poprzez interfejs PTZ.

Ta grupa funkcji obejmuje pobieranie informacji dotyczących liczby dostępnych kamer PTZ oraz kontrolę przybliżania obrazu i ustawień ostrości.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_ptz_control_count (AVUnitPTZControlHandle  handle)

Pobranie ilości kamer skonfigurowanych do obsługi poprzez interfejs PTZ.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt umożliwiający sterowanie kamerami |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest ilością kamer skonfigurowanych do obsługi poprzez interfejs PTZ. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_ptz_control_frame_code (AVUnitPTZControlHandle  handle, uint32_t  id, const char **  frame_code)

Pobranie kodu kamery skonfigurowanej do obsługi poprzez interfejs PTZ.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt umożliwiający sterowanie kamerami |
| --- | --- | --- |
| in | id | Indeks kamery, której kod chcemy pobrać |
| out | frame_code | skaźnik, do którego zostanie zapisany kod klatki wideo |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie wysłano komendę do kamery

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks kamery jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na kod klatki ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Indeksy kamer są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_ptz_control_count() - 1.

Pamięć, w której zapisana jest wartość kodu klatki wideo jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

#### RE_API int32_t avunit_ptz_control_is_command_supported (AVUnitPTZControlHandle  handle, uint32_t  command)

Pobranie informacji, czy dana komenda PTZ jest obsługiwana przez podłączone kamery.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt umożliwiający sterowanie kamerami |
| --- | --- | --- |
| in | command | Komenda, która ma zostać sprawdzona (wartość wyliczenia AVUnitPTZCommand) |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że komenda jest obsługiwana.

Wartość 0 oznacza, że komenda nie jest obsługiwana .

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana komenda jest niepoprawna

#### RE_API int32_t avunit_ptz_control_send_command (AVUnitPTZControlHandle  handle, uint32_t  id, uint32_t  command)

Wysłanie komendy do kamery skonfigurowanej do obsługi poprzez interfejs PTZ.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt umożliwiający sterowanie kamerami |
| --- | --- | --- |
| in | id | Indeks kamery, do któ©ej chcemy wysłać komendę |
| in | command | Komenda, która ma zostać wysłana (wartość wyliczenia AVUnitPTZCommand) |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie wysłano komendę do kamery

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks kamery jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana komenda jest niepoprawna lub nieobsługiwana

##### Spostrzeżenia:

Indeksy kamer są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_ptz_control_count() - 1.

## Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku

Funkcje służące do komunikacji z kartami akwizycji dźwięku.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_set_state_changed_callback (AVUnitCarecMicControlHandle handle, AVUnitCarecMicrophoneStateChanged callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu podłączenia mikrofonu do karty audio.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_remove_state_changed_callback (AVUnitCarecMicControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_carec_mic_control_set_state_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_count (AVUnitCarecMicControlHandle handle)

Pobranie ilości kanałów audio, które są skonfigurowane jako pochodzące z karty audio.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_has (AVUnitCarecMicControlHandle handle, const char *channel_code)

Pobranie informacji, czy kanał audio z przekazanym kodem pochodzi z karty akwizycji audio.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_state (AVUnitCarecMicControlHandle handle, const char *channel_code)

Pobranie informacji, czy do kanału audio z przekazanym kodem jest podłączony mikrofon.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_count (AVUnitCarecMicControlHandle handle)

Pobranie ilości parametrów obsługiwanych przez kartę akwizycji audio dla każdego z kanałów.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_type (AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index)

Pobranie typu parametru pod wskazanym indeksem.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_name (AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, const char **name)

Pobranie nazwy parametru pod wskazanym indeksem.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_integer (AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, AVUnitParameterInteger *parameter)

Pobranie dodatkowych informacji o parametrze typu liczbowego.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_list (AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, AVUnitParameterList *parameter)

Pobranie dodatkowych informacji o parametrze typu lista.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_get_value (AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, int32_t *value)

Pobranie wartości parametru.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_set_value (AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, int32_t value)

Ustawienie wartości parametru.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameters_save (AVUnitCarecMicControlHandle handle)

Zapisanie obecnie ustawionych parametów na karcie akwizycji audio.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameters_restore (AVUnitCarecMicControlHandle handle)

Odrzucenie obecnie ustawionych parametrów na karcie akwizycji audio i przywrócenie ustawień na niej zapisanych.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do komunikacji z kartami akwizycji dźwięku.

Obsługiwane karty audio posiadają możliwość wykrycia, czy jest do nich podłączony mikrofon. Podczas startu aplikacji należy odczytać, czy do danego kanału jest on podłączony, czy też nie. W trakcie pracy aplikacji po wykryciu odłączenia/podłączenia mikrofonu do jednego z kanałów moduł AVUnit zawoła przekazany przez aplikację callback, przekazując informację o tym zdarzeniu.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_set_state_changed_callback (AVUnitCarecMicControlHandle  handle, AVUnitCarecMicrophoneStateChanged  callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu podłączenia mikrofonu do karty audio.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji dźwięku |
| --- | --- | --- |
| in | callback | Poprawny callback, który zostanie zawołany w momencie zmiany stanu |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany callback ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Callback zostanie wywołany zawsze wtedy, gdy stan ulegnie zmianie. Zmiana stanu może nastąpić na skutek wywołania odpowiedniej funkcji przez użytkownika lub przez wewnętrzne procesy AVUnit. Funkcja obsługująca callback musi być przygotowana na jej wywołanie w dowolnym momencie. Wątek na którym zostaje wywołany callback nie może zostać blokowany przez funkcję obsługującą callback.

Funkcja może zostać zawołana tylko po wywołaniu funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_remove_state_changed_callback (AVUnitCarecMicControlHandle  handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_carec_mic_control_set_state_changed_callback.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji danych audio |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie usunięto callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Funkcja musi zostać zawołana przed wywołaniem funkcji avunit_close().

##### Zobacz również:

avunit_carec_mic_control_set_state_changed_callback

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_count (AVUnitCarecMicControlHandle  handle)

Pobranie ilości kanałów audio, które są skonfigurowane jako pochodzące z karty audio.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji dźwięku |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest ilością kanałów audio pochodzących z karty akwizycji danych audio. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_has (AVUnitCarecMicControlHandle  handle, const char *  channel_code)

Pobranie informacji, czy kanał audio z przekazanym kodem pochodzi z karty akwizycji audio.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą audio |
| --- | --- | --- |
| in | channel_code | Kod kanału audio, dla którego chcemy sprawdzić, czy pochodzi z karty akwizycji dźwięku |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że kanał pochodzi z karty audio.

Wartość 0 oznacza, że kanał nie pochodzi z karty audio.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod kanału audio ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE - przekazany kod kanału audio jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_state (AVUnitCarecMicControlHandle  handle, const char *  channel_code)

Pobranie informacji, czy do kanału audio z przekazanym kodem jest podłączony mikrofon.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji audio |
| --- | --- | --- |
| in | channel_code | Kod kanału audio, dla którego chcemy sprawdzić podłączenie mikrofonu |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że kanał posiada podłączony mikrofon.

Wartość 0 oznacza, że kanał nie posiada podłączonego mikrofonu.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod kanału audio ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE - kanał audio o przekazanym kodzie nie istnieje

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE - kanał audio o przekazanym kodzie nie jest podłączony do karty akwizycji dźwięku

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_count (AVUnitCarecMicControlHandle  handle)

Pobranie ilości parametrów obsługiwanych przez kartę akwizycji audio dla każdego z kanałów.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji audio |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest ilością obsługiwanych parametrów. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Jeśli funkcja ta zwróci 0, to parametry nie są obsługiwane.

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_type (AVUnitCarecMicControlHandle  handle, uint32_t  index)

Pobranie typu parametru pod wskazanym indeksem.

Typ parametru służy do wyświetlenia poprawnej kontrolki do zarządzania tym parametrem w GUI dla użytkownika.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji audio |
| --- | --- | --- |
| in | index | Indeks parametru |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to należy ją zinterpretować jako wartość wyliczenia AVUnitParameterType.

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks jest spoza zakresu

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - parametry nie są obsługiwane

##### Spostrzeżenia:

Indeksy parametrów są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_carec_mic_control_parameter_count() - 1.

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_name (AVUnitCarecMicControlHandle  handle, uint32_t  index, const char **  name)

Pobranie nazwy parametru pod wskazanym indeksem.

Nazwa parametru służy do prezentacji jej w GUI dla użytkownika.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji audio |
| --- | --- | --- |
| in | index | Indeks parametru |
| out | name | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana nazwa parametru |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano nazwę parametru

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks jest spoza zakresu

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na nazwę parametru ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - parametry nie są obsługiwane

##### Spostrzeżenia:

Indeksy parametrów są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_carec_mic_control_parameter_count() - 1.

Pamięć, w której zapisana jest nazwa parametru jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_integer (AVUnitCarecMicControlHandle  handle, uint32_t  index, AVUnitParameterInteger *  parameter)

Pobranie dodatkowych informacji o parametrze typu liczbowego.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji audio |
| --- | --- | --- |
| in | index | Indeks parametru |
| out | parameter | Wskaźnik na strukturę, do której zostaną zapisane informacje o parametrze |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano informacje o parametrze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks jest spoza zakresu

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na strukturę ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - parametry nie są obsługiwane

AVUNIT_ERROR_INVALID_TYPE - parametr o podanym indeksie nie jest typu liczbowego

##### Spostrzeżenia:

Indeksy parametrów są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_carec_mic_control_parameter_count() - 1.

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_list (AVUnitCarecMicControlHandle  handle, uint32_t  index, AVUnitParameterList *  parameter)

Pobranie dodatkowych informacji o parametrze typu lista.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji audio |
| --- | --- | --- |
| in | index | Indeks parametru |
| out | parameter | Wskaźnik na strukturę, do której zostaną zapisane informacje o parametrze |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano informacje o parametrze

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks jest spoza zakresu

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na strukturę ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - parametry nie są obsługiwane

AVUNIT_ERROR_INVALID_TYPE - parametr o podanym indeksie nie jest listą

##### Spostrzeżenia:

Indeksy parametrów są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_carec_mic_control_parameter_count() - 1.

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_get_value (AVUnitCarecMicControlHandle  handle, uint32_t  index, int32_t *  value)

Pobranie wartości parametru.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji audio |
| --- | --- | --- |
| in | index | Indeks parametru |
| out | value | Wskaźnik, do którego zostanie zapisana wartość parametru |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano wartość parametru

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks jest spoza zakresu

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na parametr ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - parametry nie są obsługiwane

##### Spostrzeżenia:

Indeksy parametrów są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_carec_mic_control_parameter_count() - 1.

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_set_value (AVUnitCarecMicControlHandle  handle, uint32_t  index, int32_t  value)

Ustawienie wartości parametru.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji audio |
| --- | --- | --- |
| in | index | Indeks parametru |
| in | value | Wartość parametru do ustawienia |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano wartość parametru

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks jest spoza zakresu

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana wartość jest poza zakresem dla wskazanego parametru

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - parametry nie są obsługiwane

##### Spostrzeżenia:

Indeksy parametrów są numerowane od 0 do wartości zwróconej przez funkcję avunit_carec_mic_control_parameter_count() - 1.

Wartość parametru będzie zapisana na karcie akwizycji audio i użyta przy następnym uruchomieniu tylko w przypadku wywołania funkcji avunit_carec_mic_control_parameters_save(). W przypadku wywołania funkcji avunit_carec_mic_control_parameters_restore() przywrócona zostanie poprzednio zapisana wartość.

Wartości przyjmowane przez funkce należy zinterpretować następująco:

dla parametrów typu logicznego (bool) należy podać wartość 0 (fałsz) lub 1 (prawda).

dla parametrów typu liczbowego (integer) należy podać wartość z obsługiwanego przedziału.

dla parametrów typu lista należy podać indeks wybranej wartości.

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameters_save (AVUnitCarecMicControlHandle  handle)

Zapisanie obecnie ustawionych parametów na karcie akwizycji audio.

Ustawienia po zapisie będą automatycznie ładowane i przywracane po ponownym uruchomieniu.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji audio |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano ustawienia na karcie akwizycji audio

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - parametry nie są obsługiwane

#### RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameters_restore (AVUnitCarecMicControlHandle  handle)

Odrzucenie obecnie ustawionych parametrów na karcie akwizycji audio i przywrócenie ustawień na niej zapisanych.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z kartą akwizycji audio |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano ustawienia na karcie akwizycji audio

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - parametry nie są obsługiwane

## Informacja o statusie zasilania kamer

Funkcje służące do odczytu stanu zasilania kamer.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_camera_power_control_count (AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle)

Pobranie ilości źródeł wideo, które są skonfigurowane jako kamery.

RE_API int32_t avunit_camera_power_control_has (AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle, const char *code)

Pobranie informacji, czy dane źródło wideo jest skonfigurowane jako kamera.

RE_API int32_t avunit_camera_power_control_state (AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle, const char *code)

Pobranie informacji o stanie zasilania kamery.

RE_API int32_t avunit_camera_power_control_set_state_changed_callback (AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle, AVUnitCameraPowerStateChanged callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu zasilania jednej z kamer.

RE_API int32_t avunit_camera_power_control_remove_state_changed_callback (AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_camera_power_control_set_state_changed_callback.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do odczytu stanu zasilania kamer.

Obsługiwane kamery mogą posiadać informacje o stanie ich zasilania oraz o wykrytych awariach. W trakcie pracy po wykryciu zmiany stanu zasilania kamer moduł AVUnit zawoła przekazany przez aplikację callback, przekazując informację o tym zdarzeniu.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_camera_power_control_count (AVUnitCameraPowerStateControlHandle  handle)

Pobranie ilości źródeł wideo, które są skonfigurowane jako kamery.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z modułem do pobierania informacji o stanie zasilania kamer |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość zwrócona >= 0, to otrzymana wartość jest ilością źródeł wideo skonfigurowanych jako kamery. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_camera_power_control_has (AVUnitCameraPowerStateControlHandle  handle, const char *  code)

Pobranie informacji, czy dane źródło wideo jest skonfigurowane jako kamera.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z modułem do pobierania informacji o stanie zasilania kamer |
| --- | --- | --- |
| in | code | Kod źródła wideo, dla którego chcemy sprawdzić, czy jest skonfigurowane jako kamera |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że źródło jest skonfigurowane jako kamera.

Wartość 0 oznacza, że źródło nie jest skonfigurowane jako kamera.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod źródła wideo ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE - przekazany kod źródła wideo jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_camera_power_control_state (AVUnitCameraPowerStateControlHandle  handle, const char *  code)

Pobranie informacji o stanie zasilania kamery.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z modułem do pobierania informacji o stanie zasilania kamer |
| --- | --- | --- |
| in | code | Kod źródła wideo, dla którego chcemy pobrać stan zasilania |

##### Zwraca:

Jeżeli wartość jest nieujemna, to należy ją zinterpretować jako wartość wyliczenia AVUnitCameraPowerSourceState.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kod źródła wideo ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE - przekazany kod źródła wideo jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE - przekazany kod źródła wideo nie jest skonfigurowany jako kamera

#### RE_API int32_t avunit_camera_power_control_set_state_changed_callback (AVUnitCameraPowerStateControlHandle  handle, AVUnitCameraPowerStateChanged  callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu zasilania jednej z kamer.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z modułem do pobierania informacji o stanie zasilania kamer |
| --- | --- | --- |
| in | callback | Poprawny callback, który zostanie zawołany w momencie zmiany stanu |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany callback ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Callback zostanie wywołany zawsze wtedy, gdy stan ulegnie zmianie. Zmiana stanu może nastąpić na skutek wywołania odpowiedniej funkcji przez użytkownika lub przez wewnętrzne procesy AVUnit. Funkcja obsługująca callback musi być przygotowana na jej wywołanie w dowolnym momencie. Wątek na którym zostaje wywołany callback nie może zostać blokowany przez funkcję obsługującą callback.

Funkcja może zostać zawołana tylko po wywołaniu funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_camera_power_control_remove_state_changed_callback (AVUnitCameraPowerStateControlHandle  handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_camera_power_control_set_state_changed_callback.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z modułem do pobierania informacji o stanie zasilania kamer |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie usunięto callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Funkcja musi zostać zawołana przed wywołaniem funkcji avunit_close().

##### Zobacz również:

avunit_camera_power_control_set_state_changed_callback

## Komunikacja ze wzmacniaczem

Funkcje służące do komunikacji ze wzmacniaczem mocy dźwięku.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_connected_changed_callback (AVUnitAmplifierControlHandle handle, AVUnitDeviceConnectedChanged callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu podłączenia do wzmacniacza dźwięku.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_remove_connected_changed_callback (AVUnitAmplifierControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_amplifier_control_set_connected_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_is_connected (AVUnitAmplifierControlHandle handle)

Pobranie informacj, czy połączenie ze wzmacniaczem dźwięku jest aktywne.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_serial_number (AVUnitAmplifierControlHandle handle, const char **serial_number)

Pobranie numeru seryjnego podłączonego wzmacniacza.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_channel_count (AVUnitAmplifierControlHandle handle)

Pobranie informacj o maksymalnej ilości obsługiwanych przez wzmacniacz kanałów.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_mask (AVUnitAmplifierControlHandle handle)

Pobranie informacji o fizycznym istnieniu kolejnych kanałów wzmacniacza.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_enabled (AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel)

Pobranie informacj, czy dany kanał wzmacniacza dźwięku jest włączony.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_source (AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel)

Pobranie źródła sygnału na danym kanale wzmacniacza dźwięku.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_volume (AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel, float *volume)

Pobranie ustawienia głośności sygnału na danym kanale wzmacniacza dźwięku.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_enabled (AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel, int32_t enabled)

Włączenie lub wyłączenie kanału wzmacniacza dźwięku.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_source (AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel, uint32_t source)

Ustawienie źródła sygnału dla danego kanału wzmacniacza dźwięku.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_volume (AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel, float volume)

Ustawienie głośności sygnału na danym kanale wzmacniacza dźwięku.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do komunikacji ze wzmacniaczem mocy dźwięku.

Obsługiwany wzmacniacz dźwięku posiada kilka kanałów wyjściowych, którymi można sterować niezależnie. Dla każdego z wyjść możemy ustawić jego głośność oraz źródło sygnału - wspólne lub dedykowane. Każde z wyjść można także włączać i wyłączać niezależnie od pozostałych.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_connected_changed_callback (AVUnitAmplifierControlHandle  handle, AVUnitDeviceConnectedChanged  callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu podłączenia do wzmacniacza dźwięku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji ze wzmacniaczem |
| --- | --- | --- |
| in | callback | Poprawny callback, który zostanie zawołany w momencie zmiany stanu |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany callback ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Callback zostanie wywołany zawsze wtedy, gdy stan ulegnie zmianie. Zmiana stanu może nastąpić na skutek wywołania odpowiedniej funkcji przez użytkownika lub przez wewnętrzne procesy AVUnit. Funkcja obsługująca callback musi być przygotowana na jej wywołanie w dowolnym momencie. Wątek na którym zostaje wywołany callback nie może zostać blokowany przez funkcję obsługującą callback.

Funkcja może zostać zawołana tylko po wywołaniu funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_amplifier_control_remove_connected_changed_callback (AVUnitAmplifierControlHandle  handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_amplifier_control_set_connected_changed_callback.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji ze wzmacniaczem dźwięku |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie usunięto callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Funkcja musi zostać zawołana przed wywołaniem funkcji avunit_close().

##### Zobacz również:

avunit_amplifier_control_set_connected_changed_callback

#### RE_API int32_t avunit_amplifier_control_is_connected (AVUnitAmplifierControlHandle  handle)

Pobranie informacj, czy połączenie ze wzmacniaczem dźwięku jest aktywne.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji ze wzmacniaczem |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że połączenie do wzmacniacza jest aktywne.

Wartość 0 oznacza, że aktualnie brak połączenia ze wzmacniaczem.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_amplifier_control_serial_number (AVUnitAmplifierControlHandle  handle, const char **  serial_number)

Pobranie numeru seryjnego podłączonego wzmacniacza.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji ze wzmacniaczem |
| --- | --- | --- |
| out | serial_number | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany numer seryjny wzmacniacza |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano numer seryjny

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na numer seryjny ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Pamięć, w której zapisany jest numer seryjny jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

#### RE_API int32_t avunit_amplifier_control_channel_count (AVUnitAmplifierControlHandle  handle)

Pobranie informacj o maksymalnej ilości obsługiwanych przez wzmacniacz kanałów.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji ze wzmacniaczem |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Wartość > 0 oznacza liczbę obsługiwanych kanałów.

Wartość 0 oznacza, że aktualnie brak połączenia ze wzmacniaczem (informacji o ilości kanałów).

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_mask (AVUnitAmplifierControlHandle  handle)

Pobranie informacji o fizycznym istnieniu kolejnych kanałów wzmacniacza.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji ze wzmacniaczem |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Wartość > 0 oznacza maskę bitową w której kanały zainstalowane są oznaczone zapalonym bitem (1).

Wartość 0 oznacza brak informacji o zaistalowaniu kanałów (brak połączenia ze wzmacniaczem) lub brak kanałów.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_enabled (AVUnitAmplifierControlHandle  handle, uint32_t  channel)

Pobranie informacj, czy dany kanał wzmacniacza dźwięku jest włączony.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji ze wzmacniaczem |
| --- | --- | --- |
| in | channel | Indeks kanału wzmacniacza |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że kanał wzmacniacza jest włączony.

Wartość 0 oznacza, że kanał wzmacniacza jest wyłączony.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks kanału jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia ze wzmacniaczem

##### Spostrzeżenia:

Wzmacniacz posiada taką liczbę kanałów jaką zwraca funkcja avunit_amplifier_control_channel_count(). Numeracja kanałów zaczyna się od 0.

#### RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_source (AVUnitAmplifierControlHandle  handle, uint32_t  channel)

Pobranie źródła sygnału na danym kanale wzmacniacza dźwięku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji ze wzmacniaczem |
| --- | --- | --- |
| in | channel | Indeks kanału wzmacniacza |

##### Zwraca:

Jeżeli wartość jest nieujemna, to należy ją zinterpretować jako wartość wyliczenia AVUnitAmplifierSource.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks kanału jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia ze wzmacniaczem

##### Spostrzeżenia:

Wzmacniacz posiada taką liczbę kanałów jaką zwraca funkcja avunit_amplifier_control_channel_count(). Numeracja kanałów zaczyna się od 0.

#### RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_volume (AVUnitAmplifierControlHandle  handle, uint32_t  channel, float *  volume)

Pobranie ustawienia głośności sygnału na danym kanale wzmacniacza dźwięku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji ze wzmacniaczem |
| --- | --- | --- |
| in | channel | Indeks kanału wzmacniacza |
| out | volume | Wskaźnik, pod który zostanie zapisana aktualna głośność kanału |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie odczytano głośność sygnału

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na głośność ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks kanału jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia ze wzmacniaczem

##### Spostrzeżenia:

Wzmacniacz posiada taką liczbę kanałów jaką zwraca funkcja avunit_amplifier_control_channel_count(). Numeracja kanałów zaczyna się od 0.

#### RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_enabled (AVUnitAmplifierControlHandle  handle, uint32_t  channel, int32_t  enabled)

Włączenie lub wyłączenie kanału wzmacniacza dźwięku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji ze wzmacniaczem |
| --- | --- | --- |
| in | channel | Indeks kanału wzmacniacza |
| in | enabled | Wartość logiczna określająca, czy dany kanał chcemy włączyć (1) czy też wyłączyć (0) |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie odczytano głośność sygnału

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks kanału jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia ze wzmacniaczem

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - nie udało się włączyć/wyłączyć kanału

##### Spostrzeżenia:

Wzmacniacz posiada taką liczbę kanałów jaką zwraca funkcja avunit_amplifier_control_channel_count(). Numeracja kanałów zaczyna się od 0.

#### RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_source (AVUnitAmplifierControlHandle  handle, uint32_t  channel, uint32_t  source)

Ustawienie źródła sygnału dla danego kanału wzmacniacza dźwięku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji ze wzmacniaczem |
| --- | --- | --- |
| in | channel | Indeks kanału wzmacniacza |
| in | source | Źródło sygnału jako wartość wyliczenia AVUnitAmplifierSource |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie odczytano głośność sygnału

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks kanału jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana wartość dla źródła sygnału jest niepoprawna

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia ze wzmacniaczem

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - nie udało się ustawić źródła sygnału

##### Spostrzeżenia:

Wzmacniacz posiada taką liczbę kanałów jaką zwraca funkcja avunit_amplifier_control_channel_count(). Numeracja kanałów zaczyna się od 0.

#### RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_volume (AVUnitAmplifierControlHandle  handle, uint32_t  channel, float  volume)

Ustawienie głośności sygnału na danym kanale wzmacniacza dźwięku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji ze wzmacniaczem |
| --- | --- | --- |
| in | channel | Indeks kanału wzmacniacza |
| in | volume | Głośność sygnału, która ma zostać ustawiona jako wartość z przedziału [0.0, 1.0] |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono głośność sygnału

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks kanału jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia ze wzmacniaczem

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - nie udało się ustawić głośności

##### Spostrzeżenia:

Wzmacniacz posiada taką liczbę kanałów jaką zwraca funkcja avunit_amplifier_control_channel_count(). Numeracja kanałów zaczyna się od 0.

## Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS

Funkcje służące do komunikacji z zasilaczem awaryjnym UPS.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_ups_control_set_connected_changed_callback (AVUnitUPSControlHandle handle, AVUnitDeviceConnectedChanged callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu podłączenia do zasilacza awaryjnego UPS.

RE_API int32_t avunit_ups_control_remove_connected_changed_callback (AVUnitUPSControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_ups_control_set_connected_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_ups_control_set_power_source_changed_callback (AVUnitUPSControlHandle handle, AVUnitStateChangedCallback callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany źródła zasilania zasilacza awaryjnego.

RE_API int32_t avunit_ups_control_remove_power_source_changed_callback (AVUnitUPSControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_ups_control_set_power_source_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_ups_control_is_connected (AVUnitUPSControlHandle handle)

Pobranie informacj, czy połączenie z zasilaczem awaryjnym UPS jest aktywne.

RE_API int32_t avunit_ups_control_serial_number (AVUnitUPSControlHandle handle, const char **serial_number)

Pobranie numeru seryjnego podłączonego zasilacza awaryjnego UPS.

RE_API int32_t avunit_ups_control_power_source (AVUnitUPSControlHandle handle)

Pobranie aktualnego źródła zasilania zasilacza awaryjnego UPS.

RE_API int32_t avunit_ups_control_beeper_enabled (AVUnitUPSControlHandle handle)

Pobranie informacji, czy w zasilaczu awaryjnym UPS jest włączony sygnał dźwiękowy informujący o przejściu na zasilanie awaryjne.

RE_API int32_t avunit_ups_control_set_beeper_enabled (AVUnitUPSControlHandle handle, int32_t enabled)

Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego informujego o przejściu zasilacza awaryjnego UPS na zasilanie awaryjne.

RE_API int32_t avunit_ups_control_get_battery_charge (AVUnitUPSControlHandle handle, float *charge)

Pobranie aktualnego stanu naładowania baterii.

RE_API int32_t avunit_ups_control_get_run_time_estimate (AVUnitUPSControlHandle handle)

Pobranie aktualnej estymacji pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym.

### Opis szczegółowy

Funkcje służące do komunikacji z zasilaczem awaryjnym UPS.

Obsługiwane urządzenie UPS posiada możliwość informowania o zaniku zasilania sieciowego oraz o parametrach pracy. Ta grupa funkcji obsługuje funkcjonalność udostępnianą przez zasilacz awaryjny.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_ups_control_set_connected_changed_callback (AVUnitUPSControlHandle  handle, AVUnitDeviceConnectedChanged  callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu podłączenia do zasilacza awaryjnego UPS.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z zasilaczem awaryjnym |
| --- | --- | --- |
| in | callback | Poprawny callback, który zostanie zawołany w momencie zmiany stanu |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany callback ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Callback zostanie wywołany zawsze wtedy, gdy stan ulegnie zmianie. Zmiana stanu może nastąpić na skutek wywołania odpowiedniej funkcji przez użytkownika lub przez wewnętrzne procesy AVUnit. Funkcja obsługująca callback musi być przygotowana na jej wywołanie w dowolnym momencie. Wątek na którym zostaje wywołany callback nie może zostać blokowany przez funkcję obsługującą callback.

Funkcja może zostać zawołana tylko po wywołaniu funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_ups_control_remove_connected_changed_callback (AVUnitUPSControlHandle  handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_ups_control_set_connected_changed_callback.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z zasilaczem awaryjnym |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie usunięto callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Funkcja musi zostać zawołana przed wywołaniem funkcji avunit_close().

##### Zobacz również:

avunit_ups_control_set_connected_changed_callback

#### RE_API int32_t avunit_ups_control_set_power_source_changed_callback (AVUnitUPSControlHandle  handle, AVUnitStateChangedCallback  callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany źródła zasilania zasilacza awaryjnego.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z zasilaczem awaryjnym |
| --- | --- | --- |
| in | callback | Poprawny callback, który zostanie zawołany w momencie zmiany stanu |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany callback ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Wartością przekazaną do funkcji jest wartość wyliczenia AVUnitUPSPowerSource.

Callback zostanie wywołany zawsze wtedy, gdy stan ulegnie zmianie. Zmiana stanu może nastąpić na skutek wywołania odpowiedniej funkcji przez użytkownika lub przez wewnętrzne procesy AVUnit. Funkcja obsługująca callback musi być przygotowana na jej wywołanie w dowolnym momencie. Wątek na którym zostaje wywołany callback nie może zostać blokowany przez funkcję obsługującą callback.

Funkcja może zostać zawołana tylko po wywołaniu funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_ups_control_remove_power_source_changed_callback (AVUnitUPSControlHandle  handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_ups_control_set_power_source_changed_callback.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z zasilaczem awaryjnym |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie usunięto callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Funkcja musi zostać zawołana przed wywołaniem funkcji avunit_close().

##### Zobacz również:

avunit_ups_control_set_power_source_changed_callback

#### RE_API int32_t avunit_ups_control_is_connected (AVUnitUPSControlHandle  handle)

Pobranie informacj, czy połączenie z zasilaczem awaryjnym UPS jest aktywne.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z zasilaczem awaryjnym |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że połączenie do zasilacza awaryjnego jest aktywne.

Wartość 0 oznacza, że aktualnie brak połączenia z zasilaczem awaryjnym.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_ups_control_serial_number (AVUnitUPSControlHandle  handle, const char **  serial_number)

Pobranie numeru seryjnego podłączonego zasilacza awaryjnego UPS.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z zasilaczem awaryjnym |
| --- | --- | --- |
| out | serial_number | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany numer seryjny zasilacza awaryjnego UPS |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zapisano numer seryjny

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na numer seryjny ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Pamięć, w której zapisany jest numer seryjny jest zarządzana przez AVUnit i nie należy jej zwalniać. Wskaźnik będzie ważny do momentu zawołania avunit_close().

#### RE_API int32_t avunit_ups_control_power_source (AVUnitUPSControlHandle  handle)

Pobranie aktualnego źródła zasilania zasilacza awaryjnego UPS.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z zasilaczem awaryjnym |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeżeli wartość jest nieujemna, to należy ją zinterpretować jako wartość wyliczenia AVUnitUPSPowerSource.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia z zasilaczem

#### RE_API int32_t avunit_ups_control_beeper_enabled (AVUnitUPSControlHandle  handle)

Pobranie informacji, czy w zasilaczu awaryjnym UPS jest włączony sygnał dźwiękowy informujący o przejściu na zasilanie awaryjne.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z zasilaczem awaryjnym |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że sygnał dźwiękowy zasilacza awaryjnego jest włączony.

Wartość 0 oznacza, że sygnał dźwiękowy zasilacza awaryjnego jest wyłączony.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia z zasilaczem

#### RE_API int32_t avunit_ups_control_set_beeper_enabled (AVUnitUPSControlHandle  handle, int32_t  enabled)

Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego informujego o przejściu zasilacza awaryjnego UPS na zasilanie awaryjne.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z zasilaczem awaryjnym |
| --- | --- | --- |
| in | enabled | Wartość logiczna określająca, czy sygnał dźwiękowy chcemy włączyć (1) czy też wyłączyć (0) |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie ustawiono stan sygnału dźwiękowego

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia z zasilaczem

#### RE_API int32_t avunit_ups_control_get_battery_charge (AVUnitUPSControlHandle  handle, float *  charge)

Pobranie aktualnego stanu naładowania baterii.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z zasilaczem awaryjnym |
| --- | --- | --- |
| in | charge | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany aktualny stan naładowania baterii jako wartość z przedziału [0.0, 1.0] |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - poprawnie ustawiono stan sygnału dźwiękowego

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na stan naładowania baterii ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia z zasilaczem

#### RE_API int32_t avunit_ups_control_get_run_time_estimate (AVUnitUPSControlHandle  handle)

Pobranie aktualnej estymacji pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do komunikacji z zasilaczem awaryjnym |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość >= 0, to jest to aktualna estymacja pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym wyrażona w sekundach. Jeśli aktualnie zasilacz awaryjny pracuje na zasilaniu sieciowym, to wartością zwracaną jest 0. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na stan naładowania baterii ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia z zasilaczem

## Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego

Funkcje umożliwiają zdalną obsługę wyświetlacza monitora wielkoformatowego.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_tv_control_set_connected_changed_callback (AVUnitTVControlHandle handle, AVUnitDeviceConnectedChanged callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu podłączenia do odtwarzacza monitora wielkoformatowego.

RE_API int32_t avunit_tv_control_remove_connected_changed_callback (AVUnitTVControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_tv_control_set_connected_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_tv_control_connect (AVUnitTVControlHandle handle, const char *address, uint32_t port)

Podłączenie się do odtwarzacza monitora wielkoformatowego.

RE_API int32_t avunit_tv_control_disconnect (AVUnitTVControlHandle handle)

Rozłączenie wcześniej nawiązanego połączenia z odtwarzaczem monitora wielkoformatowego.

RE_API int32_t avunit_tv_control_connected (AVUnitTVControlHandle handle)

Zwrócenie statusu połączenia z odtwarzaczem monitora wielkoformatowego.

RE_API int32_t avunit_tv_control_version (AVUnitTVControlHandle handle, uint32_t *major, uint32_t *minor, uint32_t *patch)

Pobranie wersji odtwarzacza monitora wielkoformatowego.

RE_API int32_t avunit_tv_control_start_streaming (AVUnitTVControlHandle handle)

Wysłanie komendy do odtwarzacza monitora wielkoformatowego, aby połączył się z modułem AVUnit wykonującym to żądanie.

RE_API int32_t avunit_tv_control_start_streaming_to (AVUnitTVControlHandle handle, const char *address, uint32_t port)

Wysłanie komendy do odtwarzacza monitora wielkoformatowego, aby połączył się z modułem AVUnit znajdującym się pod podanym adresem i portem.

RE_API int32_t avunit_tv_control_close (AVUnitTVControlHandle handle)

Wysłanie komendy, która ma za zadanie wyłączyć odtwarzacz telewizyjny.

### Opis szczegółowy

Funkcje umożliwiają zdalną obsługę wyświetlacza monitora wielkoformatowego.

Obsługa monitora wielkoformatowego obejmuje funkcjonalność Wake-on-LAN oraz nawiązywanie i zrywanie połączenia z odtwarzaczem.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_tv_control_set_connected_changed_callback (AVUnitTVControlHandle  handle, AVUnitDeviceConnectedChanged  callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu podłączenia do odtwarzacza monitora wielkoformatowego.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania odtwarzaczem monitora wielkoformatowego |
| --- | --- | --- |
| in | callback | Poprawny callback, który zostanie zawołany w momencie zmiany stanu |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany callback ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Callback zostanie wywołany zawsze wtedy, gdy stan ulegnie zmianie. Zmiana stanu może nastąpić na skutek wywołania odpowiedniej funkcji przez użytkownika lub przez wewnętrzne procesy AVUnit. Funkcja obsługująca callback musi być przygotowana na jej wywołanie w dowolnym momencie. Wątek na którym zostaje wywołany callback nie może zostać blokowany przez funkcję obsługującą callback.

Funkcja może zostać zawołana tylko po wywołaniu funkcji avunit_open().

#### RE_API int32_t avunit_tv_control_remove_connected_changed_callback (AVUnitTVControlHandle  handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_tv_control_set_connected_changed_callback.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania odtwarzaczem monitora wielkoformatowego |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie usunięto callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Funkcja musi zostać zawołana przed wywołaniem funkcji avunit_close().

##### Zobacz również:

avunit_tv_control_set_connected_changed_callback

#### RE_API int32_t avunit_tv_control_connect (AVUnitTVControlHandle  handle, const char *  address, uint32_t  port)

Podłączenie się do odtwarzacza monitora wielkoformatowego.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania odtwarzaczem monitora wielkoformatowego |
| --- | --- | --- |
| in | address | Adres IP, pod którym odtwarzacz telewizyjny nasłuchuje połączeń |
| in | port | Port, pod którym odtwarzacz telewizyjny nasłuchuje połączeń |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie połączono do odtwarzacza

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany adres IP ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany adres IP jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany port jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - połączenie do odtwarzacza nie powiodło się

##### Spostrzeżenia:

Obsługiwane są adresy IPv4 oraz adresy IPv6.

Moduł po nawiązaniu połączenia stale je monitoruje i w wypadku jego zerwania automatycznie próbuje je wznowić. O zmianie stanu połączenia aplikacja jest informowana poprzez wywołanie zwrotne (callback).

#### RE_API int32_t avunit_tv_control_disconnect (AVUnitTVControlHandle  handle)

Rozłączenie wcześniej nawiązanego połączenia z odtwarzaczem monitora wielkoformatowego.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania odtwarzaczem monitora wielkoformatowego |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie rozłączono z odtwarzaczem

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_tv_control_connected (AVUnitTVControlHandle  handle)

Zwrócenie statusu połączenia z odtwarzaczem monitora wielkoformatowego.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania odtwarzaczem monitora wielkoformatowego |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że połączenie z odtwarzaczem monitora wielkoformatowego jest nawiązane.

Wartość 0 oznacza, że połączenie z odtwarzaczem monitora wielkoformatowego nie jest nawiązane.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_tv_control_version (AVUnitTVControlHandle  handle, uint32_t *  major, uint32_t *  minor, uint32_t *  patch)

Pobranie wersji odtwarzacza monitora wielkoformatowego.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania odtwarzaczem monitora wielkoformatowego |
| --- | --- | --- |
| out | major | Główny numer wersji |
| out | minor | Mniejszy numer wersj |
| out | patch | Numer poprawkowy |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie pobrano wersję odtwarzacza

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na numer wersji głównej ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na mniejszy numer wersji ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na poprawkowy numer wersji ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia do odtwarzacza

#### RE_API int32_t avunit_tv_control_start_streaming (AVUnitTVControlHandle  handle)

Wysłanie komendy do odtwarzacza monitora wielkoformatowego, aby połączył się z modułem AVUnit wykonującym to żądanie.

Po otrzymaniu tej komendy odtwarzacz na monitorze wielkoformatowym powinien zacząć wyświetlać na żywo podgląd obrazu i dźwięku rejestrowanego przez AVUnit.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania odtwarzaczem monitora wielkoformatowego |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie wysłano komendę

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - przesłanie komendy nie powiodło się

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia do odtwarzacza

#### RE_API int32_t avunit_tv_control_start_streaming_to (AVUnitTVControlHandle  handle, const char *  address, uint32_t  port)

Wysłanie komendy do odtwarzacza monitora wielkoformatowego, aby połączył się z modułem AVUnit znajdującym się pod podanym adresem i portem.

Po otrzymaniu tej komendy odtwarzacz na monitorze wielkoformatowym powinien zacząć wyświetlać na żywo podgląd obrazu i dźwięku rejestrowanego przez AVUnit znajdujący się pod podanym adresem i portem.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania odtwarzaczem monitora wielkoformatowego |
| --- | --- | --- |
| in | address | Adres IP komputera, pod którym znajduje się AVUnit, z którego chcemy wyświetlić podgląd |
| in | port | Port pod którym znajduje się AVUnit, z którego chcemy wyświetlić podgląd |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie wysłano komendę

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany adres IP ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany adres IP jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany port jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - przesłanie komendy nie powiodło się

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia do odtwarzacza

##### Spostrzeżenia:

Obsługiwane są adresy IPv4 oraz adresy IPv6.

#### RE_API int32_t avunit_tv_control_close (AVUnitTVControlHandle  handle)

Wysłanie komendy, która ma za zadanie wyłączyć odtwarzacz telewizyjny.

Po otrzymaniu tej komendy odtwarzacz na monitorze wielkoformatowym powinien się wyłączyć. Połączenie zostaje rozłączone, podobnie jak przy użyciu funkcji avunit_tv_control_disconnect.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania odtwarzaczem monitora wielkoformatowego |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie wysłano komendę

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - przesłanie komendy nie powiodło się

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - brak połączenia do odtwarzacza

## Obsługa odczytywania tekstu

Funkcje umożliwiają odczyt przekazanego tekstu.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_read_text (AVUnitSpeechSynthesisControlHandle handle, const char *text)

Rozpoczęcie odczytywania tekstu przez syntezator mowy.

RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_stop_reading (AVUnitSpeechSynthesisControlHandle handle)

Zakończenie odczytywania tekstu przez syntezator mowy.

RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_gong_enabled (AVUnitSpeechSynthesisControlHandle handle)

Pobranie informacji, czy odtwarzanie dźwięku gongu jest włączone.

RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_set_gong_enabled (AVUnitSpeechSynthesisControlHandle handle, int32_t enabled)

Włączenie lub wyłączenie odtwarzania dźwięku gongu przed odczytanym tekstem.

### Opis szczegółowy

Funkcje umożliwiają odczyt przekazanego tekstu.

Moduł syntezy mowy przyjmuje tekst w formacie UTF-8 i odczytuje jego treść. Moduł umożliwia także odtworzenie dźwięku gongu przed odczytem tekstu.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_read_text (AVUnitSpeechSynthesisControlHandle  handle, const char *  text)

Rozpoczęcie odczytywania tekstu przez syntezator mowy.

Po wywołaniu tej funkcji syntezator rozpocznie odczytywanie tekstu. Jeśli dźwięk gongu jest aktywny, zostanie on odegrany zaraz przed odczytanym tekstem.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania syntezą mowy |
| --- | --- | --- |
| in | text | Tekst, który zostanie odczytany (w formacie UTF-8) |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie rozpoczęto odczyt tekstu

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany tekst ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - rozpoczęcie odczytu nie powiodło się

##### Spostrzeżenia:

Jeśli aktualnie jest odczytywany inny tekst, jego odczyt zostanie zakończony i rozpocznie się odczyt przekazanego tekstu.

#### RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_stop_reading (AVUnitSpeechSynthesisControlHandle  handle)

Zakończenie odczytywania tekstu przez syntezator mowy.

Funkcja ta służy do przerwania odczytywania tekstu rozpoczętego za pomocą wcześniejszego wywołania funkcji avunit_speech_synthesis_control_read_text().

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania syntezą mowy |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie zakończono odczyt tekstu

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Jeśli aktualnie nie jest odczytywany żaden tekst, to funkcja ta nie zrobi nic.

#### RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_gong_enabled (AVUnitSpeechSynthesisControlHandle  handle)

Pobranie informacji, czy odtwarzanie dźwięku gongu jest włączone.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania syntezą mowy |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Wartość 1 oznacza, że odtwarzanie dźwięku gongu jest włączone.

Wartość 0 oznacza, że odtwarzanie dźwięku gongu jest wyłączone.

Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_set_gong_enabled (AVUnitSpeechSynthesisControlHandle  handle, int32_t  enabled)

Włączenie lub wyłączenie odtwarzania dźwięku gongu przed odczytanym tekstem.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do zarządzania syntezą mowy |
| --- | --- | --- |
| in | enabled | Wartość logiczna określająca, czy chcemy włączyć (1) czy też wyłączyć (0) odtwarzanie dźwięku gongu |

##### Zwraca:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

## Obsługa kamer IP

Funkcje umożliwiają ustawienie i obsługę kamer IP.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_ip_camera_control_camera_count (AVUnitIPCameraControlHandle handle)

Pobranie informacji ile kamer IP jest obsługiwanych.

RE_API int32_t avunit_ip_camera_control_set_camera_uri (AVUnitIPCameraControlHandle handle, uint32_t camera_id, const char *uri)

Ustawienie URI do kamery.

### Opis szczegółowy

Funkcje umożliwiają ustawienie i obsługę kamer IP.

Moduł kamer IP obejmuje funkcjonalność ustawiania URI kamer, jeśli urządzenie jest skonfigurowane do obsługi tego typu kamer.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_ip_camera_control_camera_count (AVUnitIPCameraControlHandle  handle)

Pobranie informacji ile kamer IP jest obsługiwanych.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do sterowania kamerami IP |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość >= 0, to jest to ilość obsługiwanych kamer IP. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_ip_camera_control_set_camera_uri (AVUnitIPCameraControlHandle  handle, uint32_t  camera_id, const char *  uri)

Ustawienie URI do kamery.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do sterowania kamerami IP |
| --- | --- | --- |
| in | camera_id | Indeks kamery |
| in | uri | URI zawierające dane dostępowe do kamery IP |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono URI kamery

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany indeks kamery jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany URI jest niepoprawny

##### Spostrzeżenia:

Ilość obsługiwanych kamer można pobrać za pomocą funckji avunit_ip_camera_control_camera_count(). Numeracja kamer zaczyna się od 0.

##### Zobacz również:

avunit_ip_camera_control_camera_count

## Dostępne miejsce na dysku

Funkcje umożliwiają uzyskanie informacji o ilości pozostałego miejsca na dysku.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_free_space_control_set_recording_parameters (AVUnitFreeSpaceControlHandle handle, const char *recording_dir_path, const char *audio_codec, const char *video_codec, float audio_quality, float video_quality, int32_t video_enabled)

Ustawienie parametrów nagrywania, które będą miały wpływ na obliczenia pozostałego miejsca na dysku.

RE_API int64_t avunit_free_space_control_total_bytes (AVUnitFreeSpaceControlHandle handle)

Pobranie całkowitego rozmiaru dysku w bajtach.

RE_API int64_t avunit_free_space_control_total_minutes (AVUnitFreeSpaceControlHandle handle)

Pobranie całkowitego rozmiaru dysku w minutach.

RE_API int64_t avunit_free_space_control_free_space_in_bytes (AVUnitFreeSpaceControlHandle handle)

Pobranie ilości pozostałego miejsca na dysku wyrażonego w bajtach.

RE_API int64_t avunit_free_space_control_free_space_in_minutes (AVUnitFreeSpaceControlHandle handle)

Pobranie ilości pozostałego miejsca na dysku wyrażonego w minutach.

RE_API int64_t avunit_free_space_control_bytes_per_minute (AVUnitFreeSpaceControlHandle handle)

Pobranie ilości bajtów nagrania na każdą minutę.

### Opis szczegółowy

Funkcje umożliwiają uzyskanie informacji o ilości pozostałego miejsca na dysku.

Informacja ta może zostać zwrócona zarówno w postaci ilości wolnych bajtów, jak i również w postaci ilości minut pozostałych na nagrania.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_free_space_control_set_recording_parameters (AVUnitFreeSpaceControlHandle  handle, const char *  recording_dir_path, const char *  audio_codec, const char *  video_codec, float  audio_quality, float  video_quality, int32_t  video_enabled)

Ustawienie parametrów nagrywania, które będą miały wpływ na obliczenia pozostałego miejsca na dysku.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do pobierania informacji o dostępnym miejscu |
| --- | --- | --- |
| in | recording_dir_path | Pełna ścieżka do katalogu, w którym zapisane zostają nagrania; ścieżka użyta zostaje do odczytu dostępnego miejsca |
| in | audio_codec | Nazwa kodeka, który zostanie użyty do zapisu dźwięku. |
| in | video_codec | Nazwa kodeka, który zostanie użyty do zapisu obrazu. |
| in | audio_quality | Jakość zapisywanego dźwięku jako wartość z przedziału [0.0, 1.0] |
| in | video_quality | Jakość zapisywanego obrazu jako wartość z przedziału [0.0, 1.0] |
| in | video_enabled | Wartość logiczna określająca, czy zapisywać do pliku obraz i dźwięk (wartość 1) czy tylko sam dźwięk (wartość 0). |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie przekazano parametry nagrywania

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana ścieżka do katalogu ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kodek audio ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany kodek wideo ma wartość NULL

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazana ścieżka do katalogu jest niepoprawna

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CODEC - przekazany kodek audio jest nieobsługiwany

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_CODEC - przekazany kodek wideo jest nieobsługiwany

##### Spostrzeżenia:

Parametry nagrywania powinny być takie same jak te przekazywane do funkcji avunit_encoder_control_open. Ścieżka do katalogu powinna wskazywać do nadrzędnego katalogu, w którym zostają utworzone pliki nagrań.

Funkcja ta musi zostać zawołana przed próbą wywołania innych funkcji pobierających informacje o dostępnym miejscu na dysku.

##### Zobacz również:

avunit_encoder_control_open

#### RE_API int64_t avunit_free_space_control_total_bytes (AVUnitFreeSpaceControlHandle  handle)

Pobranie całkowitego rozmiaru dysku w bajtach.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do pobierania informacji o dostępnym miejscu |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość >= 0, to jest to wielkość dysku w bajtach. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - nie przekazano poprawnych parametrów nagrywania

##### Zobacz również:

avunit_free_space_control_set_recording_parameters

#### RE_API int64_t avunit_free_space_control_total_minutes (AVUnitFreeSpaceControlHandle  handle)

Pobranie całkowitego rozmiaru dysku w minutach.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do pobierania informacji o dostępnym miejscu |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość >= 0, to jest to ilość minut nagrania, na które pozwala cała pojemność dysku. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - nie przekazano poprawnych parametrów nagrywania

##### Zobacz również:

avunit_free_space_control_set_recording_parameters

#### RE_API int64_t avunit_free_space_control_free_space_in_bytes (AVUnitFreeSpaceControlHandle  handle)

Pobranie ilości pozostałego miejsca na dysku wyrażonego w bajtach.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do pobierania informacji o dostępnym miejscu |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość >= 0, to jest to ilość pozostałych bajtów na dysku. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - nie przekazano poprawnych parametrów nagrywania

##### Zobacz również:

avunit_free_space_control_set_recording_parameters

#### RE_API int64_t avunit_free_space_control_free_space_in_minutes (AVUnitFreeSpaceControlHandle  handle)

Pobranie ilości pozostałego miejsca na dysku wyrażonego w minutach.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do pobierania informacji o dostępnym miejscu |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość >= 0, to jest to ilość minut nagrania, na które pozwala dostępne miejsce. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - nie przekazano poprawnych parametrów nagrywania

##### Zobacz również:

avunit_free_space_control_set_recording_parameters

#### RE_API int64_t avunit_free_space_control_bytes_per_minute (AVUnitFreeSpaceControlHandle  handle)

Pobranie ilości bajtów nagrania na każdą minutę.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do pobierania informacji o dostępnym miejscu |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

Jeśli wartość >= 0, to jest to ilość bajtów, które zajęte będzie przez jedną minutę nagrania. Jeśli wartość jest mniejsza od 0, to jest to jeden z następujących kodów błędu:

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE - nie przekazano poprawnych parametrów nagrywania

##### Zobacz również:

avunit_free_space_control_set_recording_parameters

## Zarządzanie uruchamianiem/wyłączaniem urządzeń

Funkcje umożliwiające zdalne uruchamianie i wyłączanie urządzeń.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_power_control_create_generic_wol_handle (AVUnitPowerControlHandle *handle, const char *mac)

Utworzenie obiektu umożliwiającego uruchomienie urządzenie poprzez wysłanie pakietu Wake On LAN.

RE_API int32_t avunit_power_control_create_nec_handle (AVUnitPowerControlHandle *handle, const char *ip_address, uint32_t port)

Utworzenie obiektu umożliwiającego uruchomienie/wyłączenie monitora NEC.

RE_API int32_t avunit_power_control_create_videoterminal_handle (AVUnitPowerControlHandle *handle, const char *mac, const char *ip_address, uint32_t port)

Utworzenie obiektu umożliwiającego uruchomienie/wyłączenie wideterminala.

RE_API int32_t avunit_power_control_destroy (AVUnitPowerControlHandle handle)

Zniszczenie obiektu zarządzania uruchamianiem/wyłączaniem utworzonym za pomocą avunit_power_control_create_generic_wol_handle, avunit_power_control_create_nec_handle lub avunit_power_control_create_videoterminal_handle.

RE_API int32_t avunit_power_control_wake (AVUnitPowerControlHandle handle)

Zdalne uruchomienie urządzenia.

RE_API int32_t avunit_power_control_shutdown (AVUnitPowerControlHandle handle)

Zdalne wyłączenie urządzenia.

### Opis szczegółowy

Funkcje umożliwiające zdalne uruchamianie i wyłączanie urządzeń.

Funkcjonalność ta obejmuje stworzenie obiektu, za pomocą którego można zdalnie włączyć i wyłączyć dodatkowe urządzenia.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_power_control_create_generic_wol_handle (AVUnitPowerControlHandle *  handle, const char *  mac)

Utworzenie obiektu umożliwiającego uruchomienie urządzenie poprzez wysłanie pakietu Wake On LAN.

##### Parametry:

| out | handle | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany uchwyt do obiektu zarządzania uruchamianiem/wyłączaniem |
| --- | --- | --- |
| in | mac | Adres MAC urządzenia, do którego ma zostać wysłany pakiet |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie utworzono obiekt

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany adres MAC jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED - moduł nie został zainicjalizowany

AVUNIT_ERROR_OUT_OF_MEMORY - brak wolnej pamięci aby wykonać tę operację

##### Spostrzeżenia:

Za pomocą tego obiektu nie można zdalnie wyłączyć urządzenia.

#### RE_API int32_t avunit_power_control_create_nec_handle (AVUnitPowerControlHandle *  handle, const char *  ip_address, uint32_t  port)

Utworzenie obiektu umożliwiającego uruchomienie/wyłączenie monitora NEC.

##### Parametry:

| out | handle | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany uchwyt do obiektu zarządzania uruchamianiem/wyłączaniem |
| --- | --- | --- |
| in | ip_address | Adres IP do zarządzania monitorem NEC |
| in | port | Port sieciowy do zarządzania monitorem NEC |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie utworzono obiekt

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany adres IP jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany port jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED - moduł nie został zainicjalizowany

AVUNIT_ERROR_OUT_OF_MEMORY - brak wolnej pamięci aby wykonać tę operację

#### RE_API int32_t avunit_power_control_create_videoterminal_handle (AVUnitPowerControlHandle *  handle, const char *  mac, const char *  ip_address, uint32_t  port)

Utworzenie obiektu umożliwiającego uruchomienie/wyłączenie wideterminala.

##### Parametry:

| out | handle | Wskaźnik, do którego zostanie zapisany do obiektu zarządzania uruchamianiem/wyłączaniem |
| --- | --- | --- |
| in | mac | Adres MAC wideoterminala |
| in | ip_address | Adres IP wideoterminala |
| in | port | Port sieciowy do zarządzania wideoterminalem |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie utworzono obiekt

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany wskaźnik na uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany adres MAC jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany adres IP jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany port jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED - moduł nie został zainicjalizowany

AVUNIT_ERROR_OUT_OF_MEMORY - brak wolnej pamięci aby wykonać tę operację

#### RE_API int32_t avunit_power_control_destroy (AVUnitPowerControlHandle  handle)

Zniszczenie obiektu zarządzania uruchamianiem/wyłączaniem utworzonym za pomocą avunit_power_control_create_generic_wol_handle, avunit_power_control_create_nec_handle lub avunit_power_control_create_videoterminal_handle.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu zarządzania uruchamianiem/wyłączaniem |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - zwolniono obiekt zarządzania uruchamianiem/wyłączaniem

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

#### RE_API int32_t avunit_power_control_wake (AVUnitPowerControlHandle  handle)

Zdalne uruchomienie urządzenia.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu zarządzania uruchamianiem/wyłączaniem |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie wysłano żądanie zdalnego uruchomienia

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - wysłanie żądania nie powiodło się

#### RE_API int32_t avunit_power_control_shutdown (AVUnitPowerControlHandle  handle)

Zdalne wyłączenie urządzenia.

##### Parametry:

| in | handle | Uchwyt do obiektu zarządzania uruchamianiem/wyłączaniem |
| --- | --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie wysłano żądanie zdalnego wyłączenia

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE - przekazany uchwyt jest niepoprawny

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED - wysłanie żądania nie powiodło się

## Obsługa błędów krytycznych

Funkcjonalność obsługująca błędy krytyczne.

### Definicje typów

typedef void(* AVUnitFatalErrorCallback) (int32_t fatal_error_code)

Callback, który jest wywoływany w przypadku wystąpienia błędu krytycznego.

### Wyliczenia

enum AVUnitFatalError { AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_ENCODER_OVERLOADED = 0, AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_ENCODER_OVERLOADED = 1, AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_MIXER_OVERLOADED = 2, AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_MIXER_OVERLOADED = 3, AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_NOT_RECORDING = 4, AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_NOT_RECORDING = 5, AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_MIXER_FAILED = 6, AVUNIT_FATAL_ERROR_MEDIA_FILE_WRITE_FAILED = 7, AVUNIT_FATAL_ERROR_SERIALIZATION_FILE_WRITE_FAILED = 8 }Enumeracja możliwych wartości błędu krytycznego.

### Funkcje

RE_API int32_t avunit_fatal_error_set_callback (AVUnitFatalErrorCallback callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie zawołany w przypadku wystąpienia błędu krytycznego.

### Opis szczegółowy

Funkcjonalność obsługująca błędy krytyczne.

### Dokumentacja definicji typów

#### typedef void(* AVUnitFatalErrorCallback) (int32_t fatal_error_code)

Callback, który jest wywoływany w przypadku wystąpienia błędu krytycznego.

##### Parametry:

| fatal_error_code | kod, który jest identyczny z wartością enumeracji AVUnitFatalError |
| --- | --- |

##### Zobacz również:

AVUnitFatalError

Definicja w linii 794 pliku AVUnit.h.

### Dokumentacja typów wyliczanych

#### enum AVUnitFatalError

Enumeracja możliwych wartości błędu krytycznego.

Wartości te przekazywane są do callbacka wywoływanego w razie wystąpienia błędu krytycznego.

##### Zobacz również:

avunit_fatal_error_set_callback

Wartości wyliczeń

AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_ENCODER_OVERLOADED  Enkoder audio nie nadąża z procesowaniem danych.

AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_ENCODER_OVERLOADED  Enkoder wideo nie nadąża z procesowaniem danych.

AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_MIXER_OVERLOADED  Mikser audio nie nadąża z procesowaniem danych.

AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_MIXER_OVERLOADED  Mikser wideo nie nadąża z procesowaniem danych.

AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_NOT_RECORDING  Błąd pozyskiwania danych audio ze źródeł

AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_NOT_RECORDING  Błąd pozyskiwania danych wideo ze źródeł

AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_MIXER_FAILED  Błąd miksowania danych wideo.

AVUNIT_FATAL_ERROR_MEDIA_FILE_WRITE_FAILED  Błąd zapisu danych multimedialnych na dysku.

AVUNIT_FATAL_ERROR_SERIALIZATION_FILE_WRITE_FAILED  Błąd zapisu danych służących do odzyskiwania nagrania.

Definicja w linii 291 pliku AVUnit.h.

### Dokumentacja funkcji

#### RE_API int32_t avunit_fatal_error_set_callback (AVUnitFatalErrorCallback  callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie zawołany w przypadku wystąpienia błędu krytycznego.

Callback jest globalny dla wszystkich instancji AVUnit i można go utworzyć przed utworzeniem jakiegokolwiek obiektu.

##### Parametry:

| callback | Poprawny callback, który zostanie zawołany w momencie wystąpienia błędu krytycznego |
| --- | --- |

##### Zwraca:

AVUNIT_SUCCESS - pomyślnie ustawiono callback

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER - przekazany callback ma wartość NULL

##### Spostrzeżenia:

Funkcja obsługująca callback musi być przygotowana na jej wywołanie w dowolnym momencie. Wątek na którym zostaje wywołany callback nie może zostać blokowany przez funkcję obsługującą callback.

##### Zobacz również:

FatalErrorCallback

# Dokumentacja struktur danych

## Dokumentacja struktury AVUnitCrop

Struktura, która pozwala na ustawienie kadrowania klatki źródłowej w mikserze wideo.

#include <AVUnit.h>

### Pola danych

float offset_x

położenie względem osi X jako ułamek szerokości klatki źródłowej (wartość z przedziału [0.0, 1.0])

float offset_y

położenie względem osi Y jako ułamek wysokości klatki źródłowej (wartość z przedziału [0.0, 1.0])

float zoom

powiększenie określone jako ułamek wysokości i szerokości klatki źródłowej (wartość z przedziału [0.0, 1.0])

### Opis szczegółowy

Struktura, która pozwala na ustawienie kadrowania klatki źródłowej w mikserze wideo.

##### Nota:

Punkt (0.0, 0.0) znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Offsety podane są jako wartości z przedziału [0.0, 1.0] i określają przesunięcie lewego górnego rogu widoku wewnątrz klatki źródłowej, jako ułamek jej wielkości. Powiększenie jest wartością z przedziału [0.0, 1.0] i określa ułamek wysokości i szerokości klatki źródłowej

Przykłady:

offset_x = 0.0, offset_y = 0,0, zoom = 1.0  – brak kadrowania, wyświetlenie klatki w całości

offset x = 0.5, offset_y = 0.5, zoom = 0.5  – w kadrze znajdzie się prostokąt mający swój lewy górny róg dokładnie w środku obrazu źródłowego oraz wysokość i szerokość równe połowie jego rozmiaru (czyli prawą dolną ćwiartkę klatki źródłowej)

Definicja w linii 825 pliku AVUnit.h.

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku:

AVUnit.h

## Dokumentacja struktury AVUnitParameterInteger

Struktura, która opisuje parametr typu liczbowego.

#include <AVUnit.h>

### Pola danych

int32_t min

minimalna wartość przyjmowana przez parametr

int32_t max

maksymalna wartość przyjmowana przez parametr

### Opis szczegółowy

Struktura, która opisuje parametr typu liczbowego.

Definicja w linii 850 pliku AVUnit.h.

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku:

AVUnit.h

## Dokumentacja struktury AVUnitParameterList

Struktura, która opisuje parametr typu lista.

#include <AVUnit.h>

### Pola danych

const char ** values

uint32_t value_count

ilość opcji do wyboru oraz ilość wpisów w tablicy AVUnitParameterList::values

### Opis szczegółowy

Struktura, która opisuje parametr typu lista.

##### Spostrzeżenia:

Nie należy zwalniać pamięci zaalokowanej na pola tej struktury. Pamięć jest zarządzana przez AVUnit. Opcje są numerowane od 0 do wartości AVUnitParameterList::value_count - 1.

Definicja w linii 839 pliku AVUnit.h.

### Dokumentacja pól

#### const char** AVUnitParameterList::values

tablica nazw wartości parametru do wyświetlenia w GUI; tablica posiada AVUnitParameterList::value_count elementów

Definicja w linii 842 pliku AVUnit.h.

#### Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku:

AVUnit.h

## Dokumentacja struktury AVUnitRect

Struktura, która pozwala na ustawienie położenia oraz rozmiaru klatek wideo w mikserze.

#include <AVUnit.h>

### Pola danych

uint32_t x

położenie względem osi X

uint32_t y

położenie względem osi Y

uint32_t width

szerokość klatki video

uint32_t height

wysokość klatki video

### Opis szczegółowy

Struktura, która pozwala na ustawienie położenia oraz rozmiaru klatek wideo w mikserze.

##### Nota:

Punkt (0, 0) znajduje się w lewym górnym rogu ekranu

Definicja w linii 800 pliku AVUnit.h.

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku:

AVUnit.h

# Dokumentacja plików

## Dokumentacja pliku AVUnit.h

Plik zawierający publiczne API dla modułu AVUnit.

#include <stdint.h>

### Struktury danych

struct AVUnitRect

Struktura, która pozwala na ustawienie położenia oraz rozmiaru klatek wideo w mikserze. struct AVUnitCrop

Struktura, która pozwala na ustawienie kadrowania klatki źródłowej w mikserze wideo. struct AVUnitParameterList

Struktura, która opisuje parametr typu lista. struct AVUnitParameterInteger

### Struktura, która opisuje parametr typu liczbowego. Definicje

#define RE_API

Makro eksportujące funkcje API w bibliotece *.dll / *.so.

#define AVUNIT_API_VERSION  23

Zmienna określająca wersję API.

### Definicje typów

typedef struct _AVUnitHandle * AVUnitHandle

Uchwyt do głównego obiektu AVUnit.

typedef struct _AVUnitEncoderControlHandle * AVUnitEncoderControlHandle

Uchwyt do kontroli procesu enkodowania.

typedef struct _AVUnitDecoderControlHandle * AVUnitDecoderControlHandle

Uchwyt do kontroli procesu dekodowania.

typedef struct _AVUnitMediaProcessingControlHandle * AVUnitMediaProcessingControlHandle

Uchwyt do obiektu umozliwiającego przetwarzanie plików nagrań

typedef struct _AVUnitAudioDriverControlHandle * AVUnitAudioDriverControlHandle

Uchwyt do kontroli oraz odczytu stanu przetwarzania danych audio.

typedef struct _AVUnitVideoDriverControlHandle * AVUnitVideoDriverControlHandle

Uchwyt do kontroli oraz odczytu stanu przetwarzania danych wideo.

typedef struct _AVUnitFreeSpaceControlHandle * AVUnitFreeSpaceControlHandle

Uchwyt do modułu umożliwiającego uzyskanie informacji o dostępnym miejscu na dysku.

typedef struct _AVUnitTVControlHandle * AVUnitTVControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie zewnętrznym odtwarzaczem.

typedef struct _AVUnitSpeechSynthesisControlHandle * AVUnitSpeechSynthesisControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie syntezą mowy.

typedef struct _AVUnitIPCameraControlHandle * AVUnitIPCameraControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie kamerami IP.

typedef struct _AVUnitPowerControlHandle * AVUnitPowerControlHandle

Uchwyt umożliwiający zarządzaniem uruchamianiem/wyłączaniem urządzeń.

typedef struct _AVUnitExternalDevicesControlHandle * AVUnitExternalDevicesControlHandle

Uchwyt umożliwiający pobranie obiektów do sterowania urządzeniami zewnętrznymi.

typedef struct _AVUnitPTZControlHandle * AVUnitPTZControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie kamerami poprzez interfejs PTZ.

typedef struct _AVUnitCarecMicControlHandle * AVUnitCarecMicControlHandle

Uchwyt umożliwiający pobranie dodatkowych informacji z karty akwizycji danych audio.

typedef struct _AVUnitCameraPowerStateControlHandle * AVUnitCameraPowerStateControlHandle

Uchwyt umożliwiający pobranie informacji o stanie zasilania kamer.

typedef struct _AVUnitAmplifierControlHandle * AVUnitAmplifierControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie wzmacniaczem dźwięku.

typedef struct _AVUnitUPSControlHandle * AVUnitUPSControlHandle

Uchwyt umożliwiający sterowanie zasilaczem awaryjnym UPS.

typedef void(* AVUnitStateChangedCallback) (int32_t state)

Callback, który jest wołany podczas każdej zmiany stanu.

typedef void(* AVUnitProgressCallback) (float progress)

Callback, który jest wykorzystywany do informowania o postępie procesu długotrwałego.

typedef void(* AVUnitCameraPowerStateChanged) (const char *code, int32_t state)

Callback, który jest wołany podczas każdej zmiany stanu zasilania kamery.

typedef void(* AVUnitCarecMicrophoneStateChanged) (const char *code, int32_t connected)

Callback, który jest wołany przy zmianie stanu mikrofonu podłączonego do karty akwizycji dźwięku.

typedef void(* AVUnitVideoSourceStateChanged) (const char *code, int32_t connected)

Callback, który jest wołany przy zmianie stanu źródła wideo.

typedef void(* AVUnitDeviceConnectedChanged) (int32_t connected)

Callback, który jest wołany przy zmianie stanu podłączenia do wzmacniacza dźwięku lub do zasilacza awaryjnego.

typedef void(* AVUnitFatalErrorCallback) (int32_t fatal_error_code)

Callback, który jest wywoływany w przypadku wystąpienia błędu krytycznego.

### Wyliczenia

enum AVUnitFatalError { AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_ENCODER_OVERLOADED = 0, AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_ENCODER_OVERLOADED = 1, AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_MIXER_OVERLOADED = 2, AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_MIXER_OVERLOADED = 3, AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_NOT_RECORDING = 4, AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_NOT_RECORDING = 5, AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_MIXER_FAILED = 6, AVUNIT_FATAL_ERROR_MEDIA_FILE_WRITE_FAILED = 7, AVUNIT_FATAL_ERROR_SERIALIZATION_FILE_WRITE_FAILED = 8 }Enumeracja możliwych wartości błędu krytycznego.

enum AVUnitStatus { AVUNIT_SUCCESS = 0, AVUNIT_ERROR_INITIALIZATION_FAILED = -1, AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED = -2, AVUNIT_ERROR_INTERNAL = -3, AVUNIT_ERROR_OUT_OF_MEMORY = -4, AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER = -5, AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE = -6, AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE = -7, AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED = -8, AVUNIT_ERROR_INVALID_TYPE = -9, AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN = -100, AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_INDEX = -200, AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE = -201, AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_INDEX = -202, AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_CODE = -203, AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_INDEX = -300, AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE = -301, AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_INDEX = -302, AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE = -303, AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN_FILE = -400, AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CODEC = -401, AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_CODEC = -402, AVUNIT_ERROR_SERIALIZATION_FAILED = -403, AVUNIT_ERROR_DESERIALIZATION_FAILED = -404, AVUNIT_ERROR_INVALID_CONTAINER = -405, AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX = -600, AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_TYPE = -601, AVUNIT_ERROR_PROCESSING_CANCELED = -602, AVUNIT_ERROR_INVALID_LICENSE = -1000, AVUNIT_WARNING_NO_SUCH_CONTROL = -10000 }Enumeracja możliwych wartości zwracanych z funkcji API.

enum AVUnitPTZCommand { AVUNIT_PTZ_ZOOM_IN_START = 0, AVUNIT_PTZ_ZOOM_OUT_START = 1, AVUNIT_PTZ_FOCUS_NEAR_START = 2, AVUNIT_PTZ_FOCUS_FAR_START = 3, AVUNIT_PTZ_STOP = 4, AVUNIT_PTZ_ZOOM_IN_STEP = 5, AVUNIT_PTZ_ZOOM_OUT_STEP = 6, AVUNIT_PTZ_FOCUS_NEAR_STEP = 7, AVUNIT_PTZ_FOCUS_FAR_STEP = 8 }Wartość dla komendy wysyłanej przez interfejs PTZ.

enum AVUnitStreamingIcons { AVUNIT_STREAMING_ICON_LIVE_STREAMING = (1u << 0) }Wartości dla ikon wyświetlanych w podglądzie zdalnym.

enum AVUnitAmplifierSource { AVUNIT_AMPLIFIER_SOURCE_COMMON = 0, AVUNIT_AMPLIFIER_SOURCE_DEDICATED = 1 }Wartości dla źródła dźwięku we wzmacniaczu audio.

enum AVUnitCameraPowerSourceState { AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_UNKNOWN = 0, AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_NO_VOLTAGE = 1, AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_NOT_POWERED = 2, AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_POWERED = 3, AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_OVERLOAD = 4, AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_SHORT_CIRCUIT = 5 }Wartości dla stanu zasilania kamer.

enum AVUnitUPSPowerSource { AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_MAINS = 0, AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_BATTERY = 1, AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_BATTERY_LOW = 2 }Wartości dla źródła zasilania w zasilaczu awaryjnym UPS.

enum AVUnitParameterType { AVUNIT_PARAMETER_TYPE_BOOL = 0, AVUNIT_PARAMETER_TYPE_INTEGER = 1, AVUNIT_PARAMETER_TYPE_LIST = 2 }Wartości dla typu parametrów obsługiwanych przez urządzenia.

enum AVUnitEncoderState { AVUNIT_ENCODER_STATE_CLOSED = 0, AVUNIT_ENCODER_STATE_OPENED = 1, AVUNIT_ENCODER_STATE_RECORDING = 2, AVUNIT_ENCODER_STATE_PAUSED = 3 }Stan enkodera.

enum AVUnitDecoderState { AVUNIT_DECODER_STATE_CLOSED = 0, AVUNIT_DECODER_STATE_PLAYING = 1, AVUNIT_DECODER_STATE_RECORDING = 2, AVUNIT_DECODER_STATE_PAUSED = 3 }Stan dekodera.

### Funkcje

RE_API void avunit_version (uint32_t *major, uint32_t *minor, uint32_t *patch, uint32_t *build)

Zwrócenie wersji AVUnit.

RE_API uint32_t avunit_api_version (void)

Zwrócenie aktualnej wersji API, używanej przez moduł.

RE_API int32_t avunit_module_initialize (const char *data_dir)

Zainicjalizowanie biblioteki.

RE_API int32_t avunit_module_shutdown (void)

Zamknięcie modułu AVUnit.

RE_API int32_t avunit_create (AVUnitHandle *handle)

Utworzenie głównego obiektu AVUnit.

RE_API int32_t avunit_destroy (AVUnitHandle handle)

Zniszczenie obiektu utworzonego przez funkcję avunit_create().

RE_API int32_t avunit_open (AVUnitHandle handle)

Otwarcie oraz inicjalizacja obiektu AVUnit.

RE_API int32_t avunit_close (AVUnitHandle handle)

Zamknięcie obiektu AVUnit.

RE_API int32_t avunit_get_encoder_control (AVUnitHandle handle, AVUnitEncoderControlHandle *encoder_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli procesu enkodowania.

RE_API int32_t avunit_get_decoder_control (AVUnitHandle handle, AVUnitDecoderControlHandle *decoder_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli procesu dekodowania.

RE_API int32_t avunit_get_audio_driver_control (AVUnitHandle handle, AVUnitAudioDriverControlHandle *audio_driver_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli przetwarzania danych audio.

RE_API int32_t avunit_get_video_driver_control (AVUnitHandle handle, AVUnitVideoDriverControlHandle *video_driver_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli przetwarzania danych wideo.

RE_API int32_t avunit_get_free_space_control (AVUnitHandle handle, AVUnitFreeSpaceControlHandle *free_space_handle)

Pobranie uchwytu do pobierania informacji o dostępnośći miejsca na dysku.

RE_API int32_t avunit_get_tv_control (AVUnitHandle handle, AVUnitTVControlHandle *tv_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli odtwarzacza znajdującego się przy monitorze wielkoformatowym.

RE_API int32_t avunit_get_speech_synthesis_control (AVUnitHandle handle, AVUnitSpeechSynthesisControlHandle *speech_synthesis_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli syntezy mowy.

RE_API int32_t avunit_get_ip_camera_control (AVUnitHandle handle, AVUnitIPCameraControlHandle *ip_camera_handle)

Pobranie uchwytu do sterowania kamerami IP.

RE_API int32_t avunit_get_external_devices_control (AVUnitHandle handle, AVUnitExternalDevicesControlHandle *external_devices_handle)

Pobranie uchwytu do kontroli urządzeń zewnętrznych.

RE_API int32_t avunit_streaming_set_icons_enabled (AVUnitHandle handle, uint64_t icons_enabled)

Ustawienie ikon do wyświetlenia na podglądzie zdalnym do wszystkich podłączonych urządzeń, a także do urządzeń, które podłączą się w przyszłości.

RE_API int32_t avunit_streaming_send_text_message (AVUnitHandle handle, const char *text_message)

Wysłanie komunikatu do wyświetlenia na podglądzie zdalnym do wszystkich podłączonych urządzeń.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_count (AVUnitAudioDriverControlHandle handle)

Pobranie ilości wszystkich obsługiwanych kanałów audio.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_mixer_count (AVUnitAudioDriverControlHandle handle)

Pobranie ilości wszystkich obsługiwanych mikserów audio.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_index (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char *channel_code)

Pobranie indeksu kanału audio na podstawie jego kodu.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_code (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, uint32_t channel_index, const char **channel_code)

Pobranie kodu kanału audio na podstawie jego indeksu.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_mixer_code (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, uint32_t mixer_index, const char **mixer_code)

Pobranie kodu miksera audio na podstawie jego indeksu.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_name_by_code (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char *channel_code, const char **channel_name)

Pobranie opisowej nazwy kanału audio na podstawie jego kodu.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_name_by_index (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, uint32_t channel_index, const char **channel_name)

Pobranie opisowej nazwy kanału audio na podstawie jego indeksu.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_mixer_channel_count (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char *mixer_code)

Pobranie ilości kanałów audio miksowanych w danym mikserze.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_does_mixer_contain_channel (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, uint32_t channel_index)

Sprawdzenie, czy dany kanał audio jest miksowany w danym mikserze.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_master_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, float *volume)

Pobranie wartości głośności dźwięku.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char *channel_code, float *volume)

Pobranie wartości głośności dźwięku dla danego kanału audio.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_set_master_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, float volume)

Ustawienie wartości głośności dźwięku.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_set_channel_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char *channel_code, float volume)

Ustawienie wartości głośności dźwięku dla danego kanału audio.

RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_set_channels_volume (AVUnitAudioDriverControlHandle handle, float *volume, uint32_t volume_count)

Ustawienie wartości głośności dźwięku dla wszystkich kanałów audio jednocześnie.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_state_changed_callback (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, AVUnitVideoSourceStateChanged callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu źródła wideo.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_remove_state_changed_callback (AVUnitVideoDriverControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_video_driver_control_set_state_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_count (AVUnitVideoDriverControlHandle handle)

Pobranie ilości wszystkich obsługiwanych klatek wideo.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_count (AVUnitVideoDriverControlHandle handle)

Pobranie ilości wszystkich obsługiwanych mikserów wideo.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_index (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *frame_code)

Pobranie indeksu klatki wideo na podstawie jej kodu.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_code (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, uint32_t frame_index, const char **frame_code)

Pobranie kodu klatki wideo na podstawie jej indeksu.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_name_by_code (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *frame_code, const char **frame_name)

Pobranie opisowej nazwy klatki wideo na podstawie jej kodu.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_name_by_index (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, uint32_t frame_index, const char **frame_name)

Pobranie opisowej nazwy klatki wideo na podstawie jej indeksu.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_state (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *frame_code)

Pobranie stanu podłączenia źródła wideo.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_code (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, uint32_t mixer_index, const char **mixer_code)

Pobranie kodu miksera wideo na podstawie jego indeksu.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_count (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code)

Pobranie ilości klatek wideo miksowanych w danym mikserze.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_supported_size (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, uint32_t *min_width, uint32_t *min_height, uint32_t *max_width, uint32_t *max_height)

Pobranie zakresu rozdzielczości wyjściowych obsługiwanych przez mikser wideo.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_output_size (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, uint32_t *width, uint32_t *height)

Pobranie rozmiaru klatki wideo produkowanej przez dany mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_output_size (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, uint32_t width, uint32_t height)

Ustawienie rozmiaru klatki wideo produkowanej przez dany mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, uint32_t frame_index, uint32_t *internal_index)

Sprawdzenie, czy dana klatka wideo jest miksowana w danym mikserze.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_order (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, uint32_t *order, uint32_t order_count)

Ustawienie kolejności klatek (z-indeks) w mikserze.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_order (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, uint32_t *order, uint32_t order_count)

Pobranie kolejności klatek (z-indeks) w mikserze.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_frame_enabled_in_mixer (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const char *frame_code, int32_t enabled)

Włączenie lub wyłączenie przetwarzania klatki w mikserze.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_enable_frames_in_mixer (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const int8_t *enabled, uint32_t enabled_count)

Włączenie lub wyłączenie przetwarzania dla wszystkich klatek w mikserze.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_area (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const char *frame_code, AVUnitRect *area)

Ustawienie obszaru klatki w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_areas (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, AVUnitRect *areas, uint32_t areas_count)

Ustawienie obszarów wszystkich klatek w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_area (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const char *frame_code, AVUnitRect *area)

Pobranie obszaru klatki w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_areas (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, AVUnitRect *areas, uint32_t areas_count)

Pobranie obszarów wszystkich klatek w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crop (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const char *frame_code, const AVUnitCrop *crop)

Ustawienie parametrów kadrowania klatki w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crops (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const AVUnitCrop *crops, uint32_t crop_count)

Ustawienie parametrów kadrowania wszystkich klatek w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crop (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, const char *frame_code, AVUnitCrop *crop)

Pobranie parametrów kadrowania klatki w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crops (AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char *mixer_code, AVUnitCrop *crops, uint32_t crop_count)

Pobranie parametrów kadrowania wszystkich klatek w wynikowym obrazie produkowanym przez mikser.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_set_state_changed_callback (AVUnitEncoderControlHandle handle, AVUnitStateChangedCallback callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu nagrywania.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_remove_state_changed_callback (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_encoder_control_set_state_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_open (AVUnitEncoderControlHandle handle, const char *file_name, const char *audio_codec, const char *video_codec, float audio_quality, float video_quality, int32_t video_enabled)

Otwarcie procesu nagrywania z podanymi parametrami.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_finalize_and_close (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Finalizacja pliku, zamknięcie procesu nagrywania oraz zwolnienie zasobów.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_close (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Zamknięcie procesu nagrywania oraz zwolnienie zasobów.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_count (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Pobranie ilości plików do których zostaje zapisane nagranie.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_tag (AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t file_index, const char **tag)

Pobranie dodatkowego taga przypisanego do pliku, umożliwiającego indektyfikację jego przeznaczenia.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_enabled (AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t file_index)

Pobranie informacji czy zapis do danego pliku jest aktualnie aktywny.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_set_enabled (AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t file_index, int32_t enabled)

Włączenie/wyłączenie zapisu do danego pliku.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_is_empty (AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t file_index)

Sprawdzenie, czy do danego pliku zostały zapisane jakieś dane (rozpoczęto rejestrację).

RE_API int32_t avunit_encoder_audio_channel_enabled (AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t channel_index)

Pobranie informacji, czy dany kanał audio jest przetwarzany przez moduł nagrywający.

RE_API int32_t avunit_encoder_video_frame_enabled (AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t frame_index)

Pobranie informacji, czy dana klatka wideo jest przetwarzana przez moduł nagrywający.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_deserialize_state (AVUnitEncoderControlHandle handle, const char *file_name)

Otwarcie procesu nagrywania wykorzystując do tego zapisany wcześniej stan serializacji.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_serialize_state (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Zapis stanu nagrywania, umożliwiający późniejsze wznowienie nagrywania z tymi samymi parametrami oraz stanem.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_serialization_supported (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Sprawdzenie, czy serializacja jest obsługiwana dla parametrów podanych przy otwarciu pliku do nagrywania.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_start (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Wystartowanie procesu nagrywania ze stanu otwartego pliku lub pauzy.

RE_API int32_t avunit_encoder_control_pause (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Tymczasowe zatrzymanie procesu nagrywania.

RE_API int64_t avunit_encoder_control_recording_time (AVUnitEncoderControlHandle handle)

Pobranie aktualnego czasu nagrywania w milisekundach.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_set_state_changed_callback (AVUnitDecoderControlHandle handle, AVUnitStateChangedCallback callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu odtwarzania.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_remove_state_changed_callback (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_decoder_control_set_state_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_open (AVUnitDecoderControlHandle handle, const char *file_name)

Otwarcie pliku do odtwarzania.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_close (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Zamknięcie odtwarzanego pliku.

RE_API int64_t avunit_decoder_control_beginning (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Pobranie początkowej pozycji nagrania wyrażonej w milisekundach.

RE_API int64_t avunit_decoder_control_duration (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Pobranie końcowej pozycji nagrania wyrażonej w milisekundach.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_start (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Rozpoczęcie odtwarzania wcześniej otwartego pliku lub wznowienie odtwarzania po jego zatrzymaniu.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_pause (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Zatrzymanie odtwarzania wcześniej otwartego pliku.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_seek (AVUnitDecoderControlHandle handle, uint64_t position)

Przeskok do wybranej pozycji we wcześniej otwartym pliku.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_start_recording (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Rozpoczęcie rejestracji odtwarzanego nagrania w nagrywanym pliku.

RE_API int32_t avunit_decoder_control_stop_recording (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Zakończenie rejestracji odtwarzanego nagrania w nagrywanym pliku.

RE_API int64_t avunit_decoder_control_position (AVUnitDecoderControlHandle handle)

Pobranie aktualnej pozycji w odtwarzanym pliku wyrażonej w milisekundach.

RE_API int32_t avunit_extractor_create (AVUnitMediaProcessingControlHandle *handle)

Utworzenie obiektu ekstraktora strumieni.

RE_API int32_t avunit_extractor_destroy (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle)

Zniszczenie obiektu ekstraktora strumieni stworzonego za pomocą funkcji avunit_extractor_create.

RE_API int32_t avunit_extractor_extract_to (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char *output_file, AVUnitProgressCallback progress_callback)

Wypakowanie wybranych strumieni do pliku wyjściowego.

RE_API int32_t avunit_extractor_extract_cancel (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle)

Przerwanie procesu ekstrakcji wykonywanego w innym wątku.

RE_API int32_t avunit_reencoder_create (AVUnitMediaProcessingControlHandle *handle)

Utworzenie obiektu ekstraktora strumieni.

RE_API int32_t avunit_reencoder_destroy (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle)

Zniszczenie obiektu ekstraktora strumieni stworzonego za pomocą funkcji avunit_extractor_create.

RE_API int32_t avunit_reencoder_set_output_audio_parameters (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char *codec, float quality)

Ustawienie wybranych parametrów dla ścieżek audio.

RE_API int32_t avunit_reencoder_set_output_video_parameters (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char *codec, float quality)

Ustawienie wybranych parametrów dla ścieżek wideo.

RE_API int32_t avunit_reencoder_set_output_container (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char *container)

Ustawienie kontenera dla wyjściowego pliku.

RE_API int32_t avunit_reencoder_reencode_to (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char *output_file, AVUnitProgressCallback progress_callback)

Przekodowanie wybranych strumieni do pliku wyjściowego.

RE_API int32_t avunit_reencoder_reencode_cancel (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle)

Przerwanie procesu przekodowania wykonywanego w innym wątku.

RE_API int32_t avunit_media_processing_open (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char *file_name)

Otwarcie pliku źródłowego w obiekcie przetwarzania multimediów.

RE_API int32_t avunit_media_processing_close (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle)

Zamknięcie pliku źródłowego w obiekcie przetwarzania multimediów strumieni oraz zwolnienie wszystkich związanych z nim zasobów.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_count (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle)

Pobranie ilości strumieni w pliku źródłowym.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_codec (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index, const char **codec)

Pobranie kodeka użytego do zakodowania ścieżki o podanym indeksie.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_internal_index (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie wewnętrznego indeksu strumienia dla ścieżki o podanym indeksie.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_is_audio (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie typu strumienia.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_audio_sampling_rate (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie częstotliwości próbkowania strumienia audio.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_audio_num_channels (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie ilości kanałów w strumieniu audio.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_width (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie szerokości klatki w ścieżce wideo.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_height (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie wysokości klatki w ścieżce wideo.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_frame_rate_numerator (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie licznika ułamka określającego ilość klatek na sekundę.

RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_frame_rate_denominator (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Pobranie mianownika ułamka określającego ilość klatek na sekundę.

RE_API int32_t avunit_media_processing_enable_stream (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Włączenie wypakowania strumienia do wyjściowego pliku.

RE_API int32_t avunit_media_processing_disable_stream (AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index)

Wyłączenie wypakowania strumienia do wyjściowego pliku.

RE_API int32_t avunit_external_devices_get_ptz_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitPTZControlHandle *ptz_handle)

Pobranie uchwytu do sterowania ustawieniami kamer poprzez interfejs PTZ.

RE_API int32_t avunit_external_devices_get_camera_power_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitCameraPowerStateControlHandle *camera_handle)

Pobranie uchwytu do pobierania informacji o stanie zasilania kamer.

RE_API int32_t avunit_external_devices_get_carec_mic_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitCarecMicControlHandle *carec_handle)

Pobranie uchwytu do pobierania informacji z karty akwizycji danych audio.

RE_API int32_t avunit_external_devices_get_amplifier_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitAmplifierControlHandle *amplifier_handle)

Pobranie uchwytu do sterowania wzmacniaczem dźwięku.

RE_API int32_t avunit_external_devices_get_ups_control (AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitUPSControlHandle *ups_handle)

Pobranie uchwytu do sterowania zasilaczem awaryjnym UPS.

RE_API int32_t avunit_ptz_control_count (AVUnitPTZControlHandle handle)

Pobranie ilości kamer skonfigurowanych do obsługi poprzez interfejs PTZ.

RE_API int32_t avunit_ptz_control_frame_code (AVUnitPTZControlHandle handle, uint32_t id, const char **frame_code)

Pobranie kodu kamery skonfigurowanej do obsługi poprzez interfejs PTZ.

RE_API int32_t avunit_ptz_control_is_command_supported (AVUnitPTZControlHandle handle, uint32_t command)

Pobranie informacji, czy dana komenda PTZ jest obsługiwana przez podłączone kamery.

RE_API int32_t avunit_ptz_control_send_command (AVUnitPTZControlHandle handle, uint32_t id, uint32_t command)

Wysłanie komendy do kamery skonfigurowanej do obsługi poprzez interfejs PTZ.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_set_state_changed_callback (AVUnitCarecMicControlHandle handle, AVUnitCarecMicrophoneStateChanged callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu podłączenia mikrofonu do karty audio.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_remove_state_changed_callback (AVUnitCarecMicControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_carec_mic_control_set_state_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_count (AVUnitCarecMicControlHandle handle)

Pobranie ilości kanałów audio, które są skonfigurowane jako pochodzące z karty audio.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_has (AVUnitCarecMicControlHandle handle, const char *channel_code)

Pobranie informacji, czy kanał audio z przekazanym kodem pochodzi z karty akwizycji audio.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_state (AVUnitCarecMicControlHandle handle, const char *channel_code)

Pobranie informacji, czy do kanału audio z przekazanym kodem jest podłączony mikrofon.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_count (AVUnitCarecMicControlHandle handle)

Pobranie ilości parametrów obsługiwanych przez kartę akwizycji audio dla każdego z kanałów.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_type (AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index)

Pobranie typu parametru pod wskazanym indeksem.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_name (AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, const char **name)

Pobranie nazwy parametru pod wskazanym indeksem.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_integer (AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, AVUnitParameterInteger *parameter)

Pobranie dodatkowych informacji o parametrze typu liczbowego.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_list (AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, AVUnitParameterList *parameter)

Pobranie dodatkowych informacji o parametrze typu lista.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_get_value (AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, int32_t *value)

Pobranie wartości parametru.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_set_value (AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, int32_t value)

Ustawienie wartości parametru.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameters_save (AVUnitCarecMicControlHandle handle)

Zapisanie obecnie ustawionych parametów na karcie akwizycji audio.

RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameters_restore (AVUnitCarecMicControlHandle handle)

Odrzucenie obecnie ustawionych parametrów na karcie akwizycji audio i przywrócenie ustawień na niej zapisanych.

RE_API int32_t avunit_camera_power_control_count (AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle)

Pobranie ilości źródeł wideo, które są skonfigurowane jako kamery.

RE_API int32_t avunit_camera_power_control_has (AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle, const char *code)

Pobranie informacji, czy dane źródło wideo jest skonfigurowane jako kamera.

RE_API int32_t avunit_camera_power_control_state (AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle, const char *code)

Pobranie informacji o stanie zasilania kamery.

RE_API int32_t avunit_camera_power_control_set_state_changed_callback (AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle, AVUnitCameraPowerStateChanged callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu zasilania jednej z kamer.

RE_API int32_t avunit_camera_power_control_remove_state_changed_callback (AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_camera_power_control_set_state_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_connected_changed_callback (AVUnitAmplifierControlHandle handle, AVUnitDeviceConnectedChanged callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu podłączenia do wzmacniacza dźwięku.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_remove_connected_changed_callback (AVUnitAmplifierControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_amplifier_control_set_connected_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_is_connected (AVUnitAmplifierControlHandle handle)

Pobranie informacj, czy połączenie ze wzmacniaczem dźwięku jest aktywne.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_serial_number (AVUnitAmplifierControlHandle handle, const char **serial_number)

Pobranie numeru seryjnego podłączonego wzmacniacza.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_channel_count (AVUnitAmplifierControlHandle handle)

Pobranie informacj o maksymalnej ilości obsługiwanych przez wzmacniacz kanałów.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_mask (AVUnitAmplifierControlHandle handle)

Pobranie informacji o fizycznym istnieniu kolejnych kanałów wzmacniacza.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_enabled (AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel)

Pobranie informacj, czy dany kanał wzmacniacza dźwięku jest włączony.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_source (AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel)

Pobranie źródła sygnału na danym kanale wzmacniacza dźwięku.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_volume (AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel, float *volume)

Pobranie ustawienia głośności sygnału na danym kanale wzmacniacza dźwięku.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_enabled (AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel, int32_t enabled)

Włączenie lub wyłączenie kanału wzmacniacza dźwięku.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_source (AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel, uint32_t source)

Ustawienie źródła sygnału dla danego kanału wzmacniacza dźwięku.

RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_volume (AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel, float volume)

Ustawienie głośności sygnału na danym kanale wzmacniacza dźwięku.

RE_API int32_t avunit_ups_control_set_connected_changed_callback (AVUnitUPSControlHandle handle, AVUnitDeviceConnectedChanged callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu podłączenia do zasilacza awaryjnego UPS.

RE_API int32_t avunit_ups_control_remove_connected_changed_callback (AVUnitUPSControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_ups_control_set_connected_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_ups_control_set_power_source_changed_callback (AVUnitUPSControlHandle handle, AVUnitStateChangedCallback callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany źródła zasilania zasilacza awaryjnego.

RE_API int32_t avunit_ups_control_remove_power_source_changed_callback (AVUnitUPSControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_ups_control_set_power_source_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_ups_control_is_connected (AVUnitUPSControlHandle handle)

Pobranie informacj, czy połączenie z zasilaczem awaryjnym UPS jest aktywne.

RE_API int32_t avunit_ups_control_serial_number (AVUnitUPSControlHandle handle, const char **serial_number)

Pobranie numeru seryjnego podłączonego zasilacza awaryjnego UPS.

RE_API int32_t avunit_ups_control_power_source (AVUnitUPSControlHandle handle)

Pobranie aktualnego źródła zasilania zasilacza awaryjnego UPS.

RE_API int32_t avunit_ups_control_beeper_enabled (AVUnitUPSControlHandle handle)

Pobranie informacji, czy w zasilaczu awaryjnym UPS jest włączony sygnał dźwiękowy informujący o przejściu na zasilanie awaryjne.

RE_API int32_t avunit_ups_control_set_beeper_enabled (AVUnitUPSControlHandle handle, int32_t enabled)

Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego informujego o przejściu zasilacza awaryjnego UPS na zasilanie awaryjne.

RE_API int32_t avunit_ups_control_get_battery_charge (AVUnitUPSControlHandle handle, float *charge)

Pobranie aktualnego stanu naładowania baterii.

RE_API int32_t avunit_ups_control_get_run_time_estimate (AVUnitUPSControlHandle handle)

Pobranie aktualnej estymacji pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym.

RE_API int32_t avunit_tv_control_set_connected_changed_callback (AVUnitTVControlHandle handle, AVUnitDeviceConnectedChanged callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie wywołany przez aplikację w momencie zmiany stanu podłączenia do odtwarzacza monitora wielkoformatowego.

RE_API int32_t avunit_tv_control_remove_connected_changed_callback (AVUnitTVControlHandle handle)

Usunięcie callbacka ustawionego wcześniej za pomocą funkcji avunit_tv_control_set_connected_changed_callback.

RE_API int32_t avunit_tv_control_connect (AVUnitTVControlHandle handle, const char *address, uint32_t port)

Podłączenie się do odtwarzacza monitora wielkoformatowego.

RE_API int32_t avunit_tv_control_disconnect (AVUnitTVControlHandle handle)

Rozłączenie wcześniej nawiązanego połączenia z odtwarzaczem monitora wielkoformatowego.

RE_API int32_t avunit_tv_control_connected (AVUnitTVControlHandle handle)

Zwrócenie statusu połączenia z odtwarzaczem monitora wielkoformatowego.

RE_API int32_t avunit_tv_control_version (AVUnitTVControlHandle handle, uint32_t *major, uint32_t *minor, uint32_t *patch)

Pobranie wersji odtwarzacza monitora wielkoformatowego.

RE_API int32_t avunit_tv_control_start_streaming (AVUnitTVControlHandle handle)

Wysłanie komendy do odtwarzacza monitora wielkoformatowego, aby połączył się z modułem AVUnit wykonującym to żądanie.

RE_API int32_t avunit_tv_control_start_streaming_to (AVUnitTVControlHandle handle, const char *address, uint32_t port)

Wysłanie komendy do odtwarzacza monitora wielkoformatowego, aby połączył się z modułem AVUnit znajdującym się pod podanym adresem i portem.

RE_API int32_t avunit_tv_control_close (AVUnitTVControlHandle handle)

Wysłanie komendy, która ma za zadanie wyłączyć odtwarzacz telewizyjny.

RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_read_text (AVUnitSpeechSynthesisControlHandle handle, const char *text)

Rozpoczęcie odczytywania tekstu przez syntezator mowy.

RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_stop_reading (AVUnitSpeechSynthesisControlHandle handle)

Zakończenie odczytywania tekstu przez syntezator mowy.

RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_gong_enabled (AVUnitSpeechSynthesisControlHandle handle)

Pobranie informacji, czy odtwarzanie dźwięku gongu jest włączone.

RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_set_gong_enabled (AVUnitSpeechSynthesisControlHandle handle, int32_t enabled)

Włączenie lub wyłączenie odtwarzania dźwięku gongu przed odczytanym tekstem.

RE_API int32_t avunit_ip_camera_control_camera_count (AVUnitIPCameraControlHandle handle)

Pobranie informacji ile kamer IP jest obsługiwanych.

RE_API int32_t avunit_ip_camera_control_set_camera_uri (AVUnitIPCameraControlHandle handle, uint32_t camera_id, const char *uri)

Ustawienie URI do kamery.

RE_API int32_t avunit_free_space_control_set_recording_parameters (AVUnitFreeSpaceControlHandle handle, const char *recording_dir_path, const char *audio_codec, const char *video_codec, float audio_quality, float video_quality, int32_t video_enabled)

Ustawienie parametrów nagrywania, które będą miały wpływ na obliczenia pozostałego miejsca na dysku.

RE_API int64_t avunit_free_space_control_total_bytes (AVUnitFreeSpaceControlHandle handle)

Pobranie całkowitego rozmiaru dysku w bajtach.

RE_API int64_t avunit_free_space_control_total_minutes (AVUnitFreeSpaceControlHandle handle)

Pobranie całkowitego rozmiaru dysku w minutach.

RE_API int64_t avunit_free_space_control_free_space_in_bytes (AVUnitFreeSpaceControlHandle handle)

Pobranie ilości pozostałego miejsca na dysku wyrażonego w bajtach.

RE_API int64_t avunit_free_space_control_free_space_in_minutes (AVUnitFreeSpaceControlHandle handle)

Pobranie ilości pozostałego miejsca na dysku wyrażonego w minutach.

RE_API int64_t avunit_free_space_control_bytes_per_minute (AVUnitFreeSpaceControlHandle handle)

Pobranie ilości bajtów nagrania na każdą minutę.

RE_API int32_t avunit_power_control_create_generic_wol_handle (AVUnitPowerControlHandle *handle, const char *mac)

Utworzenie obiektu umożliwiającego uruchomienie urządzenie poprzez wysłanie pakietu Wake On LAN.

RE_API int32_t avunit_power_control_create_nec_handle (AVUnitPowerControlHandle *handle, const char *ip_address, uint32_t port)

Utworzenie obiektu umożliwiającego uruchomienie/wyłączenie monitora NEC.

RE_API int32_t avunit_power_control_create_videoterminal_handle (AVUnitPowerControlHandle *handle, const char *mac, const char *ip_address, uint32_t port)

Utworzenie obiektu umożliwiającego uruchomienie/wyłączenie wideterminala.

RE_API int32_t avunit_power_control_destroy (AVUnitPowerControlHandle handle)

Zniszczenie obiektu zarządzania uruchamianiem/wyłączaniem utworzonym za pomocą avunit_power_control_create_generic_wol_handle, avunit_power_control_create_nec_handle lub avunit_power_control_create_videoterminal_handle.

RE_API int32_t avunit_power_control_wake (AVUnitPowerControlHandle handle)

Zdalne uruchomienie urządzenia.

RE_API int32_t avunit_power_control_shutdown (AVUnitPowerControlHandle handle)

Zdalne wyłączenie urządzenia.

RE_API int32_t avunit_fatal_error_set_callback (AVUnitFatalErrorCallback callback)

Ustawienie callbacka, który zostanie zawołany w przypadku wystąpienia błędu krytycznego.

### Opis szczegółowy

Plik zawierający publiczne API dla modułu AVUnit.

Definicja w pliku AVUnit.h.

## AVUnit.h

1 #pragma once

2

3 #include <stdint.h>

4

215 #if defined(_DOXYGEN)

216     #define RE_API

217 #elif defined(_WIN32) || defined(WIN32)

218     #if defined(AVUNIT_BUILD)

219         #define RE_API __declspec(dllexport)

220     #else /* AVUNIT_BUILD */

221         #define RE_API __declspec(dllimport)

222     #endif /* AVUNIT_BUILD */

223 #elif defined(__linux__)

224     #if defined(AVUNIT_BUILD)

225         #define RE_API __attribute__((visibility("default")))

226     #else /* AVUNIT_BUILD */

227         #define RE_API

228     #endif /* AVUNIT_BUILD */

229 #else

230     #define RE_API

231     #error "Unsupported platform!"

232 #endif

233

234 #if defined(__cplusplus)

235 extern "C" {

236 #endif /* __cplusplus */

237

248 #define AVUNIT_API_VERSION 23

249

291 enum AVUnitFatalError {

292     AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_ENCODER_OVERLOADED = 0,

293     AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_ENCODER_OVERLOADED = 1,

294     AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_MIXER_OVERLOADED = 2,

295     AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_MIXER_OVERLOADED = 3,

296     AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_NOT_RECORDING = 4,

297     AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_NOT_RECORDING = 5,

298     AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_MIXER_FAILED = 6,

299     AVUNIT_FATAL_ERROR_MEDIA_FILE_WRITE_FAILED = 7,

300     AVUNIT_FATAL_ERROR_SERIALIZATION_FILE_WRITE_FAILED = 8

301 };

302

425 enum AVUnitStatus {

426     AVUNIT_SUCCESS = 0,

427

428     AVUNIT_ERROR_INITIALIZATION_FAILED = -1,

429     AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED = -2,

430

431     AVUNIT_ERROR_INTERNAL = -3,

432     AVUNIT_ERROR_OUT_OF_MEMORY = -4,

433     AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER = -5,

434     AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE = -6,

435     AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE = -7,

436     AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED = -8,

437     AVUNIT_ERROR_INVALID_TYPE = -9,

438

439     AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN = -100,

440

441     AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_INDEX = -200,

442     AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE = -201,

443     AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_INDEX = -202,

444     AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_CODE = -203,

445

446     AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_INDEX = -300,

447     AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE = -301,

448     AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_INDEX = -302,

449     AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE = -303,

450

451     AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN_FILE = -400,

452     AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CODEC = -401,

453     AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_CODEC = -402,

454     AVUNIT_ERROR_SERIALIZATION_FAILED = -403,

455     AVUNIT_ERROR_DESERIALIZATION_FAILED = -404,

456     AVUNIT_ERROR_INVALID_CONTAINER = -405,

457

458     AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX = -600,

459     AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_TYPE = -601,

460     AVUNIT_ERROR_PROCESSING_CANCELED = -602,

461

462     AVUNIT_ERROR_INVALID_LICENSE = -1000,

463

464     AVUNIT_WARNING_NO_SUCH_CONTROL = -10000

465 };

466

498 enum AVUnitPTZCommand {

499     AVUNIT_PTZ_ZOOM_IN_START = 0,

500     AVUNIT_PTZ_ZOOM_OUT_START = 1,

501     AVUNIT_PTZ_FOCUS_NEAR_START = 2,

502     AVUNIT_PTZ_FOCUS_FAR_START = 3,

503     AVUNIT_PTZ_STOP = 4,

504     AVUNIT_PTZ_ZOOM_IN_STEP = 5,

505     AVUNIT_PTZ_ZOOM_OUT_STEP = 6,

506     AVUNIT_PTZ_FOCUS_NEAR_STEP = 7,

507     AVUNIT_PTZ_FOCUS_FAR_STEP = 8

508 };

509

517 enum AVUnitStreamingIcons {

518     AVUNIT_STREAMING_ICON_LIVE_STREAMING = (1u << 0)

519 };

520

535 enum AVUnitAmplifierSource {

536     AVUNIT_AMPLIFIER_SOURCE_COMMON = 0,

537     AVUNIT_AMPLIFIER_SOURCE_DEDICATED = 1,

538 };

539

562 enum AVUnitCameraPowerSourceState {

563     AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_UNKNOWN = 0,

564     AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_NO_VOLTAGE = 1,

565     AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_NOT_POWERED = 2,

566     AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_POWERED = 3,

567     AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_OVERLOAD = 4,

568     AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_SHORT_CIRCUIT = 5,

569

570 };

571

585 enum AVUnitUPSPowerSource {

586     AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_MAINS = 0,

587     AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_BATTERY = 1,

588     AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_BATTERY_LOW = 2,

589 };

590

604 enum AVUnitParameterType {

605     AVUNIT_PARAMETER_TYPE_BOOL = 0,

606     AVUNIT_PARAMETER_TYPE_INTEGER = 1,

607     AVUNIT_PARAMETER_TYPE_LIST = 2

608 };

609

626 enum AVUnitEncoderState {

627     AVUNIT_ENCODER_STATE_CLOSED = 0,

628     AVUNIT_ENCODER_STATE_OPENED = 1,

629     AVUNIT_ENCODER_STATE_RECORDING = 2,

630     AVUNIT_ENCODER_STATE_PAUSED = 3

631 };

632

649 enum AVUnitDecoderState {

650     AVUNIT_DECODER_STATE_CLOSED = 0,

651     AVUNIT_DECODER_STATE_PLAYING = 1,

652     AVUNIT_DECODER_STATE_RECORDING = 2,

653     AVUNIT_DECODER_STATE_PAUSED = 3

654 };

655

659 typedef struct _AVUnitHandle* AVUnitHandle;

660

664 typedef struct _AVUnitEncoderControlHandle* AVUnitEncoderControlHandle;

665

669 typedef struct _AVUnitDecoderControlHandle* AVUnitDecoderControlHandle;

670

674 typedef struct _AVUnitMediaProcessingControlHandle* AVUnitMediaProcessingControlHandle;

675

679 typedef struct _AVUnitAudioDriverControlHandle* AVUnitAudioDriverControlHandle;

680

684 typedef struct _AVUnitVideoDriverControlHandle* AVUnitVideoDriverControlHandle;

685

689 typedef struct _AVUnitFreeSpaceControlHandle* AVUnitFreeSpaceControlHandle;

690

697 typedef struct _AVUnitTVControlHandle* AVUnitTVControlHandle;

698

702 typedef struct _AVUnitSpeechSynthesisControlHandle* AVUnitSpeechSynthesisControlHandle;

703

707 typedef struct _AVUnitIPCameraControlHandle* AVUnitIPCameraControlHandle;

708

712 typedef struct _AVUnitPowerControlHandle* AVUnitPowerControlHandle;

713

717 typedef struct _AVUnitExternalDevicesControlHandle* AVUnitExternalDevicesControlHandle;

718

722 typedef struct _AVUnitPTZControlHandle* AVUnitPTZControlHandle;

723

727 typedef struct _AVUnitCarecMicControlHandle* AVUnitCarecMicControlHandle;

728

732 typedef struct _AVUnitCameraPowerStateControlHandle* AVUnitCameraPowerStateControlHandle;

733

737 typedef struct _AVUnitAmplifierControlHandle* AVUnitAmplifierControlHandle;

738

742 typedef struct _AVUnitUPSControlHandle* AVUnitUPSControlHandle;

743

750 typedef void (*AVUnitStateChangedCallback)(int32_t state);

751

756 typedef void (*AVUnitProgressCallback)(float progress);

757

765 typedef void (*AVUnitCameraPowerStateChanged)(const char* code, int32_t state);

766

772 typedef void (*AVUnitCarecMicrophoneStateChanged)(const char* code, int32_t connected);

773

779 typedef void (*AVUnitVideoSourceStateChanged)(const char* code, int32_t connected);

780

786 typedef void (*AVUnitDeviceConnectedChanged)(int32_t connected);

787

794 typedef void (*AVUnitFatalErrorCallback)(int32_t fatal_error_code);

795

800 typedef struct {

802     uint32_t x;

804     uint32_t y;

806     uint32_t width;

808     uint32_t height;

809 } AVUnitRect;

810

825 typedef struct {

827     float offset_x;

829     float offset_y;

831     float zoom;

832 } AVUnitCrop;

833

839 typedef struct {

842     const char** values;

844     uint32_t value_count;

845 } AVUnitParameterList;

846

850 typedef struct {

852     int32_t min;

854     int32_t max;

855 } AVUnitParameterInteger;

856

861 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

862  * | Main AVUnit API

863  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

864  */

865

877 RE_API void avunit_version(uint32_t* major, uint32_t* minor, uint32_t* patch, uint32_t* build);

878

889 RE_API uint32_t avunit_api_version(void);

890

910 RE_API int32_t avunit_module_initialize(const char* data_dir);

911

924 RE_API int32_t avunit_module_shutdown(void);

925

943 RE_API int32_t avunit_create(AVUnitHandle* handle);

944

956 RE_API int32_t avunit_destroy(AVUnitHandle handle);

957

968 RE_API int32_t avunit_open(AVUnitHandle handle);

969

983 RE_API int32_t avunit_close(AVUnitHandle handle);

984

1000 RE_API int32_t avunit_get_encoder_control(AVUnitHandle handle, AVUnitEncoderControlHandle* encoder_handle);

1001

1017 RE_API int32_t avunit_get_decoder_control(AVUnitHandle handle, AVUnitDecoderControlHandle* decoder_handle);

1018

1034 RE_API int32_t avunit_get_audio_driver_control(AVUnitHandle handle, AVUnitAudioDriverControlHandle* audio_driver_handle);

1035

1051 RE_API int32_t avunit_get_video_driver_control(AVUnitHandle handle, AVUnitVideoDriverControlHandle* video_driver_handle);

1052

1068 RE_API int32_t avunit_get_free_space_control(AVUnitHandle handle, AVUnitFreeSpaceControlHandle* free_space_handle);

1069

1085 RE_API int32_t avunit_get_tv_control(AVUnitHandle handle, AVUnitTVControlHandle* tv_handle);

1086

1103 RE_API int32_t avunit_get_speech_synthesis_control(AVUnitHandle handle, AVUnitSpeechSynthesisControlHandle* speech_synthesis_handle);

1104

1120 RE_API int32_t avunit_get_ip_camera_control(AVUnitHandle handle, AVUnitIPCameraControlHandle* ip_camera_handle);

1121

1137 RE_API int32_t avunit_get_external_devices_control(AVUnitHandle handle, AVUnitExternalDevicesControlHandle* external_devices_handle);

1138

1139

1140 /* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1141  * | Streaming API

1142  * --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1143  */

1144

1157 RE_API int32_t avunit_streaming_set_icons_enabled(AVUnitHandle handle, uint64_t icons_enabled);

1158

1170 RE_API int32_t avunit_streaming_send_text_message(AVUnitHandle handle, const char* text_message);

1171

1172

1173 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1174  * | Audio driver API

1175  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1176  */

1177

1188 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_count(AVUnitAudioDriverControlHandle handle);

1189

1200 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_mixer_count(AVUnitAudioDriverControlHandle handle);

1201

1215 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_index(AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char* channel_code);

1216

1237 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_code(AVUnitAudioDriverControlHandle handle, uint32_t channel_index, const char** channel_code);

1238

1259 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_mixer_code(AVUnitAudioDriverControlHandle handle, uint32_t mixer_index, const char** mixer_code);

1260

1280 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_name_by_code(AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char* channel_code, const char** channel_name);

1281

1304 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_name_by_index(AVUnitAudioDriverControlHandle handle, uint32_t channel_index, const char** channel_name);

1305

1319 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_mixer_channel_count(AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char* mixer_code);

1320

1341 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_does_mixer_contain_channel(AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, uint32_t channel_index);

1342

1357 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_master_volume(AVUnitAudioDriverControlHandle handle, float* volume);

1358

1376 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_get_channel_volume(AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char* channel_code, float* volume);

1377

1393 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_set_master_volume(AVUnitAudioDriverControlHandle handle, float volume);

1394

1412 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_set_channel_volume(AVUnitAudioDriverControlHandle handle, const char* channel_code, float volume);

1413

1430 RE_API int32_t avunit_audio_driver_control_set_channels_volume(AVUnitAudioDriverControlHandle handle, float* volume, uint32_t volume_count);

1431

1432

1433 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1434  * | Video driver API

1435  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1436  */

1437

1456 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_state_changed_callback(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, AVUnitVideoSourceStateChanged callback);

1457

1471 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_remove_state_changed_callback(AVUnitVideoDriverControlHandle handle);

1472

1483 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_count(AVUnitVideoDriverControlHandle handle);

1484

1495 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_count(AVUnitVideoDriverControlHandle handle);

1496

1510 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_index(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* frame_code);

1511

1532 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_code(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, uint32_t frame_index, const char** frame_code);

1533

1553 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_name_by_code(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* frame_code, const char** frame_name);

1554

1575 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_frame_name_by_index(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, uint32_t frame_index, const char** frame_name);

1576

1594 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_state(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* frame_code);

1595

1616 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_code(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, uint32_t mixer_index, const char** mixer_code);

1617

1631 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_count(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code);

1632

1650 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_supported_size(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, uint32_t* min_width, uint32_t* min_height, uint32_t* max_width, uint32_t* max_height);

1651

1668 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_output_size(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, uint32_t* width, uint32_t* height);

1669

1691 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_output_size(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, uint32_t width, uint32_t height);

1692

1724 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, uint32_t frame_index, uint32_t* internal_index);

1725

1751 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_order(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, uint32_t* order, uint32_t order_count);

1752

1774 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_order(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, uint32_t* order, uint32_t order_count);

1775

1798 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_frame_enabled_in_mixer(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, const char* frame_code, int32_t enabled);

1799

1822 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_enable_frames_in_mixer(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, const int8_t* enabled, uint32_t enabled_count);

1823

1845 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_area(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, const char* frame_code, AVUnitRect* area);

1846

1869 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_areas(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, AVUnitRect* areas, uint32_t areas_count);

1870

1890 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_area(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, const char* frame_code, AVUnitRect* area);

1891

1913 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_areas(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, AVUnitRect* areas, uint32_t areas_count);

1914

1935 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crop(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, const char* frame_code, const AVUnitCrop* crop);

1936

1959 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crops(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, const AVUnitCrop* crops, uint32_t crop_count);

1960

1980 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crop(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, const char* frame_code, AVUnitCrop* crop);

1981

2003 RE_API int32_t avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crops(AVUnitVideoDriverControlHandle handle, const char* mixer_code, AVUnitCrop* crops, uint32_t crop_count);

2004

2005

2006 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007  * | Encoder API

2008  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009  */

2010

2030 RE_API int32_t avunit_encoder_control_set_state_changed_callback(AVUnitEncoderControlHandle handle, AVUnitStateChangedCallback callback);

2031

2044 RE_API int32_t avunit_encoder_control_remove_state_changed_callback(AVUnitEncoderControlHandle handle);

2045

2082 RE_API int32_t avunit_encoder_control_open(AVUnitEncoderControlHandle handle, const char* file_name, const char* audio_codec, const char* video_codec,

2083         float audio_quality, float video_quality, int32_t video_enabled);

2084

2104 RE_API int32_t avunit_encoder_control_finalize_and_close(AVUnitEncoderControlHandle handle);

2105

2124 RE_API int32_t avunit_encoder_control_close(AVUnitEncoderControlHandle handle);

2125

2136 RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_count(AVUnitEncoderControlHandle handle);

2137

2157 RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_tag(AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t file_index, const char** tag);

2158

2178 RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_enabled(AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t file_index);

2179

2199 RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_set_enabled(AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t file_index, int32_t enabled);

2200

2218 RE_API int32_t avunit_encoder_control_file_is_empty(AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t file_index);

2219

2233 RE_API int32_t avunit_encoder_audio_channel_enabled(AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t channel_index);

2234

2248 RE_API int32_t avunit_encoder_video_frame_enabled(AVUnitEncoderControlHandle handle, uint32_t frame_index);

2249

2274 RE_API int32_t avunit_encoder_control_deserialize_state(AVUnitEncoderControlHandle handle, const char* file_name);

2275

2291 RE_API int32_t avunit_encoder_control_serialize_state(AVUnitEncoderControlHandle handle);

2292

2312 RE_API int32_t avunit_encoder_control_serialization_supported(AVUnitEncoderControlHandle handle);

2313

2324 RE_API int32_t avunit_encoder_control_start(AVUnitEncoderControlHandle handle);

2325

2339 RE_API int32_t avunit_encoder_control_pause(AVUnitEncoderControlHandle handle);

2340

2351 RE_API int64_t avunit_encoder_control_recording_time(AVUnitEncoderControlHandle handle);

2352

2353

2354 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2355  * | Decoder API

2356  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2357  */

2358

2378 RE_API int32_t avunit_decoder_control_set_state_changed_callback(AVUnitDecoderControlHandle handle, AVUnitStateChangedCallback callback);

2379

2392 RE_API int32_t avunit_decoder_control_remove_state_changed_callback(AVUnitDecoderControlHandle handle);

2393

2407 RE_API int32_t avunit_decoder_control_open(AVUnitDecoderControlHandle handle, const char* file_name);

2408

2418 RE_API int32_t avunit_decoder_control_close(AVUnitDecoderControlHandle handle);

2419

2432 RE_API int64_t avunit_decoder_control_beginning(AVUnitDecoderControlHandle handle);

2433

2447 RE_API int64_t avunit_decoder_control_duration(AVUnitDecoderControlHandle handle);

2448

2460 RE_API int32_t avunit_decoder_control_start(AVUnitDecoderControlHandle handle);

2461

2472 RE_API int32_t avunit_decoder_control_pause(AVUnitDecoderControlHandle handle);

2473

2487 RE_API int32_t avunit_decoder_control_seek(AVUnitDecoderControlHandle handle, uint64_t position);

2488

2503 RE_API int32_t avunit_decoder_control_start_recording(AVUnitDecoderControlHandle handle);

2504

2517 RE_API int32_t avunit_decoder_control_stop_recording(AVUnitDecoderControlHandle handle);

2518

2530 RE_API int64_t avunit_decoder_control_position(AVUnitDecoderControlHandle handle);

2531

2532

2533 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2534  * | Extractor API

2535  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2536  */

2537

2554 RE_API int32_t avunit_extractor_create(AVUnitMediaProcessingControlHandle* handle);

2555

2566 RE_API int32_t avunit_extractor_destroy(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle);

2567

2591 RE_API int32_t avunit_extractor_extract_to(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char* output_file, AVUnitProgressCallback progress_callback);

2592

2610 RE_API int32_t avunit_extractor_extract_cancel(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle);

2611

2612 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2613  * | Reencoder API

2614  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2615  */

2616

2633 RE_API int32_t avunit_reencoder_create(AVUnitMediaProcessingControlHandle* handle);

2634

2645 RE_API int32_t avunit_reencoder_destroy(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle);

2646

2668 RE_API int32_t avunit_reencoder_set_output_audio_parameters(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char* codec, float quality);

2669

2691 RE_API int32_t avunit_reencoder_set_output_video_parameters(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char* codec, float quality);

2692

2712 RE_API int32_t avunit_reencoder_set_output_container(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char* container);

2713

2737 RE_API int32_t avunit_reencoder_reencode_to(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char* output_file, AVUnitProgressCallback progress_callback);

2738

2756 RE_API int32_t avunit_reencoder_reencode_cancel(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle);

2757

2758

2759 /* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2760  * | Media processing API

2761  * --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2762  */

2763

2776 RE_API int32_t avunit_media_processing_open(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, const char* file_name);

2777

2788 RE_API int32_t avunit_media_processing_close(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle);

2789

2801 RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_count(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle);

2802

2822 RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_codec(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index, const char** codec);

2823

2840 RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_internal_index(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index);

2841

2859 RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_is_audio(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index);

2860

2879 RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_audio_sampling_rate(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index);

2880

2899 RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_audio_num_channels(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index);

2900

2919 RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_width(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index);

2920

2939 RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_height(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index);

2940

2961 RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_frame_rate_numerator(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index);

2962

2983 RE_API int32_t avunit_media_processing_stream_video_frame_rate_denominator(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index);

2984

3000 RE_API int32_t avunit_media_processing_enable_stream(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index);

3001

3017 RE_API int32_t avunit_media_processing_disable_stream(AVUnitMediaProcessingControlHandle handle, uint32_t stream_index);

3018

3019

3020 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3021  * | External devices API

3022  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3023  */

3024

3040 RE_API int32_t avunit_external_devices_get_ptz_control(AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitPTZControlHandle* ptz_handle);

3041

3055 RE_API int32_t avunit_external_devices_get_camera_power_control(AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitCameraPowerStateControlHandle* camera_handle);

3056

3072 RE_API int32_t avunit_external_devices_get_carec_mic_control(AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitCarecMicControlHandle* carec_handle);

3073

3089 RE_API int32_t avunit_external_devices_get_amplifier_control(AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitAmplifierControlHandle* amplifier_handle);

3090

3106 RE_API int32_t avunit_external_devices_get_ups_control(AVUnitExternalDevicesControlHandle handle, AVUnitUPSControlHandle* ups_handle);

3107

3119 RE_API int32_t avunit_ptz_control_count(AVUnitPTZControlHandle handle);

3120

3139 RE_API int32_t avunit_ptz_control_frame_code(AVUnitPTZControlHandle handle, uint32_t id, const char** frame_code);

3140

3154 RE_API int32_t avunit_ptz_control_is_command_supported(AVUnitPTZControlHandle handle, uint32_t command);

3155

3172 RE_API int32_t avunit_ptz_control_send_command(AVUnitPTZControlHandle handle, uint32_t id, uint32_t command);

3173

3192 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_set_state_changed_callback(AVUnitCarecMicControlHandle handle, AVUnitCarecMicrophoneStateChanged callback);

3193

3207 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_remove_state_changed_callback(AVUnitCarecMicControlHandle handle);

3208

3220 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_count(AVUnitCarecMicControlHandle handle);

3221

3236 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_has(AVUnitCarecMicControlHandle handle, const char* channel_code);

3237

3253 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_state(AVUnitCarecMicControlHandle handle, const char* channel_code);

3254

3268 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_count(AVUnitCarecMicControlHandle handle);

3269

3289 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_type(AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index);

3290

3312 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_name(AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, const char** name);

3313

3332 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_integer(AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, AVUnitParameterInteger* parameter);

3333

3352 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_list(AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, AVUnitParameterList* parameter);

3353

3371 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_get_value(AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, int32_t* value);

3372

3398 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameter_set_value(AVUnitCarecMicControlHandle handle, uint32_t index, int32_t value);

3399

3412 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameters_save(AVUnitCarecMicControlHandle handle);

3413

3425 RE_API int32_t avunit_carec_mic_control_parameters_restore(AVUnitCarecMicControlHandle handle);

3426

3438 RE_API int32_t avunit_camera_power_control_count(AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle);

3439

3454 RE_API int32_t avunit_camera_power_control_has(AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle, const char* code);

3455

3471 RE_API int32_t avunit_camera_power_control_state(AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle, const char* code);

3472

3491 RE_API int32_t avunit_camera_power_control_set_state_changed_callback(AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle, AVUnitCameraPowerStateChanged callback);

3492

3507 RE_API int32_t avunit_camera_power_control_remove_state_changed_callback(AVUnitCameraPowerStateControlHandle handle);

3508

3527 RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_connected_changed_callback(AVUnitAmplifierControlHandle handle, AVUnitDeviceConnectedChanged callback);

3528

3542 RE_API int32_t avunit_amplifier_control_remove_connected_changed_callback(AVUnitAmplifierControlHandle handle);

3543

3555 RE_API int32_t avunit_amplifier_control_is_connected(AVUnitAmplifierControlHandle handle);

3556

3571 RE_API int32_t avunit_amplifier_control_serial_number(AVUnitAmplifierControlHandle handle, const char** serial_number);

3572

3584 RE_API int32_t avunit_amplifier_control_channel_count(AVUnitAmplifierControlHandle handle);

3585

3597 RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_mask(AVUnitAmplifierControlHandle handle);

3598

3616 RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_enabled(AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel);

3617

3635 RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_source(AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel);

3636

3654 RE_API int32_t avunit_amplifier_control_get_volume(AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel, float* volume);

3655

3673 RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_enabled(AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel, int32_t enabled);

3674

3693 RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_source(AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel, uint32_t source);

3694

3712 RE_API int32_t avunit_amplifier_control_set_volume(AVUnitAmplifierControlHandle handle, uint32_t channel, float volume);

3713

3732 RE_API int32_t avunit_ups_control_set_connected_changed_callback(AVUnitUPSControlHandle handle, AVUnitDeviceConnectedChanged callback);

3733

3747 RE_API int32_t avunit_ups_control_remove_connected_changed_callback(AVUnitUPSControlHandle handle);

3748

3768 RE_API int32_t avunit_ups_control_set_power_source_changed_callback(AVUnitUPSControlHandle handle, AVUnitStateChangedCallback callback);

3769

3783 RE_API int32_t avunit_ups_control_remove_power_source_changed_callback(AVUnitUPSControlHandle handle);

3784

3796 RE_API int32_t avunit_ups_control_is_connected(AVUnitUPSControlHandle handle);

3797

3812 RE_API int32_t avunit_ups_control_serial_number(AVUnitUPSControlHandle handle, const char** serial_number);

3813

3826 RE_API int32_t avunit_ups_control_power_source(AVUnitUPSControlHandle handle);

3827

3841 RE_API int32_t avunit_ups_control_beeper_enabled(AVUnitUPSControlHandle handle);

3842

3855 RE_API int32_t avunit_ups_control_set_beeper_enabled(AVUnitUPSControlHandle handle, int32_t enabled);

3856

3869 RE_API int32_t avunit_ups_control_get_battery_charge(AVUnitUPSControlHandle handle, float* charge);

3870

3885 RE_API int32_t avunit_ups_control_get_run_time_estimate(AVUnitUPSControlHandle handle);

3886

3887

3888 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3889  * | TV API

3890  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3891  */

3892

3911 RE_API int32_t avunit_tv_control_set_connected_changed_callback(AVUnitTVControlHandle handle, AVUnitDeviceConnectedChanged callback);

3912

3926 RE_API int32_t avunit_tv_control_remove_connected_changed_callback(AVUnitTVControlHandle handle);

3927

3948 RE_API int32_t avunit_tv_control_connect(AVUnitTVControlHandle handle, const char* address, uint32_t port);

3949

3959 RE_API int32_t avunit_tv_control_disconnect(AVUnitTVControlHandle handle);

3960

3972 RE_API int32_t avunit_tv_control_connected(AVUnitTVControlHandle handle);

3973

3990 RE_API int32_t avunit_tv_control_version(AVUnitTVControlHandle handle, uint32_t* major, uint32_t* minor, uint32_t* patch);

3991

4007 RE_API int32_t avunit_tv_control_start_streaming(AVUnitTVControlHandle handle);

4008

4032 RE_API int32_t avunit_tv_control_start_streaming_to(AVUnitTVControlHandle handle, const char* address, uint32_t port);

4033

4048 RE_API int32_t avunit_tv_control_close(AVUnitTVControlHandle handle);

4049

4050

4051 /* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4052  * | Speech synthesis API

4053  * --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4054  */

4055

4075 RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_read_text(AVUnitSpeechSynthesisControlHandle handle, const char* text);

4076

4092 RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_stop_reading(AVUnitSpeechSynthesisControlHandle handle);

4093

4106 RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_gong_enabled(AVUnitSpeechSynthesisControlHandle handle);

4107

4118 RE_API int32_t avunit_speech_synthesis_control_set_gong_enabled(AVUnitSpeechSynthesisControlHandle handle, int32_t enabled);

4119

4120

4121 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4122  * | IP camera API

4123  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4124  */

4125

4137 RE_API int32_t avunit_ip_camera_control_camera_count(AVUnitIPCameraControlHandle handle);

4138

4156 RE_API int32_t avunit_ip_camera_control_set_camera_uri(AVUnitIPCameraControlHandle handle, uint32_t camera_id, const char* uri);

4157

4158

4159 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4160  * | Free space API

4161  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4162  */

4163

4195 RE_API int32_t avunit_free_space_control_set_recording_parameters(AVUnitFreeSpaceControlHandle handle, const char* recording_dir_path,

4196         const char* audio_codec, const char* video_codec, float audio_quality, float video_quality, int32_t video_enabled);

4197

4211 RE_API int64_t avunit_free_space_control_total_bytes(AVUnitFreeSpaceControlHandle handle);

4212

4226 RE_API int64_t avunit_free_space_control_total_minutes(AVUnitFreeSpaceControlHandle handle);

4227

4241 RE_API int64_t avunit_free_space_control_free_space_in_bytes(AVUnitFreeSpaceControlHandle handle);

4242

4256 RE_API int64_t avunit_free_space_control_free_space_in_minutes(AVUnitFreeSpaceControlHandle handle);

4257

4272 RE_API int64_t avunit_free_space_control_bytes_per_minute(AVUnitFreeSpaceControlHandle handle);

4273

4274

4275 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4276  * | Power control API

4277  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4278  */

4279

4295 RE_API int32_t avunit_power_control_create_generic_wol_handle(AVUnitPowerControlHandle* handle, const char* mac);

4296

4312 RE_API int32_t avunit_power_control_create_nec_handle(AVUnitPowerControlHandle* handle, const char* ip_address, uint32_t port);

4313

4331 RE_API int32_t avunit_power_control_create_videoterminal_handle(AVUnitPowerControlHandle* handle, const char* mac, const char* ip_address, uint32_t port);

4332

4344 RE_API int32_t avunit_power_control_destroy(AVUnitPowerControlHandle handle);

4345

4356 RE_API int32_t avunit_power_control_wake(AVUnitPowerControlHandle handle);

4357

4368 RE_API int32_t avunit_power_control_shutdown(AVUnitPowerControlHandle handle);

4369

4370

4371 /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4372  * | Fatal error API

4373  * ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4374  */

4375

4393 RE_API int32_t avunit_fatal_error_set_callback(AVUnitFatalErrorCallback callback);

4394

4395 #if defined(__cplusplus)

4396 } /* extern "C" */

4397 #endif /* __cplusplus */

# Indeks

AVUnit.h, 114

avunit_amplifier_control_channel_count

Komunikacja ze wzmacniaczem, 86

avunit_amplifier_control_get_enabled

Komunikacja ze wzmacniaczem, 87

avunit_amplifier_control_get_mask

Komunikacja ze wzmacniaczem, 86

avunit_amplifier_control_get_source

Komunikacja ze wzmacniaczem, 87

avunit_amplifier_control_get_volume

Komunikacja ze wzmacniaczem, 87

avunit_amplifier_control_is_connected

Komunikacja ze wzmacniaczem, 85

avunit_amplifier_control_remove_connected_changed_callback

Komunikacja ze wzmacniaczem, 85

avunit_amplifier_control_serial_number

Komunikacja ze wzmacniaczem, 86

avunit_amplifier_control_set_connected_changed_callback

Komunikacja ze wzmacniaczem, 85

avunit_amplifier_control_set_enabled

Komunikacja ze wzmacniaczem, 88

avunit_amplifier_control_set_source

Komunikacja ze wzmacniaczem, 88

avunit_amplifier_control_set_volume

Komunikacja ze wzmacniaczem, 89

AVUNIT_AMPLIFIER_SOURCE_COMMON

Typy, 12

AVUNIT_AMPLIFIER_SOURCE_DEDICATED

Typy, 13

avunit_api_version

Funkcje inicjalizacyjne, 16

AVUNIT_API_VERSION

Wartości globalne, 6

avunit_audio_driver_control_does_mixer_contain_channel

Funkcje modułu audio, 27

avunit_audio_driver_control_get_channel_code

Funkcje modułu audio, 25

avunit_audio_driver_control_get_channel_count

Funkcje modułu audio, 24

avunit_audio_driver_control_get_channel_index

Funkcje modułu audio, 24

avunit_audio_driver_control_get_channel_name_by_code

Funkcje modułu audio, 25

avunit_audio_driver_control_get_channel_name_by_index

Funkcje modułu audio, 26

avunit_audio_driver_control_get_channel_volume

Funkcje modułu audio, 28

avunit_audio_driver_control_get_master_volume

Funkcje modułu audio, 27

avunit_audio_driver_control_get_mixer_channel_count

Funkcje modułu audio, 26

avunit_audio_driver_control_get_mixer_code

Funkcje modułu audio, 25

avunit_audio_driver_control_get_mixer_count

Funkcje modułu audio, 24

avunit_audio_driver_control_set_channel_volume

Funkcje modułu audio, 28

avunit_audio_driver_control_set_channels_volume

Funkcje modułu audio, 29

avunit_audio_driver_control_set_master_volume

Funkcje modułu audio, 28

avunit_camera_power_control_count

Informacja o statusie zasilania kamer, 82

avunit_camera_power_control_has

Informacja o statusie zasilania kamer, 82

avunit_camera_power_control_remove_state_changed_callback

Informacja o statusie zasilania kamer, 83

avunit_camera_power_control_set_state_changed_callback

Informacja o statusie zasilania kamer, 83

avunit_camera_power_control_state

Informacja o statusie zasilania kamer, 82

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_NO_VOLTAGE

Typy, 13

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_NOT_POWERED

Typy, 13

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_OVERLOAD

Typy, 13

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_POWERED

Typy, 13

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_SHORT_CIRCUIT

Typy, 13

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_UNKNOWN

Typy, 13

avunit_carec_mic_control_count

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 76

avunit_carec_mic_control_has

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 77

avunit_carec_mic_control_parameter_count

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 77

avunit_carec_mic_control_parameter_get_value

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 79

avunit_carec_mic_control_parameter_integer

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 79

avunit_carec_mic_control_parameter_list

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 79

avunit_carec_mic_control_parameter_name

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 78

avunit_carec_mic_control_parameter_set_value

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 80

avunit_carec_mic_control_parameter_type

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 78

avunit_carec_mic_control_parameters_restore

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 81

avunit_carec_mic_control_parameters_save

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 80

avunit_carec_mic_control_remove_state_changed_callback

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 76

avunit_carec_mic_control_set_state_changed_callback

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 76

avunit_carec_mic_control_state

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 77

avunit_close

Funkcje inicjalizacyjne, 18

avunit_create

Funkcje inicjalizacyjne, 17

avunit_decoder_control_beginning

Funkcje modułu dekodującego, 55

avunit_decoder_control_close

Funkcje modułu dekodującego, 55

avunit_decoder_control_duration

Funkcje modułu dekodującego, 55

avunit_decoder_control_open

Funkcje modułu dekodującego, 54

avunit_decoder_control_pause

Funkcje modułu dekodującego, 56

avunit_decoder_control_position

Funkcje modułu dekodującego, 57

avunit_decoder_control_remove_state_changed_callback

Funkcje modułu dekodującego, 54

avunit_decoder_control_seek

Funkcje modułu dekodującego, 56

avunit_decoder_control_set_state_changed_callback

Funkcje modułu dekodującego, 54

avunit_decoder_control_start

Funkcje modułu dekodującego, 56

avunit_decoder_control_start_recording

Funkcje modułu dekodującego, 56

avunit_decoder_control_stop_recording

Funkcje modułu dekodującego, 57

AVUNIT_DECODER_STATE_CLOSED

Typy, 14

AVUNIT_DECODER_STATE_PAUSED

Typy, 14

AVUNIT_DECODER_STATE_PLAYING

Typy, 14

AVUNIT_DECODER_STATE_RECORDING

Typy, 14

avunit_destroy

Funkcje inicjalizacyjne, 17

avunit_encoder_audio_channel_enabled

Funkcje modułu kodującego, 50

avunit_encoder_control_close

Funkcje modułu kodującego, 48

avunit_encoder_control_deserialize_state

Funkcje modułu kodującego, 51

avunit_encoder_control_file_count

Funkcje modułu kodującego, 48

avunit_encoder_control_file_enabled

Funkcje modułu kodującego, 49

avunit_encoder_control_file_is_empty

Funkcje modułu kodującego, 50

avunit_encoder_control_file_set_enabled

Funkcje modułu kodującego, 49

avunit_encoder_control_file_tag

Funkcje modułu kodującego, 48

avunit_encoder_control_finalize_and_close

Funkcje modułu kodującego, 47

avunit_encoder_control_open

Funkcje modułu kodującego, 46

avunit_encoder_control_pause

Funkcje modułu kodującego, 52

avunit_encoder_control_recording_time

Funkcje modułu kodującego, 52

avunit_encoder_control_remove_state_changed_callback

Funkcje modułu kodującego, 46

avunit_encoder_control_serialization_supported

Funkcje modułu kodującego, 52

avunit_encoder_control_serialize_state

Funkcje modułu kodującego, 51

avunit_encoder_control_set_state_changed_callback

Funkcje modułu kodującego, 46

avunit_encoder_control_start

Funkcje modułu kodującego, 52

AVUNIT_ENCODER_STATE_CLOSED

Typy, 14

AVUNIT_ENCODER_STATE_OPENED

Typy, 14

AVUNIT_ENCODER_STATE_PAUSED

Typy, 14

AVUNIT_ENCODER_STATE_RECORDING

Typy, 14

avunit_encoder_video_frame_enabled

Funkcje modułu kodującego, 50

AVUNIT_ERROR_DESERIALIZATION_FAILED

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN_FILE

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INITIALIZATION_FAILED

Typy, 10

AVUNIT_ERROR_INTERNAL

Typy, 10

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_INDEX

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CODEC

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_CODE

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_INDEX

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_CONTAINER

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_LICENSE

Typy, 12

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER

Typy, 10

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_TYPE

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_TYPE

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_CODEC

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_INDEX

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_INDEX

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED

Typy, 10

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_OUT_OF_MEMORY

Typy, 10

AVUNIT_ERROR_PROCESSING_CANCELED

Typy, 11

AVUNIT_ERROR_SERIALIZATION_FAILED

Typy, 11

avunit_external_devices_get_amplifier_control

Obsługa urządzeń zewnętrznych, 72

avunit_external_devices_get_camera_power_control

Obsługa urządzeń zewnętrznych, 71

avunit_external_devices_get_carec_mic_control

Obsługa urządzeń zewnętrznych, 71

avunit_external_devices_get_ptz_control

Obsługa urządzeń zewnętrznych, 70

avunit_external_devices_get_ups_control

Obsługa urządzeń zewnętrznych, 72

avunit_extractor_create

Funkcje ekstrakcji, 64

avunit_extractor_destroy

Funkcje ekstrakcji, 65

avunit_extractor_extract_cancel

Funkcje ekstrakcji, 66

avunit_extractor_extract_to

Funkcje ekstrakcji, 65

AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_ENCODER_OVERLOADED

Obsługa błędów krytycznych, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_MIXER_OVERLOADED

Obsługa błędów krytycznych, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_NOT_RECORDING

Obsługa błędów krytycznych, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_MEDIA_FILE_WRITE_FAILED

Obsługa błędów krytycznych, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_SERIALIZATION_FILE_WRITE_FAILED

Obsługa błędów krytycznych, 108

avunit_fatal_error_set_callback

Obsługa błędów krytycznych, 109

AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_ENCODER_OVERLOADED

Obsługa błędów krytycznych, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_MIXER_FAILED

Obsługa błędów krytycznych, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_MIXER_OVERLOADED

Obsługa błędów krytycznych, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_NOT_RECORDING

Obsługa błędów krytycznych, 108

avunit_free_space_control_bytes_per_minute

Dostępne miejsce na dysku, 104

avunit_free_space_control_free_space_in_bytes

Dostępne miejsce na dysku, 103

avunit_free_space_control_free_space_in_minutes

Dostępne miejsce na dysku, 104

avunit_free_space_control_set_recording_parameters

Dostępne miejsce na dysku, 102

avunit_free_space_control_total_bytes

Dostępne miejsce na dysku, 103

avunit_free_space_control_total_minutes

Dostępne miejsce na dysku, 103

avunit_get_audio_driver_control

Funkcje inicjalizacyjne, 19

avunit_get_decoder_control

Funkcje inicjalizacyjne, 18

avunit_get_encoder_control

Funkcje inicjalizacyjne, 18

avunit_get_external_devices_control

Funkcje inicjalizacyjne, 21

avunit_get_free_space_control

Funkcje inicjalizacyjne, 19

avunit_get_ip_camera_control

Funkcje inicjalizacyjne, 21

avunit_get_speech_synthesis_control

Funkcje inicjalizacyjne, 20

avunit_get_tv_control

Funkcje inicjalizacyjne, 20

avunit_get_video_driver_control

Funkcje inicjalizacyjne, 19

avunit_ip_camera_control_camera_count

Obsługa kamer IP, 101

avunit_ip_camera_control_set_camera_uri

Obsługa kamer IP, 101

avunit_media_processing_close

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 59

avunit_media_processing_disable_stream

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 64

avunit_media_processing_enable_stream

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 63

avunit_media_processing_open

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 59

avunit_media_processing_stream_audio_num_channels

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 61

avunit_media_processing_stream_audio_sampling_rate

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 61

avunit_media_processing_stream_codec

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 59

avunit_media_processing_stream_count

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 59

avunit_media_processing_stream_internal_index

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 60

avunit_media_processing_stream_is_audio

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 60

avunit_media_processing_stream_video_frame_rate_denominator

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 63

avunit_media_processing_stream_video_frame_rate_numerator

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 62

avunit_media_processing_stream_video_height

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 62

avunit_media_processing_stream_video_width

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 61

avunit_module_initialize

Funkcje inicjalizacyjne, 16

avunit_module_shutdown

Funkcje inicjalizacyjne, 16

avunit_open

Funkcje inicjalizacyjne, 17

AVUNIT_PARAMETER_TYPE_BOOL

Typy, 13

AVUNIT_PARAMETER_TYPE_INTEGER

Typy, 13

AVUNIT_PARAMETER_TYPE_LIST

Typy, 13

avunit_power_control_create_generic_wol_handle

Zarządzanie uruchamianiem/wyłączaniem urządzeń, 105

avunit_power_control_create_nec_handle

Zarządzanie uruchamianiem/wyłączaniem urządzeń, 105

avunit_power_control_create_videoterminal_handle

Zarządzanie uruchamianiem/wyłączaniem urządzeń, 106

avunit_power_control_destroy

Zarządzanie uruchamianiem/wyłączaniem urządzeń, 106

avunit_power_control_shutdown

Zarządzanie uruchamianiem/wyłączaniem urządzeń, 107

avunit_power_control_wake

Zarządzanie uruchamianiem/wyłączaniem urządzeń, 106

avunit_ptz_control_count

Sterowanie kamerami poprzez interfejs PTZ, 73

avunit_ptz_control_frame_code

Sterowanie kamerami poprzez interfejs PTZ, 73

avunit_ptz_control_is_command_supported

Sterowanie kamerami poprzez interfejs PTZ, 74

avunit_ptz_control_send_command

Sterowanie kamerami poprzez interfejs PTZ, 74

AVUNIT_PTZ_FOCUS_FAR_START

Typy, 12

AVUNIT_PTZ_FOCUS_FAR_STEP

Typy, 12

AVUNIT_PTZ_FOCUS_NEAR_START

Typy, 12

AVUNIT_PTZ_FOCUS_NEAR_STEP

Typy, 12

AVUNIT_PTZ_STOP

Typy, 12

AVUNIT_PTZ_ZOOM_IN_START

Typy, 12

AVUNIT_PTZ_ZOOM_IN_STEP

Typy, 12

AVUNIT_PTZ_ZOOM_OUT_START

Typy, 12

AVUNIT_PTZ_ZOOM_OUT_STEP

Typy, 12

avunit_reencoder_create

Funkcje do przekonwertowania nagrania, 67

avunit_reencoder_destroy

Funkcje do przekonwertowania nagrania, 67

avunit_reencoder_reencode_cancel

Funkcje do przekonwertowania nagrania, 69

avunit_reencoder_reencode_to

Funkcje do przekonwertowania nagrania, 69

avunit_reencoder_set_output_audio_parameters

Funkcje do przekonwertowania nagrania, 67

avunit_reencoder_set_output_container

Funkcje do przekonwertowania nagrania, 68

avunit_reencoder_set_output_video_parameters

Funkcje do przekonwertowania nagrania, 68

avunit_speech_synthesis_control_gong_enabled

Obsługa odczytywania tekstu, 100

avunit_speech_synthesis_control_read_text

Obsługa odczytywania tekstu, 99

avunit_speech_synthesis_control_set_gong_enabled

Obsługa odczytywania tekstu, 100

avunit_speech_synthesis_control_stop_reading

Obsługa odczytywania tekstu, 99

AVUNIT_STREAMING_ICON_LIVE_STREAMING

Typy, 12

avunit_streaming_send_text_message

Funkcje wpływające na podgląd zdalny, 22

avunit_streaming_set_icons_enabled

Funkcje wpływające na podgląd zdalny, 22

AVUNIT_SUCCESS

Typy, 10

avunit_tv_control_close

Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego, 98

avunit_tv_control_connect

Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego, 96

avunit_tv_control_connected

Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego, 96

avunit_tv_control_disconnect

Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego, 96

avunit_tv_control_remove_connected_changed_callback

Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego, 95

avunit_tv_control_set_connected_changed_callback

Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego, 95

avunit_tv_control_start_streaming

Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego, 97

avunit_tv_control_start_streaming_to

Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego, 97

avunit_tv_control_version

Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego, 97

avunit_ups_control_beeper_enabled

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS, 93

avunit_ups_control_get_battery_charge

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS, 93

avunit_ups_control_get_run_time_estimate

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS, 94

avunit_ups_control_is_connected

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS, 92

avunit_ups_control_power_source

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS, 92

avunit_ups_control_remove_connected_changed_callback

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS, 91

avunit_ups_control_remove_power_source_changed_callback

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS, 91

avunit_ups_control_serial_number

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS, 92

avunit_ups_control_set_beeper_enabled

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS, 93

avunit_ups_control_set_connected_changed_callback

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS, 90

avunit_ups_control_set_power_source_changed_callback

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS, 91

AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_BATTERY

Typy, 13

AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_BATTERY_LOW

Typy, 13

AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_MAINS

Typy, 13

avunit_version

Funkcje inicjalizacyjne, 15

avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame

Funkcje modułu wideo, 37

avunit_video_driver_control_enable_frames_in_mixer

Funkcje modułu wideo, 39

avunit_video_driver_control_get_frame_code

Funkcje modułu wideo, 33

avunit_video_driver_control_get_frame_count

Funkcje modułu wideo, 32

avunit_video_driver_control_get_frame_index

Funkcje modułu wideo, 33

avunit_video_driver_control_get_frame_name_by_code

Funkcje modułu wideo, 33

avunit_video_driver_control_get_frame_name_by_index

Funkcje modułu wideo, 34

avunit_video_driver_control_get_mixer_code

Funkcje modułu wideo, 35

avunit_video_driver_control_get_mixer_count

Funkcje modułu wideo, 32

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_area

Funkcje modułu wideo, 41

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_areas

Funkcje modułu wideo, 42

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_count

Funkcje modułu wideo, 35

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crop

Funkcje modułu wideo, 43

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crops

Funkcje modułu wideo, 44

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_order

Funkcje modułu wideo, 38

avunit_video_driver_control_get_mixer_output_size

Funkcje modułu wideo, 36

avunit_video_driver_control_get_mixer_supported_size

Funkcje modułu wideo, 36

avunit_video_driver_control_remove_state_changed_callback

Funkcje modułu wideo, 32

avunit_video_driver_control_set_frame_enabled_in_mixer

Funkcje modułu wideo, 39

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_area

Funkcje modułu wideo, 40

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_areas

Funkcje modułu wideo, 41

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crop

Funkcje modułu wideo, 42

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crops

Funkcje modułu wideo, 43

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_order

Funkcje modułu wideo, 38

avunit_video_driver_control_set_mixer_output_size

Funkcje modułu wideo, 37

avunit_video_driver_control_set_state_changed_callback

Funkcje modułu wideo, 31

avunit_video_driver_control_state

Funkcje modułu wideo, 34

AVUNIT_WARNING_NO_SUCH_CONTROL

Typy, 12

AVUnitAmplifierSource

Typy, 12

AVUnitCameraPowerSourceState

Typy, 13

AVUnitCameraPowerStateChanged

Typy, 9

AVUnitCarecMicrophoneStateChanged

Typy, 9

AVUnitCrop, 110

AVUnitDecoderState

Typy, 14

AVUnitDeviceConnectedChanged

Typy, 10

AVUnitEncoderState

Typy, 14

AVUnitFatalError

Obsługa błędów krytycznych, 108

AVUnitFatalErrorCallback

Obsługa błędów krytycznych, 108

AVUnitParameterInteger, 111

AVUnitParameterList, 112

values, 112

AVUnitParameterType

Typy, 13

AVUnitProgressCallback

Typy, 9

AVUnitPTZCommand

Typy, 12

AVUnitRect, 113

AVUnitStateChangedCallback

Typy, 9

AVUnitStatus

Typy, 10

AVUnitStreamingIcons

Typy, 12

AVUnitTVControlHandle

Typy, 9

AVUnitUPSPowerSource

Typy, 13

AVUnitVideoSourceStateChanged

Typy, 10

Dostępne miejsce na dysku, 101

avunit_free_space_control_bytes_per_minute, 104

avunit_free_space_control_free_space_in_bytes, 103

avunit_free_space_control_free_space_in_minutes, 104

avunit_free_space_control_set_recording_parameters, 102

avunit_free_space_control_total_bytes, 103

avunit_free_space_control_total_minutes, 103

Funcje do przetwarzania plików multimedialnych, 57

avunit_media_processing_close, 59

avunit_media_processing_disable_stream, 64

avunit_media_processing_enable_stream, 63

avunit_media_processing_open, 59

avunit_media_processing_stream_audio_num_channels, 61

avunit_media_processing_stream_audio_sampling_rate, 61

avunit_media_processing_stream_codec, 59

avunit_media_processing_stream_count, 59

avunit_media_processing_stream_internal_index, 60

avunit_media_processing_stream_is_audio, 60

avunit_media_processing_stream_video_frame_rate_denominator, 63

avunit_media_processing_stream_video_frame_rate_numerator, 62

avunit_media_processing_stream_video_height, 62

avunit_media_processing_stream_video_width, 61

Funkcje do przekonwertowania nagrania, 66

avunit_reencoder_create, 67

avunit_reencoder_destroy, 67

avunit_reencoder_reencode_cancel, 69

avunit_reencoder_reencode_to, 69

avunit_reencoder_set_output_audio_parameters, 67

avunit_reencoder_set_output_container, 68

avunit_reencoder_set_output_video_parameters, 68

Funkcje ekstrakcji, 64

avunit_extractor_create, 64

avunit_extractor_destroy, 65

avunit_extractor_extract_cancel, 66

avunit_extractor_extract_to, 65

Funkcje inicjalizacyjne, 14

avunit_api_version, 16

avunit_close, 18

avunit_create, 17

avunit_destroy, 17

avunit_get_audio_driver_control, 19

avunit_get_decoder_control, 18

avunit_get_encoder_control, 18

avunit_get_external_devices_control, 21

avunit_get_free_space_control, 19

avunit_get_ip_camera_control, 21

avunit_get_speech_synthesis_control, 20

avunit_get_tv_control, 20

avunit_get_video_driver_control, 19

avunit_module_initialize, 16

avunit_module_shutdown, 16

avunit_open, 17

avunit_version, 15

Funkcje modułu audio, 22

avunit_audio_driver_control_does_mixer_contain_channel, 27

avunit_audio_driver_control_get_channel_code, 25

avunit_audio_driver_control_get_channel_count, 24

avunit_audio_driver_control_get_channel_index, 24

avunit_audio_driver_control_get_channel_name_by_code, 25

avunit_audio_driver_control_get_channel_name_by_index, 26

avunit_audio_driver_control_get_channel_volume, 28

avunit_audio_driver_control_get_master_volume, 27

avunit_audio_driver_control_get_mixer_channel_count, 26

avunit_audio_driver_control_get_mixer_code, 25

avunit_audio_driver_control_get_mixer_count, 24

avunit_audio_driver_control_set_channel_volume, 28

avunit_audio_driver_control_set_channels_volume, 29

avunit_audio_driver_control_set_master_volume, 28

Funkcje modułu dekodującego, 53

avunit_decoder_control_beginning, 55

avunit_decoder_control_close, 55

avunit_decoder_control_duration, 55

avunit_decoder_control_open, 54

avunit_decoder_control_pause, 56

avunit_decoder_control_position, 57

avunit_decoder_control_remove_state_changed_callback, 54

avunit_decoder_control_seek, 56

avunit_decoder_control_set_state_changed_callback, 54

avunit_decoder_control_start, 56

avunit_decoder_control_start_recording, 56

avunit_decoder_control_stop_recording, 57

Funkcje modułu kodującego, 44

avunit_encoder_audio_channel_enabled, 50

avunit_encoder_control_close, 48

avunit_encoder_control_deserialize_state, 51

avunit_encoder_control_file_count, 48

avunit_encoder_control_file_enabled, 49

avunit_encoder_control_file_is_empty, 50

avunit_encoder_control_file_set_enabled, 49

avunit_encoder_control_file_tag, 48

avunit_encoder_control_finalize_and_close, 47

avunit_encoder_control_open, 46

avunit_encoder_control_pause, 52

avunit_encoder_control_recording_time, 52

avunit_encoder_control_remove_state_changed_callback, 46

avunit_encoder_control_serialization_supported, 52

avunit_encoder_control_serialize_state, 51

avunit_encoder_control_set_state_changed_callback, 46

avunit_encoder_control_start, 52

avunit_encoder_video_frame_enabled, 50

Funkcje modułu wideo, 29

avunit_video_driver_control_does_mixer_contain_frame, 37

avunit_video_driver_control_enable_frames_in_mixer, 39

avunit_video_driver_control_get_frame_code, 33

avunit_video_driver_control_get_frame_count, 32

avunit_video_driver_control_get_frame_index, 33

avunit_video_driver_control_get_frame_name_by_code, 33

avunit_video_driver_control_get_frame_name_by_index, 34

avunit_video_driver_control_get_mixer_code, 35

avunit_video_driver_control_get_mixer_count, 32

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_area, 41

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_areas, 42

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_count, 35

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crop, 43

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_crops, 44

avunit_video_driver_control_get_mixer_frame_order, 38

avunit_video_driver_control_get_mixer_output_size, 36

avunit_video_driver_control_get_mixer_supported_size, 36

avunit_video_driver_control_remove_state_changed_callback, 32

avunit_video_driver_control_set_frame_enabled_in_mixer, 39

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_area, 40

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_areas, 41

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crop, 42

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_crops, 43

avunit_video_driver_control_set_mixer_frame_order, 38

avunit_video_driver_control_set_mixer_output_size, 37

avunit_video_driver_control_set_state_changed_callback, 31

avunit_video_driver_control_state, 34

Funkcje wpływające na podgląd zdalny, 21

avunit_streaming_send_text_message, 22

avunit_streaming_set_icons_enabled, 22

Informacja o statusie zasilania kamer, 81

avunit_camera_power_control_count, 82

avunit_camera_power_control_has, 82

avunit_camera_power_control_remove_state_changed_callback, 83

avunit_camera_power_control_set_state_changed_callback, 83

avunit_camera_power_control_state, 82

Komunikacja z kartami akwizycji dźwięku, 74

avunit_carec_mic_control_count, 76

avunit_carec_mic_control_has, 77

avunit_carec_mic_control_parameter_count, 77

avunit_carec_mic_control_parameter_get_value, 79

avunit_carec_mic_control_parameter_integer, 79

avunit_carec_mic_control_parameter_list, 79

avunit_carec_mic_control_parameter_name, 78

avunit_carec_mic_control_parameter_set_value, 80

avunit_carec_mic_control_parameter_type, 78

avunit_carec_mic_control_parameters_restore, 81

avunit_carec_mic_control_parameters_save, 80

avunit_carec_mic_control_remove_state_changed_callback, 76

avunit_carec_mic_control_set_state_changed_callback, 76

avunit_carec_mic_control_state, 77

Komunikacja z zasilaczem awaryjnym UPS, 89

avunit_ups_control_beeper_enabled, 93

avunit_ups_control_get_battery_charge, 93

avunit_ups_control_get_run_time_estimate, 94

avunit_ups_control_is_connected, 92

avunit_ups_control_power_source, 92

avunit_ups_control_remove_connected_changed_callback, 91

avunit_ups_control_remove_power_source_changed_callback, 91

avunit_ups_control_serial_number, 92

avunit_ups_control_set_beeper_enabled, 93

avunit_ups_control_set_connected_changed_callback, 90

avunit_ups_control_set_power_source_changed_callback, 91

Komunikacja ze wzmacniaczem, 84

avunit_amplifier_control_channel_count, 86

avunit_amplifier_control_get_enabled, 87

avunit_amplifier_control_get_mask, 86

avunit_amplifier_control_get_source, 87

avunit_amplifier_control_get_volume, 87

avunit_amplifier_control_is_connected, 85

avunit_amplifier_control_remove_connected_changed_callback, 85

avunit_amplifier_control_serial_number, 86

avunit_amplifier_control_set_connected_changed_callback, 85

avunit_amplifier_control_set_enabled, 88

avunit_amplifier_control_set_source, 88

avunit_amplifier_control_set_volume, 89

Obsługa błędów krytycznych, 107

AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_ENCODER_OVERLOADED, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_MIXER_OVERLOADED, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_AUDIO_NOT_RECORDING, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_MEDIA_FILE_WRITE_FAILED, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_SERIALIZATION_FILE_WRITE_FAILED, 108

avunit_fatal_error_set_callback, 109

AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_ENCODER_OVERLOADED, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_MIXER_FAILED, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_MIXER_OVERLOADED, 108

AVUNIT_FATAL_ERROR_VIDEO_NOT_RECORDING, 108

AVUnitFatalError, 108

AVUnitFatalErrorCallback, 108

Obsługa kamer IP, 100

avunit_ip_camera_control_camera_count, 101

avunit_ip_camera_control_set_camera_uri, 101

Obsługa odczytywania tekstu, 98

avunit_speech_synthesis_control_gong_enabled, 100

avunit_speech_synthesis_control_read_text, 99

avunit_speech_synthesis_control_set_gong_enabled, 100

avunit_speech_synthesis_control_stop_reading, 99

Obsługa odtwarzacza monitora wielkoformatowego, 94

avunit_tv_control_close, 98

avunit_tv_control_connect, 96

avunit_tv_control_connected, 96

avunit_tv_control_disconnect, 96

avunit_tv_control_remove_connected_changed_callback, 95

avunit_tv_control_set_connected_changed_callback, 95

avunit_tv_control_start_streaming, 97

avunit_tv_control_start_streaming_to, 97

avunit_tv_control_version, 97

Obsługa urządzeń zewnętrznych, 70

avunit_external_devices_get_amplifier_control, 72

avunit_external_devices_get_camera_power_control, 71

avunit_external_devices_get_carec_mic_control, 71

avunit_external_devices_get_ptz_control, 70

avunit_external_devices_get_ups_control, 72

Sterowanie kamerami poprzez interfejs PTZ, 72

avunit_ptz_control_count, 73

avunit_ptz_control_frame_code, 73

avunit_ptz_control_is_command_supported, 74

avunit_ptz_control_send_command, 74

Typy, 6

AVUNIT_AMPLIFIER_SOURCE_COMMON, 12

AVUNIT_AMPLIFIER_SOURCE_DEDICATED, 13

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_NO_VOLTAGE, 13

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_NOT_POWERED, 13

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_OVERLOAD, 13

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_POWERED, 13

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_SHORT_CIRCUIT, 13

AVUNIT_CAMERA_POWER_STATUS_UNKNOWN, 13

AVUNIT_DECODER_STATE_CLOSED, 14

AVUNIT_DECODER_STATE_PAUSED, 14

AVUNIT_DECODER_STATE_PLAYING, 14

AVUNIT_DECODER_STATE_RECORDING, 14

AVUNIT_ENCODER_STATE_CLOSED, 14

AVUNIT_ENCODER_STATE_OPENED, 14

AVUNIT_ENCODER_STATE_PAUSED, 14

AVUNIT_ENCODER_STATE_RECORDING, 14

AVUNIT_ERROR_DESERIALIZATION_FAILED, 11

AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN, 11

AVUNIT_ERROR_FAILED_TO_OPEN_FILE, 11

AVUNIT_ERROR_INITIALIZATION_FAILED, 10

AVUNIT_ERROR_INTERNAL, 10

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_CODE, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CHANNEL_INDEX, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_CODEC, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_CODE, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_AUDIO_MIXER_INDEX, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_CONTAINER, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_HANDLE, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_LICENSE, 12

AVUNIT_ERROR_INVALID_PARAMETER, 10

AVUNIT_ERROR_INVALID_STATE, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_INDEX, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_STREAM_TYPE, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_TYPE, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_CODEC, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_CODE, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_FRAME_INDEX, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_CODE, 11

AVUNIT_ERROR_INVALID_VIDEO_MIXER_INDEX, 11

AVUNIT_ERROR_NOT_INITIALIZED, 10

AVUNIT_ERROR_OPERATION_FAILED, 11

AVUNIT_ERROR_OUT_OF_MEMORY, 10

AVUNIT_ERROR_PROCESSING_CANCELED, 11

AVUNIT_ERROR_SERIALIZATION_FAILED, 11

AVUNIT_PARAMETER_TYPE_BOOL, 13

AVUNIT_PARAMETER_TYPE_INTEGER, 13

AVUNIT_PARAMETER_TYPE_LIST, 13

AVUNIT_PTZ_FOCUS_FAR_START, 12

AVUNIT_PTZ_FOCUS_FAR_STEP, 12

AVUNIT_PTZ_FOCUS_NEAR_START, 12

AVUNIT_PTZ_FOCUS_NEAR_STEP, 12

AVUNIT_PTZ_STOP, 12

AVUNIT_PTZ_ZOOM_IN_START, 12

AVUNIT_PTZ_ZOOM_IN_STEP, 12

AVUNIT_PTZ_ZOOM_OUT_START, 12

AVUNIT_PTZ_ZOOM_OUT_STEP, 12

AVUNIT_STREAMING_ICON_LIVE_STREAMING, 12

AVUNIT_SUCCESS, 10

AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_BATTERY, 13

AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_BATTERY_LOW, 13

AVUNIT_UPS_POWER_SOURCE_MAINS, 13

AVUNIT_WARNING_NO_SUCH_CONTROL, 12

AVUnitAmplifierSource, 12

AVUnitCameraPowerSourceState, 13

AVUnitCameraPowerStateChanged, 9

AVUnitCarecMicrophoneStateChanged, 9

AVUnitDecoderState, 14

AVUnitDeviceConnectedChanged, 10

AVUnitEncoderState, 14

AVUnitParameterType, 13

AVUnitProgressCallback, 9

AVUnitPTZCommand, 12

AVUnitStateChangedCallback, 9

AVUnitStatus, 10

AVUnitStreamingIcons, 12

AVUnitTVControlHandle, 9

AVUnitUPSPowerSource, 13

AVUnitVideoSourceStateChanged, 10

values

AVUnitParameterList, 112

Wartości globalne, 6

AVUNIT_API_VERSION, 6

Zarządzanie uruchamianiem/wyłączaniem urządzeń, 104

avunit_power_control_create_generic_wol_handle, 105

avunit_power_control_create_nec_handle, 105

avunit_power_control_create_videoterminal_handle, 106

avunit_power_control_destroy, 106

avunit_power_control_shutdown, 107

avunit_power_control_wake, 106