Poznań, 13.08.2026 r.

WAT.272.1.5.2026

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Remont dachu budynku GIOŚ i WIOŚ 
w Poznaniu”

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi 
na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ, skierowane do Zamawiającego we wniosku nr 5 złożonym w dniu 10.08.2026 r.

Pytanie nr 1

Grubość powłoki: Mając na uwadze, że pierwotna specyfikacja przewiduje dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy (którego łączna grubość wynosi zazwyczaj min. 8-10 mm), prosimy o wskazanie, jaka jest minimalna grubość suchej warstwy (DFT) dla płynnej membrany poliuretanowej lub polimocznikowej, którą Zamawiający uzna 
za rozwiązanie równoważne? Czy Zamawiający dopuści powłoki o grubości mniejszej 
niż 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by grubość powłoki wynosiła min. 2,0 mm suchej warstwy.

Grubość wykonanej powłoki musi zapewniać uzyskanie parametrów technicznych 
i użytkowych nie gorszych niż wymagane dla przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Gramatura i zużycie materiału: Ile wynosi minimalna wymagana przez Zamawiającego masa (gramatura) materiału hydroizolacyjnego z płynnej membrany na 1 m² dachu, 
aby rozwiązanie zostało uznane za równoważne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by masa (gramatura) materiału hydroizolacyjnego z płynnej membrany wynosiła min. 2,5 kg/m2.

Pytanie nr 3

Zbrojenie systemowe: Czy Zamawiający w technologii płynnych membran wymaga pełnego zbrojenia systemową włókniną (np. z flisu poliestrowego) na całej powierzchni dachu, czy dopuszcza aplikację membrany bez zbrojenia lub ze zbrojeniem wyłącznie miejscowym (w strefach koszowych, przy attykach i kominach)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania pełnego zbrojenia systemową włókniną (np. z flisu poliestrowego) na całej powierzchni dachu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną szczelność i trwałość wykonanej hydroizolacji, w szczególności w miejscach newralgicznych, takich jak attyki, kominy, przejścia instalacyjne itp.

Pytanie nr 4

Odporność na ogień zewnętrzny: Jaką minimalną klasyfikację w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny musi posiadać oferowany system płynnej membrany? 
Czy Zamawiający wymaga bezwzględnego przedstawienia klasyfikacji \(B_{ROOF}(t1)\) lub \(B_{ROOF} (t4)\) dla zaoferowanego układu warstw?

Odpowiedź:

Zastosowany system hydroizolacji dachu musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego wynikające z obowiązujących przepisów. Zamawiający wymaga, aby zastosowany system spełniał warunki NRO. Zamawiający wymaga, 
by Wykonawca przedstawił potwierdzenie klasyfikacji systemu Broof(t1).

Pytanie nr 5

Odporność na promieniowanie UV: Jaką minimalną klasę odporności 
na promieniowanie UV oraz starzenie termiczne według normy PN-EN (np. klasa W3 – żywotność 25 lat) musi spełniać płynna membrana, aby Zamawiający uznał 
ją za równoważną i charakteryzującą się trwałością „nie gorszą” niż tradycyjne pokrycie 
z pap modyfikowanych SBS/APP?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zastosowany system płynnej membrany posiadał właściwości zapewniające trwałość użytkową i odporność na oddziaływanie promieniowania UV oraz warunków atmosferycznych potwierdzoną w dokumentacji technicznej nie krótszą niż 25 lat (W3), przy prawidłowym wykonaniu i użytkowaniu zgodnie z wymaganiami producenta.

Pytanie nr 6

Przygotowanie podłoża:

Ponieważ technologia płynnych membran wymaga skrajnie innej czystości, wilgotności i gładkości podłoża niż układanie papy, prosimy o informację, czy w przypadku wyboru technologii membranowej Zamawiający wymaga i uwzględnia w opisie przedmiotu zamówienia operacje takie jak: szlifowanie/frezowanie podłoża, szpachlowanie nierówności czy aplikację specjalistycznych odcinających gruntów epoksydowych/poliuretanowych?

Odpowiedź:

W przypadku zastosowania technologii płynnej membrany Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności związane z przygotowaniem istniejącego podłoża, 
które są wymagane przez producenta zastosowanego systemu dla zapewnienia jego prawidłowego wykonania i trwałości.

Dotyczy to w szczególności oczyszczenia i przygotowania podłoża, usunięcia 
lub naprawy miejsc uszkodzonych, wykonania wymaganych gruntowań, uszczelnień, napraw i wyrównań oraz innych czynności przewidzianych w technologii danego systemu.

Pytanie nr 7

Sposób rozliczenia (Przedmiar vs Ryczałt): W związku z dopuszczeniem technologii płynnych membran, której etapy wykonawcze oraz jednostki miary całkowicie odbiegają od pozycji zawartych w przedmiarze robót dla pokrycia z papy, w jaki sposób Wykonawca wybierający technologię alternatywną ma wypełnić kosztorys, który należy dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy? 
Czy Zamawiający udostępni alternatywny przedmiar robót dla technologii płynnych membran, czy też dopuszcza modyfikację opisów pozycji przedmiarowych przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, by Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne 
w trakcie przygotowywania harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego wraz z kosztorysem dostosował odpowiednio do wybranej metody pozycje przedmiarów robót wskazanych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia odrębnego przedmiaru dla każdej możliwej technologii równoważnej.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt XV.1.2)a, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie min. 1 zamówienie, polegającej na remoncie 
lub wykonaniu dachu w technologii papy termozgrzewalnej lub technologii płynnych membran poliuretanowych lub polimocznikowych budynku użyteczności publicznej 
w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), o wartość min. 200.000,00 PLN wraz
 z podatkiem VAT.”

Wyjaśnienia i zmiany treści warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

- Leszek Kurek -