OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego

dla kabinowej łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową z przeznaczeniem dla KP PSP w Piszu

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie |
| --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Przedmiot zamówienia i całość wyposażenia fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 roku. |
|  | Wielofunkcyjna ślizgowa łódź ratownicza z kabiną zamkniętą przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Łódź zachowująca dużą stabilność poprzeczną i wzdłużną na fali. Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „B”. |
|  | Zamawiający wymaga, aby łódź mogła służyć do działań ratowniczych, w każdych warunkach pogodowych na wodach śródlądowych takich jak: wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe, skąd będą podejmowane osoby tonące, nurkowie ratownicy wraz ze sprzętem, a także prowadzone będą akcje ratunkowe z wykorzystaniem echosondy i/lub sonaru. |
|  | Stateczność i niezatapialność. - Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy podejmowaniu osoby tonącej, przy podejmowaniu nurków na pokład). - Łódź musi być niezatapialna. |
|  | Łódź musi posiadać Deklarację zgodności (Oryginał dokumentu musi być przedstawione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru faktycznego łodzi). |
|  | Oznakowanie zestawu łodzi: łódź oraz przyczepa muszą być oznakowane numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Łódź należy także trwale oznakować obustronnym napisem „PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA”. |
|  | Łódź musi być oznakowana i wyposażona w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla ruchu uprzywilejowanego, a w szczególności: - wodoodporna belka sygnałowa niskoprofilowa z minimum dwoma światłami alarmowymi LED (obudowa koloru niebieskiego, kolor emitowanego światła- niebieski błyskowy, na środku belki białe podświetlane miejsce z napisem STRAŻ), - wodoodporne urządzenie rozgłośnieniowe do podawania komunikatów słownych z głośnikiem minimum 100 wat skierowanym w kierunku dziobu łodzi, do wysyłania sygnałów dźwiękowych ostrzegawczych o zmiennym tonie i podawania komunikatów głosowych z mikrofonem zamontowanym w konsoli sterowniczej- minimum 2 sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (możliwość zmiany tonów przyciskiem na manipulatorze), - wodoodporna lampa dalekosiężna LED minimum 2 szt. - oświetlenie nawigacyjne tj. lampa topowa biała, lampa burtowa zielona, lampa burtowa czerwona, Miejsce montażu zostanie ustalone z ZAMAWIAJACYM na etapie zabudowy łodzi. |
|  | WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE |
|  | Długość całkowita łodzi od 6,5 m do 7,5 m |
|  | Szerokość całkowita łodzi od 2,5 m do 2,8 m. |
|  | Wysokość łodzi: max 2,6 m. |
|  | Przeznaczona dla minimum 6 osób. |
|  | Kształt kadłuba „V". |
|  | Wysokość pawęży XL. |
|  | Kategoria projektowa łodzi- „B”. |
|  | Kolor łodzi: czerwone tuby, czerwony kadłub laminatowy. |
|  | Kadłub musi być przystosowany do napędu silnikiem zaburtowym o napędzie śrubowym. |
|  | Materiał wykonania kadłuba laminat poliestrowo- szklany. Pomalowany farbą antyporostową Odporny na działanie czynników atmosferycznych, nie chłonie wody, wytrzymały na niskie temperatury z otworami odpływowymi zabezpieczonymi przed powrotem wody. |
|  | Tuby wokół kadłuba pneumatyczne, pokryte powłoką odporną m in. na promieniowanie UV wykonane z tkaniny gumowej typu hypalon o gęstości min. 1500g/m2. |
|  | Tuba pneumatyczna składająca się minimum z 5 niezależnych komór wypornościowych. |
|  | Zawory napełniająco - upustowe oraz nadmiarowe typu „Leafield". |
|  | Okucie stępki ze stali nierdzewnej. |
|  | Pokład musi być płaski, sztywny i antypoślizgowy. |
|  | W części rufowej łodzi tylne podesty- 2 szt. (zlokalizowane na zewnątrz konstrukcji łodzi przy silniku zaburtowym). |
|  | Łódź wyposażona w konsolę sterowniczą umiejscowioną w przedniej części zamkniętego przedziału kabinowego (pulpit sternika, w skład, którego wchodzi: siedzisko sternika wykonane z materiału wodoodpornego, kierownica, przekładnia kierownicza hydrauliczna, przepusty na kable i przewody, 2 x gniazdo zapalniczki 12V z zaślepką, 4 x gniazdo USB typ ,,C” (gniazdo USB w zabudowie kokpitu, wydajność prądowa min. 2A, gniazdo wyposażone w zestaw kabli do ładownia smartfonów), tablica z wyłącznikami do sterowania pompą zęzową lub inne przyciski sterujące). Kierownica musi być powleczona lub wykonana z materiału antypoślizgowego oraz wodoodpornego. Łódź wyposażona w frontowe oraz boczne oświetlenie pola pracy np. typu szperacz. |
|  | Łódź wyposażona w sygnał dźwiękowy ostrzegawczy, sygnały dźwiękowe alarmowe i niebieskie błyskowe (miejsce montażu do ustalenia z zamawiającym). |
|  | Łódź z funkcją grzania w przedziale zamkniętym (zamykanym na klucz), umożliwiająca przebywanie wewnątrz jednocześnie czterech osób na siedziskach. Ogrzewanie kabiny również w warunkach postoju łodzi (bez pracy silnika). |
|  | Fotele dla sterników. |
|  | Siedziska z tapicerką dla załogi. |
|  | Kabina wyposażona w szczelny szyberdach (właz dachowy). |
|  | Szperacz na dachu kabiny z możliwością sterowania elektrycznego z kabiny. |
|  | Kabina wyposażona w wentylator obrotowy z osłoną metalową z regulacją siły nadmuchu, montaż podsufitowy, zasilany 12V. |
|  | Szyby przednie, z możliwością regulacji przepływu powietrza. |
|  | Szyby kabiny wykonane ze szkła hartowanego/ bezpiecznego z możliwością otwierania/ uchylania. |
|  | Przednia szyba przedziału kabinowego wyposażona wycieraczkę przedniej szyby z minimum dwoma zakresami pracy oraz spryskiwacz szyby. |
|  | Ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi musi zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie. |
|  | Na maszcie rufowym zamontowana drabinka dla nurków. |
|  | 2 knagi cumownicze na dziobie i rufie- łącznie 4 szt. |
|  | Podwójna odbojnica. |
|  | Zewnętrzna i wewnętrzna linka burtowa. |
|  | Dwa akumulatory żelowe min. 75 Ah- jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania urządzeń pokładowych. Obydwa akumulatory zabezpieczone przed zalaniem wodą i podłączony z gniazdem zapalniczki w konsoli sterowniczej, wyposażony w ładowarkę sieciową, moduł chroniący akumulator przed głębokim rozładowaniem, moduł wizualizacji parametrów pracy akumulatora (napięcie, prąd, stopień naładowania). |
|  | System ładowania i podtrzymania akumulatora z zewnętrznego źródła zasilana zintegrowany z wewnętrzną instalacją elektryczną prądu zmiennego 230V podczas postoju w porcie i przewodem min. 6m. |
|  | Hermetyczne gniazda zapalniczki zamontowane na zewnątrz kabiny do podłączenia szperaczy ręcznych 2 szt. |
|  | Uchwyty oraz pasy transportowe w ilości minimum 6 szt. umożliwiające mocowanie ładunku do pokładu. |
|  | Uchwyty holownicze na rufie – 2 szt. |
|  | Maszt rufowy ze stali nierdzewnej + 2 szperacze na nim zamontowane. |
|  | Poler dziobowy cumowniczy. |
|  | Pompa zęzowa o działaniu ręcznym oraz automatycznym. |
|  | Bakisty- 2 szt. z pokrywami (dopuszcza się umiejscowienie bakisty w przedziale kabinowym) oraz bakista dziobowa służąca do przechowywania i transportu kotwicy; wszystkie bakisty muszą być wyposażone w zamknięcie uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie. |
|  | Cały osprzęt urządzeń (tj. piloty, manipulatory, klucze, etc.) umieszczony w dedykowanych schowkach, uchwytach, półkach i bakistach. Zamawiający zastrzega konsultację odnośnie rozmieszczenia. |
|  | Oświetlenie nawigacyjne zgodnie z wymogami poruszania się po śródlądowych drogach wodnych- 1 kpl. |
|  | Relingi po obu stronach łodzi umieszczone na dachu kabiny zamkniętej – ostateczna konfiguracja relingów do ustalenia w trakcie realizacji zamówienia z Zamawiającym). |
|  | Rama nawigacyjna z miejscami dedykowanymi na sprzęt ratowniczy, z oświetleniem nawigacyjnym, regulowanymi światłami do oświetlenia pola pracy 2 szt. |
|  | Regulowane oświetlenie robocze LED zamontowane symetrycznie na kabinie z tyłu do oświetlenia pola pracy 2 szt. |
|  | Przetwornica prądu z 12 V DC na 230 V AC o mocy min 500W z 4 gniazdami wyprowadzonymi na pulpit konsoli sterowniczej z możliwością podłączenia np. laptopa jako stanowisko pracy operatora sonaru, dodatkowo wyprowadzone gniazdo ładowania akumulatora zasilającego ładowanie przetwornicy prądu z 12 V DC na 230 V AC. |
|  | W kabinie należy zamontować radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP posiadający czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetlaniem (min. 4 wiersze) umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych zgodnym ze specyfikacją ETSI DMR TS 102 361 (tier II), wbudowane moduły Select 5 i algorytm szyfrujący ARC4 40bit. oraz moduł GPS, wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 5/8 lambda z podstawą ze sprężyną oraz z anteną dla modułu GPS. W pozostałym zakresie radiotelefon powinien spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych (DZ. URZ. KG PSP 2019.7 z póz. zm.). Ponadto radiotelefon powinien spełniać dodatkowe wymagania: - Przewodowy mikrofon w kabinie łodzi z zaczepem zlokalizowanym w zasięgu ręki sternika; - Mikrofonogłośnik bluetooth wyposażony w przyciski: nadawania oraz regulacji głośności; - Autonomiczna instalacja zasilająca radiotelefon prowadzona w peszlu, zabezpieczona odpowiednio dobranym bezpiecznikiem, zlokalizowanym w pobliżu źródła zasilania. Kabel zasilający oferowany przez producenta radiotelefonu. Instalacja zasilająca radiotelefon wyposażona w prądowy rozłącznik zlokalizowany w pobliżu siedzenia sternika. - Schemat trasy prowadzenia okablowania zasilającego oraz antenowego, wraz ze wskazaniem lokalizacji bezpiecznika radiotelefonu i rozłącznika. - Antena radiotelefonu zamontowana na dachu łodzi w miejscu odzwierciedlającym płaszczyznę ekwipotencjalną. - Antena GPS Radiotelefonu zamontowana na dachu łodzi w miejscu o najlepszej widoczności satelitów. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w kabinie instalacji do zamontowania radiotelefonu przewoźnego systemu TETRA. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnej instalacji zasilającej i montażowej oraz podłączenia radiotelefonu do instalacji elektrycznej łodzi i anteny. |
|  | SILNIK ZABURTOWY |
|  | Silnik zaburtowy czterosuwowy o mocy min. 200 KM, pojemności min. 1900 ccm, 8-zaworowy, trym elektryczny, rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika. Kluczyki do stacyjki min. 2 szt. muszą być wyposażone w nietonące breloki min. 2 szt. |
|  | Zbiornik na paliwo ze stali nierdzewnej min 150 litrów (pod pokładem). |
|  | Hydrauliczny system sterowania silnikiem zaburtowym. |
|  | Jednostka napędowa musi być dostarczona w następującym ukompletowaniu: - silnik ze śrubą napędową dostosowaną do masy łodzi, mocy silnika itp.; - manetka z możliwością sterowania obrotami silnika oraz biegami przekładni; - sygnalizator dźwiękowy sygnalizujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury silnika oraz spadku ciśnienia oleju; - koło sterowe z instalacją umożliwiającą sterowanie silnikiem; - wskaźniki- tachometr z obrotomierzem, licznik czasu pracy, wskaźnik kąta trymu, wskaźnik ciśnienia oleju, funkcja regulacji prędkości obrotowej, lampki ostrzegawcze, sterownik prędkości obrotowej podczas trollingu. |
|  | WYPOSAZENIE DODATKOWE |
|  | Gaśnica proszkowa ABC min. 2 kg- 3 szt. |
|  | Zestaw kluczy do obsługi i napraw łodzi tzw. apteczka techniczna- 1 kpl. |
|  | Zestaw naprawczy z pompką i linką- 1 kpl. |
|  | W części dziobowej łodzi ma znajdować się otwierana bakista wyposażona w dwie kotwice o parametrach odpowiadających łodzi z linami fi 10mm/60mb- dopuszcza się montaż jednej kotwicy w części rufowej łodzi w torbie z Hypalonu przyklejonej do tuby. |
|  | Kompas magnetyczny w kabinie- 1 szt. |
|  | Echosonda zamontowana w kabinie. Przetwornik zamontowany na pawęży zgodnie z zaleceniami producenta. Wyświetlacz minimum 7 cali z możliwością sterowania ekranem dotykowym lub touchpadem, kolorowy, TFT, o rozdzielczości min. 1024x600. Menu w języku polskim. Echosonda wyposażona w GPS, sonar, funkcję tworzenia map batymetrycznych w czasie rzeczywistym. |
|  | Lusterka boczne. |
|  | Klakson. |
|  | Bosak teleskopowy z możliwością regulacji oraz bezpiecznego zamocowania do łodzi oraz stałego transportu o min. długości 2,5 m- 1 szt. |
|  | Pagaje - 2 szt. |
|  | Koło ratunkowe z atestem + uchwyt do montażu na spojlerze rufowym – min. 1 szt. |
|  | Boja SP ratownicza ,,PAMELKA” – 1 szt. |
|  | Rzutka ratunkowa (25 mb liny fi 10 mm) – min. 1 szt. |
|  | Deska ortopedyczna – 1 szt. |
|  | Kamizelka ratunkowa z napisem „STRAŻ” – szt.4 zgodne z normą EN ISO 12402-4:2020 (rozmiar XL) |
|  | Kamizelka asekuracyjna z napisem „STRAŻ” – szt.4 zgodne z normą EN ISO 12402-4:2020 (rozmiar XL) |
|  | Róg mgłowy – 1 szt. |
|  | Koc gaśniczy – 1 szt. |
|  | Apteczka pierwszej pomocy – 1 szt. |
|  | PRZYCZEPA PODŁODZIOWA |
|  | Przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji: nie wcześniej niż w 2026 roku. |
|  | Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.). |
|  | Musi posiadać świadectwo homologacji EU. |
|  | Musi być wyposażona w: - wodoszczelne piastobębny z łożyskiem wodoszczelnym, - hamulec najazdowy mechaniczny, - oś hamowaną wraz z ręcznym hamulcem postojowym, - dziobnice, - koło wsporcze/manewrowe regulowane mechanicznie, - rolki klinowe min. 4 szt. + rolka podjazdowa, - rolki boczne min. 4 x po 2 sztuki na stronę, - wyciągarkę ręczną na pas z pełną regulacją, dostosowaną do ciężaru łodzi, o długości liny minimum 8 metrów, - linkę bezpieczeństwa, - uchwyty na pasy transportowe- minimum 4 sztuki, - wtyczka 13 pionowa z redukcją na 7 pin, dodatkowo należy dostarczyć redukcje 13/7pin i 7/13 pin, po jednej sztuce, - na przyczepie zamontowane min. 2 kliny z tworzyw sztucznych z uchwytem montażowym, - zaczep kulowy do samochodu osobowego. |
|  | Konstrukcja przyczepy ocynkowana ogniowo + lakierowana proszkowo. |
|  | Przyczepa dostosowana parametrami do dostarczonej łodzi wraz z jej wyposażeniem. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie mniej niż 2000 nie więcej niż 3000 kg. |
|  | Przyczepa z osią podwójną. |
|  | Koła posiadające ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o rozmiarze minimum14”. |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe z mocowaniem, klucz do kół i klucz do mocowania koła zapasowego. |
|  | Musi być dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi. |
|  | Musi posiadać zapewniającą co najmniej 5% rezerwy masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi. |
|  | Oświetlenie przyczepy wykonane w technologii LED, zabezpieczone przed wodą, osłonięte i zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. |
|  | Oświetlenie zgodne z przepisami w technologii LED 12/24 V. |
|  | Lampę sygnalizacyjną niebieską wodoszczelną wykonaną w technologii LED zasilaną i uruchamianą z pojazdu ciągnącego, zamontowaną po lewej stronie w tylnej części przyczepy. |
|  | Pasy transportowe systemu 50mm z zapinaczem, umożliwiające stabilne mocowanie łodzi do przyczepy w czasie transportu- minimum 2 sztuki. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania przyczepy, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) oraz instrukcji obsługi i konserwacji przyczepy w języku polskim. |
|  | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJACEGO |
|  | Okres gwarancji na kadłub łodzi: minimum 24 miesiące (parametr oceniany- patrz kryteria oceny ofert). |
|  | Okres gwarancji na pozostałe elementy łodzi, w tym przyczepa oraz wyposażenie i zamontowane urządzenia: zgodnie z gwarancją producenta, ale nie mniej niż 24 miesiące. |
|  | Zamawiający wymaga dla łodzi oraz przyczepy podłodziowej minimalny okres gwarancji- 24 miesiące. |
|  | Minimum jeden punkt serwisowy łodzi. |
|  | Minimum jeden punkt serwisowy silnika zaburtowego. |
|  | Minimum jeden punkt serwisowy przyczepy podłodziowej. |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa. |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z łodzią i przyczepą: - instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim do łodzi, przyczepy podłodziowej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - książkę napraw serwisowych, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania łodzi oraz przyczepy podłodziowej, - wykaz ilościowo wartościowy (brutto) sprzętu (wyposażenia) stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy oraz warunki gwarancji producenta dla poszczególnego sprzętu, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w łodzi, wszystkie w języku polskim, - wykonawca dostarczy łódź do siedziby użytkownika końcowego (KP PSP Pisz) i przeprowadzi szkolenie z obsługi. |

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych 
niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych);

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów);

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.);

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

- Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe 
i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych.

- Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne.

- Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach.

- W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Każdorazowo, gdy wskazana jest SWZ oraz załącznikach do SWZ norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna i systemy referencji technicznych, o których mowa wyżej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

- Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wyżej, jest obowiązany wykazać w ofercie (udowodnić), że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności poprzez opisanie tych rozwiązań, tj. podanie odpowiednio: normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, który charakteryzuje oferowane rozwiązania równoważne.