ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

.................................................. /Nazwa i adres Wykonawcy.

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1415R w miejscowości Hermanowa. |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość netto |
|  |  |  |  |  | w PLN | w PLN |
| 1 | Element | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1.1 | Dok. Projektowa ST nr 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,200 |  |  |
| 1.2 | Dok. Projektowa ST nr 5 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 6 cm | m2 | 1 200 |  |  |
| 1.3 | Dok. Projektowa ST nr 5 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 10 cm | m2 | 10 |  |  |
| 1.4 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość warstwy 12·cm | m2 | 10 |  |  |
| 1.5 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, ręcznie, grubość warstwy 15·cm | m2 | 10 |  |  |
| 1.6 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie krawężników betonowych, krawężniki 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20 |  |  |
| 1.7 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20 |  |  |
| 1.8 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 15 |  |  |
| 1.9 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 15 |  |  |
| 1.10 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Zdjęcie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne | szt | 4 |  |  |
| 1.11 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 4 |  |  |
| 1.12 | Dok. Projektowa ST nr 21 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, kratki ściekowe uliczne istniejące | szt | 4 |  |  |
| 1.13 | Dok. Projektowa ST nr 21 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, włazy kanałowe istniejące | szt | 2 |  |  |
| 2 | Element | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii lll - IV | m3 | 45 |  |  |
| 2.2 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Dokop - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii I-II pospółka (dokop Wykonawca pozyska na własny koszt) | m3 | 20 |  |  |
| 2.3 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV | m3 | 20 |  |  |
| 2.4 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii I-II | m3 | 20 |  |  |
| 2.5 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III | m2 | 30 |  |  |
| 3 | Element | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 3.1 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 35·cm | m2 | 50 |  |  |
| 3.2 | Dok. Projektowa ST nr 10 | Warstwa podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem z dowozu, grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm | m2 | 50 |  |  |
| 3.3 | Dok. Projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 50 |  |  |
| 3.4 | Dok. Projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 75 |  |  |
| 3.5 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 35·cm, chodnik | m2 | 75 |  |  |
| 3.6 | Dok. Projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, chodnik | m2 | 75 |  |  |
| 3.7 | Dok. Projektowa ST nr 11 | Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, chudy beton, chodnik | m2 | 30 |  |  |
| 4 | Element | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 4.1 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 10 |  |  |
| 4.2 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3, warstwa asfaltowa wzmacniająca, grubości 6 cm, poszerzenia jezdni i przekopy | m2 | 10 |  |  |
| 4.3 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) | m2 | 1 200 |  |  |
| 4.4 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1 200 |  |  |
| 4.5 | Dok. Projektowa ST nr 7 | Ułożenie geosiatki z włókien szklanych powlekanej asfaltem | m2 | 20 |  |  |
| 4.6 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3, warstwa asfaltowa wyrównawcza | t | 120 |  |  |
| 4.7 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 10 |  |  |
| 4.8 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm | m2 | 1 200 |  |  |
| 5 | Element | CHODNIK |  |  |  |  |
| 5.1 | Dok. Projektowa ST nr 12 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15 | m3 | 1,4 |  |  |
| 5.2 | Dok. Projektowa ST nr 12 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm | m | 20 |  |  |
| 5.3 | Dok. Projektowa ST nr 13 | Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, beton C12/15 | m3 | 0,7 |  |  |
| 5.4 | Dok. Projektowa ST nr 13 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 23 |  |  |
| 5.5 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka szara | m2 | 39 |  |  |
| 5.6 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka czerwona | m2 | 6 |  |  |
| 5.7 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z wypustkami (o specjalnej fakturze pozwalająca zatrzymać się osobom niewidomym), grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka żółta | m2 | 2,4 |  |  |
| 5.8 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 90,0 |  |  |
| 5.9 | Dok. Projektowa ST nr 12 | Przełożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 5cm | m | 60,0 |  |  |
| 5.10 | Dok. Projektowa ST nr 13 | Przełożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 5cm | m | 60,0 |  |  |
| 6 | Element | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 6.1 | Dok. Projektowa ST nr 24 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50·mm | szt | 4 |  |  |
| 6.2 | Dok. Projektowa ST nr 24 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2 | szt | 4 |  |  |
| 6.3 | Dok. Projektowa ST nr 26 | Oznakowanie poziome jezdni farbą, linie segregacyjne ciągłe | m2 | 20 |  |  |
| 6.4 | Dok. Projektowa ST nr 26 | Oznakowanie poziome jezdni farbą, linie na skrzyżowaniach | m2 | 15 |  |  |
| 6.5 | Dok. Projektowa ST nr 26 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na przejściach dla pieszych, kolor biały | m2 | 15 |  |  |
| 6.6 | Dok. Projektowa ST nr 26 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na przejściach dla pieszych, kolor czerwony | m2 | 12 |  |  |
| 6.7 | Dok. Projektowa ST nr 22 | Ustawienie barier wygradzających ruch pieszy, segmentowych, moduł o długości do 2500 mm i wysokości 1100 (+długość zakotwienia), rama z rury min.Fi.40 mm, poprzeczka z rury min.Fi.25 mm, szczeblinki z rury min.Fi.16 mm, stalowych posiadających zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe | m | 10 |  |  |
| 6.8 | Dok. Projektowa ST nr 27 | Wykonanie kompletnej sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem obejmującej: - 2 wysięgniki dla sygnalizacji (z fundamentem dla gruntów słabych), - 2 wysięgników dla sygnalizacji i oświetlenia dedykowanego przejść i z przyciskami dla pieszych (każdy z fundamentem dla gruntów słabych), - 2 zgłoszeniowe skrzynki przyciskowe dla pieszych, - 2 kamery detekcyjne, - 1 kamera GPRS szerokokątna monitorująca wraz z transmiterem, - sterowniki w skrzyni, - sygnalizatory (4 szt. 3-komorowe i 2 szt. 2-komorowe, - 2 lampy asymetryczne prawe klasy CP1 oświetlenia przejść wyposażone w czujniki zmierzchowe, - 2 znaki D6 podświetlone, 2 znaki ,,Agatka" - przyłącze i niezbędna infrastruktura kablowa , - wprowadzenie oprogramowania szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej, - wykonanie pełnego uruchomienia sygnalizacji świetlnej wraz z oświetleniem w trakcie odbioru oraz ewentualną korektą programów po pierwszym okresie. Wykonawca ma obowiązek wprowadzić na wniosek Zamawiającego dwóch korekt organizacji ruchu w zakresie sterowników w sygnalizacji świetlnej. | kpl | 1 |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |

(Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany 
                                                                                                                                             lub podpis osobisty 
                                                                                                                                   upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)