Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych drogowych i budowlanych przy obiektach UJK w Kielcach zlokalizowanych w:

Lokalizacja nr 1:

Teren Rektoratu UJK przy ul. Żeromskiego 5:

- Roboty drogowe – wykonanie lokalnych napraw istniejącej nawierzchni parkingowej z klinkieru drogowego (Materiał z odzysku),

- Wykonanie oznakowań poziomych postojowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz

stanowisk parkingowych,

- Roboty remontowe schodów terenowych i towarzyszące

Teren Kampusu UJK przy ul. Uniwersyteckiej:

- Miejscowe naprawy nawierzchni drogowych asfaltowych przy budynkach W.N.Ś. i P. (wskazania lokalizacyjne), ul. Uniwersytecka 7,

- Miejscowe naprawy chodników i dróg lokalnych przy Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, przy ul. Uniwersyteckiej 17,

- Miejscowe naprawy chodników oraz dróg lokalnych przy Budynku Uniwersyteckie Centrum Sportu, ul. Uniwersytecka 21.

Teren Wydziału Pedagogiki i Psychologii, budynek „A” przy ul. Krakowskiej 11:

- Wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych na nawierzchnię z kostki

betonowej przed wejściem głównym do budynku „A”.

Teren Collegium Medicum Al. IX Wieków Kielc 19:

- Remont schodów terenowych od strony dziedzińca i roboty brukarskie.

Lokalizacja Nr 2  Likwidacja barier architektonicznych:

- Remont i przebudowa istniejącej nawierzchni z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod Łącznikiem budynków „A” i „B” Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, ul.Uniwersytecka 15.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

3. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się m.in. następujące roboty:

Ad. Lokalizacji nr 1:

Teren Rektoratu ul. Żeromskiego 5:

- Wykonanie miejscowych napraw istniejącej  nawierzchni z cegły klinkierowej z wykorzystaniem materiałów z odzysku, zgodnie z technologią robót,

- Wykonanie i odnowienie poziomych znaków informacyjnych oraz pasów stanowisk parkingowych,

- Rozbiórka istniejących schodów betonowych terenowych, wykonanie nowych schodów terenowych z

kostki betonowej (kolorystyka kostki do uzgodnienia z Zamawiającym),

- 2 -

- Rozbiórka żelbetowej nakrywy istniejącego „bunkra” zsypowego po starej kotłowni węglowej, zamurowanie wewnętrznej części, zagruzowanie przestrzeni i uzupełnienie warstwą ziemi ogrodowej,

- Naprawy murków oporowych przy schodach wraz z wymianą betonowych nakryw na nowe (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym),

- Naprawa uszkodzonej bramy wjazdowej wraz z okładziną słupa z piaskowca,

- Wywiezienie materiałów z rozbiórki, utylizację oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót

Szczegółowy zakres robót i specyfikację materiałów określa „Przedmiar szczegółowy robót”.

Teren Campusu ul. Uniwersytecka:

- Miejscowe naprawy nawierzchni drogowych na terenie Campusu przy budynkach:

Budynek WNŚiP ul. Uniwersytecka 7: Miejscowe naprawy nawierzchni drogowych asfaltowych  (wskazania lokalizacyjne),

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Uniwersyteckiej 17: Miejscowe naprawy chodników i dróg

lokalnych (wskazania lokalizacyjne),

Budynek Uniwersyteckie Centrum Sportu przy ul. Uniwersyteckiej 21: Miejscowe naprawy chodników i dróg lokalnych (wskazania lokalizacyjne),

Szczegółowy zakres robót i specyfikację materiałów określają „Przedmiary szczegółowe robót”.

Teren Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Krakowskiej 11 – remont chodnika przed wejściem głównym do budynku „A”:

- Rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych

- Wykonanie warstw pdbudowy zgodnie z technologią robót i obowiązującymi normami

- Wykonanie nowego okrawężnikowania pod nową nawierzchnię chodnikową

- Wykonanie nowej nawierzchni chodnikowej z kostki betonowej zgodnie z technologią robót

- Wywiezienie materiałów z rozbiórki, utylizację oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót

Szczegółowy zakres robót i specyfikację materiałów określają „Przedmiary szczegółowe robót”.

Teren Collegium Medicum przy Al. IX Wieków Kielc:

Remont schodów terenowych i roboty brukarskie:

- Roboty rozbiórkowe istniejących schodów z posortowaniem materiałów do ponownego wbudowania,

- Roboty ziemne pod nowe ścianki oporowe oraz elementy schodów terenowych,

- Wykonanie ścianek żelbetowych oporowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu.,

- Odtworzenie okładzin schodów terenowych z materiałów z odzysku.

- Wykonanie utwardzenia terenu pod wewnętrzny plac postojowy.

Szczegółowy zakres robót i specyfikację materiałów określają „Przedmiary szczegółowe robót”.

Ad. Lokalizacji nr 2 - Likwidacja barier architektonicznych:

Remont i przebudowa istniejącej nawierzchni z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod Łącznikiem budynków „A” i „B” Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, ul.Uniwersytecka 15.

- Rozebranie fragmentu istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,

- Rozebranie fragmentu istniejącej nawierzchni z kostki granitowej,

- Rozebranie istniejących schodów terenowych z kostki betonowej,

- Dostosowanie istniejącej podbudowy pod nawierzchnię pochylni terenowej zgodnie z technologią robót drogowych i obowiązującymi normami,

- 3 -

- Remont i przebudowa istniejącej  nawierzchni z kostki betonowej pod  pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z technologią robót drogowych, obowiązującymi normami,

- Wykonanie balustrad zabezpieczających ze stali nierdzewnej w uzgodnionej z Zamawiającym

architekturze z zachowaniem obowiązujących norm,

- Wywiezienie materiałów z rozbiórki, utylizację oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Szczegółowy zakres robót i specyfikację materiałów określa „Przedmiar szczegółowy robót”.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w załączonych przedmiarach szczegółowych robót z opisami szczegółowymi  zakresów robót i materiałów oraz STWiORB.

II. Stan formalno-prawny

- Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o niniejszy opis przedmiotu zamówienia, uwzględniającą również wszystkie koszty potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności wymienione w SWZ. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na zasadach art. 632 k.c. Kosztorys ma wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości jednostek z przedmiarów robót.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym, zgodnym z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną oraz ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi  badaniami, pomiarami oraz działaniami, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny  dla celu jakiemu ma służyć. W tym również utrzymanie porządku podczas wykonywania prac.

- Przy rozliczeniu końcowym Zamawiający będzie wymagał załączenia protokołu odbioru robót, dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r  o odpadach.

- Wykonawca we własnym zakresie przygotuje i zapewni przez cały okres trwania inwestycji zaplecze budowy.

- Prace budowlane winny być prowadzone w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów nie wchodzących w zakres zamówienia, elementy te należy odtworzyć.

- Na terenie objętym przedmiotem zamówienia istnieją czynne obiekty użytkowane przez Zamawiającego, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i szczególnych zasad bezpieczeństwa  oraz współpracy

z kierownikiem budynku.

- Zamawiający zapewni osoby pełniące funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie nadzorować i koordynować prace związane z  remontami.

- Wykonawca zapewni osobę pełniącą funkcję kierownika robót która będzie obecna na budowie każdego dnia / lub na wezwanie Zamawiającego.

- Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi Polskimi Normami, z zachowaniem i przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż.

- Zamawiajacy wymaga aby przed użyciem/wbudowaniem materiałów, Wykonawca przedstawił do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, Karty zatwierdzenia materiałów, które zawierają: nazwy produktów i  producentów, certyfikaty zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje producentów, karty gwarancyjne producentów, itd.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie korzystanie z narzędzi akumulatorowych i spalinowych niezbędnych do wykonania robót będących przedmiotem Umowy.

- Wykonawca zapewni sporządzenie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót.

- 4 -

- Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktur z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. 2003, nr 120, poz. 1126).

- Dokumentacja powykonawcza – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej  w dwóch egzemplarzach (wszelkie inne  dokumenty odbiorowe tj.: atesty i deklaracje, instrukcje użytkowania, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru) wraz z pisemnym zawiadomieniem o zakończeniu robót.

- Zaleca się wykonanie przez Oferenta wizji lokalnej.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- złożenia  przed podpisaniem umowy kosztorysu uproszczonego. Kosztorys należy sporządzić na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „Przedmiaru robót”, (Zamawiający nie dopuszcza

zmniejszenia ilości jednostek). Cenę jednostkową robót Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej, zachowując w kosztorysie podane w dokumentacji jednostki przedmiarowe i ich ilości. W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. Kosztorys uproszczony ma charakter pomocniczy i może być wykorzystany do wyliczenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, albo w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe;

- do złożenia kopii stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności  do właściwej izby samorządu  zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert), dla Kierownika robót.

- Fakturowanie robót następować będzie, jednorazowo po zakończeniu robót wraz z załączonym

protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez Zamawiającego. Z uwagi na finansowanie

robót będących przedmiotem OPZ z różnych źródeł finansowania wewnętrznego, Zamawiający

zastrzega prawo do konieczności odpowiedniego opisu faktur.

III. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Dyspozycja osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane/drogowe do pełnienia samodzielnych funkcji kierowniczych

w budownictwie, z minimum 3 letnim udokumentowanym doświadczeniem na stanowisku

Kierownika budowy/robót

- Realizacja co najmniej 2 robót budowlanych/drogowych zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat

za mnimum 100.000,00 zł każda.

- Gwarancja na wszystkie roboty , minimum 48 m-cy od daty podpisania protokołu końcowego robót.

- Wymagany termin wykonania robót: III/IV kwartał 2026 r.

Opracował: Wojciech Kundera