Istniejące natężenie i struktura rodzajowa ruchu w miejscu inwestycji oraz prognozowane natężenie ruchu.

Na podstawie analizy ruchu przeprowadzonej 08-09.05.2024 w godz. 6-22 ul. Brzechwy w km 0+370 uzyskano następujące dane odnośnie ilości pojazdów przejeżdżających w danym przekroju drogi:

| L.p. | Dane przeprowadzenia pomiaru | Jednostka | Pomiar ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B. Motocykle | szt. | 11 | 7 |
| 2 | C. Samochody osobowe | szt. | 199 | 173 |
| 3 | D. Samochody dostawcze | szt. | 10 | 11 |
| 4 | E. Sam. ciężarowe bez przyczep | szt. | 5 | 2 |
| 5 | F. Sam. ciężarowe z przyczepami | szt. | 4 | 3 |
| 6 | G. Autobusy | szt. | 0 | 0 |
| 7 | H. Ciągniki rolnicze | szt. | 0 | 0 |
|  |  |  | 229 | 196 |

Pomiary wykonano w ciągu dwóch dni roboczych ( środa, czwartek) w ciągu jednego tygodnia. Pomiary prowadzono przez 16 godz. 6-22.

Współczynnik przeliczeniowy P1-0,93  ruch gospodarczy

Współczynnik P2 miesiąc maj 0,97

Współczynnik przeliczeniowy ruchu 1,087

SDR=(X1+X2)/2xP1xP2x1,087=(229+196)/2x0,93x0,97x1,087=208,37 poj/dobę

Prognozę ruchu na 2024 obliczono w oparciu o "Prognozy wskaźnika wzrostu PKB na okres 2008-2040". Dla potrzeb wzrostu ruchu, przyjęto do obliczeń wartości prognozowane dla podregionu koszalińskiego. Wartość współczynnika z tabeli 1,8

SDR=208x(1+1,8/100)=211 poj/dobe