PROJEKT TECHNICZNY

Branża:  			Drogowa

Nazwa inwestycji:           Przebudowa drogi gminnej - ul. J. Brzechwy w Bornem Sulinowie.

Adres : 			Dz. nr 48, 50, 54, 56, 58, 60,  obręb 06 Borne Sulinowo.

Identyfikatory	321504_4.0006.48; 321504_4.0006.50;

działek:		321504_4.0006.54; 321504_4.0006.56; 							321504_4.0006.58; 321504_4.0006.60;

Inwestor :  		Gmina Borne Sulinowo

Aleja Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo.

Kategoria obiektu :  	XXV- drogi,  XXVI - sieci

|  | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. Paulina Antolak Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr ewidencyjny ZAP/0062/PWBD/21 |  |
| Projektował Branża elektryczna: | mgr inż. Adam Piotrowicz Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej elektrycznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr ewidencyjny ZAP/0190/PWOE/14 |  |

wrzesień  2023r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Projekt budowlany– branża drogowa i elektryczna

1. Część opisowa

- Opis techniczny

- Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

2.  Część graficzna

- Plan orientacyjny                                                           1:10000            rys. 1

- Projekt zagospodarowania terenu                                1:500                rys. 2.1-2.3

- Profil podłużny terenu			     	  1:100/1000      rys. 3.1-3.4

- Przekroje normalne 					  1:50	               rys. 4.1

Szczecinek dn. 27.11.2023 r.

Adam Piotrowicz

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany budowy instalacji oświetlenia drogowego w Bornem Sulinowie 
przy ul. Brzechwy, na terenie dz. nr 46/3, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62/23 obr. 06

(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adam Piotrowicz							  		 ……….……………...

(podpis autora projektu)

Część opisowa

Opis techniczny

1.  Podstawa opracowania

- Podkład sytuacyjno- wysokościowy w skali 1: 500,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych                       Dz. U. 2022.1518

- Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KWRNPP-2012

- Uzgodnienia z Inwestorem Urzędem Gminy w Bornem Sulinowie.

2. Materiały wyjściowe

- Umowa z  Inwestorem: Urząd Gminy Borne Sulinowo.

- Podkład geodezyjny w skali 1:500,

- Wizja i pomiary własne geodezyjne w terenie,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie                         ( Dz. Ustaw z  14 maja 1999r. nr 43 poz. 430 zaktualizowany Dz. Ustaw poz. 1643 obowiązujący od 13.09.2019r.)

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej - ul. J. Brzechwy w Bornem Sulinowie. W związku z inwestycją planowana jest:

- przebudowa 6 łączników:

- łącznik A-B o długości 39,68m

- łącznik C-D o długości 40,50m

- łącznik E-F o długości 40,80m

- łącznik I-J o długości 47,67m

- łącznik K-L o długości 40,42m

- łącznik Ł-M o długości 40,69m

Uwaga ! Początek projektowanych łączników zaczyna się na końcu skrzyżowania 	             z ul. J. Brzechwy.

- projekt przewiduję wykonanie nowego oświetlenia ulicznego w zakresie usunięcia starych lamp oświetleniowych i montażu nowych zgodnie z lokalizacją pokazaną na projekcie zagospodarowania terenu. Oświetlenie wykonane zostanie na wszystkich odcinkach.

Prawidłowa kolejność robót:

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiórkowe - rozbiórka istniejących elementów pasa drogowego takich jak nawierzchnie, krawężniki, elementy betonowe i kamienne,

- wycinka drzew

- karczowanie pni

- wykonanie robót ziemnych

- zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych, energetycznych rurami osłonowymi   typu Arot Ø110;

- wykonanie nowego oświetlenia lamp wraz zasilaniem

-  ustawienie oporników kamiennych pochodzących z rozbiórki

- frezowanie nawierzchni drogi na głębokość 1-6cm celem wyrównania profilu

- wykonanie ścieku przykrawędziowego z kostki kamiennej 9-11cm pochodzącej z rozbiórki

- wykonanie warstwy wyrównawczo- wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 150kg/m2

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm

- regulacja studzienek telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych oraz zaworów gazowych

- wykonanie terenów zielonych z humusu gr. 5cm wraz z obsianiem.

4.   Opis stanu istniejącego

4.1  Istniejące konstrukcje

Drogi gminne na całym przebudowywanym odcinku posiadają nawierzchnie utwardzoną bitumiczną o szerokości jezdni około od 5,0 do 6,0 m. Liczne deformacje, zapadnięcia nawierzchni powodują zastoiska wody oraz zły komfort użytkowników. Do ulicy Brzechwy przylega sześć łączników łączących tą ulicę z ul. Reja zlokalizowanych na działkach nr 60, 58, 56, 54, 50, 48. Łączniki obramowane obustronnie opornikiem kamiennym. Nawierzchnia bitumiczna posiadająca liczne deformację i ubytki w jezdni.

4.2  Istniejące uzbrojenie terenu - media

Na odcinku opracowania znajduje się sieć, energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

4.3  Istniejące odwodnienie

Istniejące odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.

4.4  Dane informujące o tym, że teren nie podlega ochronie

Teren objęty zakresem inwestycji nie znajduje się w strefie podlegającej ochronie.

5.  Opis stanu projektowanego

5.1  Rozwiązania projektowe

Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej - ul. J. Brzechwy na odcinku sześciu łączników zlokalizowanych na dz. nr 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48. W celu realizacji inwestycji należy wyciąć drzewa zgodnie z PZT. Zamawiający wystąpi o zgodę na wycinkę drzew, stanowi ona jednak odrębne opracowanie. Nawierzchnia łączników wykonana zostanie z betonu asfaltowego. W tym celu należy wyregulować istniejące oporniki kamienne. W celu wyrównania profilu stara nawierzchnia zostanie wyfrezowana na gr. ok 1-6cm. Na niektórych łącznikach projektuję się ściek przykrawędziowy z kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki układany jednostronnie zgodnie ze spadkiem. Lokalizacja ścieku przykrawędziowego zgodna z PZT. Należy również wyregulować istniejące studnie telekomunikacyjne oraz kanalizacyjne i zawory gazowe do nowej niwelety. Istniejącą infrastrukturę podziemną należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu Arot. Uporządkowane zostaną także tereny zielone poprzez humusowanie wraz z obsianiem.

5.2.  Parametry techniczne łączników:

- klasa ulicy D, 1x2

- prędkość projektowa: 30km/godz.

- szerokość jedni: 5,0m

- długość odcinka:

- - łącznik A-B o długości 39,88m

- - łącznik C-D o długości 40,50m

- - łącznik E-F o długości 40,80m

- - łącznik I-J o długości 47,67m

- - łącznik K-L o długości 40,42m

- - łącznik Ł-M o długości 40,69m

- spadek poprzeczny 2% jednostronny

- niweleta drogi nawiązana do stanu istniejącego. Spadek podłużny 0,27-1,66%

- kategoria ruchu KR1

Konstrukcja łączników

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- warstwa wyrównawczo wiążąca z  betonu asfaltowego AC16W średnio 150kg/m2

- istniejąca (zfrezowana) nawierzchnia bitumiczna

5.3   Odwodnienie nawierzchni łączników

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku wymienionych wpustów deszczowych zlokalizowanych na ul. Brzechwy. Przy krawędzi jezdni łączników zostanie wykonany ściek przykrawędziowy z kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki, który umożliwi sprawne odprowadzenie wody do wpustów deszczowych. Lokalizacja ścieków przykrawędziowych pokazana na projekcie zagospodarowania terenu.

5.4   Krawężniki, oporniki i obrzeża

Istniejące oporniki kamienne zostaną rozebrane i ułożone od nowa zgodnie z PZT. Oporniki kamienne ułożone zostaną ze ,,światłem" h=2cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm.

5.5 Tereny zielone

W ramach inwestycji przewiduje się uporządkowanie terenów zielonych poprzez humusowanie gr. 5cm wraz z obsianiem.

5.6 Uwagi

Przed przystąpieniem do robót drogowych, należy roboty zgłosić do Urzędu Gminy w Bornem Sulinowie aby uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego.

5.7 Karczowanie i wycinka drzew

Projekt przewiduje wycinkę drzew zaznaczonych na Projekcie zagospodarowania terenu. Zamawiający wystąpi o zgodę na wycinkę drzew, co stanowi odrębne opracowanie.

5.8 Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu stanowi odrębne opracowanie.

5.9 Kanał technologiczny

Zgodnie z art.39. ust. 6ba ustawy o drogach publicznych przedmiotowa inwestycja nie podlega obowiązku umieszczania kanału technologicznego, z uwagi że realizowana jest na odcinku krótszym niż 1000m.

5.10  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przebudowa drogi gminnej - ul. Brzechwy w Bornem Sulinowie.

Charakter inwestycji nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania określono na podstawie

- Prawo budowlane art. 3 pkt.20 ustawy z dnia 07.07.1994r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych. Dz. U z 2022 poz. 1518

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28-09-1991r. ustawa o lasach Dz. U 2022 poz. 672

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22-03.2006r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia p. poż lasów Dz. U. 58 poz. 405, Dz. U. 2022r. poz. 1065

stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany  Wszystkie odległości do sąsiednich działek oraz budynków mieszkalnych zostały zachowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nawierzchnia będzie odwodniona poprzez istniejące pobocza dalej do terenów zielonych, co nie spowoduje zalania sąsiednich działek przez wody opadowe.

Zakres inwestycji nie zwiększy zanieczyszczenia powietrza, dopuszczalnego hałasu oraz nie ograniczy dopływu światła dziennego, a także nie spowoduje ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.

6. Branża elektryczna

#### UOGÓLNIONY ZAKRES RZECZOWY

Budowa:

- Kabel YAKXS 4x25 mm2     	1356 m

- Latarnie oświetleniowe	36 kpl.

Rozbiórka:

- Słup oświetleniowy parkowy	27 kpl.

- Podstawa opracowania

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- mapa terenu w skali 1 : 500,

- obowiązujące normy i przepisy,

- inwentaryzacja urządzeń i wizja lokalna,

- uzgodnienia z właścicielami infrastruktury i gruntów.

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, w zakresie realizacji instalacji oświetlenia drogowego.

- Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3. Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Obszar oddziaływania projektowanej instalacji nie wykracza poza dz. nr 46/3, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62/23  obr. 06.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

W obrębie projektowanej inwestycji znajdują się:

- sieć elektroenergetyczna SN i nn,

- instalacja oświetlenia drogowego,

- sieć wodociągowo-kanalizacyjna,

- sieć gazowa,

- sieć telekomunikacyjna,

- drogi.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia drogowego, składającej się z doziemnej linii kablowej i latarń oświetleniowych. W/w urządzenia zaliczono do I kategorii gruntowej, a warunki gruntowe określono jako proste. Na terenie zadania występują piaski i gliny, umożliwiające właściwe posadowienie urządzeń.

- Aspekty środowiskowe

W przypadku przesłaniania światła latarni przez istniejące drzewa, należy dokonać przycięcia korony drzewa w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie wegetacyjnym.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejącego środowiska i nie wymaga wycinki drzew ani krzewów.

Wszelkie prace w obrysie koron drzew i krzewów należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach i krzewach zasypywać w jak najkrótszym czasie. Zabronione jest manewrowanie sprzętem ciężkim pod koronami drzew i krzewów. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym drzewa (krzewu) po zasypaniu wykopów obficie podlać. Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów prowadzić wyłącznie w sposóbjak najmniej szkodzący drzewom i krzewom.

Należy zachować naturalny układ warstw glebowych. Po zakończeniu prac ziemnych teren przywrócić do stanu poprzedniego.

- Ochrona zabytków

Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej.

- Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót zostało opisane w załączonej informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, środki ochrony przed dotykiem pośrednim według opisu technicznego.

Opis techniczny

- Instalacja oświetlenia drogowego (przebudowa pasa drogowego, polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego, dz. nr nr 46/3, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62/23 obr. 06).

Zasilanie

Projektowana instalacja oświetleniowa będzie zasilana z istniejących szafek oświetleniowych SO, znajdującej się przy stacji transformatorowej „Mickiewicza” -  obwodu nr 4 oraz szafki przy stacji „REJA” z obwodu nr 1. W szafce „Mickiewicza” i „Reja” wymienić w wymienionych obwodach istniejące zabezpieczenia 3xS301 C25A na 3xS301 B16A.

Kablowa linia oświetleniowa

Linię kablową oświetleniową wykonać kablem YAKXS4x25mm2. Pomiędzy istniejącą szafką „Mickiewicza” a proj. wg odrębnego opracowania latarnią 3/1 ułożyć odcinek kabla i pozostawić bez podpinania. W miejscu projektowanej latarni pozostawić 3 m zapas kabla.

Istniejący kabel łączący szafkę oświetleniową „Reja” obw. nr 2 z latarnią nr „130” przeciąć w miejscu wskazanym na PZT (dz. nr 58) i wprowadzić do projektowanej latarni nr 4/20 i pozostawić bez podpinania z opisem „PODZIAŁ SIECI”. W szafce Reja odłączyć obwód nr 2. Na odłączonym kablu obwód 2 zawiesić tabliczkę opisową kier. słup nr 4/20. Istniejący kabel ze szafki „Reja” obwód nr 1 przeciąć w miejscu wskazanym na PZT i zmufować z kablem projektowanym. Mufa ZRM-1. W szafce „Reja” oznaczyć obwód nr 1 jako kier. latarnia 4/21.

Kable nn układać w wykopie na głębokości min. 0,7m od docelowych rzędnych terenu, mierzonej jako odległość między poziomem gruntu, a powłoką kabla lub górą rury osłonowej, na 10cm warstwie piasku, kable należy zasypać 10cm warstwą piasku, następnie warstwą gruntu rodzimego, 25cm (w przypadku gruntu piaszczystego, wolnego od kamieni i innych zanieczyszczeń, warstwy piasku nie są wymagane, alternatywnie dopuszcza się zamiast układania kabla w warstwach piasku, ułożenie go w rurze HDPE DN50 na całej długości) 25cm nad kablami układać niebieską folię kablową. Kable na skrzyżowaniach z istniejącą i projektowaną infrastrukturą osłonić rurami HDPE DN75. Przejścia pod drogami i wjazdami wykonać przeciskiem w rurze RHDPE 75. Co 10m oraz w miejscach charakterystycznych umieścić na kablach tabliczki informacyjne zawierające co najmniej rok budowy, właściciela urządzenia i typ kabla. Po ułożeniu kabli dokonać pomiaru ciągłości żył oraz rezystancji izolacji. Istniejącą infrastrukturę odkryć ręcznie.

Konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze opraw oświetleniowych należy wykorzystać słupy stalowe ocynkowane stożkowe o wysokości części nadziemnej 7m, przystosowane do bezpośredniego posadowienia w gruncie  Wnęki słupów lokalizować po stronie przeciwnej do nadjeżdżających pojazdów.

Podczas montażu słupów grunt w wykopie należy zagęszczać warstwami co 20 cm.

Słupy posadowić na takiej wysokości aby wnęka kablowa znajdowała się na wysokości ok. 50cm nad ziemią. Przed umieszczeniem w wykopie słupy zabezpieczyć na wysokości 0,5m pod ziemią i 0,3m nad ziemią, uszczelniającą masą bitumiczną np. ABIZOL-P. Wszystkie połączenia gwintowane (oprawy, pokrywy wnęk, śruby fundamentów zabezpieczyć smarem.

Oprawy

Przewidziano oprawy LED o parametrach:

- moc poniżej 30W,

- strumień świetlny oprawy nie mniej niż 4160 lm,

- temperatura barwowa 4000K,

- współczynnik oddawania barw nie mniej niż 70,

- nominalna żywotność nie grzej niż L90 100000h przy 25°C (B10),

- współczynnik mocy nie mniej niż 0,98,

- 2 klasa ochronności,

- wyposażone w ograniczniki przepięć 6kV,

- z redukcją natężenia oświetlenia (szczegółowe parametry redukcji ustalić z Inwestorem 
przed dokonaniem zamówienia opraw),

- z optyką pozwalającą na zachowanie przyjętej klasy oświetleniowej,

Np. oprawa typu ISARO lub BGP.

Połączenia w słupach

We wnękach projektowanych słupów zastosować izolowane złącza kablowe typu IZK. Połączenie złączy z oprawami wykonać przewodem YDY 2x1,5mm2 o przekroju okrągłym lub przewodem dostarczonym wraz z oprawą. Przewody zasilające opraw zabezpieczyć wkładkami D01 gG6A mocowanymi w IZK.

- Ochrona od porażeń:

Przez samoczynne wyłączanie zasilania

W liniach nn 0,4 kV stosować samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-C. Po załączeniu sieci pod napięcie należy sprawdzić skuteczność zastosowanej ochrony od  porażeń.

Słupy należy połączyć przewodem DY (lub Lgy)10mm2 z przewodem PEN instalacji kablowej. Słupy nr 4/2, 4/10, 4/12/3, 4/14, 4/20, 4/27 należy uziemić. Rezystancje uziemień nie mogą przekraczać wartości 10 Ω. Przewidziano wykonanie uziomów prętowych 2xPP12.

- Demontaże (przebudowa pasa drogowego, polegająca na demontażu istniejącej instalacji oświetlenia drogowego, dz. nr 46/3 obr. 06.

Zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych

Usytuowanie elementów przeznaczonych do rozbiórki pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. E-01).

Demontażowi podlegają istniejące latarnie oświetleniowe znajdujące się wzdłuż przebudowywanego odcinka ul. Słowackiego oraz łączników z ulicą Wyszyńskiego.

Elementy z demontażu składają się z: opraw oświetleniowych, konstrukcji stalowych, przewodów aluminiowych i miedzianych w izolacji z tworzyw sztucznych, oraz gruzu.

Wysokość demontowanych urządzeń nie przekracza 12 m.

Latarnie przeznaczone do demontażu odkopać i przy użyciu dźwigu zdemontować słupy 
wraz z ustojami. Należy uzupełnić ubytki gleby i uporządkować teren - doprowadzić do stanu poprzedniego.

Wszystkie odpady należy zagospodarować zgodnie, z obowiązującymi w momencie wykonywania inwestycji przepisami o gospodarce odpadami, w tym ustawą z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Aby zminimalizować ryzyko związane z przeprowadzeniem prac rozbiórkowych należy stosować się do załączonej informacji BIOZ, „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Elektroenergetycznych” przepisów bhp oraz załączonych uzgodnień i rysunków. Podczas prac rozbiórkowych w zasięgu działania dźwigu i podnośnika mogą przebywać tylko przeszkoleni pracownicy, biorący w nich bezpośredni udział.

Na etapie wykonawstwa ustalić z przedstawicielem Inwestora, które elementy z demontażu przekazać do ponownego użycia, a które do utylizacji, transport i utylizacja materiałów z demontażu leży po stronie Wykonawcy.

- Uwagi:

Prace w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a jej lokalizację ustalić za pomocą ręcznych przekopów próbnych.

Na etapie wykonawstwa uzgodnić z Dziale Zarządzania Eksploatacją RD Szczecinek sposób założenia osłon dwudzielnych na istniejących kablach elektroenergetycznych.

Prace wykonywać zgodnie z przepisami, informacją BIOZ, zasadami bhp, załączonymi uzgodnieniami i decyzjami oraz wiedzą techniczną.

Teren należy doprowadzić do stanu poprzedniego, zgodnie z wytycznymi właścicieli gruntów. Należy zachować naturalny układ warstw glebowych.

Należy zapewnić wyznaczenie (przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych) usytuowania obiektów budowlanych, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych należy wykonywać przed ich zakryciem.

Gwinty śrub pokryw oraz śrub mocujących oprawy pokryć smarem przed przykręceniem.

Prace wykonywać zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz wiedzą techniczną (w tym normami SEP-E-001 i SEP-E-004).

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony podstawowej i ochrony 
przy uszkodzeniu.

Poprzez równoważność rozumie się takie parametry urządzeń zamiennych, które zagwarantują zachowanie obliczonych parametrów fotometrycznych, trwałości i energooszczędności na poziomie nie gorszym niż wskazane w dokumentacji jako urządzenia odniesienia.

- Obliczenia

Obliczenia wykonano dla najdłuższego obwodu – obwód nr 4 z SO „MICKIEWICZA”

Kabel YAKXS4x25 mm2 do latarni 4/20/1

Prąd dopuszczalny długotrwale Idd (według katalogu Tele-Fonika Kable S.A. 2006, przyjęto współczynnik redukcyjny 0,9):

Moc szczytowa w obwodzie:

Obliczeniowy maksymalny obciążenia w odgałęzieniu Ib:

Un –znamionowe napięcie międzyfazowe,

Sprawdzenie obwodu z warunku samoczynnego wyłączenia zasilania (skuteczności zerowania).

Spodziewana impedancja pętli zwarcia Zk1 do najdalszego miejsca w projektowanym odgałęzieniu:

Prąd zwarciowy jednofazowy na końcu obwodu:

Prąd zadziałania zabezpieczenia obwodu S301B16A Iwył. k=5, dla  :

Warunek samoczynnego wyłączenia: - warunek spełniony

Spadek napięcia: - w normie

Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne przeprowadzono w programie Relux dla oprawy przykładowej (Isaro 96634361 IS 36L25-730 NR CL2 WS7 T60F), przyjęto klasę oświetlenia drogi P4 i współczynnik utrzymania 0,8, uzyskano następujące wyniki dla całej szerokości drogi i chodnika:

| Wyniki obliczeń parametrów świetlnych. | Natężenie średnie | Natężenie minimalne | Natężenie maksymalne | Stosunki wartości |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Em | Emin | Emax | Emin/Em | Emin/Emax |
|  | [lx] | [lx] | [lx] | - | - |
| Wynik | 6,53 | 3,4 | 23,4 | 0,52 | 0,27 |
| Min. wymagane dla klasy | 5 | 1 | - | - | - |

Warunki klasy spełnione.

UWAGA, ze względu na istniejące drzewa zachowanie klasy oświetleniowej na całej długości trasy może nie być możliwe.

Opracował

Adam Piotrowicz

7.0 Informacja dotycząca planu BIOZ - Branża drogowa

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA /BIOZ/

ROZPORZĄDZENIE :MINISTRA INFRASTRUKTYRY z DNIA 23.06.2003 R. - DZ.U. NR 120

I. Strona tytułowa

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

„Przebudowa drogi gminnej - ul. J. Brzechwy w Bornem Sulinowie."

2. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Urząd Gminy w Bornem Sulinowie

II. Część opisowa

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego:

Przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Istniejące obiekty budowlane podane są na projekcie zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie element6w zagospodarowania działki lub terenu, kt6re mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W rejonie przewidzianych robót występują sieć wodociągowa, telekomunikacyjna , kanalizacyjna w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć energetyczna i gazowa

4. Informacje dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

| L.p. | Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi | Rodzaje zagrożeń | Skala zagrożenia | Miejsce wystąpienia zagrożenia | Czas wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: -3,0m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV | porażenie prądem, poparzenie łukiem | D | w strefie wykonywania robót | w trakcie wykonywania robót |
|  | Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze dróg w warunkach prowadzenia ruchu | przejechanie lub potrącenie przez pojazd, spowodowanie wypadku, | D | w strefie wykonywania robót | w trakcie wykonywania robót |
|  | Roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m | upadek z wysokości, uderzenie spadającym czynnikiem materialnym | D | w strefie wykonywania robót | w trakcie wykonywania robót |
|  | Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: -5,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV | porażenie prądem, poparzenie łukiem | D | w strefie wykonywania robót | w trakcie wykonywania robót |
|  | Roboty wykonywane w pobliżu sieci gazowej | pożar, wybuch gazu | D | w strefie wykonywania robót | w trakcie wykonywania robót |
|  | Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów | przygniecenie, uderzenie czynnikiem materialnym | D | w strefie wykonywania robót – w zasięgu pracy dźwigu | w trakcie wykonywania robót przy użyciu dźwigu |

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.

Wykonać element zabezpieczające wynikające z obowiązujących przepisów.            Przy robotach w pasie drogi gminnej winna być opracowana i zatwierdzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych przez organ zarządzający ruchem w pasie drogowym.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych *) :

- stanowiskowe szkolenie BHP przez kierowników robót

- okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjalistę d/s BHP

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrob6w, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne przechowywane w zamykanych pomieszczeniach magazynowych uwzględniając ich różnorodność asortymentową.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

-Wykonywanie robót przez pracowników przeszkolonych posiadających aktualne badania lekarskie, stosujących środki ochrony osobistej, przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

-Wykonywanie robót zgodnie z przepisami bhp, p.poż, DTR urządzeń i kartami technicznymi wbudowywanych materiałów.

- Asekuracja pracownika wykonującego prace niebezpieczne.

-Wyposażenie pracowników w niezbędne środki medyczne.

- zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp,

-stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót,

-stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni,

-podłączenie nowej instalacji wykonywać po wyłączeniu części zalicznikowej spod napięcia.

-zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu:
          >taśm ostrzegawczych,

>barier,

>ogrodzeń,

>tablic bezpieczeństwa,

- odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości,

- prowadzenie robót w sąsiedztwie innych sieci i instalacji zgodnie z protokołem uzgodnienia GESUT,

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji budowy, spraw bhp, ppoż, szkoleń pracowników, DTR urządzeń, karty techniczne wbudowywanych materiałów znajdują się w biurze kierownika budowy U W A GA: dot .pkt 6*)

a) określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby.

Opracowała:

mgr inż. Paulina Antolak

Część graficzna