OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i lokalizacja zadania

Nazwa zadania:

„Wymiana sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego wraz z wymianą piłkochwytów i wykonaniem prac towarzyszących przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach”

Lokalizacja inwestycji:

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich 
w Uwielinach, ul. Szkolna 2A, 05-540 Uwieliny, gmina Prażmów, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji polegającej na wymianie istniejącej sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego oraz wymianie piłkochwytów wraz 
z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót towarzyszących przy Szkole Podstawowej 
im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach.

Zakres zamówienia obejmuje demontaż zużytej nawierzchni ze sztucznej trawy, zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki, wymianę oraz przygotowanie podłoża, wykonanie niezbędnych prac związanych z podbudową, dostawę i montaż kompletnego systemu nowej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z matą amortyzującą, zasypem i liniowaniem, a także wymianę istniejących piłkochwytów o wymiarach 6mx20m wraz z konstrukcją napinającą z linek oraz naciągów.

Powierzchnia boiska objęta wymianą nawierzchni wynosi około 1 860 m².

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnego i gotowego do użytkowania boiska sportowego wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania.

- Zakres robót

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do wykonania:

  - zabezpieczenia terenu prowadzenia robót;

  - demontażu istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy;

  - demontażu istniejącego wypełnienia nawierzchni;

  - transportu oraz zagospodarowania lub utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  - wymiana podłoża pod wykonanie nowej nawierzchni;

  - wykonania niezbędnych prac związanych z przygotowaniem podbudowy w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania nowej nawierzchni;

  - dostawy i montażu prefabrykowanej maty amortyzującej;

  - dostawy i montażu nawierzchni ze sztucznej trawy;

  - wykonania linii boiska w technologii trwałego wklejenia;

  - wykonania zasypu piaskiem kwarcowym oraz granulatem zgodnie z wymaganiami  producenta systemu;

  - szczotkowania i przygotowania nawierzchni do użytkowania;

  - demontażu istniejących siatek piłkochwytów;

  - montażu nowych piłkochwytów z siatki polipropylenowej o podwyższonej odporności na warunki  atmosferyczne o wymiarach 6mx20m;

  - wykonania linek stalowych oraz elementów napinających;

  - montażu wyposażenia boiska;

  - wykonania wszystkich prac porządkowych po zakończeniu robót.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać również wszystkie roboty pomocnicze i towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one wyszczególnione w niniejszym OPZ.

- Wymagania ogólne dla systemu nawierzchni

Oferowana nawierzchnia musi stanowić kompletny system sportowy przeznaczony do użytkowania na boiskach piłkarskich, składający się z: sztucznej trawy, podkładu amortyzującego, materiałów montażowych, piasku kwarcowego, granulatu elastycznego.

Wszystkie elementy systemu muszą być wzajemnie kompatybilne oraz przeznaczone przez producenta do wspólnego stosowania.

- Wymagane dokumenty dotyczące oferowanego systemu nawierzchni

  - Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji,

  - Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z      określeniem nazwy inwestycji,

  - Aktualny Atest PZH lub równoważny dokument potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania wyrobu,

  - Raport z badań lub dokument potwierdzający zgodność oferowanego systemu nawierzchni ze sztucznej trawy z wymaganiami normy PN-EN 15330-1,

  - Klasyfikacja reakcji na ogień dla oferowanej nawierzchni (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-1 nie gorsza niż Efl-s1 wydana przez akredytowane laboratorium

  - Karta techniczna kompletnego systemu nawierzchni (trawa, mata amortyzująca, zasyp) potwierdzająca możliwość wspólnego stosowania wszystkich elementów.

- Wymagania dotyczące podkładu elastycznego oraz zasypu:

  - Podkład amortyzujący: Prefabrykowany mata o grubości min. 10–12 mm (ze względów ekologicznych wyklucza się podkłady wylewane bezpośrednio na budowie z kleju i gumy).

  - Piasek kwarcowy: Suszony, płukany, o zaokrąglonych ziarnach.

  - Granulat elastyczny (wypełnienie górne): Granulat EPDM z recyklingu lub inne bezpieczne   granulaty ekologiczne, w ilościach zgodnych z zaleceniami i kartą techniczną producenta.

- Parametry techniczne sztucznej trawy

| Parametr techniczny | Wymagany zakres |
| --- | --- |
| Typ włókna | Włókna wzmacniane rdzeniem, monofilowe proste oraz monofilowe skrętne |
| Grubość pojedynczego włókna | 200-400 mikronów. |
| Kształt przekroju włókna | Dowolny (np. romb, kształt X lub profile wzmocnione żeberkami/rdzeniami) |
| Grubość (dtex) | Min. 13 000 do max. 28 500 dtex |
| Wytrzymałość łączenia klejonego | Min. 160N |
| Kolor | Zielony dwukolorowy |
| Wysokość runa | 30 mm – 47 mm |
| Ilość pęczków | Min. 13 000 do 23 000 splotów /m2 |
| Ilość włókien | Min. 450 000 do 650 000 /m2 |
| Waga włókna | Min. 3 500 do 5 000 g/ m2 |
| Siła wyrywania | Min. 50 N do max. 80 N |
| Podkład (Backing) | Wielowarstwowy lub lateksowy, stabilizowany UV, przepuszczalny dla wody |

- Wymagania dotyczące wykonania robót

Roboty należy wykonać zgodnie z: obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami producentów zastosowanych materiałów.

Po wykonaniu robót nawierzchnia musi być: równa, pozbawiona fałd i nierówności, prawidłowo zamocowana, posiadać równomiernie rozprowadzony zasyp, wklejone oznakowanie poziome przygotowana do bezpiecznego użytkowania. Siatki zamocowane do słupów odpowiednio zamontowane wraz z linami oraz elementami napinającymi.

- Dokumentacja powykonawcza

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu: karty techniczne zastosowanych materiałów, instrukcję użytkowania i konserwacji nawierzchni, dokument gwarancyjny, dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji zadania.

- Gwarancja jakości i rękojmia za wady

Minimalny wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy.

- Odbiór robót

Odbiór końcowy nastąpi po: wykonaniu pełnego zakresu prac, przekazaniu wymaganej dokumentacji, usunięciu ewentualnych wad i usterek, uporządkowaniu terenu.