OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy strzelnicy w Zahutyniu”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy strzelnicy                                                       w Zahutyniu”.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla obiektu strzelnicy planowanego do zlokalizowania na działkach o nr ewid. 297, 298, 299/3, 479, 117/3.

- Założenia do projektowania:

Rodzaje osi.

1.	Przeznaczone do 5 boju myśliwskiego

2.	Oś (dzik i zając)

3.	Oś 100m do przystrzeliwania broni myśliwskiej (4- stanowiska)

4.	Oś karabinową 300m  (6 – stanowisk, do 100m automat tarczowy)

5.	Oś pistoletowe 50m (6stanowisk)

6.	Osie pistoletowe od 15 do 25m (3-4 Osie po 2 stanowiska)

7.	Oś do strzelań pistoletowych (możliwość strzelania w zakresie 180 stopni min 25x25m)

Obiekty towarzyszące

Budynek administracyjny zawierający:

- biuro kierownika strzelnicy

- sala konferencyjna na około 70 osób

- aneks kuchenny

- podręczny magazyn broni dla uczestników imprez.

- węzeł sanitarny

- pomieszczenie techniczne (węzeł c.o. i miejsce na hydrofor i filtry wody)

- pomieszczenie przeznaczone na okazjonalny sklep z bronią

- ogrzewanie C.O.

- woda ujęcie własne

- ee – zasilanie sieciowe i fotowoltaika off grid

- ścieki bytowe – zbiornik bezodpływowy

2. Altana grillowa

3. Parking

4. ciągi piesze

5. proj. droga dojazdowa na dz. nr ewid. 117/3 w zakresie niwelety, utwardzenia                   i odwodnienia

6. proj. ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową

7. oświetlenie ostrzegawcze na obwodzie ogrodzenia

Osie nr 2; 3; 4; 5; 6 zadaszone w miejscu stanowisk strzeleckich.

1. Monitoring stanowisk strzeleckich

2. Oświetlenie solarne terenu przy ciągach komunikacyjnych.

- Zakres zamówienia obejmował będzie w szczególności:

- Opracowanie mapy do celów projektowych;

- przygotowanie wniosku o wydanie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

- przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- uzyskanie na rzecz Zamawiającego:

    - wszelkich warunków technicznych, informacji i zgód niezbędnych do projektowania inwestycji objętej przedmiotem zamówienia;

    - przewidzianych prawem wszelkich uzgodnień oraz opinii niezbędnych do projektowania inwestycji objętej przedmiotem zamówienia;

- opracowanie kompletnego projektu budowalnego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) sporządzonego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- sporządzenie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót - 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (edytowalnej oraz .pdf);

- sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - 2 egzemplarze w formie papierowej oraz   1 egzemplarz w formie elektronicznej (edytowalnej oraz .pdf);

- udział w procedurze wyłonienia wykonawcy robót realizowanych w oparciu o ww. dokumentację projektową, w tym przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

Wykonawca powinien opracować dokumentację w taki sposób, aby spełniała wymagania zawarte w planowanych do uzyskania warunkach technicznych, a także była kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.