Załącznik nr  10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełne i kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) na terenie Gminy Daleszyce gotowej do użytkowania zgodnie z celem zamówienia.

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:

## CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWEGO

| Szerokość pomiędzy balustradami | Bj = 3,00 m |
| --- | --- |
| Szerokość całkowita kładki | Bc = 4,80m |
| Rozpiętość kładki | Lr= 54,60m |
| Długość całkowita kładki | Lc = 55,60 m |
| Konstrukcja nośna: | Jednoprzęsłowa belka wzmocniona łukiem |
| Wysokość konstrukcji: | Hk = 1,02 |
| Światło mostu | Lśw = 55,80 m |
| Rzędna dna pod mostem | HD = 243,403 m n.p.m |
| Rzędna terenu: | HT= 247,00 m n.p.m. |
| Rzędna niwelety na moście | HNiw = 249,138 m n.p.m |
| Rzędna centralnej części kładki | HN = 248,16 m n.p.m |
| Rzędna niwelety na moście | HN = 249,138 m n.p.m |
| Rzędna spodu kładki w najniższych skrajnych punktach | HSK = 247,5 m n.p.m. |
| Materiał | Łuk i ustrój niosący stal S355J2, płyta pomostu beton C35/45 |
| Wysokość łuków | Do 10m |
| Podpory | 2 podpory o wymiarach: 0,9 m x 2,5 m x 6,02 m |
| Współrzędne podpór w geodezyjnym układzie współrzędnych PL-ETRF 2000 | - na prawym brzegu: X: 5626506,32; y: 7483308,72 - na lewym brzegu: X: 5626450,86; y: 7483304,77 |

### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie:

Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie:

- powierzchnia w granicach opracowania – 1452,44 m2

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie:

- powierzchnia utwardzeń w tym poboczy (utwardzenia z kruszywa łamanego 0-31,5, gr. 15cm) – 132,20  m2

- powierzchnia chodnika (nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm) – 346, 27  m2

- powierzchnia mostu (nawierzchnia płyty pomostu z żywic epoksydowych) – 189, 04 m2

- powierzchnia umocnienia skarp rzeki (umocnienia trylinką wklęsłą gr. 10cm, na zaprawie piaskowo-cementowej) – 142,00 m2

- powierzchnia hydroobsiewu – 650,89 m2

Powierzchnia użytkowa planowanego przedsięwzięcia:

- powierzchnia użytkowa – 517,78 m2

Termin wykonania zadania:  do 31.08.2027 r.

Wycenę całości zadań należy przeprowadzić w oparciu o projekt budowlany i techniczny oraz opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza (przed złożeniem oferty) przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej 
w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie jest on podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie jest obligatoryjny ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w Projekcie lub rozbieżności, należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty.

Po tym terminie roszczenia wynikające z wad dokumentacji technicznej nie będą uwzględnione.

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie              
 z SST i technologią robót wyszczególnioną w pozycjach katalogów kosztorysu po cenach oferowanych. Wykonawca zobowiązuje się do wbudowania materiałów zgodnie z obowiązującymi normami oraz przedłożenia Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu atesty do wbudowania materiałów budowlanych oraz recepty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty budowlane. Oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników dokonuje Wykonawca. Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy. Wykonawca  będzie odpowiadać za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.

Wszystkie niezbędne uzgodnienia, badania, zgłoszenia zarówno przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu robót leżą po stronie Wykonawcy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, warunków  i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. Wykonawca uwzględni wszystkie punkty w decyzjach, warunkach i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnień branżowych  dokumentacji projektowej.  Wykonawca zapozna się z załączonymi opiniami i uzgodnieniami, 
a także warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców sieci i wykona prace zgodnie z wytycznymi, uzyskując ostateczną zgodę oraz ewentualne umowy na prowadzenie robót, w tym celu Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo.

Wygrywający Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego i na żądanie Zamawiającego dostosować go układem oraz formą do wymagań Instytucji Finansującej wraz 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym (aktualizacje harmonogramu należy przeprowadzać w przypadku każdej zmiany, a także na każde żądanie Zamawiającego) przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym, tj. wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty i badania. Dokumentacja powykonawcza winna być opatrzona w spis treści oraz sporządzona 
w sposób umożliwiający natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji dostarczona w formie trwale spiętej.

Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, reprezentowanie Inwestora, wnioski do organów administracyjnych, pozwolenia zarówno poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu są po stronie wybranego Wykonawcy, tak by Zamawiający otrzymał przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i kompletny z punktu widzenia, jakiemu ma służyć.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty organizacji budowy w tym między innymi:

- wykonanie, utrzymanie, a po zakończeniu robót rozebranie dróg tymczasowych (technologicznych) oraz ewentualne utwardzenie  istniejących dróg niezbędnych do realizacji inwestycji;

- Koszty urządzenia zaplecza budowy, doprowadzenia prądu, wody, ich zużycia oraz późniejszej rozbiórki;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego lub gruntów podmiotów trzecich jeśli są niezbędne do realizacji inwestycji;

- wszelkie rusztowania, szalunki, grodzie niezbędne do wykonania prac w rzece ( o ile będą konieczne) itp.

Wykonawca ponosi pełne ryzyko związane z wahaniem poziomów wody w rzece. Inwestor nie odpowiada za przestoje spowodowane „normalnymi” opadami czy wezbraniami.

Koszty zabezpieczenia rzeki przed zanieczyszczeniem (np. wycieki z maszyn) leżą po stronie Wykonawcy.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację fotograficzną lub filmową stanu istniejącego dróg dojazdowych oraz terenu przyległego. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury osób trzecich (ogrodzenia, zieleń), które nie zostały zinwentaryzowane jako uszkodzone przed startem prac, Wykonawca naprawi na własny koszt.

Koszt przeprowadzenia próbnego obciążenia kładki (wraz z projektem tego obciążenia i geodezją) leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na minimum 7 dni przed planowanym odbiorem dokumentacji powykonawczej obejmującej:

- Oryginał Dziennika Budowy – z wpisem kierownika budowy o zakończeniu prac i gotowości do odbioru.

- Dokumentacja powykonawcza – z naniesionymi i podpisanymi przez uprawnionego projektanta wszelkimi (zaakceptowanymi wcześniej) zmianami w stosunku do projektu pierwotnego

- Oświadczenie kierownika budowy – o zgodności wykonania obiektu z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami i normami.

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – operat geodezyjny z naniesioną kładką i ewentualnymi sieciami zawierający klauzulę przyjęcia do zasobów geodezyjnych oraz pozytywnej weryfikacji.

- Protokół inwentaryzacji stanu dróg i terenu przyległego – potwierdzający, że Wykonawca naprawił ewentualne szkody i przywrócił teren do stanu pierwotnego (zgodnie z wcześniejszą dokumentacją foto).

- Sprawozdanie z próbnego obciążenia kładki – podpisane przez uprawnionego diagnostę/projektanta, potwierdzające, że konstrukcja pracuje zgodnie z założeniami.

- Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności – na wszystkie wbudowane materiały (stal, beton, liny, barierki, nawierzchnia).

- Wyniki badań laboratoryjnych – np. próbki wytrzymałości betonu, badania zagęszczenia gruntu przy przyczółkach, badania spoin spawalniczych.

- Instrukcja Obsługi i Konserwacji Obiektu (IOiK) – dokument określający, jak często i w jaki sposób należy przeglądać kładkę, czyścić odwodnienie i konserwować nawierzchnię.

- Dokument gwarancyjny – zbiorcze zestawienie okresów gwarancji na poszczególne elementy (np. 10 lat na konstrukcję, 5 lat na powłoki antykorozyjne).

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu wraz z procedowaniem tego wniosku (uzupełnieniami, wyjaśnieniami).

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie załączonej dokumentacji. Wszelkie opisane w nim prace pominięte 
w  dokumentacji winny zostać wycenione i zrealizowane w ramach kontraktu.

Zamawiający informuje, że rozstrzygnięcie postępowania jest uwarunkowane uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45221115-1 Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45113000-2 roboty na placu budowy

45232451-8 roboty odwadniające i nawierzchniowe