PR.2710.3.2026 Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Grądy

| Lp | Załącznik Nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1. | Samochód Specjalny Pożarniczy nadwozie typu doka – 4 drzwiowe |
| 2. | Samochód fabrycznie nowy. |
| 3. | Dopuszczalna masa całkowita do 3500kg |
| 4. | Napęd 2x4 uruchamiany manualnie ( przycisk ) |
| 5. | Rok produkcji – min. 2025 |
| 6. | Kolor nadwozia i zabudowy – czerwony RAL3000. - zderzaki białe. |
| 7. | Silnik diesel pojemność : od 1900 cm3 , minimalnie 130 KM. |
| 8. | Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa |
| 9. | Dach kontenera w formie podestu roboczego o nośności m minimum 140 kg z drabinką wejściową na tylnej ścianie zabudowy. |
| 10. | Wymiary : długość pojazdu minimum 6000mm szerokość do : 2500 mm wysokość razem oświetleniem sygnalizacyjnym i zabudową do : 2450 mm długość przestrzeni sprzętowej minimalnie : 2750 mm rozstaw osi minimum 3900 mm |
| 11. | Dopuszczalny kolor czerwony RAL3000 |
| 12. | Nadbudowa przestrzeni sprzętowej typu kontener z żaluzjami w ilość 5 szt., po bokach 2 szt. z tyłu pojazdu 1 szt. Szerokość żaluzji dostosowana do wymiarów kontenera. Na dachu kontenera podest roboczy z możliwością transportu wyposażenia Drabinka wejściowa na dach Relingi dachowe Mocowania do drabin nasadkowych Szkielet kontenera w całości aluminiowy Poszycie zewnętrzne kompozytowe – nierdzewne. |
| 13. | Podłoga i półki przestrzeni sprzętowej pokryte blachą aluminiową. Każda półka w przestrzeni sprzętowej regulowana na wysokość Ściany kontenera wykonane z lekkiego materiału kompozytowego. Oświetlenie wnętrza listwy LED po 2szt dla każdej skrytki W centralnej części kontenera umieszczony zbiornik wody o pojemność 300 litrów Zamawiający wymaga estetycznej konstytucji zabudowy wewnątrz bez widocznych spawów i surowego nieanodowanego aluminium. Estetyka wykonania jest wymagana również co do sufitu wewnątrz zabudowy, powierzchnia powinna być malowana lub anodowana. Nie dopuszcza się surowego aluminium. |
| 14. | W tylnej części kontenera umieszczony agregat gaśniczy napędzany silnikiem spalinowym Wydajność agregatu 40 litrów / min Ciśnienie robocze 40 bar długość linii gaśniczej 50 metrów dostęp do agregatu przez tylną żaluzje zbiornik na środek pianotwórczy 30 litrów |
| 15. | Pojazd aktualnie zarejestrowany na terenie Polski, posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji jako pojazd specjalny pożarniczy na terenie kraju. |
| 16. | Hak holowniczy |
| 17. | Ważne ubezpieczenie OC |
| 18. | Zawieszenie pneumatyczne tylnej osi |
| 19. | Zintegrowany maszt oświetleniowy wykonany w technologii LED wysokość masztu 4m od poziomu gruntu |
| 20. | Oświetlenie sygnalizacyjne w całości wykonane w technologii led - belka świetlna 12 modułów LED ( z automatyka zmierzchową ) - lampy błyskowe LED w atrapie przedniej 2 szt ( każda po 6 led ) - lampy błyskowe LED na tylnej ścianie kontenera 2szt (każda po 6 led ) - Oświetlenie robocze w ilości 6 szt rozmieszczone po bokach pojazdu i z tyłu pojazdu ( 2 szt na stronę ) moduły w zabudowie kątowej ściśle przylegające do nadwozia. - modulator sygnałów ze zintegrowanym sterowaniem oświetleniem roboczym. - głośnik 100W zabudowany w zderzak przedni. Sygnalizacja musi posiadać certyfikaty zgodności ; Regulaminu 65 EKG ONZ – klasa 2 TA2, TB2, TR2 Regulamin 10 EKG ONZ |
| 21. | Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości |
| 22. | Wspomaganie kierownicy elektryczne |
| 23. | Centralny zamek sterowany pilotem |
| 24. | Zbiornik paliwa minimum 70 litrów , zbiornik Adblue minimum 20 litrów |
| 25. | Radio sterowane z kierownicy z systemem Bluetooth do telefonu. |
| 26. | Kabina załogi miniumum 6–cio osobowa, 4-drzwiowa, obustronnie przeszklona, wyłożona tapicerka i podsufitką. |
| 27. | Szyby sterowane elektrycznie |
| 28. | Oświetlenie kabiny załogi |
| 29. | Instalacja elektryczna i antenowa do radiostacji, gotowa do montażu radiostacji Radiostacja Motorola DM4600 lub równoważna – 1 szt. |
| 30. | Systemy bezpieczeństwa minimalne wymagania - układ stabilizacji toru jazdy - system awaryjnego hamowania z kamerą i radarem - system kontroli pasa ruchu - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera - system kontroli ryzyka wywrócenia się pojazdu - układ poprawiający stabilności w zakrętach - układ wspomagania ruszania pod górę - wycieraczki szyby przedniej automatyczne z czujnikiem deszczu. - reflektory przednie automatyczne ( wyłączanie / wyłączanie ) - fabryczne światła halogenowe lub LED - fabryczny uchwyt na tablet statusów. - fotele przednie pasażerów ze schowkiem pod siedziskiem – dostęp poprzez podnoszone siedzisko - ekran dotykowy minimum 10 cali - kamera cofania - nawigacja satelitarna - przednie czujniki parkowania - komputer pokładowy - klimatyzacja automatyczna - automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania |
| 31. | Komputer pokładowy wyświetlający podstawowe informacje o stanie pojazdu |
| 32. | Pojazd musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności: - Przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2022 r. poz. 988 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Rozporządzenie Ministrów: Spraw wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej. (Dz. U. 2019 r. poz. 594) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) Podwozie musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2022 r. poz. 988 z późn. Zm.) |
| 33. | Oznakowanie pojazdu straż zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dn. 24 stycznia 2020 r. poz. 3 z późniejszymi zmianami w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (numery operacyjne zostaną podane po podpisaniu umowy) zamawiający wymaga przygotowania projektu oklejenia i jego akceptacji przez zamawiającego. |
| 34. | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.: - Świadectwo homologacji typu pojazdu, Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych zmian oraz adnotacji o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dla pojazdów specjalnych pożarniczych uprzywilejowanych w ruchu, Książka gwarancyjna w języku polskim, Instrukcja obsługi w języku polskim. |